|  | Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты-мансийского автономного округа - югры (актуализация на 2024 год) Обосновывающие материалы Глава 19 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| --- | --- |

Содержание

Содержание	2

Реестр Таблиц	3

Реестр Рисунков	4

Перечень сокращений	5

1	Общие сведения по объекту	6

1.1	Обоснование проведения работ	6

1.2	Краткая техническая характеристика объекта	6

1.3	Цели и задачи	6

2	Краткая характеристика природных условий территории	8

2.1	Климатическая характеристика района	8

2.2	Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения	10

2.3	Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)	14

2.4 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовых труб на существующее положение	21

2.5 Оценка воздействия источников выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения на существующее положение	22

3	ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА	38

3.1	Краткое описание вариантов развития системы теплоснабжения на перспективу	38

3.2	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от дымовых труб на перспективу	42

3.3	Оценка воздействия источников выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу	42

3.4	Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу	53

4	ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ СРАВНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМОГО СОСТОЯНИЯ НА 2035 ГОД	60

Список используемой литературы	63

Приложение 1	64

Приложение 2	138

Реестр Таблиц

Таблица 2.1 - Основные климатические характеристики района	10

Таблица 2.2-Среднемесячная температура воздуха	10

Таблица 2.3- Повторяемость направлений ветра и штилей (%)	10

Таблица 2.4 – Соотношение отпуска тепловой энергии по утвержденным ЕТО	12

Таблица 2.5 - Перечень источников теплоснабжения, входящих в состав ЕТО	12

Таблица 2.6 - Состав и характеристики оборудования теплофикационных установок ТЭЦ-1	16

Таблица 2.7 – Состав основного оборудования ТЭЦ-2	17

Таблица 2.8 – Состав основного оборудования котельных	17

Таблица 2.9 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение	22

Таблица 2.10- Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб)	25

Таблица 3.1 – реконструкция котельных	39

Таблица 3.2 – реконструкция котельных ООО «Теплоснабжающая компания»	40

Таблица 3.3 – реконструкция котельной ООО «Комэнерго»	40

Таблица 3.4- Данные перспективного развития существующих систем теплоснабжения	41

Таблица 3.5 – Источники, выводимые из эксплуатации	43

Таблица 3.6 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу	43

Таблица 3.7- Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу	46

Реестр Рисунков

Рисунок 2.1– Роза ветров	10

Рисунок 2.2 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение	24

Рисунок 2.3 – Условные обозначения	33

Рисунок 2.4 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	34

Рисунок 2.5 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	34

Рисунок 2.6 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	35

Рисунок 2.7 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	35

Рисунок 2.8 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	36

Рисунок 2.9 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	36

Рисунок 2.10 Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	37

Рисунок 2.11 Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение	37

Рисунок 2.12 Поля среднесуточных приземных концентраций на существующее положение	38

Рисунок 2.13 Поля среднесуточных приземных концентраций на существующее положение	38

Рисунок 3.1 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу	45

Рисунок 3.2 – Условные обозначения	55

Рисунок 3.3 - Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	56

Рисунок 3.4 - Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	56

Рисунок 3.5- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	57

Рисунок 3.6- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	57

Рисунок 3.7- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	58

Рисунок 3.8- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	58

Рисунок 3.9- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	59

Рисунок 3.10- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу	59

Рисунок 3.11- Поля среднесуточных приземных концентраций на перспективу	60

Рисунок 3.12 - Поля среднесуточных приземных концентраций на перспективу	60

Перечень сокращений

ЕТО - единая теплоснабжающая организация

ИЗАВ - источники загрязнения атмосферы

ОЭС- объединенная энергосистема

ПДВ - предельно допустимый выброс загрязняющих веществ в атмосферу

ПДК - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе

ТЭЦ - тепловая электрическая станция (теплоцентраль)

Общие сведения по объекту

Обоснование проведения работ

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с Федеральным Законом «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ [1]. Одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения является обеспечение экологической безопасности теплоснабжения (пп.8 ч. ст. 3 Федерального Закона от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»).

Краткая техническая характеристика объекта

Цели и задачи

Основной целью раздела является оценка влияния на состояние атмосферного воздуха города Сургут мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения.

Основные задачи:

- Анализ документации по охране атмосферного воздуха источников теплоснабжения, определение приоритетных объектов, имеющих наибольшие вклады в выработке тепловой энергии и значительные выбросы загрязняющих веществ;

- Определение изменения объемов валовых (годовых) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от рассматриваемых источников теплоснабжения при развитии схемы теплоснабжения;

- Проведение расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от источников загрязнения (ИЗАВ), действующих на рассматриваемых источниках теплоснабжения, для двух периодов: существующее состояние (по данным о параметрах источников выбросов из проектов ПДВ объектов и отчетах по инвентаризации); прогнозируемое перспективное состояние (с учетом прироста нагрузок, топливо потребления и других мероприятий по схеме развития теплоснабжения) на период до 2035 года.

Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории города Сургут

Климатическая характеристика района

Район расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу относится к IД климатическому подрайону Западно-Сибирской низменности и характеризуется зоной избыточного увлажнения (согласно СНиП 23-01-99 (2003)).

Климат района умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой с сильными ветрами, метелями, устойчивым снежным покровом и коротким жарким летом. Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры. Среднемесячная температура самого жаркого месяца (июля) – плюс 23°С, среднемесячная температура самого холодного месяца (января) – минус 23°С. Абсолютный максимум температуры в июле – плюс 34°С, абсолютный минимум температуры в январе – минус 55°С. Рельеф площадки спокойный. Поправочный коэффициент на рельеф 1.

Для климата данной территории характерно теплое и не продолжительное лето (средняя температура самого теплого месяца 19,9°С), ранняя холодная и влажная осень и продолжительная суровая зима (средняя температура января минус 22,0°С, абсолютный минимум минус 55,0°С). Средняя годовая сумма осадков составляет 550-650 мм, максимум которых (430-450 мм) приходится на теплый период года. Испаряемость 300 мм. Значительное превышение осадков над испаряемостью и стоком в сочетании с плоским рельефом является основной причиной феноменальной заболоченности этого региона.

Средняя продолжительность безморозного периода несколько меньше 100 дней, максимальная продолжительность 153 дня, минимальная 53.

Среднемесячная температура осенью составляет минус 7,7°С, переход температур через 0°С, по среднемноголетним данным, происходит 10-12 октября. Первые осенние месяцы характеризуются высокими среднемесячными температурами, но заморозки могут наступать уже с 1 сентября (на почве) и с 10 сентября (в воздухе). Постоянный снежный покров устанавливается в третьей декаде октября.

Длительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 0°С составляет 200 дней. Средняя температура холодного периода минус 13,8 °С. Устойчивые морозы продолжаются 150-160 дней в году. Средняя высота снежного покрова около 60 см, продолжительность его залегания более 200 дней. На зимний период приходится около 100 мм осадков, при этом количество дней с осадками составляет около 60 %.

Весной характерна неустойчивая погода и поздние заморозки. Это объясняется нарушением антициклонапьного типа погод в марте - апреле и связывается с вторжением теплого воздуха с юга страны или холодного с севера. В это время значительно увеличивается солнечное свечение, но повышение температуры воздуха идет медленно, так как значительная часть тепла расходуется на таяние снега и прогревание мощного сезонно-мерзлого слоя. Среднемноголетняя среднемесячная температура апреля составляет -1,7°С. Более половины весенних дней с осадками.

Активная вегетация в регионе происходит с середины мая до конца сентября. Однако вплоть до июня месяца возможны заморозки. Существенная солнечная активность, большая длительность светового дня и преобладание антициклональных условий в сочетании с частыми вторжениями прогретого континентального воздуха объясняют высокие среднемесячные температуры теплых месяцев. В течение всего года наблюдается высокая влажность воздуха, которая колеблется от 65 до 83 %.

Из криогенных процессов преобладают процессы сезонного промерзания и протаивания грунтов и связанное с ними образование термокарста. На территории исследования криогенные процессы протекают в торфяных залежах верховых болот, определяя в немалой степени динамику растительного покрова, способствуя заболачиванию почвы, понижению ее температуры, ухудшению минерального питания.  Многолетняя мерзлота и криогенные процессы отсутствуют под лесными сообществами с тонким слоем торфа. Интенсивность развития термокарстовых процессов зависит как от литологического состава грунтов, так и от геоморфологических уровней. Просадочные формы достигают максимума на слабодренированных поверхностях озерноаллювиальных равнин. Температура, степень сезонного промерзания и протаивания так же находятся в прямой зависимости от литологического состава грунтов. Глубина промерзания талых подозерных и оттаявших грунтов составляет 0,5-0,8 м. Сезонно-мерзлые грунты протаивают до 0,8-1,1 м.

Преобладающее направление ветра за теплый период северное, в холодный период господствуют юго-западные ветры, реже южные (таблица 2-1, рисунок 2-1).

Таблица 2-1 – Повторяемость направлений ветра и штиля, %

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | 3 | 7 | 13 | 10 | 13 | 22 | 22 | 6 | 12 |
| Лето | 22 | 13 | 15 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 |
| Год | 11 | 8 | 12 | 9 | 10 | 18 | 21 | 11 | 10 |

Рисунок 2-1-1 – Роза ветров по данным метеостанции

Среднегодовая скорость ветра - 3,8 м/с.

Таблица 2-2 – Климатические характеристики

| Наименование характеристик | Величина |
| --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А | 200 |
| Коэффициент рельефа местности в городе | 1,0 |
| Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года (июль), Т, С | +22,5 |
| Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, С (январь) | -25,2 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/с | 11,0 |

Таблица 2-3 – Значения фоновых концентраций вредных (загрязняющих) веществ

| Загрязняющее вещество | Единица измерения | Сф |  |  |  |  | Сфс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление ветра |  |  |  |  |  |
|  |  | любое | С | В | Ю | З |  |
| Диоксид азота | мг/м3 | 0,063 | 0,051 | 0,063 | 0,063 | 0,060 | 0,035 |
| Оксид азота | мг/м3 | 0,048 | 0,036 | 0,042 | 0,044 | 0,038 | 0,018 |
| Диоксид серы | мг/м3 | 0,014 | 0,016 | 0,015 | 0,013 | 0,014 | 0,005 |
| Оксид углерода | мг/м3 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,4 |

Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения

Таблица 2-4 – Соотношение отпуска тепловой энергии по утвержденным ЕТО

| № зоны | Наименование ЕТО | Отпуск тепловой энергии в паре и горячей воде, тыс. Гкал | Доля в общем отпуске ТЭ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |

Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) представлены в таблице 2.5.

Таблица 2-5 - Перечень источников теплоснабжения, входящих в состав ЕТО

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Источник тепловой энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | техническое обслуживание |
| ЕТО №1-3 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ПКТС | ул.Мира,41 |  |  |
| 4 | Котельная №1 | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр.6 |  |  |
| 5 | Котельная №2 | г. Сургут ул. Нефтяников, д.24 стр. 4 |  |  |
| 6 | Котельная №3 | г. Сургут ул. Майская д.10/2 стр.2 |  |  |
| 7 | Котельная №5 | п. Дорожный |  |  |
| 8 | Котельная №6 | Заячий остров |  |  |
| 9 | Котельная №7 | 8-ой пром.узел, ул.Индустриальная |  |  |
| 10 | Котельная №9 | 8-ой пром.узел, ул.Буровая |  |  |
| 11 | Котельная №13 | р-н ж/д, ул.Западная 1/1 |  |  |
| 12 | Котельная №14 | р-н ж/д, ул.Западная 1/1 |  |  |
| 13 | Котельная №21 | п. Звездный, ул.Трубная |  |  |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | ГМУ СОЦ Олимпия п. Барсово |  |  |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | Ледовый дворец Югорский тракт, 40 |  |  |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая 12/1 (Поликлиника Нефтяник) |  |  |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | пос. Лесной |  |  |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | г. Сургут, Набережный пр. 17/2 |  |  |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | г. Сургут, Набережный пр. 17 |  |  |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | п. Юность |  |  |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | п. Таежный |  |  |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | п. Лунный |  |  |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | п. Снежный |  |  |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | п. Снежный |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | г. Сургут, ул. Крылова, 40 |  |  |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | г. Сургут Спортивное ядро |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Аэропорт |  |  |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 56, соор. 19 |  |  |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 10 |  |  |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 14, соор. 8 |  |  |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Буровая, 1, соор. 15 |  |  |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Заячий остров, 6 |  |  |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 2, соор. 4 |  |  |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Северный промрайон, Индустриальная, 56, соор. 19 |  |  |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, промзона, ш. Нефтеюганское, 7/1, соор. 4 |  |  |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Промышленная, 20/1 |  |  |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ш. Нефтеюганское, 54, соор. 1 |  |  |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Югорский тракт, 6/1 |  |  |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Промышленная, 2, соор. 9 |  |  |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, Андреевский заезд, 9 |  |  |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Автомобилистов, 16 |  |  |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | г. Сургут, ул. Заячий остров, 6, соор. 19 |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | г. Сургут, ул. Крылова, 55/2 |  |  |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 22, стр.5 |  |  |
| ЕТО №4 ООО «Газпром энерго» |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | г. Сургут, ул. Производственная,17 |  |  |
| ЕТО №5 ОАО «Аэропорт Сургут» |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | г. Сургут, ул. Аэрофлотская, д. 49/1 |  |  |
| ЕТО №6 СГМУП «Сургутский хлебозавод» |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 2 (ПРОМЗОНА) |  |  |
| ЕТО №7 ООО УК "СЗТК" |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | г. Сургут, ул. Автомобилистов, д. 3 |  |  |
| ЕТО №8 ООО «ТВС-сервис |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | г. Сургут ул. Инженерная 20 стр. 2 |  |  |
| ЕТО №9 АО "Горремстрой" |  |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | г. Сургут, Нефтеюганское шоссе д. 21 база АО «Горремстрой» |  |  |
| ЕТО №10 ООО "Технические системы" |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | г. Сургут, ул. Нефтеюганское шоссе, 64/1 |  |  |
| ЕТО №11 ООО «СКАТ-База |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | г. Сургут, ул. Монтажная 4 |  |  |
| ЕТО №12 ООО "ТехСтрой" |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая |  |  |

Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)

ГРЭС-1:

Таблица 2-6 - Состав и характеристики оборудования теплофикационных установок ГРЭС-1

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность котельной, Гкал/ч | Год ввода | Производительность, т/ч | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | основное | резервное |
| Сургутская ГРЭС-1 | ТГМ-104 | 903,00 | 1972 | 670 | газ | газ |
|  | ТГМ-104 |  | 1973 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1973 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1974 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1975 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1975 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1977 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1978 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1978 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1979 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1979 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1980 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1981 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1982 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1982 | 670 | газ | газ |
|  | ТГ-104 |  | 1983 | 670 | газ | газ |

ГРЭС-2:

Таблица 2-7 – Состав основного оборудования ГРЭС-2

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность котельной, Гкал/ч | Год ввода | Производительность, т/ч | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | основное | резервное |
| Сургутская ГРЭС-2 | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) | 840,00 | 1985 | 2650 | газ | газ |
|  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) |  | 1985 | 2650 | газ | газ |
|  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) |  | 1986 | 2650 | газ | газ |
|  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) |  | 1985 | 2650 | газ | газ |
|  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) |  | 1985 | 2650 | газ | газ |
|  | ПП-2650-255-ГМ (ТГМП-204ХЛ) |  | 1986 | 2650 | газ | газ |
|  | Котел-утилизатор (HRSG) паровой, трехбарабанный водотрубный |  | 2011 | 385 | выхлопные газы | выхлопные газы |
|  | Котел-утилизатор (HRSG) паровой, трехбарабанный водотрубный |  | 2011 | 385 | выхлопные газы | выхлопные газы |

Котельные:

Таблица 2-8 – Состав основного оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной | Тип котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | Топливо | Наименование ИЗАВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Котельная ПКТС | КВ-ГМ-50М | 50,000 | 350,000 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | КВ-ГМ-50М | 50,000 |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-50М | 50,000 |  |  |  |
|  |  | КВ-ГМ-100М | 100,000 |  |  | ДТ2 |
|  |  | КВ-ГМ-100М | 100,000 |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | Buderus Logano S825M | 16,500 | 66,000 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | Buderus Logano S825M | 16,500 |  |  |  |
|  |  | Buderus Logano S825M | 16,500 |  |  | ДТ2 |
|  |  | Buderus Logano S825M | 16,500 |  |  |  |
| 5 | Котельная №2 | ПТВМ-30М | 30,000 | 90,000 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | ПТВМ-30М | 30,000 |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 30,000 |  |  |  |
| 6 | Котельная №3 | ПТВМ-30М | 30,000 | 90,000 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | ПТВМ-30М | 30,000 |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 30,000 |  |  |  |
| 7 | Котельная №5 | КВ-ГМ-1-115Н | 0,860 | 10,320 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | КВ-ГМ-1-115Н | 0,860 |  |  |  |
|  |  | КВЖ-5-115-Г | 4,300 |  |  | ДТ2 |
|  |  | КВЖ-5-115-Г | 4,300 |  |  |  |
| 8 | Котельная №6 | ВКГМ-4 | 4,000 | 9,560 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | ВКГМ-4 | 4,000 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100LS | 0,780 |  |  | ДТ2 |
|  |  | Vitoplex 100LS | 0,780 |  |  |  |
| 9 | Котельная №7 | ВВД-1,8 | 1,800 | 21,600 | природный газ | ДТ |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
| 10 | Котельная №9 | Термотехник ТТ100 | 1,720 | 6,020 | природный газ, дизель | ДТ |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 2,150 |  |  |  |
|  |  | Термотехник ТТ100 | 2,150 |  |  |  |
| 11 | Котельная №13 | ДКВР 20/13 | 12,000 | 24,000 | природный газ, дизель | ДТ |
|  |  | ДКВР 20/13 | 12,000 |  |  |  |
| 12 | Котельная №14 | ПТВМ-30М | 30,000 | 90,000 | природный газ | ДТ |
|  |  | ПТВМ-30М | 30,000 |  |  |  |
|  |  | ПТВМ-30М | 30,000 |  |  |  |
| 13 | Котельная №21 | Vitoplex 100 SX10125 | 1,505 | 4,515 | природный газ | ДТ |
|  |  | Vitoplex 100 SX10125 | 1,505 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 SX10125 | 1,505 |  |  |  |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | Ygnis FBG 2500 | 2,150 | 6,450 | природный газ, дизель | ДТ |
|  |  | Ygnis FBG 2500 | 2,150 |  |  |  |
|  |  | Ygnis FBG 2500 | 2,150 |  |  |  |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | КСВ-2,5 | 2,150 | 5,160 | природный газ, дизель | ДТ1 |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,150 |  |  |  |
|  |  | КСВ-1,0 | 0,860 |  |  | ДТ2 |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | Vitomax 200 | 2,750 | 5,500 | природный газ | ДТ |
|  |  | Vitomax 200 | 2,750 |  |  |  |
| 18 | Котельная №26 "Набережный" | Vitoplex 100 SX1 | 0,620 | 1,240 | природный газ | ДТ |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 0,620 |  |  |  |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | Vitoplex 100 SX1 | 1,200 | 2,400 | природный газ | ДТ |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 1,200 |  |  |  |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | КВЗГ-4,64 | 4,000 | 16,000 | природный газ | ДТ |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 4,000 |  |  |  |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 4,000 |  |  |  |
|  |  | КВЗГ-4,64 | 4,000 |  |  |  |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | Unicon 2,0 | 1,720 | 5,160 | природный газ | ДТ |
|  |  | Unicon 2,0 | 1,720 |  |  |  |
|  |  | Unicon 2,0 | 1,720 |  |  |  |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | Vitoplex 100 PV1 | 1,720 | 10,320 | природный газ | ДТ |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,720 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,720 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,720 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,720 |  |  |  |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,720 |  |  |  |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | Турботерм 1100 | 0,950 | 1,900 | природный газ, дизель | ДТ |
|  |  | Турботерм 1100 | 0,950 |  |  |  |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | Турботерм 3150 | 2,710 | 5,420 | природный газ, дизель | ДТ |
|  |  | Турботерм 3150 | 2,710 |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | Vitoplex 100 SX1 | 0,770 | 1,540 | природный газ, дизель | ДТ |
|  |  | Vitoplex 100 SX1 | 0,770 |  |  |  |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | Vitoplex 200 SX2 | 0,600 | 1,976 | природный газ | ДТ |
|  |  | Vitoplex 200 SX2 | 1,376 |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | WESSE X-400 | 0,344 | 1,376 | природный газ | ДТ |
|  |  | WESSE X-400 | 0,344 |  |  |  |
|  |  | WESSE X-400 | 0,344 |  |  |  |
|  |  | WESSE X-400 | 0,344 |  |  |  |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1,720 | 5,160 | природный газ | ДТ |
|  |  | КСВ-2 | 1,720 |  |  |  |
|  |  | КСВ-2 | 1,720 |  |  |  |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3 | 2,580 | 5,160 | природный газ | ДТ |
|  |  | КСВ-3 | 2,580 |  |  |  |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3 | 2,580 | 10,320 | природный газ | ДТ |
|  |  | КСВ-3 | 2,580 |  |  |  |
|  |  | КСВ-3 | 2,580 |  |  |  |
|  |  | КСВ-3 | 2,580 |  |  |  |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1,720 | 3,440 | природный газ | ДТ |
|  |  | КСВ-2 | 1,720 |  |  |  |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 2,150 | 4,300 | природный газ | ДТ |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,150 |  |  |  |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 2,150 | 4,300 | природный газ | ДТ |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,150 |  |  |  |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-3,0 | 2,580 | 7,740 | природный газ | ДТ |
|  |  | КСВ-3,0 | 2,580 |  |  |  |
|  |  | КСВ-3,0 | 2,580 |  |  |  |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | КВ-8 | 6,879 | 27,516 | природный газ | ДТ |
|  |  | КВ-8 | 6,879 |  |  |  |
|  |  | КВ-8 | 6,879 |  |  |  |
|  |  | КВ-8 | 6,879 |  |  |  |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-5 | 4,299 | 36,456 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | КСВ-5 | 4,299 |  |  |  |
|  |  | КСВ-5 | 4,299 |  |  |  |
|  |  | КСВ-5 | 4,299 |  |  |  |
|  |  | Логано | 9,630 |  |  | ДТ2 |
|  |  | Логано | 9,630 |  |  |  |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2 | 1,720 | 5,160 | природный газ | Дт |
|  |  | КСВ-2 | 1,720 |  |  |  |
|  |  | КСВ-2 | 1,720 |  |  |  |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | VITOMAX-2,5 | 2,150 | 7,740 | природный газ | ДТ |
|  |  | VITOMAX-2,5 | 2,150 |  |  |  |
|  |  | VITOMAX-2,5 | 2,150 |  |  |  |
|  |  | VITOMAX-1,5 | 1,290 |  |  |  |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ASC-300 | 0,258 | 1,290 | природный газ | ДТ |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  |
|  |  | ASC-300 | 0,258 |  |  |  |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | КСВ-2,5 | 2,150 | 4,300 | природный газ | ДТ |
|  |  | КСВ-2,5 | 2,150 |  |  |  |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДЕ-4/14 | 2,264 | 29,432 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | ДЕ-16/14 | 9,056 |  |  | ДТ2 |
|  |  | ДЕ-16/14 | 9,056 |  |  |  |
|  |  | ДЕ-16/14 | 9,056 |  |  |  |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | Booster BSS- 1000G | 0,645 | 1,290 | природный газ | ДТ |
|  |  | Booster BSS- 1000G | 0,645 |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | Eurotherm- 17/150 | 15,000 | 60,000 | природный газ | ДТ |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 15,000 |  |  | ДТ2 |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 15,000 |  |  | ДТ3 |
|  |  | Eurotherm- 17/150 | 15,000 |  |  | ДТ4 |
| 44 | Котельная «Котельная для теплоснабжения. Нефтеюганское шоссе, 22 стр. 5» (СОК) | REX 95 | 0,817 | 1,917 | природный газ | ДТ |
|  |  | REX 130 | 1,100 |  |  |  |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | Эдисон | 0,210 | 0,840 | природный газ | ДТ |
|  |  | Эдисон | 0,210 |  |  |  |
|  |  | Эдисон | 0,210 |  |  |  |
|  |  | ИКН-250 | 0,210 |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | ТТ-100 | 4,299 | 38,691 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ2 |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ3 |
|  |  | ТТ-100 (выведен в консервацию) | 4,299 |  |  | ДТ4 |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ5 |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ6 |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ7 |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ8 |
|  |  | ТТ-100 | 4,299 |  |  | ДТ9 |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ДКВР 6,5/13 | 3,388 | 17,200 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | ДКВР 6,5/13 | 3,388 |  |  |  |
|  |  | ДКВР 10/13 | 5,212 |  |  | ДТ2 |
|  |  | ДКВР 10/13 | 5,212 |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | VITOPLEX 100 | 1,200 | 10,080 | природный газ | ДТ1 |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1,200 |  |  |  |
|  |  | VITOPLEX 100 | 1,200 |  |  |  |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 2,160 |  |  | ДТ2 |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 2,160 |  |  |  |
|  |  | VITOMAX 200 HS | 2,160 |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДЕ-25-14 | 15,000 | 15,000 | природный газ | ДТ |
|  |  | ДЕ-25-14 (не используется) | - |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО «ТВС-сервис» | НР-18 | 0,688 | 2,750 | природный газ | ДТ |
|  |  | НР-18 | 0,688 |  |  |  |
|  |  | НР-18 | 0,688 |  |  |  |
|  |  | НР-18 | 0,688 |  |  |  |
| 50 | Котельная АО «Горремстрой» | Vitoplex 100 РV1 | 0,963 | 1,927 | природный газ | ДТ |
|  |  | Vitoplex 100 РV1 | 0,963 |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО «Технические системы» | ВВД-1,8 | 1,800 | 9,000 | природный газ | ДТ |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | ВВД-1,8 | 1,800 |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО «СКАТ-База» | ТФ-16 | 2,730 | 5,460 | природный газ | ДТ |
|  |  | ТФ-16 | 2,730 |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО "ТехСтрой" | Vitoplex 100 PV1 | 1,161 | 2,322 | природный газ | ДТ |
|  |  | Vitoplex 100 PV1 | 1,161 |  |  |  |

- 2.4 Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 2.2.

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначенной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию.

Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.

Расчет рассеивания выполнен  в прямоугольнике  с шагомм, с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) приведены в таблице 2.9.

Рисунок 2-2 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на существующее положение

Таблица 2-9 - Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб)

| № п/п | Наименование котельной | Наименование ИЗАВ | Номер ИЗАВ для раздела | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | Сургутская ГРЭС-1 | ДТ1 | 0001 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0002 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0003 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0004 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ5 | 0005 |  |  |  |  |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2 | ДТ1 | 0006 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 871,3693616 | 17841,45803 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2899,23693 | 2899,23693 |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 23,68627 | 23,68627 |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 13211,2801 | 13211,2801 |
|  |  | ДТ2 | 0007 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 10552,98679 | 10552,98679 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1714,860352 | 1714,860352 |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 15,71354 | 15,71354 |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 10213,45326 | 10213,45326 |
|  |  | ДТ3 | 0008 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 25,9441591 | 595,226265 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 4,2159258 | 96,724268 |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,1832702 | 2,935909 |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 19,4581193 | 132,160307 |
|  |  | ДТ4 | 0009 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 26,2803754 | 581,576701 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 4,270561 | 94,506214 |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,1856453 | 2,904818 |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 19,7102816 | 186,591151 |
|  |  | ДТ5 | 0010 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 333,0589104 | 7500,718278 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 54,1220729 | 1218,86672 |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,529632 | 7,716213 |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 342,5916349 | 2726,840355 |
| 3 | Котельная ПКТС | ДТ1 | 0011 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 12,00 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | ДТ1 | 0013 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0014 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №2 | ДТ1 | 0015 |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №3 | ДТ1 | 0016 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №5 | ДТ1 | 0017 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0018 |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №6 | ДТ1 | 0019 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0020 |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №7 | ДТ | 0021 |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №9 | ДТ | 0022 |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №13 | ДТ | 0023 |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №14 | ДТ | 0024 |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №21 | ДТ | 0025 |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | ДТ | 0026 |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | ДТ | 0027 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ | 0028 |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | ДТ | 0029 |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №24 "Нефтяник" | ДТ | 0030 |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | ДТ | 0031 |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | ДТ | 0032 |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | ДТ | 0033 |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | ДТ | 0034 |  |  |  |  |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | ДТ | 0035 |  |  |  |  |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | ДТ | 0036 |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | ДТ | 0037 |  |  |  |  |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | ДТ | 0038 |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0039 |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0040 |  |  |  |  |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0041 |  |  |  |  |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0042 |  |  |  |  |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0043 |  |  |  |  |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0044 |  |  |  |  |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0045 |  |  |  |  |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0046 |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0047 |  |  |  |  |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ1 | 0027 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0028 |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0050 |  |  |  |  |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0051 |  |  |  |  |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0052 |  |  |  |  |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0053 |  |  |  |  |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ1 | 0054 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0055 |  |  |  |  |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0056 |  |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | ДТ | 0057 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,2140949 | 158,11802 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,8472904 | 25,694178 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,819364 | 146,15402 |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,0000318 |
|  |  | ДТ2 | 0058 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,2140949 | 158,11802 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,8472904 | 25,694178 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,819364 | 146,15402 |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,0000318 |
|  |  | ДТ3 | 0059 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,2140949 | 158,11802 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,8472904 | 25,694178 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,819364 | 146,15402 |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,0000318 |
|  |  | ДТ4 | 0060 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,2140949 | 158,11802 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,8472904 | 25,694178 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,819364 | 146,15402 |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,0000318 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | ДТ | 0061 |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | ДТ1 | 0062 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0063 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0064 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0065 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ5 | 0066 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ6 | 0067 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ7 | 0068 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ8 | 0069 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ9 | 0070 |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ДТ1 | 0071 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0072 |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | ДТ1 | 0073 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0074 |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0075 |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0076 |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0077 |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0078 |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0079 |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0080 |  |  |  |  |

  - Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Сургут

Расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Сургут приведены в таблице ниже.

Таблица 2-10 – Расчеты вкладов выбросов

| № п/п | Наименование котельной | Наименование ИЗАВ | Номер ИЗАВ для раздела | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Вклад, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сургутская ГРЭС-1 | ДТ1 | 0001 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0002 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0003 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0004 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ5 | 0005 |  |  |  |  |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2 | ДТ1 | 0006 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0007 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0008 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0009 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | ДТ5 | 0010 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид |  |  |
| 3 | Котельная ПКТС | ДТ1 | 0011 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 12,00 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | ДТ1 | 0013 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0014 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №2 | ДТ1 | 0015 |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №3 | ДТ1 | 0016 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №5 | ДТ1 | 0017 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0018 |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №6 | ДТ1 | 0019 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0020 |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №7 | ДТ | 0021 |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №9 | ДТ | 0022 |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №13 | ДТ | 0023 |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №14 | ДТ | 0024 |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №21 | ДТ | 0025 |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | ДТ | 0026 |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | ДТ | 0027 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ | 0028 |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | ДТ | 0029 |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №24 "Нефтяник" | ДТ | 0030 |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | ДТ | 0031 |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | ДТ | 0032 |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | ДТ | 0033 |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | ДТ | 0034 |  |  |  |  |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | ДТ | 0035 |  |  |  |  |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | ДТ | 0036 |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | ДТ | 0037 |  |  |  |  |
| 26 | Котельная №35 Спортивное (законсервирована) | ДТ | 0038 |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0039 |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0040 |  |  |  |  |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0041 |  |  |  |  |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0042 |  |  |  |  |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0043 |  |  |  |  |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0044 |  |  |  |  |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0045 |  |  |  |  |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0046 |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0047 |  |  |  |  |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ1 | 0027 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0028 |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0050 |  |  |  |  |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0051 |  |  |  |  |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0052 |  |  |  |  |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0053 |  |  |  |  |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ1 | 0054 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0055 |  |  |  |  |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0056 |  |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | ДТ | 0057 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0058 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0059 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0060 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен |  |  |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | ДТ | 0061 |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | ДТ1 | 0062 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0063 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0064 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0065 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ5 | 0066 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ6 | 0067 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ7 | 0068 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ8 | 0069 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ9 | 0070 |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ДТ1 | 0071 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0072 |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | ДТ1 | 0073 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0074 |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0075 |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0076 |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0077 |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0078 |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0079 |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0080 |  |  |  |  |

Таблица 2-110 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на существующее положение

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс загрязняющих веществ (за 2022 год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего веществ : 8 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе твердых : 4 |  |  |  |  |  |  |
| жидких/газообразных : 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |
| 6006 | (4) 301 304 330 2904 Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |

  - Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на существующее положение

Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на существующее положение без учета фона приведены в Приложении 1. Карты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 2.3 – 2.12.

Рисунок 2-3 – Условные обозначения

Рисунок 2-4 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2-5 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2-6 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2-7 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2-8 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2-9 - Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2-10 Поля максимальных приземных концентраций на существующее положение

Рисунок 2-11- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 2-12- Поля среднесуточных приземных концентраций на перспективу

ВЛИЯНИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

Краткое описание развития системы теплоснабжения на перспективу

На территории г. Сургут нет генерирующих объектов, ранее отнесенных к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен выполняться на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной тепловой нагрузки. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки должны быть представлены в виде таблицы П36.1 Приложения №36.

В связи с отсутствием в г. Сургут генерирующих объектов, отнесенных к вынужденным, таблицы по форме П. 36.1 не приводятся.

СГРЭС-1

В соответствии с планами ПАО «ОГК-2», на Сургутской ГРЭС-1 предусматривается масштабная реконструкция с обновлением основного оборудования и значительным увеличением теплофикационной мощности.

Предусматривается ряд мероприятия по модернизации оборудования, которое достигнет нормативного/назначенного срока службы (ресурса) в течении периода планирования. Реализация данных мероприятий необходима для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения в зоне действия СГРЭС-1.

СГРЭС-2

В соответствии с СиПР ЕЭС на 2022 – 2028 гг.  на СГРЭС-2 предусматриваются следующие мероприятия по модернизации генерирующего оборудования:

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №2 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2026 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №3 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2027 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №4 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2025 г.);

- модернизация турбины К-810-240-5 Ст. №5 с увеличением установленной мощности на 20 МВт (2024 г.);

- модернизация ПГУ-400 Ст. №7 с увеличением установленной мощности с 396,9 до 410 МВт (2025 г.);

Изменения тепловой мощности станции в результате её модернизации не предполагается.

Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в г. Сургуте, реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования Схемой не предусматривается.

В г. Сургуте сложилась и действует эффективная система централизованного теплоснабжения на базе комбинированного производства тепловой и электрической энергии.

Котельные №№ 1, 2, 3 СГМУП «ГТС», находящиеся в непосредственной близости от зон теплоснабжения СГРЭС-1 и СГРЭС-2, кроме разгрузки концевых участков магистралей СГРЭС-1 дополнительно выполняют резервирующую функцию, что повышает надежность работы всей системы в целом. Остальные котельные работают на свои локальные зоны.

В перспективе расширение зон действия существующих котельных с проведением их реконструкции и включением в зоны их теплоснабжения потребителей близлежащих существующих теплоисточников - не предусматривается.

Мероприятия по техническому перевооружению рассматриваются в схеме теплоснабжения по причине возникающих дефицитов мощности на источниках или наступления сверхнормативных сроков эксплуатации.

Возникающий дефицит мощности ГРЭС-1 и ПКТС, работающих в единой системе теплоснабжения, может быть компенсирован строительством к 2027 г. третьего тепловывода «ГРЭС-1 – 18 микрорайон» с Пиковой Котельной, для присоединения к нему районов перспективной застройки. Это мероприятие позволит присоединить к СГРЭС-1 тепловые нагрузки мкр. 30А, 31 А, Б, В, 32, «Ядро центра» на перспективу до 2035 г. и дополнительные тепловые нагрузки в более отдалённой перспективе.

Для обеспечения строящихся перспективных объектов тепловой энергией и для не возникновения дефицитов мощности на существующих источниках теплоснабжения при актуализации схемы в принятом варианте развития системы теплоснабжения и строительного фонда г. Сургута предлагается строительство централизованных источников:

- в 2027 новой пиковой котельной установленной мощностью 120 Гкал/ч для обеспечения потребителей в центральной части города до микрорайона №18 для обеспечения потребителей в микрорайонах: микрорайон 31Б, микрорайон 30А, микрорайон 31, микрорайон 31А, КК4, микрорайон 31В, КК3А, КК2А;

- в 2027-2028гг блочно-модульная котельной 48 мкр. установленной мощность 3,0 Гкал/ч для обеспечения потребителей в мкр. №48;

- в 2028 году котельной кв. П-12 установленной мощность 1,1 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Южном планировочном районе квартал общественной застройки П-12 ;

- в 2026-2027гг котельной кв. П-9 установленной мощность 4,5 Гкал/ч для обеспечения потребителей в квартале общественной застройки П-9;

- в 2022-2024гг котельной мкр. 51 (проект) установленной мощность 60 Гкал/ч для обеспечения потребителей в мкр. №50 и №51;

- в 2031 гг котельной мкр.СЗП1 (69 Гкал/ч) установленной мощность 69 Гкал/ч для обеспечения потребителей в планировочных районах СЗП1, СЗП2. ;

- в 2027-2028гг котельной ЦЖ-1, 1 установленной мощность 24 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Центральном жилом районе;

- в 2027-2028гг котельной Производственно-торгового комплекса кв. П-10 установленной мощность 2,5 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Юго-западном районе квартал общественной застройки П-10;

- в 2027-2028гг котельной кв Пойма-2 установленной мощностью 61 Гкал/ч для обеспечения потребителей в квартале Пойма-2;

- в 2027-2028гг котельной НТЦ №1 (западная) установленной мощностью 56 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Пойме реки Объ;

- в 2027-2028гг котельной НТЦ №2 (восточная) установленной мощностью 29 Гкал/ч для обеспечения потребителей в Пойме реки Объ;

- в 2029 гг котельной Бизнес-центра мкр. 35 установленной мощностью 4,5 Гкал/ч;

- в 2029 гг котельной торгово-развлекательного комплекса мкр. 39 установленной мощностью 4,5 Гкал/ч;

Рисунок 3-1 – Мероприятия по строительству источников тепловой энергии

Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха до 2035 года

Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ представлена на рисунке 3.1.

Расчет загрязнения атмосферы выполнен по унифицированной программе УПРЗА «Эколог», версия 4.60.2, предназначенной для автоматизированного расчета полей концентрации загрязняющих веществ, разработанной ГК «Интеграл» (г. Санкт-Петербург) и реализующий Приказ от 06.06.2017 г. Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (МРР-2017). Программа прошла согласование в ГГО им. А.И. Воейкова и рекомендована к использованию.

Для определения влияния источников вредных веществ на загрязнение воздушного бассейна в районе выполнены расчеты рассеивания выбросов в атмосфере и определены максимальные приземные концентрации. Расчеты выбросов загрязняющих веществ выполнены для теплого периода года.

Расчет рассеивания выполнен для в прямоугольнике  с шагом  м, с перебором всех направлений и скоростей ветра в пределах градаций скоростей, необходимых для данной местности.

Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу приведены в таблице 3.4.

Рисунок 3-2 - Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ на перспективу

Таблица 3-5- Выбросы загрязняющих веществ от ИЗАВ (дымовых труб) на перспективу

| № п/п | Наименование котельной | Наименование ИЗАВ | Номер ИЗАВ для раздела | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Выбросы ЗВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | Сургутская ГРЭС-1 | ДТ1 | 0001 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0002 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0003 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0004 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ5 | 0005 |  |  |  |  |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2 | ДТ1 | 0006 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 871,36936 | 17841,458 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 2899,2369 | 2899,2369 |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 23,68627 | 23,68627 |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 13211,28 | 13211,28 |
|  |  | ДТ2 | 0007 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 10552,987 | 10552,987 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 1714,8604 | 1714,8604 |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 15,71354 | 15,71354 |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 10213,453 | 10213,453 |
|  |  | ДТ3 | 0008 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 25,944159 | 595,22627 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 4,2159258 | 96,724268 |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,1832702 | 2,935909 |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 19,458119 | 132,16031 |
|  |  | ДТ4 | 0009 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 26,280375 | 581,5767 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 4,270561 | 94,506214 |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,1856453 | 2,904818 |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 19,710282 | 186,59115 |
|  |  | ДТ5 | 0010 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 333,05891 | 7500,7183 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 54,122073 | 1218,8667 |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,529632 | 7,716213 |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид | 342,59163 | 2726,8404 |
| 3 | Котельная ПКТС | ДТ1 | 0011 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 12,00 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | ДТ1 | 0013 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0014 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №2 | ДТ1 | 0015 |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №3 | ДТ1 | 0016 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №5 | ДТ1 | 0017 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0018 |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №6 | ДТ1 | 0019 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0020 |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №7 | ДТ | 0021 |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №9 | ДТ | 0022 |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №13 | ДТ | 0023 |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №14 | ДТ | 0024 |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №21 | ДТ | 0025 |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | ДТ | 0026 |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | ДТ | 0027 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ | 0028 |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | ДТ | 0029 |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №24 "Нефтяник" | ДТ | 0030 |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | ДТ | 0031 |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | ДТ | 0032 |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | ДТ | 0033 |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | ДТ | 0034 |  |  |  |  |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | ДТ | 0035 |  |  |  |  |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | ДТ | 0036 |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | ДТ | 0037 |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0039 |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0040 |  |  |  |  |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0041 |  |  |  |  |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0042 |  |  |  |  |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0043 |  |  |  |  |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0044 |  |  |  |  |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0045 |  |  |  |  |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0046 |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0047 |  |  |  |  |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ1 | 0027 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0028 |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0050 |  |  |  |  |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0051 |  |  |  |  |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0052 |  |  |  |  |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0053 |  |  |  |  |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ1 | 0054 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0055 |  |  |  |  |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0056 |  |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | ДТ | 0057 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,2140949 | 158,11802 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,8472904 | 25,694178 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,819364 | 146,15402 |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,0000318 |
|  |  | ДТ2 | 0058 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,2140949 | 158,11802 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,8472904 | 25,694178 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,819364 | 146,15402 |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,0000318 |
|  |  | ДТ3 | 0059 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,2140949 | 158,11802 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,8472904 | 25,694178 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,819364 | 146,15402 |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,0000318 |
|  |  | ДТ4 | 0060 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 5,2140949 | 158,11802 |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,8472904 | 25,694178 |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 4,819364 | 146,15402 |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен | 0,000001 | 0,0000318 |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | ДТ | 0061 |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | ДТ1 | 0062 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0063 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0064 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0065 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ5 | 0066 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ6 | 0067 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ7 | 0068 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ8 | 0069 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ9 | 0070 |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ДТ1 | 0071 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0072 |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | ДТ1 | 0073 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0074 |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0075 |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0076 |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0077 |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0078 |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0079 |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0080 |  |  |  |  |

В таблице 3.6 приведены суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на территории города Сургут от дымовых труб источников теплоснабжения на перспективу.

Таблица 3-6 – Суммарные выбросы загрязняющих веществ от основных теплоисточников на перспективу

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности | Суммарный выброс загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г/с | т/г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего веществ : 8 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе твердых : 4 |  |  |  |  |  |  |
| жидких/газообразных : 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием): |  |  |  |  |  |
| 6006 | (4) 301 304 330 2904 Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 Азота диоксид, серы диоксид |  |  |  |  |  |

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Сургут

Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории города Сургут приведены в таблице 3.8.

Таблица 3-7 - Прогнозные расчеты вкладов выбросов

| № п/п | Наименование котельной | Наименование ИЗАВ | Номер ИЗАВ для раздела | Код ЗВ | Наимeнованиe ЗВ | Вклад, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сургутская ГРЭС-1 | ДТ1 | 0001 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0002 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0003 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0004 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ5 | 0005 |  |  |  |  |
| 2 | Сургутская ГРЭС-2 | ДТ1 | 0006 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0007 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0008 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0009 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид |  |  |
|  |  | ДТ5 | 0010 | 301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) |  |  |
|  |  |  |  | 330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерод оксид |  |  |
| 3 | Котельная ПКТС | ДТ1 | 0011 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 12,00 |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №1 | ДТ1 | 0013 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0014 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №2 | ДТ1 | 0015 |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №3 | ДТ1 | 0016 |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №5 | ДТ1 | 0017 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0018 |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №6 | ДТ1 | 0019 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0020 |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №7 | ДТ | 0021 |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №9 | ДТ | 0022 |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №13 | ДТ | 0023 |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №14 | ДТ | 0024 |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №21 | ДТ | 0025 |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №22 "Олимпия" | ДТ | 0026 |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №23 "Ледовый Дворец" | ДТ | 0027 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ | 0028 |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №24 "Нефтяник" | ДТ | 0029 |  |  |  |  |
| 18 | Котельная №24 "Нефтяник" | ДТ | 0030 |  |  |  |  |
| 19 | Котельная №27 "Набережный" | ДТ | 0031 |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №28 п. Юность | ДТ | 0032 |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №29 п. Таежный | ДТ | 0033 |  |  |  |  |
| 22 | Котельная №30 п. Лунный | ДТ | 0034 |  |  |  |  |
| 23 | Котельная №32 п. Снежный | ДТ | 0035 |  |  |  |  |
| 24 | Котельная №33 п. Снежный | ДТ | 0036 |  |  |  |  |
| 25 | Котельная №34 Крылова, 40 | ДТ | 0037 |  |  |  |  |
| 27 | Котельная №1 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0039 |  |  |  |  |
| 28 | Котельная №3 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0040 |  |  |  |  |
| 29 | Котельная №4 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0041 |  |  |  |  |
| 30 | Котельная №5 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0042 |  |  |  |  |
| 31 | Котельная №6 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0043 |  |  |  |  |
| 32 | Котельная №7 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0044 |  |  |  |  |
| 33 | Котельная №8 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0045 |  |  |  |  |
| 34 | Котельная №9 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0046 |  |  |  |  |
| 35 | Котельная №10 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0047 |  |  |  |  |
| 36 | Котельная №12 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ1 | 0027 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0028 |  |  |  |  |
| 37 | Котельная №14 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0050 |  |  |  |  |
| 38 | Котельная №15 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0051 |  |  |  |  |
| 39 | Котельная №16 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0052 |  |  |  |  |
| 40 | Котельная №17 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0053 |  |  |  |  |
| 41 | Котельная №19 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ1 | 0054 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0055 |  |  |  |  |
| 42 | Котельная №22 ПАО «Сургутнефтегаз» | ДТ | 0056 |  |  |  |  |
| 43 | Котельная К-45 | ДТ | 0057 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0058 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0059 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0060 | 301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) |  |  |
|  |  |  |  | 304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) |  |  |
|  |  |  |  | 337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) |  |  |
|  |  |  |  | 703 | Бенз/а/пирен |  |  |
| 17 | Котельная №25 п. Лесной | ДТ | 0061 |  |  |  |  |
| 45 | Котельная ООО "Газпром энерго" | ДТ1 | 0062 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0063 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ3 | 0064 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ4 | 0065 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ5 | 0066 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ6 | 0067 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ7 | 0068 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ8 | 0069 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ9 | 0070 |  |  |  |  |
| 46 | Котельная АО «Аэропорт Сургут» | ДТ1 | 0071 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0072 |  |  |  |  |
| 47 | Котельная СГМУП "Сургутский Хлебозавод" | ДТ1 | 0073 |  |  |  |  |
|  |  | ДТ2 | 0074 |  |  |  |  |
| 48 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0075 |  |  |  |  |
| 49 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0076 |  |  |  |  |
| 50 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0077 |  |  |  |  |
| 51 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0078 |  |  |  |  |
| 52 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0079 |  |  |  |  |
| 53 | Котельная ООО УК "СЗТК" | ДТ | 0080 |  |  |  |  |

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 3-8 – Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществг

| Загрязняющее вещество |  | Удельный выброс, т/т.у.т*год |
| --- | --- | --- |
| код | наименование |  |
| 1 | 2 | 3 |

Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перспективу

Расчеты рассеивания выбросов в атмосфере проводились для следующих загрязняющих веществ:

- Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота) (код 301);

- Азот (2) оксид (Азота монооксид) (код 304);

- Углерод (Пигмент черный) (код 328);

- Сера диоксид (код 330);

- Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) (код 337);

- Бенз/а/пирен (код 703);

- Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) (код 2904);

- Угольная зола (20<SiO2<70) (код 3714).

Эффектом суммации вредного действия обладают: азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид; азота диоксид, серы диоксид.

В качестве критериев для оценки воздействия приняты санитарно-гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха для населенных мест (СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий») [3].

Выбросы загрязняющих веществ превышаюшают1 ПДК по диоксиду серы.

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида серы – 1,92 ПДК от ТЭЦ-2 и котельной Арбеково, работающей на газовом и мазутном топливе.

Результаты расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без учета фона приведены на рисунках 3.2 – 3.11.

Результаты расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб основных теплоисточников на перспективу приведены в Приложении 2.

Рисунок 3-3 – Условные обозначения

Рисунок 3-4 - Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3-5 - Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3-6- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3-7- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3-8- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3-9- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3-10- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3-11- Поля максимальных приземных концентраций на перспективу

Рисунок 3-12- Поля среднесуточных приземных концентраций на перспективу

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ПРОГНОЗНЫХ РАСЧЕТОВ

В таблице 4.1 произведено сравнение максимальных приземных концентраций в атмосферном воздухе, создаваемых источниками теплоснабжения на существующее положение и перспективу.

Таблица 4.1 - Сравнение максимальных приземных концентраций

| Загрязняющее вещество |  | Cm/ПДК, доли ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | существующее положение | перспектива |

Максимальные приземные концентрации создаются выбросами диоксида серы – 1,96 ПДК на текущий момент, а также 1,92 ПДК в перспективе.

В таблице 4.2 произведено сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год) от источников теплоснабжения на существующее положение и перспективу.

Таблица 4.2 - Сравнение суммарных валовых выбросов загрязняющих веществ (т/год)

| Загрязняющее вещество |  | Суммарный выброс вещества, т/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | существующее положение | перспектива |

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Охрана окружающей среды на современном этапе развития общества является одной из актуальнейших проблем.

Котельные оказывают существенное влияние на состояние воздушного бассейна в районе их расположения. Потребляя немалое количество топлива, котельная установка выбрасывает в атмосферу через дымовую трубу продукты сгорания, содержащие сажу, окись углерода СО, сернистый ангидрид SО2, окислы азота NО и др.

В мазуте, сжигаемом в котельных и на ТЭЦ, содержится много сернистых соединений. После его сгорания образуется диоксид серы. Сера в мазуте находится преимущественно в виде органических соединений, элементарной серы и сероводорода. Ее содержание зависит от сернистости нефти, из которой он получен.

При переработке высокосернистой нефти только 5 – 15% серы переходит в дистилляционные продукты; остальная часть серы остается в мазуте, сжигание которого в больших количествах на крупных ТЭЦ, связано с большой концентрацией сернистых соединений в отходящих дымовых газах.

Диоксид серы и продукты его взаимодействия с другими загрязнителями осаждаются на почву, попадают в водоемы в виде аэрозолей и растворов, которые выпадают с атмосферными осадками (кислотные дожди). В районах расположения крупных ТЭС наблюдается повышенное содержание сульфатов в почвах, в связи с чем снижается их продуктивность. Вредное влияние диоксида серы усиливается при наличии в воздухе оксидов азота, поэтому санитарными нормами введено требование учета суммации концентраций оксидов серы и азота.

Важным природоохранным мероприятием является повышение качества используемого топлива. С позиций охраны воздушного бассейна преимущества имеют те виды топлива, которые содержат меньше нежелательных примесей. Поэтому во избежание излишнего загрязнения воздушного бассейна преимущество, по возможности, должно отдаваться малозольным и малосернистым топливам. Наиболее чистым органическим топливом является природный газ. При его сжигании не выделяются твердые частицы и практически отсутствуют выбросы сернистых соединений. В связи с этим переориентация электростанций, работающих на мазуте, на сжигание только природного газа может привести к не менее ощутимому результату, чем установка, дорогостоящих очистных сооружений.

Список используемой литературы

- Федеральный Закон «О теплоснабжении» от 27.10.2010 №190-ФЗ

- Федеральный закон от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об охране атмосферного воздуха»

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». – Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2.

- РД 153-34.0-02.303-98 «Инструкции по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных»

- Приложение 1

- Приложение 2