СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД) ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ Книга 13 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

| РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» _____________________Е. А. Кикоть | СОГЛАСОВАНО: Исполняющий обязанности директора Муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» _________________ С. Г. Тыртышный |
| --- | --- |
| "___" ________________2024 г. | "___" ______________ 2024 г. |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2025 ГОД)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 13

Обоснование инвестиций в строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 1 (Разделы 1-6)

Книга 1. Схема теплоснабжения в административных границах г. Сургута на период до 2035 года (Актуализация на 2025 г.) Утверждаемая часть Том 2 (Разделы 7-17)

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения г. Сургута на период до 2035 года

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 1 (Части 1-5)

Книга 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Том 2 (Части 6-13)

Книга 3. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Книга 4. Электронная модель системы теплоснабжения

Книга 5. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Книга 6. Мастер-план развития систем теплоснабжения

Книга 7. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Книга 9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Книга 10. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Книга 11. Перспективные топливные балансы

Книга 12. Оценка надежности теплоснабжения

Книга 13. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию

Книга 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения

Книга 15. Ценовые (тарифные) последствия

Книга 16. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Книга 17. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Книга 18. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Книга 19. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Книга 20. Оценка экологической безопасности теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	5

1.	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	6

1.1.	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций)	6

1.2.	Объем инвестиций в текущих ценах	6

1.3.	Объем инвестиций в прогнозных ценах	7

2.	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	36

3.	Расчеты экономической эффективности инвестиций	39

4.	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	41

# Перечень таблиц

Таблица 1.8 - Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет	7

Таблица 1.9 – Объем инвестиций по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. ( без НДС)	9

Таблица 1.2 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Сургута	9

Таблица 1.10 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.	11

Таблица 1.11 –Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.	19

Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Сургута, в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб.	38

- Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкцию и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

  - Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам финансирования инвестиций)

  - Объем инвестиций в текущих ценах

Мероприятия от теплоснабжающих организаций (инвестиционные программы) были предоставлены в прогнозных ценах. В связи с чем, нет необходимости определения текущих цен для дальнейшей индексации стоимости на перспективный период. Мероприятия, предлагаемые разработчиками, были рассчитаны в прогнозных ценах. При расчете тарифных последствий используются прогнозные цены. Прогнозные цены представлены в разделе 1.3.

  - Объем инвестиций в прогнозных ценах

Далее стоимости мероприятий были пересчитаны в прогнозные цены (в цены соответствующих лет) с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения.

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений, предусмотренных настоящей актуализацией схемы теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

Сценарные условия функционирования экономики РФ и основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 26.04.2024);

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 18.11.2018).

Таблица 1.8 - Индексы-дефляторы, для приведения капитальных вложений к ценам соответствующих лет

| Индексы-дефляторы | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения) | 1,084 | 1,073 | 1,053 | 1,044 | 1,040 |

Мероприятия, предложенные организациями

Суммарно по рассмотренным организациям г. Сургута стоимость мероприятий на 2023-2035 гг. составляет 18 718 846,42 тыс. руб. (без НДС, в прогнозных ценах), в том числе:

- ЕТО №1:

- ООО «СГЭС» – 5 615 414,76 тыс. руб. (без НДС);

- Филиал ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1» – 699 334,99 тыс. руб. (вложения, отнесенные на тепловую энергию) (без НДС);

- ПАО «Юнипро» - 282 562,33 тыс. руб. (без НДС).

- Перспективный инвестор - 316 167,88 тыс. руб. (без НДС).

- ЕТО №2:

- СГМУП "Городские тепловые сети"– 5 093 336,61 тыс. руб. (без НДС).

- ЕТО №12:

- ООО "ТехСтрой" – 9 747,70 тыс. руб. (без НДС).

- ЕТО не определена (рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС)

- Не определена – 1 974 413,18 тыс. руб. (без НДС).

- Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей

- Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей - 4 727 868,97 тыс. руб. (без НДС).

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Сургуту приведены в следующих таблице:

Таблица 1.9 – Объем инвестиций по ТСО г. Сургута на период до 2035 г. ( без НДС)

| Наименование группы проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 000.01.00.000 «Источники теплоснабжения» | 123 313 | 455 632 | 1 065 434 | 538 034 | 376 818 | 1 371 480 | 437 790 | 117 248 | - | 669 152 | - | - | - |
| подгруппа проектов 000.01.01.000 строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 115 035 | 394 978 | 308 449 | 187 640 | 367 370 | 1 220 609 | 300 240 | - | - | 669 152 | - | - | - |
| подгруппа проектов 000.01.02.000 реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | - | 17 948 | 30 229 | 9 303 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
| подгруппа проектов 000.01.03.000 технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | - | 27 224 | 346 898 | 315 689 | - | 117 248 | 117 248 | 117 248 | - | - | - | - | - |
| подгруппа проектов 000.01.04.000 модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки | 8 278 | 15 482 | 379 858 | 25 402 | 8 648 | 32 823 | 20 303 | - | - | - | - | - | - |
| Группа проектов 000.02.00.000 «Тепловые сети и сооружения на них» | 906 931 | 1 113 571 | 1 066 248 | 932 779 | 1 375 219 | 2 304 584 | 1 319 375 | 1 176 963 | 1 101 369 | 887 852 | 772 564 | 562 114 | 44 376 |
| подгруппа проектов 000.02.01.000 Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 76 186 | 159 784 | 141 593 | 158 429 | 172 016 | 560 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подгруппа проектов 000.02.02.000 Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных | 8 056 | 500 157 | 184 235 | 136 498 | 111 817 | 102 028 | 190 235 | 226 782 | 56 815 | 140 040 | 99 684 | 52 762 | 44 376 |
| подгруппа проектов 000.02.03.000 Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 105 880 | 125 171 | 261 562 | 176 785 | 182 994 | 200 409 | 169 797 | 120 808 | 120 808 | 486 384 | 365 577 | 365 577 | 0 |
| подгруппа проектов 000.02.04.000 Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 257 | 237 257 | 237 257 | 237 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подгруппа проектов 000.02.06.000 Строительство новых насосных станций | 0 | 45 000 | 45 000 | 64 470 | 72 769 | 0 | 0 | 132 629 | 132 629 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подгруппа проектов 000.02.07.000 Реконструкции насосных станций | 0 | 30 430 | 135 765 | 110 214 | 120 899 | 78 784 | 64 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 000.02.08.000 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подключения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки | 0 | 0 | 71 483 | 126 204 | 256 824 | 138 342 | 138 342 | 138 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 000.02.09.000 Строительство тепловых сетей для обеспечения подключения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 275 | 22 275 | 68 105 | 68 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| подгруппа проектов 000.02.10.000 Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки | 716 809 | 253 029 | 226 612 | 160 179 | 198 369 | 965 093 | 451 116 | 253 040 | 791 117 | 261 427 | 307 303 | 143 775 | 0 |
| Всего по муниципальному образованию | 1 030 244 | 1 569 203 | 2 131 682 | 1 470 813 | 1 752 037 | 3 676 064 | 1 757 165 | 1 294 211 | 1 101 369 | 1 557 004 | 772 564 | 562 114 | 44 376 |

Основная часть стоимости мероприятий запланирована на объектах в зоне деятельности ЕТО №1 и №2.

Таблица 1.2 – Распределение инвестиций между ЕТО г. Сургута

| № ЕТО | Наименование ТСО | Объем инвестиций в текущих ценах, тыс. руб. без НДС | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СГЭС» | 5615414,76 | 30% |
|  | ПАО «ОГК-2» | 699334,99 | 4% |
|  | ПАО «Юнипро» | 282562,33 | 2% |
|  | Перспективный инвестор | 316167,88 | 2% |
| 2 | СГМУП «ГТС» | 5 093 336,61 | 27% |
| 12 | ООО "ТехСтрой" | 9 747,70 | 0,05% |
| Не определена | Не определена | 1 974 413,18 | 11% |
|  | Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 4 727 868,97 | 25% |
| Итого: |  | 18 718 846,42 | 100% |

Рисунок 1.2 – Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в г. Сургуте на период до 2035 г. (в прогнозных ценах, без НДС)

Данные об объеме инвестиций в зоне деятельности каждой из рассматриваемых ЕТО приведены в следующих таблицах:

Таблица 1.10 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Источники тепловой энергии», всего, в т.ч. | 123313,37 | 455631,72 | 1065434,30 | 538033,78 | 376818,42 | 1371479,56 | 437790,27 | 117247,86 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 1, в т.ч.: | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 937363,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 35423,87 | 348222,52 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 271659,33 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 12, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО не определена(рекомендуется расмотреть в качестве ЕТО - СГМУП «ГТС») , в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| не определена | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1, всего, в т.ч. | 41157,55 | 164764,39 | 723856,75 | 324991,60 | 800,00 | 938163,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 41157,55 | 129340,52 | 103974,90 | 0,00 | 0,00 | 820116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная к-45. Строительство 2 очереди котельной для теплоснабжения микрорайонов № 38, 39 ООО "СГЭС" (с увеличением мощности с 60 до 100 Гкал/ч) в том числе актуализация проекта | 41157,55 | 92018,52 | 98799,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство ПВК 120 Гкал/ч с ПНС |  | 37322,00 | 5175,00 |  |  | 820116,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 8200,00 | 30229,19 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 8200,00 | 11842,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция ГРП-1 |  | 8200,00 | 11842,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 18387,00 | 9303,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт (устройство вентилируемого фасада) зданий инженерно-бытового корпуса (ИБК) |  |  | (28069,7*) 591,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания главного корпуса с разработкой проекта |  |  | (51141,62*) 1077,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** | (37993,15*) 800,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт плотины с восстановлением проектных отметок гребня |  |  | (36431,08*) 767,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №4 |  |  | (599613,27*) 12625,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт блок №2 |  |  | (158022,15*) 3327,00** | (403829,9*) 8503,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 27223,87 | 346898,33 | 315688,60 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение пиковой котельной (ПКТС) с заменой существующих перекачивающих насосов и установкой высоковольтных преобразователей частоты |  |  |  |  |  | 117247,86 | 117247,86 | 117247,86 |  |  |  |  |  |
| ПАО «ОГК-2» | 0,00 | 27223,87 | 336380,33 | 315688,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение КИПиА эн.бл.1,2,9 с внедрением полномасштабной АСУ ТП |  | 17062,26 | 8010,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 3378,50 | 573,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №8, в части замены программного обеспечения |  |  | 2515,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение оборудования КИПиА блока №9 с внедрением автоматизированной системы розжига горелок |  | 2805,45 | 1146,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №7, в части замены программного обеспечения |  | 693,77 | 1055,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока №15, в части замены программного обеспечения |  | 1274,22 | 902,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока №6, в части замены программного обеспечения |  |  | 3023,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение теплофикационного комплекса |  |  | 315610,00 | 315610,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение электрооборудования блоков с заменой аккумуляторных батарей. |  |  | 3481,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение информационно-вычислительного комплекса «Мониторинг» |  | 1935,87 | 35,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение системы предиктивной диагностики и контроля топливных затрат генерирующего оборудования |  | 73,80 | 26,20 | 78,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 10518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Техническое перевооружение автоматики пожаротушения и пожарной сигнализации на оборудовании и в помещениях энергоблока №6 и блочного щита управления БЩУ-3 |  |  | (88229,57*) 1858,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение комплексного распределительного устройства -6кВ с заменой выключателей на энергоблоке №4 |  |  | (62226,89*) 1310,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение паропроводов III отбора и трубопроводов отбора пара к подогревателю высокого давления ПВД-6 энергоблока ст.№4 |  |  | (201535*) 4243,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации комплектного распределительного устройства 6 кВ на энергоблоках №№ 1-6 |  |  | (74174,5*) 1562,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое перевооружение с заменой электродвигателей дымососа осевого двухступенчатого типа ДОД-43-500ГМ |  |  | (73397,57*) 1545,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПАО «Юнипро» | 0,00 | 0,00 | 242754,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация АСУ ТП Теплосети |  |  | (221181,2*) 221181,20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования химического цеха филиала « Сургутская ГРЭС-2» ПАО « Юнипро» для соответствия требованиям федеральных норм и правил химически опасных производственных объектов (ФНП ХОПО) |  |  | (42992*) 905,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод пиковых бойлеров блочных бойлерных установок энергоблоков ст. № 4 на обеспечение паром от горячего общестанционного коллектора (ГОСН) |  |  | (20668,13*) 20668,13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2, всего, в т.ч.: | 82155,82 | 217538,80 | 203183,24 | 177859,98 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 73877,82 | 202056,94 | 66079,60 | 152457,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство котельной №28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5МВт | 1600,00 | 96207,98 | 66079,60 | 146188,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной тепловой мощностью 32 МВт пос. Мостоотряд-94. 1 этап. Разработка проекта. |  |  |  | 6269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной №7 в г. Сургут ХМАО-Югра мощностью 10 МВт | 72277,82 | 105848,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 8278,00 | 15481,86 | 137103,64 | 25402,16 | 8648,02 | 32822,50 | 20302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22 (инв.№10206). |  | 2040,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной №29 п. Таежный. Система аварийного топливного хозяйства. (Инв. № 10241 33266) | 8278,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №30 от ДЭС (инв.№10239 ) |  | 844,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство резервного электроснабжения котельной №6 от ДЭС (инв.№ 10034) |  | 4108,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена блоков питания (все объекты) |  |  | 127,01 | 133,75 | 139,63 | 145,22 | 151,02 |  |  |  |  |  |  |
| Замена манометров и термометров (все объекты) |  |  | 1223,80 | 1288,66 | 1345,36 | 1399,17 | 1455,14 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 24 |  |  | 761,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт оборудования автоматизированной системы управления котлов №1 и №2. Котельная № 34 |  |  |  |  |  | 870,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт узла учета тепловой энергии. Котельная № 01 |  |  |  |  |  |  | 2859,19 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы автоматизации АМАКС. Котельная № 14 |  |  | 101767,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . Котельная № 21 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на повысительный насос. Котельная № 33 |  |  | 3637,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка преобразователя частоты на сетевой насос. Котельная № 29 |  |  |  |  |  |  | 4325,63 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена насосных агрегатов 1Д630-90 №№ 3, 4 (мощность эл.двигателя 250 кВт) |  |  | 2769,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Монтаж запорной арматуры СН №1 котельная №3 собственными силами (Ду250 с эл.приводом - 1 шт.; Ду300 с эл.приводом - 1 шт.; обратный клапан Ду250 - 1 шт.) |  |  | 1812,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Реализация проекта "Техническое перевооружение котельной №6" |  |  | 13891,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Монтаж трехходовых клапанов на подогревателях сетевой воды №№ 1,2 |  |  | 1214,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена повысительного насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена перекачивающего насоса Wilo MVI 5003 № 1 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 248,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 14. Замена охладителя рабочей воды ВВП-13-273-2000. |  |  | 170,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 26. Замена сетевых насосов №№ 1,2 (мощность эл.двигателя 7,5 кВт) |  |  | 387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 35. Разработка проекта: "Техническое перевооружение котельной № 35" |  |  | 1250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплообменного оборудования котельных №№ 1,2,3 |  |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 1. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 3624,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 1. Замена частотного привода Triol АТ-04-37 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 30 кВт |  |  |  | 184,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 2. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 508,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 2. Монтаж частотного привода на насос сырой воды мощностью 15 кВт. |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 5. Замена насосов подпитки т/сети 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена насосов подпитки т/сети К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-90 на севых насосах №№ 1,3 мощностью 75 кВт |  |  |  | 381,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. Замена частотных приводов Triol АТ-04-007 на подпиточных насосах №№ 1,2 мощностью 4 кВт |  |  |  | 43,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 13. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 1639,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотных приводов Triol АТ-04-55 на насосах подмеса №№ 1,2 мощностью 55 кВт |  |  |  | 334,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 13. Замена частотного привода Triol АТ-04-007 на подпиточном насосе № 1 мощностью 3,5 кВт |  |  |  | 21,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 14. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на перекачивающий насос мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 51,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №2. Монтаж частотного привода на повысительны насос мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 на повысительных насосах №№ 1,2 мощностью 15 кВт |  |  |  |  | 206,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 2877,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №13. Замена подпиточных насосов 1К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №1. Замена насосов сырой воды К-45/55 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 623,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №6. Замена насосов сырой воды К 20-30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 323,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №9. Замена частотных приводов Triol АТ-04-37 и Triol АТ-04-55 на глубинных насосах №№ 1,2 мощностью 5,5 и 11 кВт соответственно |  |  |  |  |  | 72,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена подпиточных насосов К 45/30 №№ 1,2 |  |  |  |  |  | 416,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №14. Замена частотного привода Triol АТ-04-55 на повысительном насосе № 1 мощностью 7,5 кВт |  |  |  |  |  | 23,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №26. Монтаж частотного привода на сетевой насос мощностью 11 кВт |  |  |  |  |  | 44,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 3. Капитальный ремонт сетевых насосов 1Д630-90 №1,2 |  |  |  |  |  |  | 480,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 5. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Alfa Laval M15 BFG №3 |  |  |  |  |  |  | 540,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 22. Капитальный ремонт сетевого подогревателя Ридан №41 TC №1,2 |  |  |  |  |  |  | 640,00 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 29. Капитальный ремонт сетевых подогревателей Alfa Laval M10 BFG №1,2 |  |  |  |  |  |  | 680,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №29. Замена подпиточных насосов сетевого контура К 65-50-160с №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 414,68 |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание котельной № 30. Капитальный ремонт дымовых трубы №№ 1,2 |  |  |  |  |  |  | 160,00 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ. Разработка проектной документации |  |  | 244,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №71, №85, котельная №9. Приобретение электрооборудования и материалов |  |  | 998,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №22. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется ДЭС 100кВт второй степени автоматизации на раме для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 2361,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №30. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  | 870,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. Разработка проектной документации. |  |  | 1554,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Разработка проектной документации. |  |  | 379,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания котельная №14. ( Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 3694,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРПБ (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 136,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Разработка проектной документации. |  |  |  | 513,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещения электроцеха. |  |  |  | 472,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№72, №83, котельная №1. Замена неисправных светильников |  |  |  | 1304,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация уличного освещения территории котельных №13, 14. (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  |  | 1615,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-160м. |  |  |  | 69,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на котельной №33. Для резервного электроснабжения котельной №33 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, шкаф собственных нужд ДЭС. ( Разработка проектной документации. Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы ) |  |  |  | 4024,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения здания РМЦ (ЦБПП). Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется устройство АВР, с заменой вводных автоматических выключателей 630А (Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы.) |  |  |  |  | 131,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения здания РТС-2 (ул.Нефтянников 24). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  | 658,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№37, №63, кот.№ 24. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  | 1253,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения котельной №3. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 504,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Замена КЛ 0,4кВ от ТП-137 до ПС-4. Разработка проектной документации. |  |  |  |  | 909,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-140м. |  |  |  |  | 224,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт электроснабжения Столовой (ул.Маяковского 15). Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 414,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП№59, №33, кот.№ 21. Замена неисправных светильников |  |  |  |  |  | 865,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №3. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №3 требуется ДЭС 1000кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, в кунге, и устройство АВР на три ввода с секционном выключателем. |  |  |  |  |  | 16693,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной №35 (Монтаж резервного электроснабжения с приобретением ДЭС). Разработка проектной документации. |  |  |  |  |  | 871,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-120м. |  |  |  |  |  | 280,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внешнего электроснабжения ПС-4. Для обеспечения надежного электроснабжения ПС №4 требуется замена кабельных линий 0,4кВ. L- 2х 200м, от ТП-137 до ПС-4. |  |  |  |  |  | 9777,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение передвижной ДЭС 100 кВт. Для обеспечения резервного электроснабжения объектов СГМУП "ГТС" в аварийных ситуациях требуется ДЭС 100кВт на шасси. |  |  |  |  |  |  | 2787,36 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт наружного освещения фасада ЦТП №18, котельная №2, ОДС. Замена неисправных светильников. |  |  |  |  |  |  | 1798,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения котельной №35. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной №35 требуется ДЭС 100кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации в кунге. |  |  |  |  |  |  | 3748,87 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения сетевых насосов №1, №2, №3, №4, №5 котельная №3. Для обеспечения надежного электроснабжения сетевых насосов требуется замена кабельных линий 0,4кВ, L-100м. |  |  |  |  |  |  | 262,66 |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж вводно-распределительного устройства 0,4кВ ГРП-пр. Набережный 17. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  | 83,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коетльной № 6. Замена сетевых пластинчатых теплообменников Taibong TX 9AM-123 №1,2 (инв. № 40770, 40771) |  | 3684,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация котельной № 6. 1 этап. Разработка проекта (инв. 10034) |  | 1583,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения ЦТП-86. (инв.№ 10075) |  | 3221,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 12, всего, в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 2 «Реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ТехСтрой" | 0,00 | 9747,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция автономной газовой котельной тепловой мощностью 2,7 МВт в мкр. 35А, с целью увеличения мощности до 6,2 МВт |  | 9747,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 4 «Модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО не определена, всего, в т.ч.: | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки», в т.ч. | 0,00 | 63580,83 | 138394,30 | 35182,20 | 367370,40 | 400493,20 | 300239,85 | 0,00 | 0,00 | 669152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство блочно-модульной котельной 48 мкр. (в т.ч. ПИР) 3,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  | 3542,40 | 78515,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство блочно-модульной котельной 49 мкр. (в т.ч. ПИР) 1,8 Гкал/ч |  |  | 1587,30 | 35182,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельная кв. П-12 (в т.ч. ПИР) 1,2 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 24513,20 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной №15 кв. П-9 (в т.ч. ПИР) 4,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 4831,50 | 61745,70 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр.51 (в т.ч. ПИР) (1 этап) 10 Гкал/ч |  | 25114,00 | 136807,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной мкр. СЗП1 (в т.ч. ПИР) 65,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669152,40 |  |  |  |
| Строительство Котельной производственно- торгового комплекса в кв. П-10 (в т.ч. ПИР) 3,0 Гкал/ч |  |  |  |  | 2443,90 | 9447,60 | 9828,30 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство Котельной кв Пойма-2 (в т.ч. ПИР) 65 Гкал/ч |  |  |  |  | 186165,60 | 184910,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №1 (в т.ч. ПИР) 60 Гкал/ч |  |  |  |  | 95333,10 | 94277,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной НТЦ №2 (в т.ч. ПИР) 29,2 Гкал/ч |  |  |  |  | 46886,30 | 46570,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной мкр. 50 (в т.ч. ПИР) 5,3 Гкал/ч с 2029 г. |  |  |  |  |  |  | 78413,15 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной 48 мкр. (3 МВт) (в т.ч. ПИР) 2,6 Гкал/ч с 2024 г. |  | 38466,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной пос. Снежный 1,0 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 23670,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство котельной ООО «Завод промстройдетали» 12,5 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 85300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство встроенно-пристроенной котельной мкр. 3ПЛ2 2,5 Гкал/ч |  |  |  |  | 31710,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

*- общие расходы на мероприятия ПАО «Юнипро»

** - расходы на мероприятия ПАО «Юнипро», относимые на производство тепловой энергии

Таблица 1.11 –Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование проектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов «Тепловые сети и сооружениях на них», всего, в т.ч. | 906930,94 | 1113570,89 | 1066248,33 | 932779,24 | 1375219,27 | 2304584,19 | 1319374,69 | 1176962,82 | 1101369,27 | 887851,71 | 772563,77 | 562113,57 | 44376,07 |
| Всего по ЕТО №1, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 600522,66 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 204784,17 | 186592,97 | 222899,77 | 482041,28 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по ЕТО № 2, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Проекты ЕТО № 1 всего, в т.ч. | 76186,00 | 204784,17 | 258075,54 | 349103,70 | 600522,66 | 797653,69 | 237256,69 | 490693,35 | 253436,67 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| подгруппа проектов 1 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 76186,00 | 159784,17 | 141592,97 | 158429,33 | 172016,03 | 560397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство защитного ограждения тепломагистрали по проспекту Пролетарский. 2 этап строительства (2 часть) | 47921,00 | 108042,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и проектирование III тепловывода от СГРЭС-1, до точки разветвления (существующей тепловой камеры 9ТК-2-7) в районе мкр. 31В. | 28265,00 | 43968,00 | 105083,00 | 125931,00 | 142480,00 | 560397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети "Тепломагистраль от ТК-4 в КК36 до УТ-3 мкр. 41", в т.ч.актуализация проекта |  | 7774,17 | 36509,97 | 32498,33 | 29536,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120807,70 | 120807,70 | 486384,34 | 365576,64 | 365576,64 | 0,00 |
| Модернизация (замена) обратного трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149419,42 | 149419,42 | 149419,42 |  |
| Модернизация (замена) подающего трубопровода тепломагистрали от ГРЭС-1 до ПКТС |  |  |  |  |  |  |  | 120807,70 | 120807,70 | 120807,70 |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей СГРЭС-2- ВЖР, в т. ч. проектные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216157,22 | 216157,22 | 216157,22 |  |
| подгруппа проектов 4 «Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки», в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция тепловых сетей от СГРЭС-1 с увеличением диаметра от П-3 (Нефтеюганское ш.) до ПКТС (ввод) |  |  |  |  | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 | 237256,69 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 6 «Строительство новых насосных станций» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО «СГЭС» | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 64470,43 | 72768,57 | 0,00 | 0,00 | 132628,97 | 132628,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС, включая проектные работы |  |  |  | 19470,43 | 27768,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2, включая актуализацию проекта |  |  |  |  |  |  |  | 132628,97 | 132628,97 |  |  |  |  |
| Строительство ПНС в зону новой пиковой котельной |  | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 8 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения надежности», в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Перспективный инвестор | 0,00 | 0,00 | 71482,57 | 126203,93 | 118481,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-1 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  | 71482,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-2 между тепломагистралями "ГРЭС-2-ВЖР" и "ГРЭС-2-Промзона" с выполнением проекта |  |  |  | 126203,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство резервирующей перемычки РП-3 между тепломагистралями "ГРЭС-1-ПКТС" и "ГРЭС-2-ВЖР" с выполнением проекта |  |  |  |  | 118481,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты ЕТО № 2 всего, в т.ч. | 113936,20 | 655757,36 | 581561,18 | 423496,76 | 576327,71 | 541837,78 | 631001,85 | 433229,71 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| подгруппа проектов 2 «Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных», в т.ч.: | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| СГМУП «ГТС» | 8056,20 | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 226782,03 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство участка тепловой сети от 3ТК22 до 3ТК23 | 8056,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей в зоне ЕТО №2 |  | 500156,59 | 184234,61 | 136497,90 | 111817,43 | 102027,73 | 190235,37 | 159237,67 | 56815,38 | 140039,87 | 99683,89 | 52761,91 | 44376,07 |
| Строительство тепловой сети. Участок от 5ТК4б до 3ТК24 |  |  |  |  |  |  |  | 67544,36 |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 3 «Реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса», в т.ч.: | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» | 105880,00 | 125170,72 | 261562,02 | 176784,72 | 182994,11 | 200408,73 | 169796,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Участок тепломагистрали ГРЭС-2 Восточный жилой район от УТ-4 до УТ 6. Участок от 9ТК19 до НО10 |  |  |  |  | 16973,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мдернизация тепловых сетей. Сеть теплоснабжения от КПП воинской части до ПМК связи. Участок от точки опуска до точки подъема инв.№ 30731 |  |  |  | 12524,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация cооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-17 в микрорайоне 13А (инвентарный номер 30306): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-3 до ввода в детский сад «Филиппок» |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-3 до ввода в д/с "Филиппок" (инв. №30306) |  | 3302,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от УТ1 до ж.д. ул. Ленинградская, 10А, ТК-2. (инв.№ 30439) Участок сетей теплоснабжения от ж/д Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, ТК-6, ТК-5. (инв.№ 30182) Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж/д пр-т Набережный, 10. (инв.№30184) |  | 21156,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-6 в мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Дзержинского, 6 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 6/1 (инв. №986) |  |  | 763,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в микрорайоне 25 (инвентарные номера 31157, 31158, 31159): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 27/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ввода в жилой дом по проезду Первопроходцев,14/1 | 5764,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-63 в мкр.25: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-63 до ТК60-1. (инв. №31157) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр-т Комсомольский, 27/1. (инв. №31158) Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ввода в ж.д. пр -д Первопроходцев,14/1. (инв. №31159) | 6914,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611) : участок сетей горячего водоснабжения от жилой дома проспект Ленина, 29 (арка). |  |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305611): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 29. |  |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1) (инв. №3058) |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81в пос. Железнодорожный. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Мечникова, 4 до ж.д. ул. Мечникова, 2 (инв. №30037) |  |  | 7333,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружные сети тепловодоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления ж.д. по ул.Мелик-Карамова, 28/1. (инв. №31675) | 4977,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31675): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-58-1 до узлов управления жилого дома по улице Мелик-Карамова, 28/1 | 3335,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по ул. Ф. Показаньева, 12. Участок сетей теплоснабжения от ТК-27 до ввода в ж.д. ул. Ф. Показаньева, 12. (инв. №31845) |  |  | 6023,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №31821) |  |  | 447,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/2. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-4 (УТ-3) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/2 (инв. №318211) |  |  | 653,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №31903) |  |  | 1063,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения от ТК64-5 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице 30 лет Победы, 44/1. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-5 (УТ-2) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 44/1 (инв. №319031) |  |  | 1486,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1. Участок сетей теплоснабжения от УТ3 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/1 (инв. №31809) | 408,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Майская, 6/2 (инв. №31724) |  |  | 528,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5- ж.д. Быстринская, 24/1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-2 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/1 (инв. № 70036, 70037) |  |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления ж.д. ул.Быстринская, 22/1 и ул. Быстринская, 22 блок Г, В, мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от ТК-50-4 до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 22 (инв. № 71330) |  |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК22, ТК-10, ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Береговая, 71, 72: Участок сетей теплоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в ж.д. ул. Береговая, 72. (инв. №31360) | 2069,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-9 до 3ТК-22, ТК-10, ТК-11, ТК12 до жилых домов по улице Береговой, 71, 72 (инвентарный номер 31360): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-11 до ТК-12, ввода в жилой дом по улице Береговой, 72 | 4059,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, ж.д.ул.Крылова, 41 в мкр. ПИКС. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 до УТ-10 (инв. №529) |  |  |  | 2629,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151) |  |  |  | 5335,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до УТ4, УТ-6, УТ-7, ж.д. ул. Крылова, 23 в мкр. Пикс. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-6 до УТ-7 (инв. №151111) |  |  |  | 5571,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до ж.д. ул. Декабристов, 14, 12/1, 12 до ж.д. ул. Майская, 20, 22 в 7а мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 12 (инв. №31533) |  |  |  | 4972,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 (мкр.33). Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4 (инв. №31594) |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети горячего водоснабжения (инвентарный номер 31901): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-55-7 до ввода в жилой дом по набережной Ивана Кайдалова, 28/1 | 4488,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети тепловодоснабжения от УТ-7 до ж/д проспект Ленина, 39/1 в 7 мкр. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 39/1 (инв. №100) |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей теплоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (Приказ №140-01 от 15.06.2023г.) (инв. 32196) |  |  | 2114,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до внешней стены жилого дома по ул. Университетская, 27 (микрорайон 20А). Участок сетей горячего водоснабжения от ТК- 64-6 (УТ-4) до ввода в ж.д. ул. Университетская, 27 (инв. 32150) |  |  | 1847,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей теплоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) (инв. №32216) |  |  | 1487,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7). Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-4 (ТК-6) до ТК64-7 (ТК-7) |  |  | 1384,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения: Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Пролетарский, 8/2 до ввода в ж.д. набережная Ивана Кайдалова, 28/1. (инв. №31900) | 4846,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 м.. Участок сетей теплоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ- 2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) (инв. №30581) |  |  | 24953,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сетей теплоснабжения МГБ-1 мкр.5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в Женскую консультацию, Детскую поликлинику (инв. №31427) |  |  | 4733,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация внутриплощадочных сетей горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1 (инвентарный номер 314271): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-99-2 (УТ-2) до ТК-99-4 (УТ-4), до ввода в женскую консультацию, детскую поликлинику |  |  | 6438,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети теплоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению. (инв. 31427) |  |  |  |  | 15450,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриплощадочных сети горячего водоснабжения МГБ-1 мкр. 5, территория МГБ-1. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-99 до ТК-99-5*(УТ-5*) до ТК-99-6*, ТК-99-6 (УТ-6), ТК-99-5 (УТ-5), ТК-99-7 (УТ-7), с ответвлениями к Детскому инфекционному отделению (инв. 314271) |  |  |  |  | 18475,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-11 мкр. "А". Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 10/4 до ввода в д.с. Ул. Г. Кукуевицкого, 10/6 (транзит) (инв.№ 30356) |  |  | 1489,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-11 микрорайон «А» (инвентарный номер 303561): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Григория Кукуевицкого, 10/4 до ввода в детский сад по улице Григория Кукуевицкого, 10/6 (транзит) |  |  | 961,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-60 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5 (инв.№30139). Участок сетей теплоснабжения от ТК60-3 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 38 (инв.№30150). |  |  | 8504,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-60 в микрорайоне 27 (инвентарные номера 301391, 301501): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-1 до ТК60-3, ТК60-4, ТК-60-5; участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-3 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 38 |  |  | 10702,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 4062,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 33 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 4358,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 30303) |  |  |  | 1899,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр.10. Участок сетей горячего воодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Просвещения, 39 (транзит) (инв. 303031) |  |  |  | 147,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в микрорайоне 10 (инвентарный номер 30304): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ввода в жилой дом по улице Просвещения, 17 | 7164,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-66 в мкр. 10: (инв.№30304). Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-7 до ввода в ж.д. ул. Просвещения, 17 | 8247,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-70 в мкр. 8. Участок сетей теплоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в ж.д. Майская, 3 (инв. №30293) |  |  |  | 2056,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-70 в микрорайоне 8 (инвентарный номер 302931): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-70-1 (ТК-70-2) до ввода в жилой дом по улице Майской, 3 |  |  |  | 2248,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в кв. 6: Участок сетей теплоснабжения от ТК3-1 - ТК3-2 - ТК3-3 - ТК3-4 до ввода в ж.д. ул. Энергетиков, 41. (инв. №30292) | 10487,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-72 в квартале 6 (инвентарный номер 30292): участок сетей горячего водоснабжения от ТК3-1-ТК3-2-ТК3-3-ТК3-4 до ввода в жилой дом по улице Энергетиков, 41 | 7699,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения и попутного дренажа. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инв. №30657) |  |  |  | 3436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до ввода в жилой дом ул. 30 лет Победы, 41/1 мкр.33 (инвентарный номер 30659): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/1. |  |  |  | 3774,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-4 до ж.д. Пушкина, 17, ж.д. Островского, 28, ТК-5, ж.д. Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в мкр. 15А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Пушкина, 17 (инв. №71274) |  |  |  | 2036,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до жилого дома по улице Пушкина, 17, жилой дом Островского, 28, ТК-5, жилой дом Островского, 22, 26, 26/1, 26/2 в микрорайоне 15А (инвентарный номер 712741): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-4 до ввода в жилой дом по улице Пушкина, 17. |  |  |  | 2226,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до ж/дома пр. Комсомольский 36 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ТК60-4 до ввода в ж/д пр-т Комсомольский, 36 (инв. №30959) |  |  | 490,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до ж.д.Киртбая, 21 в мкр.5А : Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТсущ., ТК-23, ТК-24. (инв. №30429) | 8253,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ЦТП-49 до жилого дома по улице Киртбая, 21 в микрорайоне 5А (инвентарный номер 30429): участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-49 до УТ-2, УТ сущ., ТК-23, ТК-24 | 7184,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: Сети тепловодоснабжения с попутным дренажом. Участок сетей теплоснабжения и попутного дренажа от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в ж.д. ул. 30 лет Победы, 41/2 (инв. №30643) |  |  |  | 3481,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети теплоснабжения ул.Быстринская, 24/2 в мкр. 33. Участок сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в ж.д. ул. Быстринская, 24/2 (инв.№ 71396) |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23, мкр. 5а. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) (инв. №30702) |  |  | 2824,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сети тепловодоснабжения внутриквартальная от ТК 15 до ТК 21, ТК 22 до ТК 23 (инвентарный номер 30703): участок сетей горячего водоснабжения от точки врезки в техподполье жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10/1 до ТК-23 (УТ-3) |  |  | 3773,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30798) |  |  |  | 3621,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-6 до ж.д. ул. Киртбая, 5/2 в мкр.5 "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-33 до ввода в ж.д. ул. И. Киртбая, 5/2 (инв. №30797) |  |  |  | 4506,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Инв № 30805 Тепломагистраль №3 от 3ТК18-3ТК-17 (перемычка) по ул. Кукуевицкого. Участок от 3ТК17-3ТК18 |  |  |  | 18141,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная 2 пуск.комп. Участок от НО-13 до НО-8 (1ТК41) инв.№30502 |  |  | 32727,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от УТ дренажей до К1 |  |  |  |  | 17927,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 по пр.Мира от П1 (ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19: от точки А до 1ТК31 по ул.Г.Кукуевицкого и до 4ТК1 (кот.№2) НГДУ. Участок от Н2 до 1ТК8 |  |  |  |  |  | 18630,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль №8 от 8ТК5 до ПС-4. Участок от Нефтеюганского шоссе до ПС-4 инв.№30279 |  |  | 6656,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Тепломагистраль№1 сети теплоснабжения от 1ТК21 до ТК-Акушерского корпуса. Участок от 1ТК21 до ТК – Акушерского корпуса инв.№31649 |  |  | 17111,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация трубопровода тепловой сети. Участок сетей теплоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до ж.д. ул. Ф. Показаньева, 10 (транзит) (инв. № 31647) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №6 от котельной №3 по ул.Майская, Гагарина от котельной №3 – 5ТК1Б – 6ТК30 – 6ТК14 – 5ТК13. Участок от 6ТК14 до 5ТК13. |  |  | 47112,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 9ТК-12Б до вторых фланцев отключающих задвижек в тепловых камерах на административное здание Военного комиссариата Сургутского района, на гаражные боксы и гараж по ул.Мелик-Карамова. Участок от 9ТК12б до ТК-1, от ТК-1 до ТК-2, ТК-3,ТК-4 |  |  | 9830,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по ул. Генерала Иванова 17 (инв.№30171) |  |  | 4981,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом от ПС-4. Участок по Нефтеюганскому шоссе 48 (инв.№30171) |  |  | 3499,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4А (транзит) (инв. 30016) |  |  | 2070,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 4Б (транзит) (инв. 30015) |  |  | 1524,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Привокзальная, 6 (транзит) (инв. 30017) |  |  | 2026,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сооружения: Комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-82 в мкр. Железнодорожников. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Крылова 5 (транзит) (инв. 30011) |  |  | 4737,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 31098) |  |  | 2943,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 11 (транзит) (инв. 310981) |  |  | 5021,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация/реконструкция тепловых сетей. Тепломагистраль №4 от 4ТК2-4ТК3-4ТК5-4ТК6-4ТК7-4ТК8-4ТК9. Участок от 4ТК2 до 4ТК4 |  |  |  | 7116,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Наружные сети теплоснабжения от 9ТК-8а, 9ТК-8б до жилого дома по пр. Комсомольский, 12 (внешняя стена многоквартирного дома). Участок от 9ТК8а до ж.д. Комсольмоский 13 |  |  |  | 2356,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 Резервирующая перемычка от ТК-21-ТК20-1ТК42. Участок от НО-1 до 1ТК20а. |  |  |  | 9442,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК21-1ТК22-1ТК23 по ул. Губкина. Трубопровод Т1 на участке от НО-22 до 1ТК21. |  |  |  | 11502,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 31101) |  |  |  | 2439,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-7 в мкр. 12. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Бахилова, 9 А (транзит) (инв. 311011) |  |  |  | 2102,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей теплоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 2508,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания до ТК-5, ул. Сибирская, 14/2, мкр.19. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-85-1В (УТ-3) до ТК-85-1Г (УТ-4), до ввода в здание детской поликлиники по ул. Сибирская, 14/2 (инв. 31023) |  |  |  | 3551,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети теплоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32261) |  |  |  | 1635,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. Сети горячего водоснабжения от ТК-59-4 до ввода в здание по ул. Югорской, 36. (инв. 32237) |  |  |  | 2007,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 в мкр.13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-23 до ТК-3 (инв. 30431), от ТАК-3 до ТК-4, ж.д. б.Писателей, 15 (инв. 30396) |  |  |  | 12511,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв.31228) |  |  |  | 2741,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Ленина, 30 (транзит) (инв. 312281) |  |  |  | 7260,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110) |  |  |  | 2823,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д проспект Ленина, 34 до ж/д ул.Островского, 4 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 4 (транзит) (инв. 110111) |  |  |  | 8449,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей теплоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 3083) |  |  |  |  | 3097,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-59 в мкр.27. Участок сетей горячего водоснабжения от ж/д пр-д Взлётный, 4 до ввода в ж/д пр-д Взлётный, 5 (инв. 308311) |  |  |  |  | 4941,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей теплоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 30190) |  |  |  |  | 1905,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения ж.д. Набережный 64, в мкр. 3. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-1-3 (ТК-3) до ввода в ж.д. пр-т Набережный, 64 (инв. 301901) |  |  |  |  | 3425,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ж.д. Энтузиастов, 47, 51 в мкр. 3. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-3 до ввода в ж.д. ул. 60 лет Октября, 3 (инв. 31586) |  |  |  |  | 941,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети теплоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 31557) |  |  |  |  | 6574,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5а, УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 в мкр. Пикс. Сети горячего водоснабжения от УТ-4 до УТ-5 до ж.д. ул. Крылова, 21 (транзит). (инв. 315571) |  |  |  |  | 8225,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31621) |  |  |  |  | 294,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20 (транзит) (инв. 31622) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-6 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 20/1 (транзит) (инв. 31623) |  |  |  |  | 1767,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/3 (транзит) (инв. 31613) |  |  |  |  | 2811,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/1 (транзит) (инв. 31650) |  |  |  |  | 711,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31610) |  |  |  |  | 267,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения. Участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 16/2 (транзит) (инв. 31611) |  |  |  |  | 338,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ж/д ул. Рабочая, 31 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31 (транзит) (инв. 31371) |  |  |  |  | 550,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24/1 (транзит) (инв. 31618) |  |  |  |  | 658,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-8 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 24 (транзит) (инв. 31644) |  |  |  |  | 2229,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация внутриквартальных сетй теплоснабжения и горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-8. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-2, УТ-3, УТ-4, ТК-85-6, УТ-5, УТ-6, УТ-7, УТ-8 (инв. 30553) |  |  |  |  | 24413,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей теплоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31827) |  |  |  |  | 1940,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12, ул.Дзержинского 6Б (наружная стена здания), до первых отключающих устройств в подвале жилого дома по ул.Дзержинского,14В. Участок сетей горячего водоснабжения от т. врезки в техподполье ж.д. ул. Дзержинского, 14Б до ввода Дзержинского, 6Б (инв. 31905) |  |  |  |  | 1013,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-9 мкр. 13. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 3060) |  |  |  |  | 4811,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-9 в мкр. 13. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Бажова, 1 до ввода в ж.д. ул. Островского, 11 (транзит) (инв. 30601) |  |  |  |  | 9127,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей теплоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31922) |  |  |  |  | 601,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 по проспекту Комсомольскому. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-61-3 до нежилого строения КНС-55 (инв. 31819) |  |  |  |  | 738,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 49 до узла управления ж.д. Мира, 51 (инв. 31519) |  |  |  |  | 3512,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113) |  |  |  |  | 6387,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 до ж/д ул. 50 лет ВЛКСМ, 6а, 6б в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 А, 6 Б (транзит) (инв. 113111) |  |  |  |  | 6848,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ж.д. Мира, 13 (транзит) до ж.д. Мира, 111 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. пр-т Мира, 13 (транзит) (инв. 146) |  |  |  |  | 9126,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111) |  |  |  |  | 2269,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж/д ул.Островского, 6 до ж/д ул.Островского, 10 в 14 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Островского, 10 (транзит) (инв. 111111) |  |  |  |  | 4367,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от т.А до 8ТК6, от 8ТК6 до 8ТК10, от 8ТК10 до КРП-2 |  |  |  |  |  | 39518,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. "Ул.Университетская" (от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского, 3 пусковой комплекс. Тепловые сети.) Участок от 9ТК2 (т.А) до 9ТК2-2 |  |  |  |  |  | 19595,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №1 от 1ТК37 до ЦТП-22 в мкр.7. Участок от 1ТК37 до ЦТП-22 |  |  |  |  |  | 8029,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ввода в ж.д. пр-д Дружбы, 9 (инв. 31253) |  |  |  |  |  | 2205,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 30302) |  |  |  |  |  | 611,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13А. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Лермонтова, 2 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 4 (инв. 303021) |  |  |  |  |  | 818,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-43 в мкр. 33. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-43-4 до ТК-43-5 (инв. 1289) |  |  |  |  |  | 1467,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения 17 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 31230) |  |  |  |  |  | 4958,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения 17 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. пр-т Ленина, 28 (транзит) до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 30 (инв. 312301) |  |  |  |  |  | 7494,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-2 до УТ-5 до ж/д проспект Мира 32/2, 32/1 в 16 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. пр-т Мира 32/1 до ж.д. пр-т Мира 32/2 (инв. 31530) |  |  |  |  |  | 791,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей теплоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 30309) |  |  |  |  |  | 1227,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-61 до ж.д. пр.Перврпроходцев, 1 в мкр 25. Участок сетей горячего водоснабжения отЦТП-61 до ТК-61-1 (инв. 303091) |  |  |  |  |  | 7087,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепломагистрали №9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83 (инв. 300011) |  |  |  |  |  | 4932,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-11, ТК-12 до ж/д ул. Дзержинского, 3/2, 3/3, 7/2 в 7"А" мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-12 до ввода в ж.д. ул. Дзержинского, 7/2 (инв. 30924) |  |  |  |  |  | 2935,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 до ввода в ж.д. ул. Лермонтова, 13 (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4469,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-31 в мкр. 11А. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул. Лермонтова, 13 (транзит) (инв. 31339) |  |  |  |  |  | 4812,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 в мкр. 25. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-62 до ТК61-1, до ж.д. пр-т Комсомольский, 21/1, пр.Первопроходцев, 10 (инв. 31445, 31446, 31447) |  |  |  |  |  | 7687,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения, протяженностью 77,47 м. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7 до УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/1 (транзит) (инв. 30580) |  |  |  |  |  | 1650,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения. Участок сетей теплоснабжения от УТ-7А, ж.д. пр-т Мира, 55/2 (транзит) (инв. 31406) |  |  |  |  |  | 869,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 с попутным дренажом от КД23 до КД28 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от УТ-6 до УТ-7 (инв. 30900) |  |  |  |  |  | 4666,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация наружных сетей теплоснабжения от КРП-2(№63) до УТ-6 с попутным дренажом от КД7а до КД13, от КД13а до КД23 в мкр.34. Участок сетей теплоснабжения от КРП-2 (№63) до УТ-1, УТ-2, УТ-3 (инв. 30902) |  |  |  |  |  | 16766,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 в мкр. 6. Участок сетей тепловодоснабжения от ЦТП-15 до ТК-10 (инв. 31092) |  |  |  |  |  | 20817,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32105) |  |  |  |  |  | 2240,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК8-1) до жилого дома по улице Майская, 8, жилого дома по улице Майская, 6 (транзит по техподполью). Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Майская, 6 (транзит) (инв. 32115) |  |  |  |  |  | 6589,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения от ТК-2 до ж.д. Губкина, 16, 18 мкр.4. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. по ул. Губкина, 16 (инв. 30957) |  |  |  |  |  | 5927,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 30473) |  |  |  |  |  | 1429,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ж.д. Губкина, 16 до ж.д. Энтузиастов, 40 мкр.4. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д по ул. Губкина, 14 (транзит) (инв. 304731) |  |  |  |  |  | 2176,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 30927) |  |  |  |  |  |  | 3170,23 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 в мкр. 28. Участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-57 до ТК 57-1, ввода в ж.д. ул. Югорская, 9 (инв. 309721) |  |  |  |  |  |  | 5506,24 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей теплоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 30287) |  |  |  |  |  |  | 1099,98 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-16 в кв. "А". Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в ж.д. ул. Г. Кукуевицкого, 4 (инв. 302871) |  |  |  |  |  |  | 1471,48 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети теплоснабжения общей протяженностью 1554,0 м. Участок сетей теплоснабжения от т."А" до т. "Б" по ул. Сосновой (инв. 30740) |  |  |  |  |  |  | 25568,20 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-18 мкр. 13А. Участок сетей теплоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 30388) |  |  |  |  |  |  | 6736,50 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-18 в мкр. 13а. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-8 до ТК-9, ТК-10 с ответвлениями к д.с. ул. Лермонтова, 2/1, 2/2 (инв. 303881) |  |  |  |  |  |  | 10742,75 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей теплоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 1489,56 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-65 в мкр. 10. Участок сетей горячего водоснабжения от ж.д. ул. Просвещения, 37 до ввода в ж.д. ул. Гагарина, 26 (инв. 30303) |  |  |  |  |  |  | 2049,41 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей теплоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4) |  |  |  |  |  |  | 6310,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 в 6 мкр. Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-13 до ТК-10*, УТ-3 (инв. 4111) |  |  |  |  |  |  | 10064,99 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ж/д ул. Островского, 4 до ж/д ул. Островского, 6 в 14 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от ж.д. ул. Островского, 4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 6 (инв. 31489) |  |  |  |  |  |  | 1235,11 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ж/д ул. Рабочая, 31/1 в 18 мкр. Участок сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до ввода в ж.д. ул. Рабочая, 31/1 (инв. 31275) |  |  |  |  |  |  | 2253,57 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ТК-90-7 до ТК-90-7*, до первых отключающих устройств на вводе в нежилое здание "Склад № 15". Участок сетей теплоснабжения от ТК-90-7* до ТК-90-7**-1, ввода в нежилое здание "Склад № 15" (инв. 31805) |  |  |  |  |  |  | 1070,59 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 71313) |  |  |  |  |  |  | 11862,80 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ж/д ул. Пушкина, 7 в мкр.15а. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Пушкина, 7 (транзит) (инв. 713131) |  |  |  |  |  |  | 4362,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 30475) |  |  |  |  |  |  | 4039,43 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-72 в кв.6. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д. ул. Республики, 76 (транзит) (инв. 304751) |  |  |  |  |  |  | 5371,97 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей теплоснабжения в техподполье ж.д. пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 74) |  |  |  |  |  |  | 9288,83 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения от ЦТП-75 в мкр.16. Участок сетей горячего водоснабжения в техподполье ж.д.пр.Мира, 36 (транзит) (инв. 741111) |  |  |  |  |  |  | 17627,33 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 15 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 6652,02 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт комплекса сетей тепловодоснабжения от ЦТП-81 в пос. Железнододорожный. Участок сетей тепловодоснабжения в техподполье ж.д. ул.Кралова, 13 (транзит) (инв. 154) |  |  |  |  |  |  | 10634,04 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Сети теплоснабжения от 6ТК28 до ж.д.Республики 83 |  |  |  |  |  |  | 958,45 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тепловых сетей. Тепломагистраль №2. Участок от 2ТК22 до ЦТП-31 |  |  |  |  |  |  | 20230,44 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-25 в мкр. "А": Участок сетей теплоснабжения от ТК-7 до ТК-6 (инв.№ 30182) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-77 до ввода в ж.д. пр-т Ленина, 29 (инв. №3056) |  | 1291,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей теплоснабжения от ЦТП-77 в мкр. Центральный. Участок сетей теплоснабжения ж.д. пр-т Ленина, 29 (арка) (инв. №3056) |  | 1262,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Магистральная улица 10 "В" на участке от улицы Маяковского до улицы 12 "В". Участок от 8ТК2 до 8ТК6 (т.А) (инв.№ 30648) |  | 22434,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до ж/д ул. Декабристов, 6 в 7а мкр.: Участок сетей теплоснабжения от ЦТП-36 до ввода в ж.д. ул. Декабристов, 6 (Инв. №3013) |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция магистральных сетей теплоснабжения. Сети теплоснабжения от 9ТК-12 до 9ТК-12г (р-н Налоговой инспекции). Переустройство сетей от ЦТП Налоговая до точки врезки (инв.№30093) |  | 4181,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайоне «А»: участок сетей горячего водоснабжения от УТ1 до жилого дома улица Ленинградская, 10А, ТК-2. (инвентарный номер 304391) участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома Кукуевицкого, 12/2 до ТК-7, от ТК-6 до ТК-5. (инвентарный номер 301821), участок сетей горячего водоснабжения от ТК-5 до ввода в жилой дом проспект Набережный, 10. (инвентарный номер 301841) | 19605,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31542): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-8 до УТ-1, ввода в жилой дом по проспекту Мира, 49 |  | 5014,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 в микрорайоне Центральный (инвентарный номер 305811): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-77 до ТК-77-1 (ТК-1). |  | 1170,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-27, транзит по техподполью жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 12 (инвентарный номер 31845): Участок сетей горячего водоснабжения от ТК-27 до ввода в жилой дом по улице Флегонта Показаньева, 12 |  |  | 6638,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения от УТ-3 до первых отключающих устройств на вводе в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 (инвентарный номер 31809): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Игоря Киртбая, 5/1 | 374,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация трубопровода горячего водоснабжения (инвентарный номер 31648): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-23 (УТ-3) до жилого дома по улице Флегонта Показаньева, 10 (транзит) |  | 607,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация наружных сетей тепловодоснабжения (инвентарный номер 31724): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом ул. Майская, 6/2 |  |  | 557,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до жилого дома по проспекту Ленина, 39/1 в 7 микрорайоне (инвентарный номер 100111): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-7 до ввода в жилой дом по проспекту Ленина, 39/1 |  | 1047,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сооружения: внутриквартальные сети тепловодоснабжения, протяженностью 366,7 метров (инвентарный номер 30581): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-64-3 (УТ-1) до ТК-64-4 (УТ-2), ТК-64-5 (УТ-3), ТК-64-6 (УТ-4) |  |  | 17090,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сооружения: сети тепловодоснабжения от ТК-60-4 до жилого дома по проспекту Комсомольскому 36 в микрорайоне 27 (инвентарный номер 30959): участок сетей горячего водоснабжения от ТК60-4 до ввода в жилой дом по проспекту Комсомольскому, 36 |  |  | 539,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-4 до УТ-3, до жилых домов по улице Декабристов, 14, 12/1, 12, до жилых домов по улице Майской, 20, 22 в 7а микрорайоне (инвентарный номер 31533): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-3 до ввода в жилой дом по улице Декабристов, 12 |  |  |  | 3654,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-6 в микрорайоне «А» (инвентарный номер 986111): участок сетей горячего водоснабжения от жилого дома по улице Дзержинского, 6 до ввода в жилой дом по улице Дзержинского, 6/1 |  |  | 888,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от УТ-1 до УТ-10, жилой дом по улице Крылова, 41 в мкр. ПИКС (инвентарный номер 529): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 до УТ-10. |  |  |  | 3908,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения по улице Быстринской, 24/2 в микрорайоне 33 (инвентарный номер 713961): участок сетей горячего водоснабжения от УТ-1 (ТК-50-1) до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/2 |  | 102,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-2 до ТК50-5 - жилой дом по улице Быстринской, 24/1 (инвентарные номера 70036, 70037): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-2 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 24/1 |  | 526,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ТК50-4 до узлов управления жилого дома по улице Быстринской, 22/1 и улице Быстринской, 22 блок Г, В, микрорайон 33 (инвентарный номер 71330): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-50-4 до ввода в жилой дом по улице Быстринской, 22 |  | 355,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-36 до жилого дома ул. Декабристов, 6 в 7а микрорайон: участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-36 до ввода в жилой дом улица Декабристов, 6 (инвентарный номер 3013) |  |  | 2163,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения от ЦТП-50 до ТК50-1, ТК50-2, ТК50-3, ТК50-4 микрорайон 33 (инвентарный номер 31594): участок сетей горячего водоснабжения от ЦТП-50 до ТК-50-1, ТК-50-2, ТК-50-3, ТК-50-4. |  | 10703,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сетей тепловодоснабжения с попутным дренажом (инвентарный номер 30644): участок сетей горячего водоснабжения от ТК-98-3 (УТ-8) до ввода в жилой дом по улице 30 лет Победы, 41/2. |  |  |  | 3740,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| модернизация сетей горячего водоснабжения от ЦТП-25 в микрорайон "А": участок сетей горячего водоснабжения от ТК-7 до ТК-6. (инвентарный номер 301821) |  | 6695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т1 Ду 400 в 9ТК1б (инв.№43) |  | 1109,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация тепловых сетей. Монтаж запорной арматуры по Т2 Ду 600 в 9ТК2-3 (инв.№31935) |  | 4211,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сеть газоснабжения (г. Сургут). Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод по ул. Мира- ул. Маяковского до ЦТП-86 (инвентарный номер 30100). Устройство узла учета газа." |  | 5605,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация сети газоснабжения. Техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Сети газоснабжения. Газоснабжение индивидуальной застройки п. Снежный. . Устройство узла учета газа на газопроводе высокого давления к ГРП-7, п. Снежный" |  | 2427,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подгруппа проектов 7 «Реконструкции насосных станций», в т.ч.: | 0,00 | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  | 30430,05 | 135764,54 | 110214,15 | 120899,01 | 78784,16 | 64522,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 12 (инв.№10094) |  | 2230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 21 (инв.№10118) |  | 2453,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 22 (инв.№10120) |  | 2777,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 23 (инв.№10128) |  | 2269,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 29 (инв.№10119) |  | 2609,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 41 (инв.№10093) |  | 2353,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 47 (инв.№10168) |  | 1485,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС Нежилое здание ЦТП № 74 (инв.№10072) |  | 1908,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нежилое здание ЦТП № 90 (инв.№10074) Замена сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП |  | 12346,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 33 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 75 |  |  | 13766,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 05 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 45 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 98 |  |  |  | 14495,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 09 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 32 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 56 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 70 |  |  |  |  | 15133,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 11 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 47 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 66 |  |  |  |  |  | 15739,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 01 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 37 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов автоматизации дистанционного контроля и управления. ЦТП № 42 |  |  |  |  |  |  | 16368,72 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 98 |  |  |  | 4309,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация шкафов управления корректирующими насосами . ЦТП № 55 |  |  |  |  |  |  | 4865,89 |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 07 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 10 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 20 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 93 |  |  | 2404,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 45 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 55 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 64 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 94 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 97 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 98 |  |  |  | 2532,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 49 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 73 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 74 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 80 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 81 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 82 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 86 |  |  |  |  | 2643,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 12 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 19 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 21 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 22 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка узлов учета тепловой энергии с выводом в систему «Телескоп+». ЦТП № 23 |  |  |  |  |  | 2749,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №81 (инв.№ 10617) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №83 (инв.№ 10618) |  |  | 1700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №38 (инв.№ 10230) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №51 (инв.№ 10067) |  |  | 1400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №40 (инв.№ 10171) |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №1 (инв.№10011) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №5 (инв.№10017) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №10 (инв.№10107) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №15 (инв.№10104) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №45 (инв.№10061) |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №64 (инв.№10175) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №65 (инв.№10068) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №66 (инв.№10048) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №67 (инв.№10051) |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №98 (инв.№10196) |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) сетевых насосов системы ТС с установкой шкафов управления с 2 ЧП на ЦТП № 90 (инв.№10074) |  |  | 9309,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-70 |  |  | 3551,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-62 |  |  | 7915,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-53 |  |  | 9506,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС на ЦТП-73 |  |  | 1789,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-11 |  |  | 515,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация оборудования ЦТП. Монтаж клапана "подпора" трубопровода Т2 системы теплоснабжения на ЦТП-80 |  |  | 538,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 3 ЧП на ЦТП №74 (инв.№ 10072) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 22 (инв.№ 10120) |  |  | 2700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №12 |  |  | 9026,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №21 |  |  | 8205,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ЦТП №74 |  |  | 11320,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №8 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №90 |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №30 |  |  | 977,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №49 |  |  | 983,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация циркуляционных насосов ГВС с установкой шкафов управления ШУН с 2 ЧП на ЦТП №61 (инв.№ 10057) |  |  |  | 1725,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №56 (инв.№10056) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №68 (инв.№10052) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №70 (инв.№10050) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №71 (инв.№10054) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №72 (инв.№10039) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №94 (инв.№10207) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №96 (инв.№10194) |  |  |  | 1070,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) регулирующих клапанов системы ГВС на ЦТП №99 (инв.№10200) |  |  |  | 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-63 |  |  |  | 7827,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-65 |  |  |  | 3497,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-68 |  |  |  | 3494,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-71 |  |  |  | 3510,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 71 (инв.№ 10054) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 7 (инв.№ 10053) |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ЦТП №86 |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №19 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №23 |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-51 |  |  |  |  | 3804,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-59 |  |  |  |  | 2986,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН 2 ЧП на ЦТП-93 |  |  |  |  | 398,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-64 |  |  |  |  | 1739,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-51 |  |  |  |  | 7830,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-52 |  |  |  |  | 9399,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-54 |  |  |  |  | 2840,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) насосов подмеса системы ТС с ШУН на ЦТП-72 |  |  |  |  | 3487,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация повысительных насосов ХВС с установкой шкафов управления ШУН с 4 ЧП на ЦТП № 72 (инв.№ 10039) |  |  |  |  | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №16 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №29 |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-11 |  |  |  |  |  | 4602,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ГВС на ЦТП-60 |  |  |  |  |  | 3196,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2ЧП на ЦТП-54 |  |  |  |  |  | 1589,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) циркуляционных насосов системы ГВС с ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1790,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) корректирующих насосов системы ТС с установкой ШУН с 2 ЧП на ЦТП-94 |  |  |  |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по ремонту здания ПС №7 |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №25 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №7 |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-88 |  |  |  |  |  |  | 4269,96 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация (замена) водоподгревателей пластинчатого типа системы ТС на ЦТП-89 |  |  |  |  |  |  | 4300,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №74 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт теплогидроизоляции трубопроводов сетей тепловодоснабжения подрядным способом на ЦТП №73 |  |  |  |  |  |  | 990,00 |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация ЦТП-86. Для резервного электроснабжения ЦТП №86 требуется ДЭС 200кВт, 0,4кВ, 2-й степени автоматизации, на раме. (Приобретение ДЭС. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 4034,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Разработка проектной документации. |  |  | 2068,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация резервного электроснабжения на ЦТП №87. Для обеспечения надежного резервного электроснабжения котельной требуется замена рубильника на реверсивный рубильник с моторным приводом 250А, а также модернизация цепей управления ДЭС для автоматической автономной работы ДЭС. (Разработка проектной документации. Приобретение электрооборудования и материалов. Пуско - наладочные работы. ) |  |  | 983,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 69, 94, 93. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  | 3586,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1209,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Разработка проектной документации. |  |  |  | 1181,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП №97, ПС-2. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. |  |  |  |  |  | 3011,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация электроснабжения ЦТП № 70, 95, КРП №1. Замена устаревшей защитной и коммутационной аппаратуры на современную, ВРУ, замена алюминиевых кабельных линий. эффективности организаций осуществляющих регулярные виды деятельности. |  |  |  |  | 3741,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 8 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция магистральной тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от котельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения перспективной тепловой нагрузки 51 мкр. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК13 (УТ-4) до 1ТК40 с 2Ду 700 мм на 2Лу 800 мм протяженностью 1330 м. Реконструкция участка тепловой сети от 1ТК40 до 1ТК42 с 2Ду 500 мм на 2Лу 700 мм протяженностью 630 м. |  |  |  |  | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 | 138342,18 |  |  |  |  |  |
| Группа проектов 9 «Строительство тепловых сетей для обеспечения подкючения перспективных абонентов и переключения существующей тепловой нагрузки», в т.ч.: |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СГМУП «ГТС» |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 | 68105,50 | 68105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство участков тепловой сети для переключения тепловой нагрузки от ко-тельной К-45 (мкр. 35, 35А) и подключения песпективной тепловой нагрузки 51 мкр. Диаметр 2Ду 500 мм протяженностью 729 м от Новой ТК (в районе Игоря Киртбая, 25) до новой ТК (по ул Игоря Киртбая, рядом с ЖК "Новин") |  |  |  |  |  |  | 68105,50 | 68105,50 |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловой сети для переключения ЦТП ЦРБ и ЦТП-72 от котельной №3 на СГРЭС-1 |  |  |  |  | 22274,98 | 22274,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов всего, в т.ч. | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| подгруппа проектов 10 «Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки», в т.ч.: | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |
| Строительство новых тепловых сетей для подключения перспективных потребителей | 716808,74 | 253029,36 | 226611,61 | 160178,78 | 198368,90 | 965092,73 | 451116,15 | 253039,75 | 791117,22 | 261427,49 | 307303,23 | 143775,01 | 0,00 |

- Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, в качестве источников финансирования капитальных вложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей приняты:

- Собственные средства организаций, в том числе:

  - доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям новых потребителей);

  - амортизация ОПФ;

  - прибыль в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии);

- Привлеченные средства, в том числе:

  - заемные средства;

  - бюджетные средства.

При определении объемов финансирования за счет каждого из перечисленных выше источников учитывалось, что на реализацию проектов схемы теплоснабжения в первую очередь направляются собственные средства организаций (п.132 раздела XI Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения). Дефицит собственных средств при необходимости покрывается за счет привлечённых средств.

Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям). Ряд мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию тепловых источников и теплосетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, финансируются за счет платы за подключения новых потребителей. Доход инвестиционного проекта (за счет платы за присоединение к тепловым источникам и сетям) определен исходя из расчетной (индикативной) платы за подключение и прогнозируемой нагрузки новых потребителей - в соответствии с положениями раздела IX.IX. «Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения» Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетная (индикативная) величина платы рассчитана как отношение суммы расходов на строительство (реконструкцию с увеличением мощности/диаметра) источников тепловой энергии (тепловых сетей), обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку для новых потребителей (за исключением переключения за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей), и возникающего налога на прибыль, к прогнозируемой суммарной подключаемой тепловой нагрузке новых потребителей (без учета нагрузок за счет изменения зон деятельности в отношении существующих потребителей).

Амортизация ОПФ. Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определялись в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения ОПФ, в соответствии с настоящей актуализацией схемы теплоснабжения (по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также учитывались амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

Прибыль в тарифе. В качестве возможного источника средств для финансирования мероприятий предусмотрена нормативная прибыль организации, учитываемая регулирующим органом в тарифе на тепловую энергию (на услуги по передаче тепловой энергии).

Заемные средства. В случае дефицита собственных средств на финансирование мероприятий при необходимости предусмотрено привлечение заемных/кредитных средств.

Бюджетные средства. Для финансирования отдельных мероприятий на объектах СГМУП «ГТС» по предложению ТСО учтено частичное финансирование за счет бюджетных средств.

Также предполагается привлечение средств инвесторов. Имеются мероприятия, по которым источник инвестиций окончательно не определен.

Таблица 2.1 – Источники инвестиций по ТСО г. Сургута, в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб.

|  | ЕТО №1 |  |  |  |  | ЕТО №2 |  | ЕТО №12 |  | ЕТО не определена |  | Проекты по строительству новых тепловых сетей для подключения перспективных абонентов | Общий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ООО «СГЭС» | ПАО «ОГК-2» | ПАО «Юнипро» | Перспективный инвестор | Всего по ЕТО №1 | СГМУП «ГТС» | Всего по ЕТО №2 | ООО «ТехСтрой» | Всего по ЕТО №12 | Не определена | Всего по ЕТО не определена |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию мероприятий всего | 5615414,76 | 699334,99 | 282562,33 | 316167,88 | 6913479,96 | 5 093 336,61 | 5 093 336,61 | 9 747,70 | 9 747,70 | 1 974 413,18 | 1 974 413,18 | 4 727 868,97 | 18718846,42 |
| Капитальные вложения на тепловых источниках | 1446332,55 | 699334,99 | 282562,33 |  | 2428229,87 | 742 510,93 | 742 510,93 | 9 747,70 | 9 747,70 | 1 974 413,18 | 1 974 413,18 |  | 5154901,68 |
| Капитальные вложения на тепловых сетях | 4169082,21 |  |  | 316167,88 | 4485250,09 | 4 350 825,68 | 4 350 825,68 |  |  |  |  | 4 727 868,97 | 13563944,74 |
| Амортизация | 900626,07 | 55125,00 | 29369,79 |  | 985120,9 | 2 383 252,10 | 2 383 252,10 |  |  |  |  |  | 3368373 |
| Прибыль на инвестиции |  | 644209,99 | 253192,54 |  | 897402,5 | 58061,46 | 58061,46 | 9 747,70 | 9 747,70 |  |  |  | 965211,66 |
| Прочие собственные средства |  |  |  |  | 0 | 6269 | 6269 |  |  |  |  |  | 6269 |
| Плата за подключение | 54851,21 |  |  |  | 54851,21 | 1821311,05 | 1821311,05 |  |  |  |  | 4 727 868,97 | 6604031,23 |
| Бюджетные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| Заемные средства | 1272415,08 |  |  |  | 1272415 | 67319,96 | 67319,96 |  |  |  |  |  | 1339734,96 |
| Источник не определен | 3387522,40 |  |  |  | 3387522 | 757123,04 | 757123,04 |  |  | 1 974 413,18 | 1 974 413,18 |  | 6119058,22 |
| Средства инвесторов |  |  |  | 316167,88 | 316167,9 |  |  |  |  |  |  |  | 316167,9 |

- Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.

- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам с момента осуществления последних инвестиций (до 2060 года, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Интервал планирования равен 1 году.

- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята х исходя из ключевой ставки ЦБ РФ  и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энергетики.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,

- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

- Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

В рамках настоящей актуализации схемы теплоснабжения г. Сургута были разработаны тарифно-балансовые модели ЕТО в соответствии с приложением №47 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 №212). В соответствии с требованиями методических указаний и во избежание повторения таблиц, тарифно-балансовые модели приведены в Приложении к Книге 15.