Схема теплоснабжения Муниципального образования городской округ сургут ханты-мансийского автономного округа - югры (актуализация на 2025 год) Обосновывающие материалы Книга 5 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Приложение 1

Баланс тепловой энергии СГМУП «ГТС» на территории г. Сургут на 2025-2029 гг.

| № п/п | Статьи затрат | Ед. изм. | Факт 2023 год |  |  | Установлено РСТ на 2024 год (Основной тариф) |  |  | Предложено предприятием на 2025 год (Основной тариф) |  |  | Предложено предприятием на 2026 год (Основной тариф) |  |  | Предложено предприятием на 2027 год (Основной тариф) |  |  | Предложено предприятием на 2028 год (Основной тариф) |  |  | Предложено предприятием на 2029 год (Основной тариф) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая энергия |  |  | Тепловая энергия |  |  | Тепловая энергия |  |  | Тепловая энергия |  |  | Тепловая энергия |  |  | Тепловая энергия |  |  | Тепловая энергия |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО, в т.ч. | Производство | Передача | ВСЕГО, в т.ч. | Производство | Передача | ВСЕГО, в т.ч. | Производство | Передача | ВСЕГО, в т.ч. | Производство | Передача | ВСЕГО, в т.ч. | Производство | Передача | ВСЕГО, в т.ч. | Производство | Передача | ВСЕГО, в т.ч. | Производство | Передача |
| Раздел 1. Баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1. | ## Выработка т/э | ## тыс. Гкал | ## 731,02 | ## х | ## х | ## 703,69 | ## х | ## х | ## 762,07 | ## х | ## х | ## 762,07 | ## х | ## х | ## 762,07 | ## х | ## х | ## 762,07 | ## х | ## х | ## 762,07 | ## х | ## х |
| ## 2. | ## Собственные нужды котельной | ## тыс. Гкал | ## 19,23 | ## х | ## х | ## 18,89 | ## х | ## х | ## 18,53 | ## х | ## х | ## 18,53 | ## х | ## х | ## 18,53 | ## х | ## х | ## 18,53 | ## х | ## х | ## 18,53 | ## х | ## х |
| ## 3. | ## Отпуск т/э, поставляемой с коллекторов источника т/э (котельных) | ## тыс. Гкал | ## 711,79 | ## х | ## х | ## 684,80 | ## х | ## х | ## 743,54 | ## х | ## х | ## 743,54 | ## х | ## х | ## 743,54 | ## х | ## х | ## 743,54 | ## х | ## х | ## 743,54 | ## х | ## х |
| ## 4. | ## Потери т/э в сетях | ## тыс. Гкал | ## 102,89 | ## х | ## х | ## 71,97 | ## х | ## х | ## 109,99 | ## х | ## х | ## 109,99 | ## х | ## х | ## 109,99 | ## х | ## х | ## 109,99 | ## х | ## х | ## 109,99 | ## х | ## х |
| ## 5. | ## Отпуск т/э из тепловой сети (полезный отпуск), в т.ч.: | ## тыс. Гкал | ## 608,90 | ## х | ## х | ## 612,83 | ## х | ## х | ## 633,55 | ## х | ## х | ## 633,55 | ## х | ## х | ## 633,55 | ## х | ## х | ## 633,55 | ## х | ## х | ## 633,55 | ## х | ## х |
| ## 6. | ## ОиВ | ## тыс. Гкал | ## 520,91 | ## х | ## х | ## 490,32 | ## х | ## х | ## 534,74 | ## х | ## х | ## 534,74 | ## х | ## х | ## 534,74 | ## х | ## х | ## 534,74 | ## х | ## х | ## 534,74 | ## х | ## х |
| ## 7. | ## ГВС | ## тыс. Гкал | ## 87,99 | ## х | ## х | ## 122,51 | ## х | ## х | ## 98,81 | ## х | ## х | ## 98,81 | ## х | ## х | ## 98,81 | ## х | ## х | ## 98,81 | ## х | ## х | ## 98,81 | ## х | ## х |