ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

МУНИЦИПАЛЬНОе ОБРАЗОВАНИе

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД сургут

разработка Проекта межевания

территории улично-дорожной сети

города Сургут

Пояснительная записка

ТОМ 1

Омск 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНОе ОБРАЗОВАНИе

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД сургут

разработка Проекта межевания

территории улично-дорожной сети

города Сургут

Пояснительная записка

Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургут

Муниципальный контракт: № 27/2016 от 08.11.2016 г.

Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

Шифр проекта: ПМ 1717-16

Генеральный директор                          _____________________    А.Н. Береговских

Руководитель проекта			_____________________    С.И.Канушин

Омск 2016 г.

Состав авторского коллектива

|  | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Ответственный специалист в области градостроительной подготовки и планировки территории | Ю.А.Владимирцева |
| Ответственный специалист в области планирования систем инженерного обеспечения территории | Д.А.Мацаков |
| Ответственный специалист в области планирования транспортной инфраструктуры | К.А.Васенко |

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОБЩие положения	6

2 Основные положения проекта межевания территории	7

2.1 Описание местоположения границ территории планировочного элемента	7

2.2 Проектные решения	7

2.2.1 Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков	7

2.2.2 Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков	93

Перечень текстовых материалов проекта межевания территории

| № п/п | Наименование документации |
| --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |
| 1 | Пояснительная записка к проекту межевания территории э улично-дорожной сети города Сургута |

Перечень графических материалов проекта межевания

| Номер листа | Наименование | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1.1-1.8 | Чертеж межевания территории УДС | 1:5 000 |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |
| 2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:10 000 |

ОБЩие положения

Проект межевания территории элементов улично-дорожной сети в границах муниципального образования городской округ город Сургут выполнен на основании муниципального контракта № 27/2016 от 08.11.2016 г., технического задания на разработку проекта межевания территорий в границах элементов улично-дорожной сети и необходимости оформления прав на земельные участки муниципальных дорог, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ.

В период подготовки проекта межевания действует следующая градостроительная документация:

Генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением Думы города Сургута №635-VДГ от 17.12.2014;

Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденные решением Думы города Сургута №838-V ДГ от 26.02.2016;
 Проект планировки улично-дорожной сети города Сургута, утвержденный Постановлением Администрации города Сургута №6165 от 16.08.2016 г.

Проект межевания территории улично-дорожной сети города Сургута выполнен на топографической съемке масштаба М 1:500, 1:2000 выполненной в системе координат МСК 86.

Проект межевания территории выполнен в целях определения местоположения границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Основные положения проекта межевания территории

Описание местоположения границ территории планировочного элемента

Территория элементов улично-дорожной сети, подлежащая межеванию, площадью 2066 га расположена в границах муниципального образования городской округ город Сургут.

При разработке проекта межевания территории учтены сведения государственного кадастра недвижимости о границах зон с особыми условиями использования территорий и граница территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Культурный слой Сургута».

Зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

- охранными зонами газопроводов;

- охранной зоной пункта редуцирования газа;

- охранными зонами линий электропередачи;

- охранными зонами понизительных подстанций;

- охранными зонами объектов по производству электрической энергии;

- санитарно - защитными зонами объектов;

- охранной зоной объекта культурного наследия «Дом, в котором с 1957 по 1961 гг. жил советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири Ф.К. Салманов»;

- зоной регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия «Дом, в котором с 1957 по 1961 гг. жил советский и российский геолог, первооткрыватель нефти в Сибири Ф.К. Салманов»;

В границах улично-дорожной сети особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Проектные решения

Проект межевания территории выполнен на основании сведений государственного кадастра недвижимости, с учетом красных линий и зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденных проектом планировки территории улично-дорожной сети города Сургута.

    - Ведомость образуемых и изменяемых земельных участков

| Условный номер земельного участка | Наименование объекта | Адрес / описание местоположения | Площадь земельного участка, кв. м | Разрешенное использование земельного участка в соответствии с решениями проекта планировки | Разрешенное использование земельного участка по правилам землепользования и застройки | Наличие объектов федерального, регионального, местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Элемент планировочной структуры |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:3408:ЗУ1 | под 1-этажный многоквартирный жилой дом | г Сургут, ул Нагорная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Нагорная, 1 | 367 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101004:105:ЗУ1 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, ул Рационализаторов, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, Восточный промрайон, ул Рационализаторов, 11 | 1321 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101004:321:ЗУ1 | под гостевую автостоянку без установки ограждающих устройств | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон, улица Рационализаторов | 539 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101004:92:ЗУ1 | под благоустройство территории | г Сургут, ул Базовая | 2839 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101004:92:ЗУ2 | под объекты производственного назначения: база производственная СМУ-1, база вспомогательного производства СМТ-1, пожводонасосная, трансформаторная подстанция, контрольно-диспетчерский пункт, пункт контрольно-пропускной, цех сантехнических заготовок | г Сургут, ул Базовая | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101012:10:ЗУ1 | - | г Сургут, п Звездный | 3996 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101012:10:ЗУ2 | - | г Сургут, п Звездный | 1624 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101017:33:ЗУ1 | под строительство части улицы Производственной (7П) на участке: от улицы Промышленной (2П) до улицы Индустриальной (4П) с магистральной сетью канализационного коллектора на участках: от улицы Промышленной (2П) до улицы Индустриальной (4П) и далее: от | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон | 356 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101028:5:ЗУ1 | под полигон для складирования снега | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон, проезд 2П | 1202 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101028:5:ЗУ2 | под полигон для складирования снега | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон, проезд 2П | 2182 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101033:1206:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, микрорайон А, проспект Набережный,16 | 22 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101034:11:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Электротехническая | 52 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101035:221:ЗУ1 | под строительство автостоянки и работ по благоустройству для объекта "Сургтский городской государственный архив" | г Сургут, пр-кт Пролетарский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Пролетарский | 1155 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101039:5:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон | 2180 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101041:3:ЗУ1 | для размещения тепличного комплекса | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Маяковского, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, Северный промрайон, ул Маяковского, 14 | 1362 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101041:59:ЗУ1 | Для организации площадки стоянки строительной техники и складирования материалов (без установки ограждающих устройств) | г Сургут, ш Нефтеюганское, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 42 | 454 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101041:59:ЗУ2 | под гостевую автостоянку, благоустройство и озеленение (без права возведения ограждающих устройств) | г Сургут, ш Нефтеюганское, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 42 | 392 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101041:60:ЗУ1 | под гостевую автостоянку (без установки ограждающих устройств) | г Сургут, ш Нефтеюганское, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, Нефтеюганское шоссе, 38/1 | 267 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101056:119:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Озерная | 68 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101056:28:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Зеленая | 241 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101073:212:ЗУ1 | для садоводства | г Сургут, снт Кедр, уч 2, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, садоводческое некоммерческое товарищество «Кедр», улица Северная, участок № 2 | 165 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101088:20:ЗУ1 | для эксплуатации административного здания | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Декабристов | 176 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101088:57:ЗУ1 | под контейнерную АЗС | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Сосновая | 403 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101122:593:ЗУ1 | Под благоустройство и гостевую автостоянку магазина строительных материалов | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе | 1791 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101169:33:ЗУ1 | для окончания строительства газонаполнительной станции сжиженных газов | - | 302 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101175:23:ЗУ1 | под ремонтно-эксплуатационный блок и инженерные сети: тепловая трасса и сети водопровода | г Сургут | 1182 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101176:1868:ЗУ1 | - | г Сургут, тракт Югорский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, тракт Югорский | 2085 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101176:4:ЗУ1 | для размещения садово-огородных участков | г Сургут | 2887 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101176:4:ЗУ2 | - | г Сургут | 9134 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101176:4:ЗУ3 | для сенокошения | г Сургут | 1584 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101178:9:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, зона ГРЭС южнее водохранилища ГРЭС-2 | 23259 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101179:35:ЗУ1 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон | 124 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101179:71:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, промзона ГРЭС-2, улица Сосновая, 74/1 | 179 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101190:1695:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул. Юбилейная, 7г | 8 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101190:1730:ЗУ1 | под жилое строение | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Юбилейная, дом 7 Е | 541 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101190:1772:ЗУ1 | под жилой дом | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Юбилейная,7Г | 208 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101190:427:ЗУ1 | для размещения временных объектов производственной базы | г Сургут, п Юность, ул Саянская | 1713 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101192:126:ЗУ1 | - | г Сургут, пр-кт Мира | 603 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101192:130:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Маяковского | 44 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101192:133:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, хоззона, улица Маяковского, 16 | 1505 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101198:771:ЗУ1 | - | г Сургут, ш Нефтеюганское, д 62, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе, 62 | 1699 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101198:802:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе | 11 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101198:802:ЗУ2 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе | 14 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101212:28:ЗУ1 | под паромазутопроводы от мазутного хозяйства до главного корпуса ГРЭС-2, паропроводы, эстакады технологические, сети нефтесодержащих вод от мазутохозяйства до ГРЭС-2 | г Сургут | 363 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101212:33:ЗУ1 | под административно-бытовой корпус № 5 | г Сургут, ул Электротехническая, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, в зоне ГРЭС по улице Электротехнической, 21 | 560 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101212:38:ЗУ1 | под нежилое здание с учетом фунционального назначения | г Сургут, п Кедровый, ул Энергостроителей, д 5, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Кедровый, ул Энергостроителей, д 5 | 1940 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101212:5:ЗУ1 | под бытовой корпус деревообрабатывающего цеха | г Сургут, п Кедровый | 157 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101213:20:ЗУ1 | для размещения объектов вододобычи и водоснабжения | г Сургут, ул Гидростроителей | 724 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101213:20:ЗУ2 | для размещения объектов вододобычи и водоснабжения | г Сургут, ул Гидростроителей | 95 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101213:3:ЗУ1 | под цех по производству мясных полуфабрикатов | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Сосновая | 1300 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101213:66:ЗУ1 | - | г Сургут, п ПСО-34, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п ПСО-34 | 216 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101213:67:ЗУ1 | - | г Сургут, п ПСО-34, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п ПСО-34 | 179 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101213:68:ЗУ1 | - | г Сургут, п ПСО-34, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п ПСО-34 | 168 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101213:69:ЗУ1 | - | г Сургут, п ПСО-34, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п ПСО-34 | 178 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101213:69:ЗУ2 | - | г Сургут, п ПСО-34, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п ПСО-34 | 177 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101213:70:ЗУ1 | - | г Сургут, п ПСО-34, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п ПСО-34 | 222 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101213:72:ЗУ1 | - | г Сургут, п ПСО-34, сооружение 13, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п ПСО-34, сооружение 13 | 187 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101213:72:ЗУ2 | - | г Сургут, п ПСО-34, сооружение 13, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п ПСО-34, сооружение 13 | 177 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101213:75:ЗУ1 | - | г Сургут, п ПСО-34, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п ПСО-34, в территориальной зоне ИТ.1 | 191 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101214:101:ЗУ1 | для организации открытой гостевой стоянки автотранспорта без права возведения ограждающих конструкций, сооружений и капитальных зданий, сооружений | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе | 1296 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101214:108:ЗУ1 | под гостевую автостоянку | г Сургут, тер Северный промрайон, ш Нефтеюганское | 3341 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101214:7940:ЗУ1 | под заезд и гостевую автостоянку (без установки ограждающих устройств) | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе | 649 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101214:8063:ЗУ1 | под торгово - производственный комплекс | г Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, северный промрайон, на пересечении улиц Маяковского и Нефтеюганского шоссе, территориальная зона П.1.- | 787 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101214:8144:ЗУ1 | под гостевую автостоянку (без установки ограждающих устройств) | г Сургут, ш Нефтеюганское, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 24/1 | 626 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101215:16:ЗУ1 | эксплуатация коридора газопроводов | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Кедровый, зона ГРЭС, территориальная зона ИТ.1. | 92 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:49:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Кедровый, зона ГРЭС, территориальная зона ИТ.1. | 465 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101223:102:ЗУ1 | под автодорогу 4д+55 | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Аэрофлотская | 137 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101223:102:ЗУ2 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Аэрофлотская | 465 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101228:16:ЗУ1 | занимаемый 5-ти этажным жилым домом со встроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения | г Сургут, ул Привокзальная | 156 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1169:ЗУ1 | для размещения площадки под складирование строительных материалов, стоянку технологического транспорта и проезда к территории производственной базы | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность | 803 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1171:ЗУ1 | Под гостевую автостоянку (без возведения ограждающих устройств) | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Саянская | 555 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:357:ЗУ1 | под склад (строение 1), части здания: гараж на две машины, КПП | г Сургут, п Юность, ул Саянская, д 48, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Саянская, д 48 | 72 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:46:ЗУ1 | под нежилое здание производственного назначения (здание "Эльбор") | г Сургут, п Юность, ул Саянская, д 44, мехколонна 32, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Саянская, д 44, мехколонна 32 | 180 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101244:10:ЗУ1 | занимаемый 5-ти этажным жилым домом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения | г Сургут, мкр 22, ул Мелик-Карамова | 184 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101244:114:ЗУ1 | - | - | 567 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101244:114:ЗУ2 | - | - | 220 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101244:1688:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, по набережной Ивана Кайдалова, участок № 2 | 390 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101244:61:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 22, ул Федорова | 255 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101244:61:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 22, ул Федорова | 242 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:2952:ЗУ1 | под торговую базу в составе: склад №14, здание АБК | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Сургут,восточный промрайон, улица Декабристов, 1а | 1248 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:2996:ЗУ1 | для обеспечения выезда с земельного участка ТЦ "Витьба" и организации заезда по улице Терешковой, 48, (без установки ограждающих устройств, бардюров, шлагбаумов и других конструкций, ограждающих въезд, без возведения объектов капитального строительст | г Сургут, ул Терешковой, д 48, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут по улице Терешковой, 48 | 47 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:2996:ЗУ2 | ддля обеспечения выезда с земельного участка ТЦ "Витьба" и организации заезда по улице Терешковой, 48, (без установки ограждающих устройств, бардюров, шлагбаумов и других конструкций, ограждающих въезд, без возведения объектов капитального строительс | г Сургут, ул Терешковой, д 48, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут по улице Терешковой, 48 | 32 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:3077:ЗУ1 | под автозаправочную станцию | г Сургут, ул Декабристов, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, восточный промрайон, улица Декабристов, 1а, территориальная зона П.1.-8 | 41 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:61:ЗУ1 | под здание РМЦ | г Сургут, ул Сосновая, д 11, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Сургут, восточный промрайон, ул Сосновая, 11 | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:61:ЗУ3 | - | г Сургут, ул Сосновая, д 11, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Сургут, восточный промрайон, ул Сосновая, 11 | 6578 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:89:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Сосновая | 1354 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101252:43:ЗУ1 | для размещения учебного автодрома | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Комплектовочная | 1343 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | под пекарню и прачечную | - | 93 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ2 | резервный фонд | - | 1462 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | для проектирования производственной базы | - | 54 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ4 | - | - | 95 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ5 | - | - | 34 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 303 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | под жилой дом | - | 309 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства | - | 375 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | под жилой дом | - | 135 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 55 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | под жилой дом | - | 5 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | под гаражи | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | под теплую стоянку и здание цеха АТ | - | 49 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ14 | для строительства зоны отдыха | - | 2209 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ15 | для строительства ВЛ 500 кВ "Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная" | - | 309 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ16 | для размещения подземных гаражей индивидуального пользования | - | 111 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ17 | для организации проезда и разворотной площадки | - | 726 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ18 | для эксплуатации индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | - | 199 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ19 | для размещения служебной и гостевой автостоянки без установки ограждающих устройств | - | 301 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ20 | - | - | 1140 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ21 | под административное здание и гараж | - | 41 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ22 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 50 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ23 | для размещения мастерской по пошиву изделий из кожи и меха | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ24 | под гараж (здание автостоянки) | - | 591 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ25 | под сооружение энергетики и электропередачи: ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2-Пыть-Ях | - | 94 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ26 | для размещения объектов благоустройства территории и гостевой стоянки автотранспорта без установки ограждающих устройств | - | 1094 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ27 | - | - | 27 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ28 | под склад №12 | - | 460 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ29 | - | - | 24208 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ30 | под гостевую автостоянку (без права возведения объектов капитального строительства, установки временных движимых объектов и ограждающих устройств) | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ31 | многоквартирные дома выше 10-ти этажей | - | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ32 | под объекты электростанции ГРЭС – 2: общестанционная компрессорная станция; мастерская ГТЦ; здание канализационно-насосной станции-1; здание канализационно-насосной станции-3; здание канализационно-насосной станции-7; здание канализационно-насосной с | - | 26699 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ33 | - | - | 129 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ34 | под объект: "ВЛ 500 кВ Сургутская ГРЭС-2-Магистральная" | - | 102 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ35 | - | - | 103 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ36 | для складирования песка | - | 774 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ37 | под площадку для складирования грунта | - | 785 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ38 | под парк Геологов | - | 76 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ39 | - | - | 252 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ40 | - | - | 835 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ41 | - | - | 269 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ42 | - | - | 3031 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ43 | - | - | 3926 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ44 | - | - | 1384 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ45 | - | - | 6931 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ46 | - | - | 17 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ47 | для садоводства | - | 53 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ48 | под взлетно-посадочную полосу | - | 2242 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ49 | под служебно-техническое здание и парк путей Предбазовая в составе: участок железнодорожного п/пути №28, состоящий из ж/д пути №61 от стрелки №4 до стрелки №109 (в границах муниципального образования); участок железнодорожного п/пути №30, состоящий и | - | 743 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ50 | для размещения жилого дома №21а | - | 330 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ51 | под овощехранилище | - | 428 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ52 | под автозаправочную станцию | - | 188 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ53 | под объекты производственного назначения: АБК с бытовыми помещениями и производственный корпус (сооружение 1) | - | 18 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ54 | для размещения АБК | - | 17 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ55 | под автозаправочную станцию | - | 773 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ56 | для строительства объекта: «Спортивное ядро в микрорайоне 35А г.Сургута» 3 пусковой комплекс. 2 этап» (лыжная трасса) | - | 9748 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ57 | для размещения временного объекта 'Организация технических видов спорта' | - | 44216 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ58 | под площадку для складирования грунта и размещения специализированной техники (без возведения объектов капитального строительства) | - | 2782 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ59 | - | - | 48 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ60 | под размещение временных металических гаражей | - | 731 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ61 | - | - | 19 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ62 | под магазин "Золотой ключик" | - | 393 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ63 | для строительства комплекса зданий в составе автомоечного комплекса, СТО, склада-магазина стройматериалов, автостоянки | - | 468 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ64 | для размещения огорода | - | 285 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ65 | под размещение временного объекта: мотоциклетная трасса | - | 15441 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ66 | для размещения мототрассы | - | 14912 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ67 | - | - | 73 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ68 | под Дворец культуры "Магистраль" | - | 197 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ69 | - | - | 177 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ70 | - | - | 143 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ71 | под котельную №2 и водозаборные скважины № 07026, А-33 | - | 678 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ72 | - | - | 127 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ73 | под автозаправочную станцию | - | 120 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ74 | - | - | 5117 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ75 | - | - | 1253 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ76 | - | - | 747 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ77 | - | - | 1075 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ78 | для сенокошения | - | 10424 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ79 | - | - | 6172 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ80 | под административно-бытовой корпус №1 | - | 302 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ81 | под электромонтажную мастерскую, теплый склад на участке ЭлектроУралМонтаж, холодный склад на площадке ЭлектроУралМонтаж | - | 684 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ82 | - | - | 36 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ83 | - | - | 1992 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ84 | - | - | 95 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ85 | - | - | 68 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ86 | для размещения водозаборных скважин | - | 126 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ87 | для размещения автостоянки дежурной техники аварийных выездных бригад (без установки ограждающих устройств) | - | 334 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ88 | для эксплуатации повышенного пути с битумохранилищем и технологической линией по производству асфальтобетонной смеси | - | 1224 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ89 | Предприятия по обслуживанию автомобилей | - | 180 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ90 | для размещения автостоянки дежурной техники аварийных выездных бригад | - | 524 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ91 | под объекты производственного назначения: административное здание; склад АРИ (сооружение 1); склад АРИ (сооружение 2); здание РММ (сооружение 3); здание, состоящее из гаражей и столярки (сооружение 4); сварочный цех (сооружение 5); сторожка (сооружен | - | 473 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ92 | для размещения салона-магазина | - | 774 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ93 | для окончания строительства автоцентра | - | 1608 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ94 | под гостевую автостоянку (без возведения ограждающих устройств) | - | 217 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ95 | - | - | 31 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ96 | - | - | 3364 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ97 | - | - | 195 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ98 | под садово-огородническое товарищество | - | 15324 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ99 | - | - | 88 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ100 | - | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ101 | под подъездной железнодорожный путь от разъезда "Силинский" до склада ГСМ и склад горюче-смазочных материалов в составе: док-склад, склад спецоборудования (пенопорошка), проходная, водозаборный узел с противопожарными резервуарами РВС-1000, сблокиро | - | 1212 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ102 | - | - | 2101 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ103 | - | - | 38617 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ104 | - | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ105 | - | - | 340 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ106 | - | - | 154 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ107 | - | - | 19 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ108 | Участок лесного фонда, леса I и III группы | - | 443 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ109 | участок лесного фонда, леса I и III группы | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ110 | - | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ111 | - | - | 7 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ112 | - | - | 10 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ113 | - | - | 119 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:18819:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, Западный жилой район | 135897 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:18903:ЗУ1 | - | Сургутский р-н, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, | 10118 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0000000:18969:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Снежный | 1054 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:18973:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Снежный | 18896 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:18976:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Аэрофлотская, д 45/2, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 45/2, территориальная зона ИТ.1 | 25433 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0000000:27:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, зона ГРЭС-1,2 в территориальной зоне ИТ.1 | 202146 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0000000:39:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Затонская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Затонская, 2 | 1083 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0000000:4791:ЗУ2 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, зона ГРЭС-2 | 52158 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0000000:4901:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, северный промрайон по улице Промышленной | 13367 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101000:576:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, от улицы Киртбая до аэропорта Сургут | 471414 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101000:618:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, в западном жилом районе | 72988 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101002:16:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 12, пр-кт Ленина, д 38, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут,микрорайон 12, проспект Ленина, 38, остановка «Агентство воздушных сообщений | 28284 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101004:50:ЗУ1 | для размещения стоянки служебного автотранспорта | г Сургут, тер Восточный промрайон, ш Нижневартовское | 124 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101004:56:ЗУ1 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон | 96512 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101012:10:ЗУ3 | для строительства кабельной линии 10кВ к СТО Мерседес-Акторс | г Сургут, п Звездный | 28743 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101012:25:ЗУ1 | для строительства водопровода противопожарного, входящего в состав объекта: "Станция насосная противопожарная" г.Сургут, северный промрайон" | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон | 43473 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101018:66:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 7А, пр-кт Ленина | 24929 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101023:34:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, северный, восточный промрайон, восточный жилой район | 64131 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101023:48:ЗУ2 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, северный промрайон, ш. Нефтеюганское, (8-й промузел) | 17951 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101028:5:ЗУ3 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон, проезд 2П | 14222 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101028:7:ЗУ1 | - | - | 130 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101030:120:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 17, ул 50 лет ВЛКСМ | 45183 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101034:6:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, северный, восточный промрайон, восточный жилой район | 171075 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101035:42:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 20А, пр-кт Пролетарский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, грород Сургут, микрорайон 20А, проспект Пролетарский, 2/1 | 4833 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101035:73:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, северный и восточный жилые районы | 6512 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:152:ЗУ1 | под индивидуальный жилой дом | г Сургут, мкр 29, ул Школьная | 128 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:62:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Школьная, сооружение 46 | 167447 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:98:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 24, наб Ивана Кайдалова | 27603 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101067:100:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный | 21296 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101070:46:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный | 102417 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101073:212:ЗУ2 | - | г Сургут, снт Кедр, уч 2, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, садоводческое некоммерческое товарищество «Кедр», улица Северная, участок № 2 | 9806 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101088:57:ЗУ2 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Сосновая | 25285 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101093:390:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, зона аэропорта | 140389 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101114:272:ЗУ1 | - | г Сургут, с ПСТ №30 "Дорожник", ул 13, уч №1, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ПСТ №30 "Дорожник", ул 13, уч №1 | 54999 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101115:64:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 5А, пр-кт Ленина | 63852 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101116:2:ЗУ1 | - | г Сургут, тер СТ рабочих и служащих при СОАО 34 Авиатор, ул 8, уч 2, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, СТ рабочих и служащих при СОАО 34 Авиатор, ул 8, | 213596 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101116:9:ЗУ2 | - | г Сургут, тер СТ "Авиатор", ул 3, уч 35, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, садоводческий (огороднический, дачный) потребителдьский кооператив "Авиато | 82290 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101125:16:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 44 | 33020 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101125:16:ЗУ2 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 44 | 37143 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101133:13:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 50 | 117737 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101134:1:ЗУ1 | - | г Сургут, п Дорожный | 31526 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101140:49:ЗУ1 | - | г Сургут, пр-кт Набережный | 5446 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101149:7:ЗУ1 | - | г Сургут, кв-л 3, ул Григория Кукуевицкого | 26420 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101169:21:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон | 83903 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101176:1868:ЗУ2 | для строительства торгово-офисного центра | г Сургут, тракт Югорский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, тракт Югорский | 110763 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101176:1959:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, пойма реки Обь вдоль Югорского тракта | 62847 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101176:30:ЗУ2 | - | г Сургут | 64384 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101176:58:ЗУ1 | - | г Сургут, тракт Югорский | 116247 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101176:82:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, пойма протоки Бардыковка | 89213 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101177:1:ЗУ1 | - | г Сургут | 53773 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101177:1:ЗУ2 | - | г Сургут | 219790 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101178:9:ЗУ2 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, зона ГРЭС южнее водохранилища ГРЭС-2 | 135983 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101181:5:ЗУ1 | - | - | 492985 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101187:10:ЗУ1 | - | г Сургут, пр-кт Набережный | 20385 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101189:25:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Сосновая | 12662 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101190:1772:ЗУ2 | - | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Юбилейная,7Г | 22967 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101195:31:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 34, пр-кт Мира | 74693 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101195:50:ЗУ1 | под тепломагистраль от ГРЭС-1 до ПКТС-1 и павильон №3 | г Сургут, мкр 34, ул Быстринская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 34, улица Быстринская (улица Маяковского, 34А) | 80302 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101198:22:ЗУ1 | для строительства газопровода | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе | 137609 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:102:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Обская, д 7 | 1268 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101200:120:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Обская | 1275 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101204:1:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Григория Кукуевицкого | 14330 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101204:47:ЗУ1 | - | г Сургут, пр-кт Ленина | 25537 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101204:56:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, в квартале А по проспекту Ленина, 51/1 | 29396 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101212:141:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Кедровый, зона ГРЭС, территориальная зона ИТ.1. | 29937 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101212:5:ЗУ2 | под паромазутопроводы от мазутного хозяйства до главного корпуса ГРЭС-2, паропроводы, эстакады технологические, сети нефтесодержащих вод от мазутохозяйства до ГРЭС-2 | г Сургут, п Кедровый | 67918 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101214:8144:ЗУ2 | - | г Сургут, ш Нефтеюганское, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 24/1 | 46458 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101217:49:ЗУ2 | - | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Кедровый, зона ГРЭС, территориальная зона ИТ.1. | 1888 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101222:25:ЗУ1 | - | г Сургут | 39940 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101229:85:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр ПИКС, ул Привокзальная, д 16, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут,микрорайон ПИКС, улица Привокзальная, 16, остановка «Рынок» | 30519 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1212:ЗУ1 | - | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Линейная | 2866 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101231:338:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Контейнерная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Контейнерная, 2 | 20806 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:352:ЗУ1 | - | г Сургут, ш Нефтеюганское | 137125 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:357:ЗУ2 | - | г Сургут, п Юность, ул Саянская, д 48, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Саянская, д 48 | 42902 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:361:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Дмитрия Коротчаева | 43402 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:49:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, территориальная зона Р.4 | 43701 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101245:5:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Мелик-Карамова | 51882 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:22:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Сосновая | 29838 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:61:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Сосновая, д 11, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Сургут, восточный промрайон, ул Сосновая, 11 | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:62:ЗУ1 | под гостевую автостоянку к магазину «Родничок»(без установки ограждающих устройств бордюров, шлагбаумов, барьеров и других конструкций, ограничивающих въезд на гостевую автостоянку, без возведения объектов капитального строительства и размещения движ | г Сургут, ул Терешковой | 135 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101248:9:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Нагорная | 28032 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101249:10:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут,Территориальная зона ИТ.1, ул 1 "З" | 86435 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ114 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ115 | для строительства выставочного зала по продаже катеров, гостевой автостоянки, объекта торговли, автозаправочной станции | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ116 | для размещения площадок для хранения навалочных грузов на нижнем открылке грузового порта | - | 1871 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ117 | под газопровод от УДС Федоровского месторождения до ГРЭС-1,2 | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ118 | Многоквартирные дома от 5 до 10-ти этажей | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ119 | для строительства, в границах застроенной территории части квартала 23А города Сургута, в отношении которой принято решение о развитии | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ120 | под гостевую автостоянку (без установки ограждающих устройств) | - | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ121 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ122 | - | - | 57 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ123 | под ВЛ-6 кВ фидера №21 ПС "Строительная" | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ124 | - | - | 5735 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ125 | - | - | 86 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ126 | под гостевую автостоянку (без права возведения объектов капитального строительства, установки временных движимых объектов и ограждающих устройств) | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ127 | - | - | 9 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ128 | под размещение объектов благоустройства | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ129 | - | - | 233 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ130 | - | - | 6127 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ131 | - | - | 2982 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ132 | - | - | 504 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ133 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ134 | для строительства ВЛ 500 кВ "Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная" | - | 2487 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ135 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ136 | - | - | 30 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ137 | - | - | 16268 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ138 | - | - | 952 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ139 | - | - | 546 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ140 | - | - | 3469 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ141 | - | - | 8035 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ142 | - | - | 655 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ143 | - | - | 42940 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ144 | - | - | 19739 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ145 | под проезды и площадки, автостоянку закрытого типа. | - | 4813 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ146 | эксплуатация коридора газопроводов | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ147 | - | - | 554 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ148 | - | - | 8317 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ149 | - | - | 6612 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ150 | - | - | 33102 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ151 | - | - | 138 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ152 | - | - | 31119 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ153 | - | - | 8700 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ154 | - | - | 397 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ155 | под линию электропередачи воздушную 110 кВ в составе объекта 'Сооружение : комплекс энергоснабжения ЦДНГ - 5' | - | 66 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ156 | - | - | 10400 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ157 | - | - | 87419 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ158 | - | - | 93280 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ159 | - | - | 67189 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ160 | - | - | 1848 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ161 | - | - | 37183 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ162 | - | - | 17886 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ163 | - | - | 1628 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ164 | - | - | 57 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ165 | под ВЛ-6 кВ фидера №21 ПС "Строительная" | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ166 | - | - | 215 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ167 | под производственный комплекс, предназначенный для ремонта оборудования ГРЭС-1 и производственный комплекс, предназначенный для производства электрической и тепловой энергии, в составе: под переходной мостик от главного корпуса до ИБК-1; здание пуско | - | 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ168 | - | - | 504 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ169 | - | - | 94139 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ170 | - | - | 1202 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ171 | под здание швейной фабрики, пункт контрольно-пропускной (сооружение 2) | - | 4 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ172 | - | - | 26009 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ173 | - | - | 21294 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ174 | - | - | 14547 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ175 | - | - | 4838 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ176 | - | - | 6518 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ177 | - | - | 21406 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ178 | - | - | 13610 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ179 | - | - | 1763 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ180 | - | - | 49937 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ181 | - | - | 39 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ182 | - | - | 65 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ183 | - | - | 8989 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ184 | - | - | 4120 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ185 | - | - | 3276 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ186 | - | - | 4219 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ187 | - | - | 1625 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ188 | - | - | 49692 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ189 | - | - | 40197 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ190 | - | - | 40851 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ191 | - | - | 6429 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ192 | - | - | 282 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ193 | - | - | 15395 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ194 | - | - | 36254 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ195 | - | - | 33101 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ196 | - | - | 30980 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ197 | - | - | 27 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ198 | - | - | 958 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ199 | - | - | 97759 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ200 | - | - | 1206991 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ201 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ202 | - | - | 109 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ203 | - | - | 504 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ204 | - | - | 257 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ205 | - | - | 216 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| - | для эксплуатации существующего жилого дома без права возведения капитальных строений | - | 439 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| - | - | - | 597 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| - | под жилой дом | - | 685 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| - | под склад | - | 2458 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| - | - | - | 794 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| - | - | - | 3922 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:5382 | - | г Сургут, наб Ивана Кайдалова, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, набережная Ивана Кайдалова | 4142 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101000:685 | под открытую автостоянку (гостевого типа) для грузовой техники | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Промышленная | 3865 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101000:709 | под жилой дом | г Сургут, ул Речная | 1078 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101039:4 | - | г Сургут, тер Северный промрайон | 300 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101039:5 | - | г Сургут, тер Северный промрайон | 280 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:117 | - | г Сургут, ул Терешковой | 1380 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:117 | - | г Сургут, ул Терешковой | 556 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:122 | - | г Сургут, ул Терешковой | 1020 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:219 | - | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Терешковой, 35 | 1239 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:219 | - | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Терешковой, 35 | 648 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:224 | - | г Сургут, ул Восточная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, улица Восточная, 7 | 396 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:226 | - | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра , г.Сургут, улица Терешковой, 35 | 797 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:229 | - | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Терешковой, 31а | 594 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:230 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Терешковой, 28 | 500 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:26 | - | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Терешковой, 31 | 579 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:37 | - | г Сургут, ул Школьная | 1348 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:39 | - | г Сургут, ул Терешковой | 222 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:4 | - | г Сургут, ул Терешковой | 690 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101049:7 | - | г Сургут, ул Терешковой, сооружение 29 | 722 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101051:11 | - | г Сургут, ул Октябрьская | 1500 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101051:122 | - | г Сургут, ул Пионерская | 1254 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101056:119 | - | г Сургут, ул Озерная | 1275 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101056:126 | - | г Сургут, ул Школьная | 1428 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101056:28 | - | г Сургут, ул Зеленая | 180 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101056:656 | - | г Сургут, ул Школьная, д 61, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Школьная, д. 61 | 613 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101057:11 | - | г Сургут, ул Школьная | 1507 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101057:16 | - | г Сургут, ул Школьная | 1033 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101057:16 | - | г Сургут, ул Школьная | 592 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101057:189 | - | г Сургут, ул Школьная, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Школьная, 54 | 586 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101057:189 | - | г Сургут, ул Школьная, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Школьная, 54 | 815 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101057:62 | - | г Сургут, ул Школьная, сооружение 46 | 1370 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101057:67 | - | г Сургут, ул Щепеткина, д 43, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Щепеткина, 43 | 1134 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101067:34 | для размещения автозаправочной станции | г Сургут, п Снежный, ул Саянская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Саянская | 1124 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101088:41 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Сосновая, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, Восточный промрайон, ул Сосновая | 7075 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101115:13 | - | г Сургут, мкр 5, ул Губкина | 836 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101198:22 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Северный промрайон, Нефтеюганское шоссе | 147 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101198:780 | - | г Сургут, ш Нефтеюганское, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ш. Нефтеюганское | 237 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:102 | - | г Сургут, ул Обская, д 7 | 156 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:104 | - | г Сургут, ул Обская, д 7 | 242 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:121 | - | г Сургут, ул Обская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Обская, 13 | 453 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101208:46 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Нагорная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Нагорная, 3 А | 1519 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101208:48 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Речная | 1071 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101208:59 | под жилой дом | г Сургут, ул Речная | 676 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101209:14 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Речная, д 14 | 519 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101209:14 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Речная, д 14 | 82 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101209:35 | под жилой дом | г Сургут, ул Речная | 623 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101213:74 | - | г Сургут, п ПСО-34, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п ПСО-34, в территориальной зоне ИТ.1 | 210 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:932 | для размещения производственной базы | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Северный промрайон, проезд 2П | 2842 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101231:1170 | Для организации заезда (без установки ограждающих устройств) | г Сургут, п Юность, д 44, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, ул. Саянская, д.44 | 187 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101244:113 | - | г Сургут, ул Обская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Обская, 13 | 625 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:109 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Декабристов | 7125 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:25 | - | г Сургут, ул Сосновая, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Сосновая, 5 | 977 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:2952 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.Сургут,восточный промрайон, улица Декабристов, 1а | 1514 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:2999 | - | г Сургут, ул Сосновая, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, Восточный промрайон, улица Сосновая | 799 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:3000 | - | г Сургут, ул Сосновая, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, Восточный промрайон, улица Сосновая | 360 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:3003 | - | г Сургут | 4192 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:3004 | - | г Сургут | 279 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:42 | - | г Сургут, ул Щепеткина, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Щепеткина, 52 | 5595 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:52 | - | г Сургут, ул Инженерная, д 2/1, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Инженерная, 2/1 | 9940 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:61 | - | г Сургут, ул Сосновая, д 11, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Сургут, восточный промрайон, ул Сосновая, 11 | 20876 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:89 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Сосновая | 410 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:89 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Сосновая | 4774 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101248:9 | - | г Сургут, ул Нагорная | 1477 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Элемент планировочной структуры 01 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101222:26:ЗУ1 | под ангар для стоянки самолетов с залом для официальных лиц и делегаций ОАО "Сургутнефтегаз" | г Сургут | 4330 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | - | - | 206 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ2 | - | - | 478 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | - | - | 1461 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | - | - | 11685 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | - | - | 464 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ6 | - | - | 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| :ЗУ7 | - | - | 18796 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | - | - | 120996 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | - | - | 154863 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 6100 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 02 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101216:7:ЗУ2 | для проектирования цеха по переработке вторичного сырья | г Сургут, п Таежный | 45 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ1 | - | - | 33 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | - | - | 16443 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ3 | под базу ремонтно-строительного участка | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ4 | под 1-этажный многоквартирный жилой дом | - | 18 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | Для размещения дачного некоммерческого товарищества 'Алтай' | - | 14069 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ6 | для садоводства и огородничества | - | 216 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | для эксплуатации блочной котельной | - | 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | для окончания строительства административно-бытового корпуса, сушилки и теплой стоянки (гаража) | - | 72 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | под проходную, теплую стоянку (сооружение 1), холодный склад (сооружение 2), теплый склад (сооружение №3) | - | 8 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | под одноэтажный многоквартирный жилой дом | - | 130 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | - | - | 1500 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | под многоквартирный жилой дом | - | 154 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | под магазин | - | 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ14 | под подъездной железнодорожный путь от разъезда "Силинский" до склада ГСМ и склад горюче-смазочных материалов в составе: док-склад, склад спецоборудования (пенопорошка), проходная, водозаборный узел с противопожарными резервуарами РВС-1000, сблокиро | - | 64 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ15 | - | - | 5792 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ16 | - | - | 217 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ17 | - | - | 150 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ18 | - | - | 126 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ19 | - | - | 397 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ20 | - | - | 510 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ21 | - | - | 315 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ22 | - | - | 387 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ23 | - | - | 555 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ24 | - | - | 2607 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ25 | - | - | 19304 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ26 | - | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ27 | для размещения производственной базы Ершовского УБР | - | 864 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ28 | - | - | 39 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ29 | - | - | 8 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ30 | под временный полигон для складирования снега. | - | 9301 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101078:272:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Озерная, уч 11, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, СНТ "Газовик", ул Озерная, уч 11 | 22370 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101118:316:ЗУ1 | - | г Сургут, с СТ №52 "Лесное", ул Сосновая, уч №311, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, СТ №52 "Лесное", ул Сосновая, уч №311 | 44684 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101141:223:ЗУ1 | - | г Сургут, с ПСК №41 "Рябинка", ул 7-ая Приозерная, уч 242, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ПСК №41 "Рябинка", ул 7-ая Приозерная, уч 242 | 9539 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101172:157:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Восточная, уч 115, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ПДК "Сосновый бор", ул Восточная, уч 115 | 17375 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101172:260:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, по автодороге от железнодорожного тупика до автодороги на куст 201 Западно-Сургутского месторождения, в | 148523 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101216:26:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный, ул Аэрофлотская, д 23, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Таежный, ул Аэрофлотская, д 23 | 1073 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101216:28:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Таежный, улица Березовская, 28 | 640 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101216:7:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный | 1109 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101216:94:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Таежный, улица Автодорожная, дом № 115 | 5762 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101216:96:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, поселок Таежный, ул. Автодорожная | 866 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101218:107:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный, д 15, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пос. Таежный, ул. Пилотов, 15 | 3728 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101218:19:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, зона аэропорта | 5231 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101218:21:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный, ул Аэрофлотская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Таежный, ул Аэрофлотская | 13107 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101218:34:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный, ул Авиаторов, д 4/1, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Таежный, ул Авиаторов, д 4/1 | 963 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101218:76:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Таежный, остановка «Поселок Таёжный» | 4174 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101218:82:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Таежный, улица Аэрофлотская, дом 28, квартира 1 | 1771 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101218:84:ЗУ1 | - | г Сургут, п Таежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Таежный, улица Аэрофлотская, 29 | 430 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101219:2:ЗУ1 | - | г Сургут | 12995 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101236:16:ЗУ1 | - | г Сургут | 52351 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101236:34:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Аэрофлотская | 28642 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101236:5:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Западный промрайон | 28509 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101236:83:ЗУ1 | - | г Сургут, п Западный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Западный промрайон | 34210 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ31 | - | - | 5966 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ32 | - | - | 12837 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ33 | - | - | 14104 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ34 | - | - | 6912 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ35 | - | - | 5832 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ36 | - | - | 10749 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ37 | - | - | 5672 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ38 | - | - | 33540 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ39 | - | - | 503 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ40 | - | - | 16 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ41 | - | - | 23 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ42 | - | - | 385 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ43 | - | - | 979 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ44 | - | - | 177 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ45 | - | - | 153 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ46 | - | - | 225 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ47 | - | - | 565 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ48 | - | - | 745 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ49 | - | - | 269 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ50 | - | - | 1352 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ51 | - | - | 831 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ52 | - | - | 1894 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ53 | - | - | 789 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ54 | - | - | 13469 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ55 | - | - | 8123 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ56 | - | - | 5241 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ57 | - | - | 3719 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ58 | - | - | 4021 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ59 | - | - | 3915 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ60 | - | - | 21002 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ61 | - | - | 600 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ62 | - | - | 5842 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ63 | - | - | 6657 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ64 | - | - | 44 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ65 | - | - | 55 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ66 | - | - | 233 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ67 | - | - | 1551 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ68 | - | - | 8209 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ69 | - | - | 170 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ70 | - | - | 158 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ71 | - | - | 297 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ72 | - | - | 16758 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ73 | - | - | 3574 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ74 | - | - | 21393 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ75 | - | - | 23245 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ76 | - | - | 9548 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ77 | - | - | 3403 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ78 | - | - | 1074 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ79 | - | - | 6308 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ80 | - | - | 4028 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ81 | - | - | 4024 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ82 | - | - | 20501 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ83 | - | - | 2949 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ84 | - | - | 4319 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ85 | - | - | 1229 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ86 | - | - | 1126 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ87 | - | - | 4359 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ88 | - | - | 21948 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ89 | - | - | 4023 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ90 | - | - | 5364 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ91 | - | - | 6368 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ92 | - | - | 7378 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ93 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ94 | - | - | 8560 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ95 | - | - | 7896 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ96 | - | - | 164135 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ97 | - | - | 1150 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ98 | - | - | 2484 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ99 | - | - | 486 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ100 | - | - | 10449 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ101 | - | - | 9 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ102 | - | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ103 | - | - | 97 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ104 | - | - | 77109 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ105 | - | - | 42 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 03 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | - | - | 15728 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| :ЗУ2 | - | - | 34504 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | - | - | 147499 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ4 | - | - | 67606 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | - | - | 8083 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 04 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | для размещения производственной базы | - | 39 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ2 | железная дорога и объекты железнодорожного транспорта | - | 1576 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | для размещения общежития | - | 24 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:19035:ЗУ1 | - | г Сургут, п Западный промрайон, ул Автомобилистов, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, западный промрайон, улица Автомобилистов | 145307 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101173:16:ЗУ1 | - | г Сургут, п Западный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Западный промрайон, в территориальной зоне ИТ.-1. | 31295 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1169:ЗУ2 | - | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность | 3847 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1178:ЗУ1 | для строительства железнодорожного тупика с площадкой для хранения товарно-материальных ценностей | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность, улица Линейная | 2826 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101237:22:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Западный промрайон, ул Транспортная | 6622 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101237:23:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут | 90946 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101237:261:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут | 14408 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ4 | - | - | 4568 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | - | - | 8477 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ6 | - | - | 627 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | - | - | 23232 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 05 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101228:42:ЗУ1 | занимаемый 9-ти этажным жилым домом со встроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения | г Сургут, ул Крылова | 362 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:30:ЗУ1 | для эксплуатации котельной и бани | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, Мехколонна-32 | 1154 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ1 | для размещения объектов жилья и соцкультбыта | - | 181 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ2 | занимаемый жилым домом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения | - | 138 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | для строительства объекта: «КЛ-10 кВ «КТПН-732-опора №3 Ф. «Хлебозавод I, II» | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ4 | для эксплуатации котельной и скважины | - | 1360 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | под многоквартирный жилой дом | - | 227 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | под 5-этажный многоквартирный жилой дом | - | 667 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ7 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ8 | - | - | 5 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ9 | - | - | 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:18652:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Семена Билецкого, улица Александра Усольцева | 45669 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0000000:18743:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут | 22003 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0000000:4596:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Семена Билецкого, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Семена Билецкого | 51396 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101000:672:ЗУ1 | - | г Сургут, п Западный промрайон, ул 33 "З", Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, Западный промрайон, ул 33 "З" | 23146 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101000:681:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 39, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 39, коммунальный квартал 45 | 208027 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101000:707:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 41, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 41 | 18813 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101046:62:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 41, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 41 | 50474 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101047:10:ЗУ1 | земли общего пользования | г Сургут, мкр 40, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 40, территориальная зона Ж.3-40 | 6730 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101047:18:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 40 | 14538 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101129:3:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 42, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 42 | 9183 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101226:170:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, северный промрайон, по Нефтеюганскому шоссе | 28311 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101226:360:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 43, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 43, территориальная зона Ж.2- 43 | 26013 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101227:365:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, в квартале 45 по улице 39 «З» | 5773 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101227:365:ЗУ2 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, в квартале 45 по улице 39 «З» | 43463 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101228:10287:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Мечникова, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Мечникова, 1 | 5997 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101229:201:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Грибоедова, д 8, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон ПИКС, улица Грибоедова, 8 | 24279 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1209:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 48 | 9632 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:83:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Дмитрия Коротчаева | 6341 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | - | - | 3551 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | - | - | 586 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | - | - | 703 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | - | - | 969 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ14 | - | - | 841 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ15 | - | - | 1414 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ16 | - | - | 2589 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ17 | - | - | 2590 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ18 | - | - | 2239 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ19 | - | - | 196 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ20 | - | - | 4025 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ21 | - | - | 2590 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ22 | - | - | 2590 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ23 | - | - | 2600 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ24 | - | - | 2590 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ25 | - | - | 41198 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ26 | - | - | 9488 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ27 | - | - | 9563 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ28 | - | - | 372 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ29 | - | - | 218 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ30 | - | - | 9391 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ31 | - | - | 228 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ32 | - | - | 11728 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ33 | - | - | 303 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ34 | - | - | 10417 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ35 | - | - | 12233 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ36 | - | - | 8602 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ37 | - | - | 2267 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ38 | - | - | 36020 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ39 | для строительства объекта: «КЛ-10 кВ «КТПН-732-опора №3 Ф. «Хлебозавод I, II» | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 06 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101000:608:ЗУ1 | под объекты производственного назначения: ремонтно-механические мастерские, производственное здание, административно-бытовой корпус | г Сургут, п Юность, ул Саянская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Саянская, 18 | 9 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101000:608:ЗУ2 | под объекты производственного назначения: гараж профилакторий (строение 1), гараж профилакторий (строение 2), заправка для техники (сооружение 2), пилорама (сооружение 5), цех мелкоштучных изделий (сооружение 6), бетонно-растворный узел (сооружение 7 | г Сургут, п Юность, ул Саянская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Саянская, 18 | 330 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101190:1:ЗУ1 | для размещения административного здания | г Сургут, п Юность, ул Шушенская, д 18, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Шушенская, д 18 | 375 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101190:27:ЗУ1 | для размещения автостоянки | г Сургут, п Юность, ул Шушенская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Шушенская | 207 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101190:9:ЗУ1 | для эксплуатации административного здания | г Сургут, п Юность, ул Саянская, д 15, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Юность, ул. Саянская, д. 15 | 302 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1265:ЗУ1 | для эксплуатации автозаправочной станции | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, пос. Юность, улица Саянская | 65 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1265:ЗУ2 | для эксплуатации автозаправочной станции | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, пос. Юность, улица Саянская | 7 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1277:ЗУ1 | под электросетевой комплекс. Сети электроснабжения от поселка Юность | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Юность, УМ, МК-32, МО-94, МС-11 | 15 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101231:353:ЗУ1 | под цех по производству рыбной продукции | г Сургут, п Юность, ул Кольцевая, д 14, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Кольцевая, д 14 | 203 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:437:ЗУ1 | для строительства комплекса зданий в составе: гостиница, здание (кафе-бар, кафе-мороженое, ресторан), автостоянка | г Сургут, п Юность | 1570 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:7:ЗУ1 | для строительства торгового центра | г Сургут, п Юность | 320 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ1 | - | - | 105 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ2 | под баню | - | 563 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | под склад для хранения ГСМ (строение 1), овощехранилище, холодный склад (строение 2) | - | 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ4 | под поликлинику №3 | - | 193 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | под трансформаторную подстанцию № 518 | - | 67 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ6 | для эксплуатации комплекса зданий и сооружений в составе | - | 70 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | для строительства водозаборного узла №9 (участок №4) | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | под артскважину № А11/100, насосную над артскважиной № А 11/100 | - | 4234 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | под нежилое здание для размещения офисных помещений, гостиницы, кафе-закусочной, магазина-продукты | - | 97 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | под гараж, магазин, столовую на 100 посадочных мест для общественного питания | - | 19 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | для строительства многоэтажного капитального гаража | - | 815 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | для размещения торгово-закупочной базы | - | 290 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101000:608:ЗУ3 | - | г Сургут, п Юность, ул Саянская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Саянская, 18 | 7878 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101190:1712:ЗУ1 | - | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Юность | 11002 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101190:18:ЗУ1 | - | г Сургут, п Юность, ул Транспортных строителей, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Транспортных строителей | 28823 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1160:ЗУ1 | - | г Сургут, п Юность, ул Шушенская, д 30/3, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Шушенская, д 30/3 | 5895 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1181:ЗУ1 | - | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, поселок Юность по улице Саянской | 2369 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:1265:ЗУ3 | - | г Сургут, п Юность, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, пос. Юность, улица Саянская | 6024 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:437:ЗУ2 | - | г Сургут, п Юность | 49511 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:64:ЗУ1 | - | г Сургут, п Западный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Западный промрайон, территориальная зона В.3.-4 | 23676 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:7:ЗУ2 | - | г Сургут, п Юность | 5383 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | - | - | 2478 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ14 | - | - | 5818 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ15 | - | - | 4293 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ16 | - | - | 98911 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101190:18 | для размещения жилого дома №15 | г Сургут, п Юность, ул Транспортных строителей, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Юность, ул Транспортных строителей | 1384 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101231:341 | под скважину А-52 | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, Мостоотряд-94, территориальная зона Ж.2.-Ю11 | 582 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 07 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101069:135:ЗУ2 | под индивидуальный жилой дом | г Сургут, п Снежный, ул Челюскинцев, д 3, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Челюскинцев, д 3 | 33 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101071:128:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, п Снежный, ул Чкалова, д 18, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Чкалова, д 18 | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101071:128:ЗУ2 | для ведения личного подсобного хозяйства | г Сургут, п Снежный, ул Чкалова, д 18, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Чкалова, д 18 | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101071:16:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, п Снежный, ул Брусничная, д 17, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Брусничная, д 17 | 80 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 125 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | под огород без права возведения капитальных строений | - | 146 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ3 | для использования под огород без права возведения строений и сооружений | - | 253 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | под магазин "Смешанные товары" | - | 59 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ5 | для доотвода к усадьбе | - | 74 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | для ведения личного подсобного хозяйства-огородничество | - | 146 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ7 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 127 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ8 | доотвод к усадьбе для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 33 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:18653:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Снежный, кварталы С 46, С 47 | 2006 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101058:245:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Снежный, улица Павлика Морозова, 2 | 2570 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101058:31:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, по объездной автомобильной дороге, территориальная зона Ж.1.-Сн | 11892 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101058:66:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Коммунаров, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Коммунаров, 18 | 6808 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101059:48:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Коммунаров, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Коммунаров, 66 | 7223 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101059:61:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Павлика Морозова, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Павлика Морозова,45 | 1244 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101059:84:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Павлика Морозова, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Павлика Морозова №74 | 8282 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101060:60:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Спортивная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Спортивная, 1А | 2086 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101060:87:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Буровиков, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Буровиков, 9 "А" | 6279 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101067:96:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Уральская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Уральская, 2 | 1130 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101068:90:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Уральская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Уральская, 12 | 1463 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101068:96:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Буровиков, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Буровиков, 2, территориальная зона Ж.1.-Сн | 22167 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101069:13:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Первопроходцев, д 4, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Первопроходцев, д 4 | 5024 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101069:135:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Челюскинцев, д 3, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Челюскинцев, д 3 | 2528 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101070:5:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Челюскинцев, д 22, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Челюскинцев, д 22 | 9583 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101070:52:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Березовая, д 15, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Березовая, д 15 | 336 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101071:2:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Брусничная, д 18, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Брусничная, д 18 | 6886 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101071:339:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, послеок Снежный, улица Чкалова, 18 | 312 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101072:109:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Моховая | 2424 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101072:147:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Снежный, ул. Челюскинцев, дом 61 | 868 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101072:35:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Челюскинцев, д 68, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Челюскинцев, д 68 | 12324 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101072:36:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Гайдара, д 64, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Гайдара, д 64 | 633 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101072:41:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Чкалова, д 42, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Чкалова, д 42 | 8228 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101072:66:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Гайдара, д 57, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Гайдара, д 57 | 11005 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101072:83:ЗУ1 | - | г Сургут, п Снежный, ул Челюскинцев, д 43, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Снежный, ул Челюскинцев, д 43 | 1472 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | - | - | 1240 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | - | - | 1390 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | - | - | 3672 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ14 | - | - | 64 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ15 | - | - | 1410 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ16 | - | - | 1366 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ17 | - | - | 955 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ18 | - | - | 264 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ19 | - | - | 1015 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ20 | - | - | 1020 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ21 | - | - | 1574 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ22 | - | - | 1355 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ23 | - | - | 122 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ24 | - | - | 11356 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ25 | - | - | 940 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ26 | - | - | 763 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ27 | - | - | 1563 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ28 | - | - | 1174 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ29 | - | - | 600 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ30 | - | - | 1180 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ31 | - | - | 1358 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ32 | - | - | 78 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ33 | - | - | 1672 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ34 | - | - | 520 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ35 | - | - | 1257 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ36 | - | - | 150 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ37 | - | - | 94 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ38 | - | - | 24 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ39 | - | - | 834 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ40 | - | - | 7216 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ41 | - | - | 1147 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ42 | - | - | 4201 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ43 | - | - | 2291 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 08 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101133:13:ЗУ2 | под обустройство парка | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 50 | 18176 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ1 | под обустройство парка | - | 5158 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ2 | - | - | 2331 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ3 | для строительства объекта: "Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой" (участок № 23). | - | 2041 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101000:659:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 35, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 35, территориальная зона ИТ.1. | 18640 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101009:32:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 35А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 35А | 10877 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101009:36:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 35А | 25851 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101115:93:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Игоря Киртбая | 160668 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | - | - | 58116 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | - | - | 180 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ6 | - | - | 34968 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 09 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101168:7:ЗУ1 | для разработки гидромеханизированного карьера | г Сургут | 16636 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101168:7:ЗУ2 | - | г Сургут | 8516 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101176:30:ЗУ1 | - | г Сургут | 3790 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ1 | - | - | 1830 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ2 | - | - | 17528 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | - | - | 25022 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ4 | - | - | 13289 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | - | - | 1251 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ6 | - | - | 1094 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | - | - | 29445 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | - | - | 41290 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | - | - | 2925 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | - | - | 5487 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | - | - | 37969 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | - | - | 2499 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | - | - | 71776 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101209:51 | под жилой дом | г Сургут, ул Речная | 508 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 10 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101176:1931:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, район протоки Кривуля | 3847 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | - | - | 165 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | капитальные объекты торговли | - | 7192 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | для строительства торгово-развлекательного центра | - | 8 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ4 | для размещения площадки складирования песка | - | 145 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | - | - | 34 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | - | - | 2659 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | - | - | 493 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | под нежилое здание "Ледовый дворец в г. Сургуте" | - | 268 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101176:1950:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, в районе Ледового дворца | 11484 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101176:1960:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, пойма реки Обь вдоль Югорского тракта | 18919 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | - | - | 749 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | - | - | 5277 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | под строительство выставочно-торгового комплекса и объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная подстанция, газораспределительная станция) | - | 359 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | - | - | 40045 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | - | - | 12943 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 11 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101105:29:ЗУ1 | - | г Сургут, ул 60 лет Октября | 34 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101106:16:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Нефтяников | 14 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101112:181:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 37, ул Солнечная, д 4, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 37, ул. Солнечная, 4 | 720 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101112:202:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 37, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 37 | 674 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101140:8:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Энтузиастов | 23 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101149:2091:ЗУ1 | под инженерно-организационный центр открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз" | г Сургут, ул Григория Кукуевицкого, д 1, корп 1, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 6, улица Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 | 139 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | для размещения жилого дома | - | 109 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | для эксплуатации поликлиники | - | 650 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | - | - | 47 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ5 | - | - | 31 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | - | - | 23 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ7 | - | - | 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ8 | - | - | 115 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ9 | - | - | 86 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ10 | - | - | 75 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ11 | - | - | 20 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ12 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | - | - | 4 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ14 | - | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ15 | - | - | 196 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ16 | - | - | 75 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ17 | - | - | 104 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ18 | - | - | 538 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:3406:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 6, улица Энтузиастов | 15862 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:36:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Энтузиастов, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 6, по улице Энтузиастов | 11802 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101000:704:ЗУ1 | - | г Сургут, тракт Югорский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, по Югорскому тракту | 16805 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101105:29:ЗУ2 | - | г Сургут, ул 60 лет Октября | 4014 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101106:35:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 4, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 4, территориальная зона ИТ.1 | 9156 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101107:9:ЗУ1 | - | г Сургут, пр-кт Набережный | 11108 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101112:201:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 37, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 37 | 1056 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101140:34:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Марии Поливановой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Марии Поливановой | 37037 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101140:5:ЗУ1 | - | г Сургут, пр-кт Набережный | 60853 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101140:58:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 1, ул Артема | 7169 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101140:9:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 1, ул Восход, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 1, улица Восход, 21 | 6968 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101149:76:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Нефтяников | 17030 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101149:8:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Нефтяников | 2191 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101150:2:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Григория Кукуевицкого | 1348 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101150:27:ЗУ1 | - | г Сургут, кв-л 3, ул Нефтяников | 4359 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101150:27:ЗУ2 | - | г Сургут, кв-л 3, ул Нефтяников | 4334 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ19 | - | - | 1769 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ20 | - | - | 3653 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ21 | - | - | 7317 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101106:36 | - | г Сургут, мкр 4, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 4, территориальная зона ИТ.1 | 346 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101106:37 | - | г Сургут, мкр 4, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 4, территориальная зона ИТ.1 | 88 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101109:5 | - | г Сургут, пр-кт Набережный | 4485 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101109:57 | - | г Сургут, пр-кт Набережный | 3786 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101140:31 | - | г Сургут, пр-кт Набережный | 50 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101140:63 | - | г Сургут, ул Энтузиастов | 178 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Элемент планировочной структуры 12 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101002:24:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 12, ул Островского | 10 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101005:88:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 15А, ул Островского, д 26/3, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 1 5А, улица Островского, 26/3 | 47 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101006:27:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 13А, ул Лермонтова | 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101006:27:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 13А, ул Лермонтова | 212 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101006:47:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 13А, ул Лермонтова | 108 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101006:47:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 13А, ул Лермонтова | 54 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101006:6833:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Лермонтова, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 13А, улица Лермонтова, 2 | 130 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101008:1:ЗУ1 | для строительства жилищно-общественного комплекса от 12 до 14 этажей со встроенно-пристроенными общественно-бытовыми помещениями и паркингом по ул.Чехова | г Сургут, мкр 11А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 11А | 1059 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101008:128:ЗУ1 | для строительства10-ти этажного жилого дома | г Сургут, мкр 11А, б-р Писателей | 298 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101008:24:ЗУ1 | для устройства автостоянки у магазина "Чеховский" (без установки ограждающих устройств) | г Сургут, мкр 11А, ул Чехова | 640 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101008:31:ЗУ1 | для размещения и эксплуатации торгового центра | г Сургут, мкр 11А, ул Чехова | 150 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101008:99:ЗУ1 | под 6-этажное нежилое административное здание (блоки А и Б) | г Сургут, мкр 11А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 11А | 709 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101010:2:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 11, ул Бахилова | 72 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101022:21:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 16, ул Пушкина | 227 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101116:9:ЗУ1 | садоводство | г Сургут, тер СТ "Авиатор", ул 3, уч 35, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, садоводческий (огороднический, дачный) потребителдьский кооператив "Авиато | 502 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101214:120:ЗУ1 | под пешеходную зону | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Северный промрайон, по улице Профсоюзов | 1563 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101214:16:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Профсоюзов | 866 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | под гаражи индивидуального пользования | - | 159 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | для 9-этажного жилого дома | - | 5 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ3 | под благоустройство магазина | - | 90 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | - | - | 74 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ5 | - | - | 136 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | - | - | 45 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ7 | - | - | 241 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ8 | - | - | 44 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ9 | - | - | 4 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101002:18:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 12, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 12, территориальная зона Ж.3.-12 | 8956 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101002:24:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 12, ул Островского | 19644 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101002:9:ЗУ1 | для строительства кабельных линий 10 кВ от ПС «Сайма» до РП-106 | г Сургут, мкр 12, ул Островского | 28003 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101005:4:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 15А, ул Профсоюзов, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 15 А, улица Профсоюзов, остановка «Улица Островского» | 152848 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101005:7:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 15, пр-кт Мира | 42559 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101005:88:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 15А, ул Островского, д 26/3, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 1 5А, улица Островского, 26/3 | 48127 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101006:27:ЗУ3 | - | г Сургут, мкр 13А, ул Лермонтова | 24300 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101006:64:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 13А, пр-кт Мира, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 13 А, проспект Мира, остановка «Проспект Мира» | 42203 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101008:24:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 11А, ул Чехова | 15552 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101008:99:ЗУ2 | для строительства телефонной канализации | г Сургут, мкр 11А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 11А | 9033 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101010:31:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 11, пр-кт Мира, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 11, проспект Мира, остановка «Даниловский» | 34730 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101013:15:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Островского | 16522 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101026:70:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 16, пр-кт Мира | 68047 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101214:2:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Профсоюзов | 3139 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101214:36:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Профсоюзов | 27656 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ10 | - | - | 5087 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ11 | - | - | 4875 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ12 | - | - | 2996 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| - | под благоустройство магазина | - | 334 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101022:176 | - | г Сургут, ул Профсоюзов, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Профсоюзов, 52/1 | 2310 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101214:36 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Профсоюзов | 2371 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Элемент планировочной структуры 13 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101000:495:ЗУ1 | под железнодорожный подъездной путь-тупик | г Сургут, п Звездный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Звездный, территориальная зона ИТ.1 | 193 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101000:528:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Индустриальная | 1057 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101000:540:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Индустриальная | 1981 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101017:33:ЗУ2 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон | 13881 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101023:48:ЗУ1 | предприятие по обслуживанию автомобилей | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, северный промрайон, ш. Нефтеюганское, (8-й промузел) | 134 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101164:28:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон, проезд 8П | 214 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101223:144:ЗУ1 | под гостевую автостоянку | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Домостроителей | 2270 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101223:144:ЗУ2 | под гостевую автостоянку у склада-магазина строительных материалов (без установки ограждающих устройств) | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Домостроителей | 665 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101223:67:ЗУ1 | под производственную базу в составе: склад готовой продукции, здание газорегуляторного пункта с внутриплощадочными сетями газоснабжения, здание трансформаторной подстанции ТП-25, административное здание с холодильным отделением цеха керамзитового гра | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Аэрофлотская | 4059 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101223:85:ЗУ1 | для эксплуатации проходной | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Аэрофлотская | 143 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101253:26:ЗУ1 | под производственную базу в составе: здание цеха ремонта и сервисного обслуживания экскаваторов, подъездной железнодорожный путь | г Сургут, ул Аграрная, д 2, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, северный промрайон, улица Аграрная, 2. | 613 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101253:48:ЗУ1 | под площадку для складирования и разгрузки снега | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Комплектовочная | 1588 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | для размещения ремонтных мастерских и административного здания с магазином | - | 581 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | под водозаборные узлы №8, 8А в составе: ремонтные мастерские, котельная, станция дегазации, часть нежилого здания (реконтсрукция и расширение зданий), станция обезжелезивания воды, проходная, сооружение по обороту промывочных вод, канализационная на | - | 9269 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ3 | под здание склад №4 - магазина | - | 39 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | под объект торговли - нежилое здание склада-магазина | - | 7 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ5 | для проектирования шиномонтажной мастерской | - | 151 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | для строительства объекта: «Электроснабжение 10кВ складских зданий с административными помещениями по Андреевскому заезду, 2/3» | - | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ7 | для организации гостевой автостоянки и подъездов без права возведения капитальных строений и сооружений | - | 134 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ8 | для организации гостевой автостоянки (без установки ограждающих устройств) | - | 511 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ9 | - | - | 657 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ10 | для строительства производственной базы в составе: склады, железнодорожный тупик, гараж, административное здание | - | 710 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ11 | для размещения здания магазина | - | 6622 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ12 | для эксплуатации производственной базы в составе:административно-бытового корпуса, складов №1,2,3,бытового помещения,склада по кару,сетей водоснабжения,теплоснабжения,железнодорожной ветки | - | 212 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ13 | под базу производственного обслуживания №2 | - | 17658 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ14 | - | - | 212 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ15 | под производственную базу (за красной линией) | - | 601 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ16 | под часть автопроезда с контрольно-пропускным пунктом | - | 151 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:13:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Северный промрайон, по улице Индустриальной | 55527 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:26:ЗУ1 | для эксплуатации водопровода противопожарного | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Северный промрайон, по улице Домостроителей | 39018 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:4557:ЗУ1 | под сеть тепловодоснабжения | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, северный промрайон по улице Технологической | 32499 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:5268:ЗУ1 | - | г Сургут, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, зона ПД.1 | 55195 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101000:495:ЗУ2 | под воздушную линию электропередачи 10 кВ | г Сургут, п Звездный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Звездный, территориальная зона ИТ.1 | 31394 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101000:634:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Индустриальная | 644 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101015:62:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Северный промрайон | 2138 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101024:23:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Островского | 55459 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101024:28:ЗУ1 | Для строительства сети связи производственного административного здания управления 'Сургутнефтепромхим' | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Островского | 17474 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101024:30:ЗУ1 | для строительства сети канализации производственного административного здания управления 'Сургутнефтепромхим' | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Островского | 43650 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101024:36:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Монтажная | 38646 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101029:39:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон, (ст. Промышленная) | 777 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101029:45:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Монтажная | 35878 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101036:48:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон, (ст. Промышленная) | 27355 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101037:58:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Комплектовочная | 1153 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101040:27:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Монтажная | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101122:10:ЗУ1 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон | 4030 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101122:8:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Индустриальная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, северный промрайон, улица Индустриальная, остановка «Поселок Звездный» | 12193 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101169:2:ЗУ1 | под объекты недвижимости:гаражи,склад,подъездной железнодорожный тупик,часть нежилого здания-блок прирельсовых складов с рампой,холодный пристрой,часть нежилого здания-административно-бытовой корпус | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Северный промрайон, проезд 4П | 44175 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101170:53:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Промышленная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, тер Северный промрайон, ул Промышленная, проезд 2П, территориальная | 11878 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101202:25:ЗУ1 | для эксплуатации водопровода противопожарного | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Аэрофлотская | 291 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101223:85:ЗУ2 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Аэрофлотская | 10411 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:1005:ЗУ1 | - | г Сургут, п Лунный, линия 6-я (Лунный п), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Лунный, линия 6, коттедж 8 | 479 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:1046:ЗУ1 | - | г Сургут, п Лунный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Лунный | 1779 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:1047:ЗУ1 | - | г Сургут, п Лунный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Лунный | 4376 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:1049:ЗУ1 | - | г Сургут, п Лунный, д 6, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пос. Лунный, линия 1, д. 6 | 3936 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:1049:ЗУ2 | для строительства (прокладки) электрического кабеля от КТПН 735 до КТП-ПК-630 | г Сургут, п Лунный, д 6, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пос. Лунный, линия 1, д. 6 | 1680 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:1051:ЗУ1 | для строительства временного канализационного коллектора от базы УмиТ 7 до кк 41 | г Сургут, п Лунный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Лунный | 8471 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:1052:ЗУ1 | - | г Сургут, п Лунный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, п. Лунный, линия 12, д. 7 | 6321 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:9:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Индустриальная | 2074 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:958:ЗУ1 | - | г Сургут, п Лунный, линия 6-я (Лунный п), д 17, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Лунный, линия 6, дом 17 | 1107 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:988:ЗУ1 | - | г Сургут, п Лунный, линия 10-я (Лунный п), Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Лунный, линия 10, дом (вагон) 2 | 556 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101252:5:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Индустриальная, д 56, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Индустриальная, д 56 | 2291 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101253:26:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Аграрная, д 2, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, северный промрайон, улица Аграрная, 2. | 15219 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101253:48:ЗУ2 | для строительства газопровода высокого давления | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Комплектовочная | 33367 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ17 | - | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ18 | - | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ19 | под объекты производственного назначения: административно-бытовой корпус, гаражи, пожарный резервуар, склады, КТП-630-10-04-J, артезианская скважина №1, артезианская скважина №2, газовая котельная | - | 4 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ20 | - | - | 3025 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ21 | - | - | 206 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ22 | - | - | 392 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ23 | - | - | 1563 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ24 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ25 | - | - | 66563 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ26 | - | - | 7284 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| - | занимаемый нежилыми зданиями со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения | - | 446 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:4872 | - | г Сургут, п Северный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Северный промрайон, ул. Индустриальная, зона ПД.1 | 797 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101164:95 | - | г Сургут, ул Производственная, д 5/1, Ханты-Мансийский - Югра АО, город Сургут, северный промрайон, улица Производственная, 5/1 | 1623 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101223:131 | - | г Сургут, ул Индустриальная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Индустриальная, территориальная зона ИТ.1. | 69 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101223:132 | - | г Сургут, ул Индустриальная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Индустриальная, территориальная зона П.2.-II | 118 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:15 | для строительства КПД-101 | г Сургут, п Лунный | 459 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101224:953 | - | г Сургут, п Лунный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Лунный, ул. Лесная, 18 | 258 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101252:5 | под базу производственного обслуживания № 2 | г Сургут, ул Индустриальная, д 56, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Индустриальная, д 56 | 9 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Элемент планировочной структуры 14 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101004:97:ЗУ1 | под участок механизации в составе: ремонтно-механические мастерские, административно-бытовой корпус-1, гаражи на 4 автомашины, склад реагентов, котельная, склад масел, автозаправочная станция, технологический трубопровод, склад ГСМ, материальный скла | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Рационализаторов | 473 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101103:16:ЗУ1 | - | г Сургут | 3363 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101103:30:ЗУ2 | - | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Кедровый, промзона ГРЭС-2 | 373 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101103:30:ЗУ3 | - | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Кедровый, промзона ГРЭС-2 | 2487 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101211:191:ЗУ1 | под объекты производственного назначения: здание БСЦ, склад цемента, бытовой корпус завода с объектами инженерного обеспечения, главный корпус с объектами инженерного обеспечения, отделение добавок, компрессорная станция, склад заполнителей | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, п. Кедровый, восточный промрайон | 1721 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101211:191:ЗУ2 | под объекты производственного назначения: здание БСЦ, склад цемента, бытовой корпус завода с объектами инженерного обеспечения, главный корпус с объектами инженерного обеспечения, отделение добавок, компрессорная станция, склад заполнителей | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, п. Кедровый, восточный промрайон | 3466 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101211:81:ЗУ1 | под нежилое здание административного назначения | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон, Нижневартовское шоссе, 11, сооружение, территориальная зона ПД | 468 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101211:81:ЗУ2 | под производственную базу в составе: пилорама с лесопильной камерой, КПН открытого склада оборудования, склада У.С.Р.З., КПН сетей канализации, КПН сетей водоснабжения, КПН электроснабжения, КПН сетей теплоснабжения, железножорожных путей №1,2 на ПБВ | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон, Нижневартовское шоссе, 11, сооружение, территориальная зона ПД | 792 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101212:1:ЗУ1 | под инженерно-лабораторный корпус (АБК) и части нежилого здания (сооружение 1): бытовой корпус при ОБК, материальный склад | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Энергостроителей | 962 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101212:25:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Кедровый, промзона ГРЭС-2 | 122 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101213:51:ЗУ1 | под овощехранилище | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон, территориальная зона П.2.-29 | 94 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:12:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый | 549 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101217:8:ЗУ1 | под автодорогу к тепловозному депо | г Сургут | 297 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:8:ЗУ2 | под тепломагистраль от ГРЭС (П-1) до П-12 с перемычкой по улице Зеленой и дренажной канализацией, здание насосной станции, нежилые здания (павильоны № 3-12) | г Сургут | 64 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:8:ЗУ4 | - | г Сургут | 117 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101230:25:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Гидростроителей | 142 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101240:12:ЗУ2 | для строительства торгового комплекса | г Сургут, ул Тюменская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут по улице Тюменской | 1793 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:156:ЗУ1 | для устройства проезда и стоянки специализированного и гостевого автотранспорта (без установки ограждающих устройств). | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон, по улице Инженерной | 185 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:2960:ЗУ1 | для размещения гостевой автостоянки (без установки ограждающих устройств) | г Сургут, ул Инженерная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Восточный промрайон, улица Инженерная | 739 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:3043:ЗУ1 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Инженерная | 463 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:3043:ЗУ2 | под служебные помещения | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, Восточный промрайон, ул. Инженерная | 123 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:3044:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Инженерная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Инженерная | 447 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | - | - | 35 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | - | - | 813 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ3 | под остановочный комплекс с торговым павильоном | - | 146 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | - | - | 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ5 | для благоустройства территории с 15.10.97 | - | 397 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | под жилой дом | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | под объекты производственного назначения: административный-бытовой корпус на 50 человек, моторный цех, ремонтно-механическую мастерскую, гараж, столярный цех | - | 434 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | под объекты торговой базы в составе: здание административное, столовая (сооружение 1), гараж №3 (сооружение 2), здание РММ (сооружение 3), здание инженерно-технических служб (сооружение 4), склад №1 (сооружение 5), склад №2 (сооружение 6), овощехрани | - | 787 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | под нежилое здание, используемое под гаражи, склад ТЦ (сооружение 1) | - | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | под производственную базу в составе: здание маслоаппаратной (сооружение 2), административный корпус, бокс для служебных автомашин (сооружение 4), боксы для стоянки автомашин (сооружение 3), автозаправочная станция, навесы базы механизации (сооружение | - | 58 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | для размещения складского комплекса | - | 29 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | под объекты производственного назначения: здание БСЦ, склад цемента, бытовой корпус завода с объектами инженерного обеспечения, главный корпус с объектами инженерного обеспечения, отделение добавок, компрессорная станция, склад заполнителей | - | 74 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | под объекты производственного назначения: здание АБК строительного цеха, склад № 3 строительного цеха (сооружение 1), склад № 2 строительного цеха (сооружение 2), склад № 1 строительного цеха (сооружение 3), здание производственного корпуса строитель | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ14 | под производственный комплекс ГРЭС-2 в составе: общестанционная компрессорная станция; здание канализационно-насосной станции-1; здание канализационно-насосной станции-3; здание канализационно-насосной станции – 7; здание канализационно-насосной стан | - | 1356 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ15 | - | - | 7 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ16 | под объекты дорожного хозяйства: административно-бытовое здание, диспетчерскую (сооружение 1), теплую стоянку (сооружение 2), гаражи (сооружение 3), нежилое здание материально-технического снабжения (сооружение 4) | - | 977 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ17 | под участок механизации в составе: нежилое здание административно-бытовой корпус №1 и РММ (сооружение 1), гаражи на 4-е автомашины (сооружение 4), склад (сооружение 11), склад реагентов (сооружение 3), материальный склад (сооружение 10), КТПН-630 кВ | - | 320 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ18 | для эксплуатации гостевой автостоянки и пожарного проезда | - | 181 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ19 | под здание школы № 21 | - | 31 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ20 | - | - | 721 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ21 | автозаправочные станции, объекты торговли | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ22 | под административно-бытовой корпус | - | 53 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ23 | - | - | 833 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ24 | - | - | 182 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ25 | под дорогу к объединенному ремонтному блоку №5 | - | 466 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ26 | - | - | 1362 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ27 | - | - | 294 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ28 | - | - | 634 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ29 | - | - | 1720 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:19070:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 14а | 7555 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101103:10:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, зона ГРЭС-2, территориальная зона П.2.-21 | 26177 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101103:29:ЗУ1 | для размещения производственной базы филиала "Суругтэнергомонтажизоляция" | г Сургут, п Кедровый | 2496 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101103:30:ЗУ1 | под нежилое сооружение: стоянка открытая тяжелых механизмов | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, п Кедровый, промзона ГРЭС-2 | 6565 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101211:39:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Промышленная | 91159 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101211:48:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Инженерная | 54469 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101211:56:ЗУ1 | под объекты производственного назначения: инженерно-лабораторный корпус, пристроенное нежилое здание (сооружение 1), АРМ-2 теплая стоянка (сооружение 3), теплый арочный склад (сооружение 5), склад УТК-1 (сооружение 6), бокс №1 (сооружение 7), теплая | г Сургут, п Кедровый | 41244 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101212:876:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Пионерная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Пионерная, 11 | 44026 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101213:51:ЗУ2 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон, территориальная зона П.2.-29 | 2420 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:23:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Кедровый, линия 10 | 2017 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:230:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, линия 10-я (Кедровый п), д 77, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, поселок Кедровый, линия 10, дом 77 | 746 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:258:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Кедровый, линия 16, дом 22 | 5604 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:270:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, линия 12-я (Кедровый п), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый, линия 16, дом 13/Е | 8398 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:286:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, д 4, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый, улица Кедровая, дом 4, земельный участок № 2 | 5484 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:290:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, д 10, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, поселок Кедровый, линия 16, дом 10 | 3329 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:67:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, линия 12-я, д 136, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Кедровый, линия 12-я, д 136 | 707 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:73:ЗУ1 | - | г Сургут, п Кедровый, д №167, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Кедровый, д №167, линия 14 | 4281 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101217:8:ЗУ3 | - | г Сургут | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101230:12:ЗУ1 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон | 5097 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101230:355:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Гидростроитель, ГР-8, участок № 15 | 3783 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101239:8:ЗУ1 | - | г Сургут, п Восточный промрайон | 10861 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101240:12:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Тюменская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут по улице Тюменской | 22 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101240:13:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Гидростроитель, ГР-5, участок № 3 | 521 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101240:15:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Гидростроитель, ГР-2, участок № 5/1 | 1458 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101240:17:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Гидростроитель, ГР-1, участок № 9 | 604 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101240:17:ЗУ2 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Гидростроитель, ГР-1, участок № 9 | 2995 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101240:19:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 9/1 | 2495 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101240:32:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 10 | 218 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101240:34:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Гидростроитель, ГР-7, участок № 14 | 196 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ30 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ31 | для эксплуатации производственной базы | - | 14 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ32 | - | - | 658 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ33 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ34 | административно-бытовой корпус, здание административно-бытовое (сооружение 7), здание маслохозяйства ЦРО (сооружение 8), склад № 1-2, 3-4, 5-6 (сооружение 1), склад № 7 (сооружение 2), склад № 8 (сооружение 3), склад № 9 (сооружение 4), склад № 11 (с | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ35 | - | - | 904 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ36 | - | - | 153 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ37 | для организации гостевой автостоянки с подъездной автодорогой без установки ограждающих устройств | - | 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ38 | - | - | 738 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ39 | - | - | 979 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ40 | - | - | 795 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ41 | - | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ42 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ43 | - | - | 192 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ44 | - | - | 1055 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ45 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ46 | под автодорогу к артскважинам 1-5 производственного комплекса, предназначенного для производства электрической и тепловой энергии | - | 8420 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ47 | под автодорогу к артскважинам 1-5 производственного комплекса, предназначенного для производства электрической и тепловой энергии | - | 49 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ48 | - | - | 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ49 | - | - | 2160 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ50 | - | - | 3667 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ51 | - | - | 5183 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101247:109 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Декабристов | 3488 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Элемент планировочной структуры 15 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101011:1:ЗУ1 | под электроподстанцию 110/10 кВ Черный Мыс | г Сургут, тер Восточный промрайон | 247 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:163:ЗУ1 | Под жилое строение | г Сургут, ул Терешковой, д 77а, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Терешковой, 77а | 66 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:165:ЗУ1 | Под жилой дом | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, в жилом квартале 30В | 82 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:165:ЗУ2 | для строительства индивидуального жилого дома (участок №61) | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, в жилом квартале 30В | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:173:ЗУ1 | под жилое строение | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Терешковой, 65а | 108 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:179:ЗУ1 | под жилое строение | г Сургут, ул Терешковой, д 89, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Терешковой, 89 | 8 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:182:ЗУ1 | для строительства индивидуального жилого дома (участок № 68) | г Сургут, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут, жилой квартал 30Г | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:188:ЗУ1 | под жилое строение | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Терешковой, 58 | 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:19:ЗУ1 | под индивидуальное строительство | г Сургут, ул Школьная | 23 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:196:ЗУ1 | под жилой дом | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Терешковой, 66 А | 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:66:ЗУ1 | под жилой дом | г Сургут, ул Терешковой, д 61, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Терешковой, 61 | 35 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:66:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Терешковой, д 61, ХМАО-Югра, город Сургут, улица Терешковой, 61 | 65 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101057:68:ЗУ1 | под жилое строение | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Терешковой, 68а | 77 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:68:ЗУ2 | под жилое строение | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Терешковой, 68а | 180 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101061:22:ЗУ1 | под автозаправочную станцию | г Сургут, ул 30 лет Победы | 303 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101061:5:ЗУ1 | - | г Сургут, ул 30 лет Победы | 582 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101062:115:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 30, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 30 | 281 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101062:4:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 30 А, пр-кт Пролетарский | 7 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101064:7:ЗУ2 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Рационализаторов | 6898 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101198:88:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Профсоюзов | 194 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101198:88:ЗУ2 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Профсоюзов | 107 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:24:ЗУ1 | для эксплуатации торговой базы №2 | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Щепеткина | 364 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101250:47:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 31, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 31 | 2700 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101251:66:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 32, ул Иосифа Каролинского | 2528 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ1 | для возведения жилого одноэтажного дома | - | 91 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | под жилое строение | - | 15 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | под жилое строение | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ4 | под жилой дом | - | 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | под постройку индивидуального жилого дома | - | 14 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ6 | под административное здание ЭКО, административно-бытовой комплекс (сооружение 4), ремонтно-механические мастерские (сооружение 4), кузнечный цех (АТО) (сооружение 5), материально-технический склад (сооружение 2), спортзал (сооружение 6), теплую стоян | - | 1682 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | - | - | 92 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | Под жилой дом | - | 87 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | - | - | 40 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ10 | - | - | 30 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ11 | - | - | 48 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ12 | - | - | 8 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ13 | - | - | 98 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ14 | - | - | 124 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ15 | - | - | 232 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ16 | - | - | 110 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ17 | - | - | 825 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:18809:ЗУ1 | под строительство улицы 23В: от улицы 30 лет Победы до улица Университетской (I пусковой комплекс) с сетями ливневой канализации, горизонтального дренажа, хозбытовой канализации, водоснабжения, связи и газоснабжения | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, микрорайон 31Б | 24861 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0000000:3467:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, квартал 30А | 52721 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0000000:8:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, по улице. 9 "П" от Нефтеюганского шоссе до улицы 23 "В" | 122108 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101000:123:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 30А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 30А, территориальная зона Ж.3-30А | 21576 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101000:629:ЗУ1 | - | г Сургут, ул 30 лет Победы, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул 30 лет Победы, Быстринская, Генерала Иванова | 65299 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101000:6768:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, в жилом квартале 30В | 7378 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101000:6769:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, в микрорайонах 34, 31Б, по улицам Генерала Иванова, Быстринской, 30 лет Победы | 14630 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101011:307:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, проезд 7ПР | 34639 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:12:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Терешковой | 1188 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:181:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, по улице Терешковой,47 | 8932 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:188:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Терешковой, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Терешковой, 58 | 2524 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101057:19:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Школьная | 3930 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101061:25:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, севернее поселка Взлетного, территориальная зона Р.2.-20 | 14911 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101062:2:ЗУ1 | для окончания строительства административного здания дома похоронных услуг | г Сургут, ул Иосифа Каролинского | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101062:2:ЗУ2 | под здание медико-биологического факультета | г Сургут, ул Иосифа Каролинского | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101063:40:ЗУ1 | для строительства поликлиники на 1000 посещений в смену | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 31А | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101063:40:ЗУ2 | для строительства поликлиники на 1000 посещений в смену | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 31А | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101064:21:ЗУ1 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон | 50790 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101064:68:ЗУ1 | для организации гостевой автостоянки без права возведения ограждающих конструкций и сооружений | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Рационализаторов | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101064:68:ЗУ2 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Рационализаторов | 576 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101064:7:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Рационализаторов | 2752 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101064:73:ЗУ1 | для организации проезда | г Сургут, п Восточный промрайон, ул Санитарная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, Восточный промрайон, ул Санитарная, (проезд 7ПР) | 3902 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101064:73:ЗУ2 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, ул Санитарная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, Восточный промрайон, ул Санитарная, (проезд 7ПР) | 155 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101064:73:ЗУ3 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, ул Санитарная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, Восточный промрайон, ул Санитарная, (проезд 7ПР) | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101194:13:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Северный промрайон, ул Профсоюзов | 67375 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101198:103:ЗУ1 | под нежилое здание: «Автостоянка с КПП» | г Сургут, ул Генерала Иванова, д 6, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Генерала Иванова, 6 | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101198:794:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, северный промрайон, Нефтеюганское шоссе | 13532 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101246:76:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 30, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 30 | 50471 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101246:76:ЗУ2 | под ВЛ 110 кВ "Сургут-Строительная" с отпайками на ПС "Трансгаз", ПС "Строительная", ПС "Шукшинская", ПС "Черный Мыс", ПС "Олимпийская", ПС "Энергетик", СП "Импульс" | г Сургут, мкр 30, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 30 | 34380 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101246:76:ЗУ3 | - | г Сургут, мкр 30, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 30 | 35024 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101247:131:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Щепеткина | 5471 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101251:19:ЗУ1 | под 17-ти этажный многоквартирный жилой дом | г Сургут, мкр 32, ул Университетская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 32, улица Университетская, 31 | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101251:55:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Университетская | 34271 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ18 | для строительства индивидуального жилого дома | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ19 | - | - | 535 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ20 | - | - | 9756 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ21 | - | - | 5 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ22 | - | - | 8583 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ23 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ24 | под гаражи; склад, бытовое помещение, КПП | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ25 | - | - | 7323 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ26 | под малосемейное общежитие УВД в городе Сургуте | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ27 | - | - | 41606 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 1430 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101043:3540 | - | г Сургут, ул Быстринская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Быстринская | 737 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101061:25 | под размещение площадки складирования торфа | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, севернее поселка Взлетного, территориальная зона Р.2.-20 | 1590 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101063:5 | - | г Сургут, мкр 31 А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 31 А | 2533 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101195:42 | - | г Сургут, мкр 34, пр-кт Мира | 1294 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101247:42 | - | г Сургут, ул Щепеткина, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Щепеткина, 52 | 5112 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Элемент планировочной структуры 16 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101019:11:ЗУ1 | Многоквартирные дома от 5 до 10-ти этажей | г Сургут, ул Энергетиков, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 15, мкр. 9 | 649 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101019:11:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Энергетиков, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 15, мкр. 9 | 613 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101019:69:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 10, ул Гагарина | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101019:75:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Гагарина | 953 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101020:31:ЗУ1 | для 5-ти этажного жилого дома | г Сургут, мкр 7, ул Майская | 471 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101030:12:ЗУ1 | под 4-этажное нежилое административное здание, с учетом их функционнального назначения | г Сургут, мкр 17, ул Маяковского | 235 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101030:72:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 17, ул 30 лет Победы, д 9, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 17, улица 30 лет Победы, 9 | 7 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101030:82:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 17, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 17 | 114 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:14:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 19, ул 30 лет Победы | 50 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:21:ЗУ1 | для окончания строительства жилого дома 2 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и автопаркингом | г Сургут, мкр 18, ул Рабочая | 799 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:21:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 18, ул Рабочая | 110 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:23:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 19, ул Сибирская | 66 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101032:15:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Магистральная | 69 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101033:1189:ЗУ1 | занимаемый 5-ти этажным жилым домом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения | г Сургут, ул Григория Кукуевицкого, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон А, улица Григория Кукуевицкого | 836 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101033:5:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Ленинградская | 568 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101035:5:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 20А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 20А, на пересечении пр.Пролетарского и ул. Университетской | 2591 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101038:135:ЗУ2 | под торговый центр "Ярославна" | г Сургут, мкр 8, ул Республики | 259 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101038:83:ЗУ1 | под ГКНС-1 | г Сургут, ул Механизаторов, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, ул Механизаторов | 678 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101192:124:ЗУ1 | под административное здание | г Сургут, ул Маяковского | 233 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101192:3:ЗУ1 | - | г Сургут, ул 30 лет Победы, д 19Б, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, хоззона города, улица 30 лет Победы, 19Б | 258 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101192:3:ЗУ2 | под 3-этажное нежилое здание | г Сургут, ул 30 лет Победы, д 19Б, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, хоззона города, улица 30 лет Победы, 19Б | 562 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101192:45:ЗУ1 | для размещения кафе-бара Космос | г Сургут, ул Маяковского | 1375 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101192:97:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Маяковского | 19 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:105:ЗУ1 | Под жилой дом | г Сургут, ул Революционная, сооружение 67 | 252 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:108:ЗУ1 | под историко-этнографический комплекс в составе: церковь во имя всех Сибирских святых, дом творческой интеллигенции № 1, администрация (дом № 5), кафе "Трактир на Сайме" (дом № 6), | г Сургут, ул Энергетиков | 3028 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101200:111:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Энергетиков | 8067 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:11367:ЗУ1 | под жилой дом | г Сургут, ул Революционная, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Революционная, 65 | 195 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:11480:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Совхозная, Ханты-Мансийский втономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Совхозная, дом 14, квартал, 7, ул.Красных Партизан, д.43 | 2123 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:124:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Северная | 227 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:181:ЗУ1 | под индивидуальный жилой дом | г Сургут, ул Комсомольская, сооружение 23, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Комсомольская, 23 | 142 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:181:ЗУ2 | под многоквартирный жилой дом | г Сургут, ул Комсомольская, сооружение 23, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Комсомольская, 23 | 207 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:199:ЗУ1 | под жилой дом | г Сургут, ул Революционная, сооружение 62, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Революционная, 62 | 164 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:233:ЗУ1 | под жилой дом | г Сургут, ул Северная | 319 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:240:ЗУ1 | Под многоквартирный жилой дом | г Сургут, ул Северная, Ханты-Мансийский - Югра АО, г Сургут, ул Северная, 36 | 246 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:39:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Энгельса | 224 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:72:ЗУ1 | для эксплуатации индивидуального жилого дома | г Сургут, ул Северная | 641 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:91:ЗУ1 | для эксплуатации индивидуального жилого дома | г Сургут, ул Революционная | 428 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:91:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Революционная | 507 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:96:ЗУ1 | - | г Сургут | 2263 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | для эксплуатации существующего временного жилого строения | - | 405 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | под жилой дом | - | 501 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ3 | под строительство индивидуального жилого дома | - | 22 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | под жилой дом | - | 77 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ5 | под индивидуальный жилой дом с надворными постройками | - | 240 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | под многоквартирный жилой дом | - | 18 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ7 | для эксплуатации магазина модульного типа Продукты | - | 104 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | под 5-ти этажный многоквартирный жилой дом | - | 129 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | под 5-этажный жилой дом | - | 103 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | для размещения КТПН и дороги для въезда в потребительский гаражно-строительный кооператив "БЕРЕГ" | - | 58 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | - | - | 143 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | - | - | 1084 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ13 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ14 | под гаражи | - | 192 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ15 | для окончания строительства гаражей индивидуального транспорта с овощехранилищем | - | 659 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ16 | для проектирования и строительства школы-колледжа | - | 134 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ17 | - | - | 535 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ18 | - | - | 106 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ19 | - | - | 186 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ20 | - | - | 204 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ21 | - | - | 363 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ22 | для размещения офиса | - | 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ23 | - | - | 278 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ24 | под производственную базу в составе: гараж-склад (сооружение 1), гараж (сооружение 2), склад (сооружение 4), монтажно-заготовительная мастерская (сооружение 3), контора | - | 95 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ25 | для размещения здания типографии | - | 349 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ26 | под 5-этажный многоквартирный жилой дом | - | 117 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ27 | занимаемый 5-ти этажным жилым домом со встроенно-пристроенными нежилымпомещениями с учетом их функционального назначения | - | 1049 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ28 | для размещения ателье ремонта и индивидуального пошива одежды, размещение переговорного пункта, телеграфа, для торговли продовольственными и непродовольственными товарами, для размещения Сургутского филиала банка, для размещения ателье по ремонту и п | - | 198 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ29 | под модульный магазин "Продукты" | - | 282 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ30 | для окончания строительства спортивно- выставочного центра | - | 79 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ31 | для размещения офиса | - | 126 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ32 | под здание комбината | - | 617 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ33 | под магазин | - | 234 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ34 | под производственную базу в составе: склада, здания ремонтных мастерских,гаража,административного здания | - | 23 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ35 | - | - | 87 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ36 | - | - | 1256 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ37 | под благоустройство территории | - | 1336 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ38 | - | - | 469 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ39 | - | - | 70 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ40 | - | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ41 | - | - | 132 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ42 | - | - | 86 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ43 | для строительства торгово-офисного центра | - | 215 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ44 | - | - | 41 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ45 | - | - | 11 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ46 | - | - | 191 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ47 | - | - | 50 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ48 | - | - | 59 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ49 | - | - | 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ50 | - | - | 90 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ51 | - | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ52 | - | - | 43 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ53 | - | - | 17 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:17:ЗУ1 | - | г Сургут, б-р Свободы, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, квартал 6, бульвар Свободы | 17671 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:18:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Энгельса, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Югорский тракт,улица Энгельса | 13964 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101000:511:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, на пересечении улиц 1 "З" и Гагарина | 62846 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101014:12:ЗУ1 | - | г Сургут, пр-кт Ленина | 48153 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101016:30:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 8, ул Энгельса | 10186 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101018:44:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 7А, ул Дзержинского | 40331 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101019:11:ЗУ3 | - | г Сургут, ул Энергетиков, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, 15, мкр. 9 | 11105 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101019:51:ЗУ1 | для проектирования и строительства школы-колледжа | г Сургут, мкр 9, ул Энгельса | 21118 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101019:65:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 9-10, ул Энгельса | 2554 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101020:1772:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Декабристов, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 7, улица Декабристов, 13 | 18856 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101027:19:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Энергетиков | 28851 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101027:41:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Университетская | 3573 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101027:41:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Университетская | 18337 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101027:44:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Северная | 51471 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101027:52:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Университетская | 2087 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101030:12:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 17, ул Маяковского | 7714 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101030:51:ЗУ1 | Для строительства объекта «Перенос участка газопровода от АГРС-3 до котельной ГРЭС. Наружные сети газопроводов к жилым домам по ул. 30 лет Победы 1, 3, 3а, ул. Северная, 70, 72 (Ленина 30, 28) ул. 50 лет ВЛКСМ 9, 11 в м-р № 17 г.Сургута» | г Сургут, мкр 17, ул 30 лет Победы | 2974 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101030:72:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 17, ул 30 лет Победы, д 9, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 17, улица 30 лет Победы, 9 | 1704 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:14:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 19, ул 30 лет Победы | 31952 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:23:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 19, ул Сибирская | 12745 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:38:ЗУ1 | - | г Сургут, нп 18, ул Университетская | 4401 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:47:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Юности, сооружение 8 | 10861 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101033:21:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр А, ул Набережная | 12180 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101035:12:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 20А, ул 30 лет Победы, д 46, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 20А, улица 30 лет Победы, 46. | 32611 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101035:23:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Университетская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Университетская | 98597 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101035:6:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Маяковского, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Маяковского | 2956 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101035:82:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 20А, пр-кт Пролетарский | 51167 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101038:135:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 8, ул Республики | 5068 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101038:136:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 8, ул Республики, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 8, ул Республики | 14931 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101038:6055:ЗУ1 | для размещения автостоянки | г Сургут, ул Республики, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Республики, 79 | 41915 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101142:175:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, микрорайон 1А, территориальная зона ИТ.1 | 2646 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101142:38:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, пойма реки Бардыковка, территориальная зона ОД.2-5 | 7542 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101142:5:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Дзержинского | 11414 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101142:8:ЗУ1 | - | г Сургут, пр-кт Набережный | 44424 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101149:53:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 6, ул Григория Кукуевицкого | 19682 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101192:37:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Маяковского | 33523 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101192:97:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Маяковского | 6945 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:11480:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Совхозная, Ханты-Мансийский втономный округ - Югра, г.Сургут, ул.Совхозная, дом 14, квартал, 7, ул.Красных Партизан, д.43 | 131 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:181:ЗУ3 | - | г Сургут, ул Комсомольская, сооружение 23, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Комсомольская, 23 | 2579 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:199:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Революционная, сооружение 62, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Революционная, 62 | 639 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:20:ЗУ1 | - | г Сургут | 1886 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:20:ЗУ2 | - | г Сургут | 416 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:85:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Северная, сооружение 24 | 11114 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:91:ЗУ3 | - | г Сургут, ул Революционная | 715 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101249:8:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, пойма протоки Бардыковка | 48700 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ54 | под мост через р. Сайма в створе ул. Сибирской | - | 9 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ55 | - | - | 141 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ56 | - | - | 1204 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ57 | - | - | 1389 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ58 | - | - | 7375 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ59 | - | - | 2849 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ60 | - | - | 996 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ61 | - | - | 5869 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ62 | - | - | 1775 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ63 | - | - | 25921 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ64 | - | - | 5426 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ65 | - | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 1300 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| - | Под благоустройство территории (без возведения объектов капитального строительства) | - | 931 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101027:219 | - | г Сургут, ул Энгельса, д 4/1, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 4/1 | 540 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101027:220 | - | г Сургут, ул Энгельса, д 4, 4/1, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энгельса, 4, 4/1 | 809 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101027:6 | под административное здание | г Сургут, ул Северная | 1496 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:147 | - | г Сургут, ул Таежная | 645 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:151 | - | г Сургут, ул Университетская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Университетская | 531 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101031:151 | - | г Сургут, ул Университетская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Университетская | 409 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:11331 | - | г Сургут, ул Комсомольская, д 14, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 14 | 544 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:11332 | - | г Сургут, ул Комсомольская, д 14, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Комсомольская, дом 14 | 544 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:141 | - | г Сургут, ул Комсомольская | 685 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:199 | - | г Сургут, ул Революционная, сооружение 62, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Революционная, 62 | 326 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:78 | - | г Сургут, ул Северная | 1283 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:79 | - | г Сургут, ул Комсомольская, сооружение 17 | 1371 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:82 | - | г Сургут, ул Саймовская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Саймовская, № 7 | 1398 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:83 | - | г Сургут, ул Комсомольская, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Сургут, ул. Комсомольская № 15 | 1231 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101200:85 | - | г Сургут, ул Северная, сооружение 24 | 797 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Элемент планировочной структуры 17 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | - | - | 951 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101245:59:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Мелик-Карамова, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, квартал 23А, улица Мелик-Карамова | 5617 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ2 | - | - | 130 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 18 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101049:12:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Школьная | 561 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101049:17:ЗУ2 | для размещения жилого дома и ведения личного подсобного -хозяйства | г Сургут, ул Декабристов | 186 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101049:18:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Декабристов | 164 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101049:34:ЗУ1 | под жилой дом | г Сургут, ул Октябрьская | 56 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101050:4:ЗУ1 | для индивидуального строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Декабристов | 33 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101050:4:ЗУ2 | для индивидуального строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Декабристов | 187 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101050:72:ЗУ2 | Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Затонская, сооружение 20 | 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101052:26:ЗУ1 | для эксплуатации жилого дома | г Сургут, ул Декабристов, сооружение 10 | 59 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101052:4:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Рыбников | 33 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101052:79:ЗУ1 | под административное здание, склад арочный | г Сургут, мкр 29, ул Рыбников | 1028 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101053:7:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Разведчиков | 304 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101053:7:ЗУ2 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Разведчиков | 392 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101056:5:ЗУ1 | под индивидуальное жилищное строительство и подсобное хозяйство | г Сургут, ул Озерная | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101065:7:ЗУ1 | для размещения магазина | г Сургут, мкр 25, ул Югорская | 40 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:96:ЗУ1 | занимаемый жилым домом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения | г Сургут, мкр 24, пр-кт Комсомольский | 3035 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101074:19:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 26, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 26, на пересечении улицы Югорской и проспекта Пролетарского | 1211 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101074:30:ЗУ1 | занимаемый 9-ти этажным жилым домом со встроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначения | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон | 841 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101075:18:ЗУ1 | для размещения торгового павильона | г Сургут, мкр 28, ул Югорская | 34 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101075:36:ЗУ1 | под 10-ти этажный многоквартирный жилой дом | г Сургут, мкр 28, ул Югорская, д 13, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 28, улица Югорская, 13 | 780 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101075:52:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Рыбников | 404 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101075:54:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Рыбников | 542 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101075:56:ЗУ1 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Рыбников | 3452 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101075:994:ЗУ1 | под квасозасолочный цех | г Сургут, ул Рыбников, сооружение 1, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, восточный промрайон, улица Рыбников, 31/5, сооружение 1 | 186 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101076:2978:ЗУ2 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Восточный жилой район, улица Геологическая | 30 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101076:34:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 27, проезд Взлетный | 624 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101076:49:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 27, проезд Мунарева | 156 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101207:1273:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Нагорная, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Нагорная, №21 | 248 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101207:1291:ЗУ1 | под 1-этажный многоквартирный жилой дом | г Сургут, ул Нагорная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Нагорная, 23А | 486 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101207:22:ЗУ1 | под административное здание | г Сургут, ул Нагорная, сооружение 15 | 121 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101207:23:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства | г Сургут, ул Нагорная, сооружение 34 | 18 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101207:23:ЗУ2 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Нагорная, сооружение 34 | 5 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101207:57:ЗУ1 | под многоквартирный жилой дом | г Сургут, мкр 27А, ул Нагорная | 329 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101207:78:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Нагорная | 13 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101207:78:ЗУ2 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Нагорная | 16 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101209:40:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Рыбников | 57 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101244:152:ЗУ1 | под жилой дом | г Сургут, мкр 21-22, наб Ивана Кайдалова, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 21-22, наб Ивана Кайдалова, 2/5 | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101244:20:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 21, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 21 | 252 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ1 | под столовую | - | 597 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ2 | под жилой дом | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | под индивидуальное жилищное строительство | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ4 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 76 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 14 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ6 | под жилой дом | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 93 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 499 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | под индивидуальный жилой дом с надворными постройками | - | 67 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | под благоустройство жилого дома по улице Рыбников, 2А в жилом квартале 29 (без возведения объектов капитального строительства и размещения движимых объектов торговли) | - | 11 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | под индивидуальный жилой дом | - | 18 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | под жилой дом | - | 30 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ14 | под индивидуальный жилой дом | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ15 | под 1-этажный многоквартирный жилой дом | - | 9 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ16 | под индивидуальный жилой дом | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ17 | Под жилой дом | - | 13 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ18 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 60 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ19 | под многоквартирный жилой дом | - | 89 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ20 | под жилой дом | - | 48 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ21 | под многоквартирный жилой дом | - | 20 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ22 | - | - | 29 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ23 | под жилой дом | - | 118 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ24 | многоквартирные дома | - | 4 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ25 | для строительства и переноса объекта:«ЦТП-84 в микрорайоне 24 г. Сургута » | - | 9 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ26 | под нежилое здание торгового назначения | - | 281 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ27 | для размещения магазина Хозтовары | - | 272 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ28 | для размещения 5-ти этажного дома | - | 153 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ29 | для строительства 9-этажного жилого дома № 2 | - | 213 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ30 | занимаемый 1-этажным нежилым зданием холодильника | - | 1249 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ31 | для размещения магазина | - | 945 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ32 | под магазин "Блеск" | - | 388 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ33 | Под жилую застройку Индивидуальную | - | 270 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ34 | занимаемый 9-ти этажным жилым домом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначе | - | 284 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ35 | под жилой дом | - | 272 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ36 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 4 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ37 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ38 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | - | 5 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ39 | под одноэтажный многоквартирный жилой дом | - | 89 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ40 | под жилой дом | - | 80 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ41 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ42 | под многоквартирный жилой дом | - | 80 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ43 | - | - | 33 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ44 | для размещения магазина "Сад-огород" | - | 80 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ45 | - | - | 245 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ46 | - | - | 388 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ47 | - | - | 212 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ48 | - | - | 429 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101049:118:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Школьная | 3532 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101049:17:ЗУ1 | для огородничества | г Сургут, ул Декабристов | 80 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101049:180:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Школьная | 4409 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101049:2:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Сургутская | 3329 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101049:220:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Щепеткина, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Щепеткина, 44 | 12583 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101050:102:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Октябрьская | 2735 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101050:141:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Затонская, д 32, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Сургут, ул. Затонская, д. 32 | 118344 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101050:72:ЗУ1 | для индивидуального жилищного строительства и личного пособного хозяйства | г Сургут, ул Затонская, сооружение 20 | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101051:381:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Затонская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, улица Затонская, 14 | 8043 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101051:72:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Затонская | 6836 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101051:87:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Школьная, сооружение 18 | 4636 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101052:17:ЗУ1 | - | г Сургут, кв-л 29-18, ул Рыбников, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, квартал 29-18, улица Рыбников, остановка «Речной вокзал» | 8944 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101052:33:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Рыбников | 3125 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101052:4:ЗУ2 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Рыбников | 7193 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101052:47:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Разведчиков | 7501 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101053:12:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Затонская | 3582 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101053:24:ЗУ1 | - | г Сургут, кв-л 29Б, ул Щепеткина, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, квартал 29 Б, улица Щепеткина, остановка «Универмаг Сургут» | 6091 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101053:7:ЗУ3 | - | г Сургут, ул Разведчиков | 43666 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101054:9:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 28, ул Озерная | 3104 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101055:125:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Зеленая, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Зеленая, 26а | 805 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101055:126:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Зеленая, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Зеленая, 19 | 7276 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101055:40:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Затонская | 6128 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101055:52:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Озерная | 2404 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101056:41:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Озерная | 4563 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101056:636:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Щепеткина, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Щепеткина, 33 | 2259 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101056:637:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Октябрьская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Октябрьская, № 55 | 725 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101056:91:ЗУ1 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон | 11930 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101065:17:ЗУ1 | - | г Сургут, проезд Первопроходцев, д 18, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проезд Первопроходцев, дом 18 | 7928 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:2383:ЗУ1 | - | г Сургут, пр-кт Комсомольский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 24, проспект Комсомольский (остановка «Медицинское училище») | 110280 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:2412:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 24 | 3966 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:2425:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 24 | 1711 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:2427:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, микрорайон 24 | 1417 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:27:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 24, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 24, территориальная зона Ж.3.-24 | 5169 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:80:ЗУ1 | для строительства жилого дома № 301 | г Сургут, мкр 24, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 24 | 634 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:80:ЗУ2 | - | г Сургут, мкр 24, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 24 | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:80:ЗУ3 | - | г Сургут, мкр 24, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, мкр 24 | 3584 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101066:98:ЗУ1 | под многоквартирный жилой дом | г Сургут, мкр 24, наб Ивана Кайдалова | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101074:30:ЗУ2 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Восточный промрайон | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101075:114:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 28, ул Мелик-Карамова | 16108 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101075:116:ЗУ1 | для проектирования и строительства контейнерной АЗС | г Сургут, мкр 28, ул Югорская, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 28, улица Югорская, остановка «Мелик-Карамова» (или «Югорская») | 56464 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101075:29:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 28, ул Рыбников | 17223 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101075:51:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Мелик-Карамова | 10349 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101076:12:ЗУ1 | размещение гостевой стоянки автомобилей | г Сургут, тер Восточный промрайон | 1135 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101076:12:ЗУ2 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон | 53571 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101076:2939:ЗУ1 | - | г Сургут, проезд Мунарева, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, проезд Мунарева | 14187 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101076:2957:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 27, пр-кт Комсомольский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 27, проспект Комсомольский, 46 | 31956 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101076:2977:ЗУ1 | под благоустройство территории | г Сургут, ул Геологическая, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточный жилой район, улица Геологическая | 187 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101076:2978:ЗУ1 | под благоустройство территории | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, Восточный жилой район, улица Геологическая | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101076:3023:ЗУ1 | под 5-этажный многоквартирный жилой дом | г Сургут, ул Мелик-Карамова, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микрорайон 27, улица Мелик-Карамова, 39 | 104 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101076:34:ЗУ1 | занимаемый 9-ти этажным жилым домом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с учетом их функционального назначе | г Сургут, мкр 27, проезд Взлетный | 8225 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101076:90:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 27, ул Мелик-Карамова | 23938 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101207:1284:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Нагорная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, микрорайон 27А, улица Нагорная, 48. | 2577 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101207:22:ЗУ2 | - | г Сургут, ул Нагорная, сооружение 15 | 15239 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101243:171:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Федорова | 12891 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101244:92:ЗУ1 | - | г Сургут, мкр 21-22, ул Федорова | 11020 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ49 | школа-детский сад в микрорайоне № 24 на 300 мест (200 ученических мест/100 детских мест) | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ50 | - | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ51 | под культурно-спортивный комплекс "Геолог" | - | 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ52 | для обустройства детской прогулочной площадки | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ53 | под торговый киоск "Информпечать" | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ54 | под многоквартирный жилой дом | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ55 | под детский сад в микрорайоне №24 г.Сургута «Аленький цветочек» | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ56 | для окончания строительства жилого комплекса №302 (2 очереди строительства) | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ57 | - | - | 678 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ58 | для благоустройства жилого дома | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ59 | под овощехранилище | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ60 | - | - | 1632 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ61 | - | - | 3490 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ62 | школа-детский сад в микрорайоне № 24 на 300 мест (200 ученических мест/100 детских мест) | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ63 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ64 | для строительства 3-секционного жилого дома № 8В | - | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ65 | - | - | 3136 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ66 | - | - | 2231 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ67 | - | - | 3611 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ68 | - | - | 2601 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ69 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ70 | - | - | 186 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ71 | - | - | 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ72 | - | - | 128 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ73 | - | - | 2656 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 112 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| - | - | - | 595 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101050:141 | - | г Сургут, ул Затонская, д 32, Ханты-Мансийский - Югра АО, г. Сургут, ул. Затонская, д. 32 | 904 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101050:6 | - | г Сургут, ул Октябрьская | 555 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101050:71 | - | г Сургут, ул Пионерская | 1134 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101052:100 | - | г Сургут, ул Рыбников | 963 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101052:124 | - | г Сургут, ул Разведчиков | 1357 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101052:47 | - | г Сургут, ул Разведчиков | 976 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101052:538 | - | г Сургут, ул Рыбников, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Рыбников, 19 | 1132 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101052:543 | - | г Сургут, ул Рыбников, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Рыбников, 6 | 1478 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101052:546 | - | г Сургут, ул Рыбников, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица Рыбников, 4 | 1702 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101052:6 | - | г Сургут, мкр 29, ул Рыбников | 724 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101052:6 | - | г Сургут, мкр 29, ул Рыбников | 1127 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101053:30 | - | г Сургут, ул Декабристов | 600 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101053:34 | - | г Сургут, ул Декабристов | 589 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101053:35 | - | г Сургут, ул Разведчиков | 536 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101075:120 | - | г Сургут, ул Мелик-Карамова | 1107 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101075:26 | - | г Сургут, ул Мелик-Карамова | 925 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101075:49 | - | г Сургут, ул Рыбников | 717 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101075:55 | - | г Сургут, ул Рыбников | 1446 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101075:56 | - | г Сургут, тер Восточный промрайон, ул Рыбников | 172 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101207:91 | для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства | г Сургут, ул Нагорная | 1693 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101209:22 | под многоквартирный жилой дом | г Сургут, ул Нагорная | 961 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101243:99 | - | г Сургут, мкр 23, пр-кт Комсомольский | 417 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 19 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101178:18:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, восточная объездная автодорога в районе дамбы ГРЭС | 31905 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0102001:81:ЗУ1 | - | г Сургут, с СТ №46 "Урожай", линия 11, уч 435, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, СТ №46 "Урожай", линия 11, уч 435 | 14024 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | - | - | 4822 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | - | - | 3033 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ3 | - | - | 7403 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | - | - | 1815 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101088:81:ЗУ1 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Восточный промрайон, ул. Сосновая, 4 | 1825 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101088:82:ЗУ1 | - | г Сургут, п Восточный промрайон, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Восточный промрайон, ул. Сосновая, 4 | 2314 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101178:23:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, в районе дамбы ГРЭС | 642903 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ5 | - | - | 26397 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ6 | - | - | 205758 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | - | - | 1087 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ8 | - | - | 4711 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ9 | - | - | 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ10 | для эксплуатации индивидуального жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства | - | 258 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ11 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ12 | под здание насосной подпитки водохранилища ГРЭС-2, сеть связи насосной подпитки водохранилища, водоводы подводящие и отводящие системы подпитки водохранилища, автодорогу к насосной подпитки | - | 3023 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ13 | - | - | 37414 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ14 | - | - | 1923 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ15 | - | - | 7186 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ16 | - | - | 3538 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ17 | - | - | 16137 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ18 | - | - | 2333 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ19 | - | - | 9072 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ20 | - | - | 2914 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101049:224 | - | г Сургут, ул Восточная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, улица Восточная, 7 | 399 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Элемент планировочной структуры 20 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:3472:ЗУ3 | - | г Сургут, п Дорожный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Дорожный | 153 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:3472:ЗУ4 | - | г Сургут, п Дорожный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Дорожный | 108 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:4791:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, зона ГРЭС-2 | 491694 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101132:1492:ЗУ1 | - | г Сургут, с СНТ 49 "Черемушки", линия 27, уч 59 А, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, СНТ 49 "Черемушки", линия 27, уч 59 А | 650 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101132:813:ЗУ1 | - | г Сургут, с СНТ 49 "Черемушки", линия 27, уч 57, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, СНТ 49 "Черемушки", линия 27, уч 57 | 137 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101132:814:ЗУ1 | - | г Сургут, с СНТ 49 "Черемушки", линия 27, уч 58, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, СНТ 49 "Черемушки", линия 27, уч 58 | 448 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101132:827:ЗУ1 | - | г Сургут, с СНТ 49 "Черемушки", линия 27, уч 79, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, СНТ 49 "Черемушки", линия 27, уч 79 | 260 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | - | - | 27 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ2 | - | - | 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | - | - | 5262 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | - | - | 954 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ5 | - | - | 3341 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | - | - | 6039 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ7 | - | - | 545 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ8 | для размещения АЗС | - | 487 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ9 | - | - | 99 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ10 | - | - | 95 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ11 | - | - | 3 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ12 | - | - | 6 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ13 | - | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ14 | - | - | 2 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:3472:ЗУ1 | Под благоустройство территории, прилегающей к складу-магазину пило-стройматериалов (без возведения объектов капитального строительства) | г Сургут, п Дорожный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Дорожный | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0000000:3472:ЗУ2 | - | г Сургут, п Дорожный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п Дорожный | 3449 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101132:813:ЗУ2 | - | г Сургут, с СНТ 49 "Черемушки", линия 27, уч 57, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, СНТ 49 "Черемушки", линия 27, уч 57 | 76475 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101178:45:ЗУ1 | - | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, зона ГРЭС | 338538 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ15 | - | - | 11951 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ16 | - | - | 10270 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ17 | - | - | 7193 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ18 | - | - | 16364 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ19 | - | - | 12294 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ20 | - | - | 15841 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ21 | - | - | 77243 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ22 | - | - | 2100 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ23 | - | - | 15 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ24 | - | - | 1 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ25 | - | - | 231500 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ26 | - | - | 4610 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ27 | - | - | 11201 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ28 | - | - | 2603 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ29 | - | - | 4597 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ30 | - | - | 56960 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ31 | - | - | 931 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ32 | - | - | 2605 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ33 | под сооружение для электростанции: гидротехнические сооружения | - | 565 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ34 | - | - | 17625 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ35 | - | - | 8444 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ36 | - | - | 18338 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ37 | - | - | 7195 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ38 | - | - | 7196 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ39 | под площадку складирования песка | - | 23537 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ40 | - | - | 15913 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ41 | - | - | 17293 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ42 | - | - | 14817 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ43 | - | - | 9151 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ44 | - | - | 9247 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ45 | - | - | 65038 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ46 | - | - | 13571 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ47 | - | - | 94524 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ48 | - | - | 1085 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ49 | - | - | 3212 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ50 | - | - | 659 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ51 | - | - | 10177 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ52 | - | - | 25776 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ53 | - | - | 158776 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ54 | - | - | 64206 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ55 | для строительства ВЛ 500 кВ "Сургутская ГРЭС-2 - Магистральная" | - | 32263 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ56 | - | - | 80655 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ57 | - | - | 28884 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Элемент планировочной структуры 21 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101000:6892:ЗУ1 | под производственный комплекс, предназначенный для ремонта оборудования ГРЭС-1 и производственный комплекс, предназначенный для производства электрической и тепловой энергии, в составе: под переходной мостик от главного корпуса до ИБК-1; здание пуско | г Сургут, п Кедровый, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, п. Кедровый, Сургутская Государственная Районная Электрическая Станция-1 | 11163 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ1 | под административное здание | - | 60 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | под объекты производственного назначения: котельная, РММ с АБК | - | 9 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ3 | - | - | 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ4 | - | - | 262 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ5 | под сооружение 1 (растворо-бетонный узел) | - | 344 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ6 | под столярный цех (сооружение 2), производственный цех по сборке модульных конструкций (сооружение 7) | - | 241 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ7 | - | - | 25 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ8 | - | - | 112 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ9 | - | - | 79 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0000000:18584:ЗУ1 | для строительства объекта «Газопроводы-отводы к Сургутской ГРЭС (узлы приема-запуска очистных устройств )» | г Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, район ГРЭС | 59266 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0000000:18804:ЗУ1 | - | г Сургут, ул Производственная, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, северный промрайон, ул. Производственная | 2570 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| 86:10:0101110:258:ЗУ1 | - | г Сургут, тер СОК "Прибрежный", Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Сургут, СОК "Прибрежный", ул.Вишневая, участок №27 А | 36436 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ10 | - | - | 45 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ11 | - | - | 45 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ12 | - | - | 59037 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ13 | - | - | 0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ14 | - | - | 45 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ15 | - | - | 7459 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ16 | - | - | 8414 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| Элемент планировочной структуры 22 |  |  |  |  |  |  |
| Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию |  |  |  |  |  |  |
| :ЗУ1 | под столовую и магазин | - | 116 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | - |
| :ЗУ2 | - | - | 116 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 86:10:0101182:84:ЗУ1 | - | г Сургут, п Лесной, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Лесной, строение 2 | 1321 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101182:84:ЗУ2 | - | г Сургут, п Лесной, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, поселок Лесной, строение 2 | 2097 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| 86:10:0101182:88:ЗУ1 | - | г Сургут, п Лесной, д 1, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пос. Лесной, д. 1 | 1691 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |
| :ЗУ3 | - | - | 2360 | Земельные участки (территории) общего пользования | Для размещения объектов транспортной инфраструктуры | ОМЗ |

    - Ведомость координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков

Земельный участок 86:10:0000000:3408:ЗУ1 Площадь 367.45 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576077.48 | 980905.51 | 18° 57' 41'' | 3,79 |
| 2 | 3576078.71 | 980909.09 | 101° 43' 22'' | 18,51 |
| 3 | 3576096.83 | 980905.33 | 13° 51' 5'' | 2,26 |
| 4 | 3576097.37 | 980907.52 | 100° 48' 35'' | 3,15 |
| 5 | 3576100.46 | 980906.93 | 99° 43' 8'' | 1,84 |
| 6 | 3576102.27 | 980906.62 | 227° 20' 59'' | 12,59 |
| 7 | 3576093.01 | 980898.09 | 227° 59' 43'' | 19,35 |
| 8 | 3576078.63 | 980885.14 | 230° 52' 21'' | 10,71 |
| 9 | 3576070.32 | 980878.38 | 8° 1' 44'' | 4,8 |
| 10 | 3576070.99 | 980883.13 | 14° 44' 37'' | 1,57 |
| 11 | 3576071.39 | 980884.65 | 21° 50' 42'' | 2,45 |
| 12 | 3576072.3 | 980886.92 | 24° 17' 27'' | 6,2 |
| 13 | 3576074.85 | 980892.57 | 10° 44' 4'' | 4,3 |
| 14 | 3576075.65 | 980896.79 | 11° 51' 8'' | 8,91 |

Земельный участок 86:10:0101004:105:ЗУ1 Площадь 1320.75 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576731.27 | 983894.3 | 76° 6' 44'' | 15,92 |
| 2 | 3576746.72 | 983898.12 | 165° 26' 31'' | 69,5 |
| 3 | 3576764.19 | 983830.85 | 165° 25' 40'' | 16,85 |
| 4 | 3576768.43 | 983814.54 | 256° 22' 48'' | 14,69 |
| 5 | 3576754.15 | 983811.08 | 344° 37' 38'' | 86,31 |

Земельный участок 86:10:0101004:321:ЗУ1 Площадь 539.48 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576706.12 | 984028.06 | 76° 25' 1'' | 10,73 |
| 2 | 3576716.55 | 984030.58 | 168° 3' 17'' | 21,4 |
| 3 | 3576720.98 | 984009.64 | 168° 3' 35'' | 32,63 |
| 4 | 3576727.73 | 983977.72 | 253° 0' 27'' | 9,17 |
| 5 | 3576718.96 | 983975.04 | 346° 23' 12'' | 54,55 |

Земельный участок 86:10:0101004:92:ЗУ1 Площадь 2838.72 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576822.6 | 983527.2 | 78° 28' 25'' | 19,22 |
| 2 | 3576841.43 | 983531.04 | 161° 33' 54'' | 0,03 |
| 3 | 3576841.44 | 983531.01 | 251° 33' 54'' | 0,03 |
| 4 | 3576841.41 | 983531 | 166° 10' 21'' | 40,63 |
| 5 | 3576851.12 | 983491.55 | 166° 12' 19'' | 37,41 |
| 6 | 3576860.04 | 983455.22 | 166° 8' 10'' | 48,41 |
| 7 | 3576871.64 | 983408.22 | 166° 11' 17'' | 23,54 |
| 8 | 3576877.26 | 983385.36 | 256° 49' 16'' | 19,12 |
| 9 | 3576858.64 | 983381 | 348° 43' 11'' | 18,92 |
| 10 | 3576854.94 | 983399.55 | 345° 29' 45'' | 102,18 |
| 11 | 3576829.35 | 983498.47 | 349° 16' 47'' | 12,96 |
| 12 | 3576826.94 | 983511.2 | 344° 49' 25'' | 16,58 |

Земельный участок 86:10:0101004:92:ЗУ2 Площадь 0.64 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576841.41 | 983531 | 71° 33' 54'' | 0,03 |
| 2 | 3576841.44 | 983531.01 | 166° 13' 1'' | 40,63 |
| 3 | 3576851.12 | 983491.55 | 346° 10' 21'' | 40,63 |

Земельный участок 86:10:0101012:10:ЗУ1 Площадь 3995.86 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572596.53 | 987112.15 | 104° 59' 5'' | 17,29 |
| 2 | 3572613.23 | 987107.68 | 45° 22' 40'' | 6,43 |
| 3 | 3572617.81 | 987112.2 | 45° 24' 46'' | 11,78 |
| 4 | 3572626.2 | 987120.47 | 105° 57' 57'' | 216,02 |
| 5 | 3572833.89 | 987061.05 | 195° 3' 23'' | 15,94 |
| 6 | 3572829.75 | 987045.66 | 285° 1' 42'' | 242,5 |
| 7 | 3572595.54 | 987108.54 | 15° 20' 8'' | 3,74 |

Земельный участок 86:10:0101012:10:ЗУ2 Площадь 1623.9 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572451.5 | 987159.13 | 87° 16' 16'' | 31,51 |
| 2 | 3572482.97 | 987160.63 | 105° 39' 46'' | 148,75 |
| 3 | 3572626.2 | 987120.47 | 225° 24' 46'' | 11,78 |
| 4 | 3572617.81 | 987112.2 | 285° 45' 30'' | 172,8 |

Земельный участок 86:10:0101017:33:ЗУ1 Площадь 355.53 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574184.79 | 986682.74 | 91° 49' 58'' | 11,26 |
| 2 | 3574196.04 | 986682.38 | 91° 54' 0'' | 16,89 |
| 3 | 3574212.92 | 986681.82 | 175° 45' 10'' | 15,66 |
| 4 | 3574214.08 | 986666.2 | 284° 50' 43'' | 32,12 |
| 5 | 3574183.03 | 986674.43 | 11° 57' 29'' | 8,49 |

Земельный участок 86:10:0101028:5:ЗУ1 Площадь 1201.75 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575510.43 | 986299.3 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 2 | 3575510.43 | 986299.29 | 105° 37' 37'' | 85,27 |
| 3 | 3575592.55 | 986276.32 | 149° 34' 8'' | 38,74 |
| 4 | 3575612.17 | 986242.92 | 149° 21' 7'' | 81,84 |
| 5 | 3575653.89 | 986172.51 | 283° 25' 25'' | 3,4 |
| 6 | 3575650.58 | 986173.3 | 327° 33' 4'' | 96,54 |
| 7 | 3575598.78 | 986254.77 | 325° 58' 4'' | 2,79 |
| 8 | 3575597.22 | 986257.08 | 322° 0' 59'' | 2,78 |
| 9 | 3575595.51 | 986259.27 | 318° 28' 6'' | 2,81 |
| 10 | 3575593.65 | 986261.37 | 315° 26' 15'' | 2,78 |
| 11 | 3575591.7 | 986263.35 | 311° 22' 43'' | 2,8 |
| 12 | 3575589.6 | 986265.2 | 307° 49' 14'' | 2,77 |
| 13 | 3575587.41 | 986266.9 | 304° 53' 27'' | 2,78 |
| 14 | 3575585.13 | 986268.49 | 301° 8' 20'' | 2,8 |
| 15 | 3575582.73 | 986269.94 | 297° 18' 20'' | 2,77 |
| 16 | 3575580.27 | 986271.21 | 293° 53' 60'' | 2,79 |
| 17 | 3575577.72 | 986272.34 | 290° 10' 28'' | 2,81 |
| 18 | 3575575.08 | 986273.31 | 286° 51' 30'' | 2,76 |
| 19 | 3575572.44 | 986274.11 | 284° 58' 8'' | 66,74 |
| 20 | 3575507.96 | 986291.35 | 17° 15' 35'' | 8,32 |

Земельный участок 86:10:0101028:5:ЗУ2 Площадь 2181.55 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575519.92 | 986329.79 | 103° 14' 26'' | 0,17 |
| 2 | 3575520.09 | 986329.75 | 105° 30' 14'' | 50,09 |
| 3 | 3575568.36 | 986316.36 | 105° 26' 47'' | 0,79 |
| 4 | 3575569.12 | 986316.15 | 149° 32' 2'' | 46,21 |
| 5 | 3575592.55 | 986276.32 | 285° 37' 37'' | 85,27 |
| 6 | 3575510.43 | 986299.29 | 0° 0' 0'' | 0,01 |
| 7 | 3575510.43 | 986299.3 | 17° 17' 19'' | 31,93 |

Земельный участок 86:10:0101033:1206:ЗУ1 Площадь 22.19 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3570818.29 | 983175.54 | 98° 58' 48'' | 4,1 |
| 2 | 3570822.34 | 983174.9 | 197° 57' 25'' | 6,07 |
| 3 | 3570820.47 | 983169.13 | 282° 53' 37'' | 2,55 |
| 4 | 3570817.98 | 983169.7 | 343° 19' 19'' | 2,58 |
| 5 | 3570817.24 | 983172.17 | 17° 18' 20'' | 3,53 |

Земельный участок 86:10:0101034:11:ЗУ1 Площадь 52.4 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576619.43 | 984462.54 | 87° 47' 23'' | 2,85 |
| 2 | 3576622.28 | 984462.65 | 177° 22' 5'' | 15,9 |
| 3 | 3576623.01 | 984446.77 | 267° 56' 28'' | 3,06 |
| 4 | 3576619.95 | 984446.66 | 358° 13' 33'' | 2,26 |
| 5 | 3576619.88 | 984448.92 | 304° 24' 10'' | 1,12 |
| 6 | 3576618.96 | 984449.55 | 24° 6' 8'' | 2,08 |
| 7 | 3576619.81 | 984451.45 | 358° 3' 54'' | 1,48 |
| 8 | 3576619.76 | 984452.93 | 300° 19' 0'' | 1,37 |
| 9 | 3576618.58 | 984453.62 | 358° 33' 21'' | 2,38 |
| 10 | 3576618.52 | 984456 | 55° 42' 47'' | 1,33 |
| 11 | 3576619.62 | 984456.75 | 358° 11' 38'' | 2,22 |
| 12 | 3576619.55 | 984458.97 | 320° 51' 50'' | 1,32 |
| 13 | 3576618.72 | 984459.99 | 35° 53' 51'' | 1,3 |
| 14 | 3576619.48 | 984461.04 | 358° 5' 27'' | 1,5 |

Земельный участок 86:10:0101035:221:ЗУ1 Площадь 1155.43 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574463.43 | 983392.41 | 67° 39' 56'' | 19,76 |
| 2 | 3574481.71 | 983399.92 | 146° 29' 2'' | 12,79 |
| 3 | 3574488.77 | 983389.26 | 157° 46' 56'' | 40,12 |
| 4 | 3574503.94 | 983352.12 | 246° 19' 33'' | 21,99 |
| 5 | 3574483.8 | 983343.29 | 337° 27' 56'' | 49,06 |
| 6 | 3574465 | 983388.6 | 337° 36' 17'' | 4,12 |

Земельный участок 86:10:0101039:5:ЗУ1 Площадь 2179.59 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576554.32 | 984508.31 | 88° 38' 10'' | 0,84 |
| 2 | 3576555.16 | 984508.33 | 113° 5' 33'' | 21,26 |
| 3 | 3576574.72 | 984499.99 | 115° 36' 22'' | 14,16 |
| 4 | 3576587.49 | 984493.87 | 157° 12' 8'' | 17,83 |
| 5 | 3576594.4 | 984477.43 | 178° 28' 14'' | 24,73 |
| 6 | 3576595.06 | 984452.71 | 278° 56' 7'' | 54,15 |
| 7 | 3576541.57 | 984461.12 | 359° 9' 54'' | 21,27 |
| 8 | 3576541.26 | 984482.39 | 26° 44' 30'' | 29,02 |

Земельный участок 86:10:0101041:3:ЗУ1 Площадь 1361.6 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573813.87 | 985053.17 | 105° 40' 42'' | 96,06 |
| 2 | 3573906.36 | 985027.21 | 254° 45' 46'' | 33,45 |
| 3 | 3573874.09 | 985018.42 | 286° 43' 57'' | 39,6 |
| 4 | 3573836.17 | 985029.82 | 286° 43' 59'' | 27,68 |
| 5 | 3573809.66 | 985037.79 | 15° 18' 31'' | 15,95 |

Земельный участок 86:10:0101041:59:ЗУ1 Площадь 454.44 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574294.13 | 984939.02 | 104° 40' 46'' | 48,62 |
| 2 | 3574341.16 | 984926.7 | 195° 59' 10'' | 9,69 |
| 3 | 3574338.49 | 984917.38 | 285° 27' 60'' | 48,49 |
| 4 | 3574291.76 | 984930.31 | 15° 13' 18'' | 9,03 |

Земельный участок 86:10:0101041:59:ЗУ2 Площадь 392.32 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574341.16 | 984926.7 | 104° 50' 15'' | 39,71 |
| 2 | 3574379.55 | 984916.53 | 197° 6' 51'' | 3,7 |
| 3 | 3574378.46 | 984912.99 | 197° 13' 15'' | 6,42 |
| 4 | 3574376.56 | 984906.86 | 285° 26' 36'' | 23,51 |
| 5 | 3574353.9 | 984913.12 | 285° 27' 11'' | 15,99 |
| 6 | 3574338.49 | 984917.38 | 15° 59' 10'' | 9,69 |

Земельный участок 86:10:0101041:60:ЗУ1 Площадь 266.61 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574260.62 | 984947.85 | 106° 7' 13'' | 5,4 |
| 2 | 3574265.81 | 984946.35 | 104° 42' 28'' | 25,25 |
| 3 | 3574290.23 | 984939.94 | 195° 9' 52'' | 8,87 |
| 4 | 3574287.91 | 984931.38 | 285° 27' 45'' | 30,79 |
| 5 | 3574258.23 | 984939.59 | 16° 8' 15'' | 8,6 |

Земельный участок 86:10:0101056:119:ЗУ1 Площадь 67.91 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576358.25 | 982137.8 | 103° 31' 32'' | 2,99 |
| 2 | 3576361.16 | 982137.1 | 38° 12' 40'' | 3,59 |
| 3 | 3576363.38 | 982139.92 | 127° 34' 38'' | 4,05 |
| 4 | 3576366.59 | 982137.45 | 217° 50' 47'' | 1,76 |
| 5 | 3576365.51 | 982136.06 | 103° 19' 15'' | 24,48 |
| 6 | 3576389.33 | 982130.42 | 215° 11' 19'' | 2,86 |
| 7 | 3576387.68 | 982128.08 | 286° 31' 26'' | 12,52 |
| 8 | 3576375.68 | 982131.64 | 286° 30' 43'' | 18,75 |
| 9 | 3576357.7 | 982136.97 | 33° 31' 50'' | 1 |

Земельный участок 86:10:0101056:28:ЗУ1 Площадь 241.47 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576282.95 | 982167.58 | 96° 4' 21'' | 0,47 |
| 2 | 3576283.42 | 982167.53 | 121° 34' 10'' | 11,84 |
| 3 | 3576293.51 | 982161.33 | 122° 19' 34'' | 1,51 |
| 4 | 3576294.79 | 982160.52 | 225° 0' 0'' | 0,01 |
| 5 | 3576294.78 | 982160.51 | 122° 28' 4'' | 13,39 |
| 6 | 3576306.08 | 982153.32 | 122° 29' 53'' | 4,93 |
| 7 | 3576310.24 | 982150.67 | 215° 55' 12'' | 1,57 |
| 8 | 3576309.32 | 982149.4 | 215° 56' 26'' | 7,27 |
| 9 | 3576305.05 | 982143.51 | 296° 59' 16'' | 1,21 |
| 10 | 3576303.97 | 982144.06 | 34° 17' 24'' | 6,89 |
| 11 | 3576307.85 | 982149.75 | 283° 28' 4'' | 33,49 |
| 12 | 3576275.28 | 982157.55 | 37° 24' 19'' | 12,63 |

Земельный участок 86:10:0101073:212:ЗУ1 Площадь 165.45 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3567063.39 | 984961.97 | 66° 11' 13'' | 4,28 |
| 2 | 3567067.31 | 984963.7 | 70° 1' 1'' | 0,47 |
| 3 | 3567067.75 | 984963.86 | 138° 35' 28'' | 13,77 |
| 4 | 3567076.86 | 984953.53 | 147° 33' 19'' | 6,64 |
| 5 | 3567080.42 | 984947.93 | 240° 10' 3'' | 2,43 |
| 6 | 3567078.31 | 984946.72 | 306° 23' 32'' | 3,12 |
| 7 | 3567075.8 | 984948.57 | 268° 3' 34'' | 9,75 |
| 8 | 3567066.06 | 984948.24 | 331° 46' 9'' | 2,77 |
| 9 | 3567064.75 | 984950.68 | 338° 58' 14'' | 5,1 |
| 10 | 3567062.92 | 984955.44 | 357° 35' 45'' | 2,62 |
| 11 | 3567062.81 | 984958.06 | 8° 26' 15'' | 3,95 |

Земельный участок 86:10:0101088:20:ЗУ1 Площадь 175.53 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577348.84 | 982258.26 | 64° 44' 57'' | 15,99 |
| 2 | 3577363.3 | 982265.08 | 123° 57' 45'' | 16,33 |
| 3 | 3577376.84 | 982255.96 | 264° 25' 28'' | 25,32 |
| 4 | 3577351.64 | 982253.5 | 329° 32' 4'' | 5,52 |

Земельный участок 86:10:0101088:57:ЗУ1 Площадь 402.79 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577386.29 | 982267.65 | 85° 50' 45'' | 41,69 |
| 2 | 3577427.87 | 982270.67 | 152° 25' 41'' | 10,44 |
| 3 | 3577432.7 | 982261.42 | 264° 24' 57'' | 37,92 |
| 4 | 3577394.96 | 982257.73 | 318° 50' 48'' | 13,17 |

Земельный участок 86:10:0101122:593:ЗУ1 Площадь 1790.8 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572453.59 | 985518.06 | 105° 25' 18'' | 70,62 |
| 2 | 3572521.67 | 985499.28 | 194° 55' 10'' | 24,86 |
| 3 | 3572515.27 | 985475.26 | 283° 29' 13'' | 5,06 |
| 4 | 3572510.35 | 985476.44 | 285° 3' 40'' | 62,38 |
| 5 | 3572450.11 | 985492.65 | 291° 22' 14'' | 1,73 |
| 6 | 3572448.5 | 985493.28 | 290° 36' 49'' | 2,33 |
| 7 | 3572446.32 | 985494.1 | 16° 52' 44'' | 25,04 |
| 8 | 3572498.4 | 985503.22 | 98° 31' 51'' | 0,2 |
| 9 | 3572498.6 | 985503.19 | 193° 23' 33'' | 0,22 |
| 10 | 3572498.55 | 985502.98 | 284° 44' 37'' | 0,2 |
| 11 | 3572498.36 | 985503.03 | 11° 53' 19'' | 0,19 |

Земельный участок 86:10:0101169:33:ЗУ1 Площадь 302.36 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575188.44 | 986421.79 | 105° 31' 15'' | 9,08 |
| 2 | 3575197.19 | 986419.36 | 200° 3' 54'' | 19,12 |
| 3 | 3575190.63 | 986401.4 | 201° 31' 21'' | 12,21 |
| 4 | 3575186.15 | 986390.04 | 201° 29' 5'' | 8,74 |
| 5 | 3575182.95 | 986381.91 | 285° 0' 0'' | 5,91 |
| 6 | 3575177.24 | 986383.44 | 284° 58' 0'' | 1,05 |
| 7 | 3575176.23 | 986383.71 | 22° 24' 39'' | 6,11 |
| 8 | 3575178.56 | 986389.36 | 19° 22' 11'' | 2,71 |
| 9 | 3575179.46 | 986391.92 | 19° 32' 16'' | 14,29 |
| 10 | 3575184.24 | 986405.39 | 14° 21' 52'' | 16,93 |

Земельный участок 86:10:0101175:23:ЗУ1 Площадь 1182.2 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578849.48 | 985972.65 | 59° 20' 1'' | 2,31 |
| 2 | 3578851.47 | 985973.83 | 194° 45' 56'' | 6,67 |
| 3 | 3578849.77 | 985967.38 | 194° 45' 1'' | 4,28 |
| 4 | 3578848.68 | 985963.24 | 194° 44' 25'' | 8,69 |
| 5 | 3578846.47 | 985954.84 | 9° 35' 34'' | 18,06 |
| 6 | 3578831.85 | 985957.33 | 100° 15' 48'' | 14,82 |
| 7 | 3578846.43 | 985954.69 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 8 | 3578846.43 | 985954.68 | 189° 26' 7'' | 84 |
| 9 | 3578832.66 | 985871.82 | 278° 20' 57'' | 9,99 |
| 10 | 3578822.78 | 985873.27 | 0° 31' 33'' | 29,42 |
| 11 | 3578823.05 | 985902.69 | 9° 8' 57'' | 55,34 |

Земельный участок 86:10:0101176:1868:ЗУ1 Площадь 2085.01 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571717.02 | 981556.52 | 128° 6' 48'' | 18,34 |
| 2 | 3571731.45 | 981545.2 | 126° 24' 55'' | 35,29 |
| 3 | 3571759.85 | 981524.25 | 123° 59' 30'' | 35,29 |
| 4 | 3571789.11 | 981504.52 | 121° 32' 14'' | 35,29 |
| 5 | 3571819.19 | 981486.06 | 119° 7' 43'' | 35,29 |
| 6 | 3571850.02 | 981468.88 | 116° 37' 4'' | 14,6 |
| 7 | 3571863.07 | 981462.34 | 227° 37' 48'' | 14,79 |
| 8 | 3571852.14 | 981452.37 | 294° 18' 50'' | 9,11 |
| 9 | 3571843.84 | 981456.12 | 302° 20' 13'' | 9,16 |
| 10 | 3571836.1 | 981461.02 | 302° 15' 23'' | 5,32 |
| 11 | 3571831.6 | 981463.86 | 301° 14' 34'' | 6,69 |
| 12 | 3571825.88 | 981467.33 | 302° 43' 47'' | 82,91 |
| 13 | 3571756.13 | 981512.16 | 308° 7' 47'' | 39,66 |
| 14 | 3571724.93 | 981536.65 | 306° 46' 54'' | 5,19 |
| 15 | 3571720.77 | 981539.76 | 302° 1' 28'' | 6,39 |
| 16 | 3571715.35 | 981543.15 | 293° 15' 58'' | 6,68 |
| 17 | 3571709.21 | 981545.79 | 36° 2' 59'' | 13,27 |

Земельный участок 86:10:0101176:4:ЗУ1 Площадь 2886.63 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569879.45 | 981742 | 78° 50' 59'' | 40,85 |
| 2 | 3569919.53 | 981749.9 | 103° 54' 43'' | 105,19 |
| 3 | 3570021.63 | 981724.61 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 4 | 3570021.64 | 981724.61 | 267° 2' 8'' | 159,52 |
| 5 | 3569862.33 | 981716.36 | 270° 0' 0'' | 0,38 |
| 6 | 3569861.95 | 981716.36 | 34° 18' 53'' | 31,04 |

Земельный участок 86:10:0101176:4:ЗУ2 Площадь 9134.23 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569679.1 | 981781.08 | 89° 21' 14'' | 32,81 |
| 2 | 3569711.91 | 981781.45 | 107° 34' 5'' | 25,71 |
| 3 | 3569736.42 | 981773.69 | 99° 22' 18'' | 37,4 |
| 4 | 3569773.32 | 981767.6 | 87° 32' 43'' | 86,39 |
| 5 | 3569859.63 | 981771.3 | 267° 32' 29'' | 41,03 |
| 6 | 3569818.64 | 981769.54 | 114° 21' 54'' | 66,76 |
| 7 | 3569879.45 | 981742 | 214° 18' 53'' | 31,04 |
| 8 | 3569861.95 | 981716.36 | 90° 0' 0'' | 0,38 |
| 9 | 3569862.33 | 981716.36 | 269° 33' 15'' | 68,1 |
| 10 | 3569794.23 | 981715.83 | 276° 15' 2'' | 52,9 |
| 11 | 3569741.64 | 981721.59 | 281° 34' 2'' | 10,92 |
| 12 | 3569730.94 | 981723.78 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 13 | 3569730.95 | 981723.78 | 295° 18' 45'' | 67,92 |
| 14 | 3569669.55 | 981752.82 | 18° 40' 19'' | 29,83 |

Земельный участок 86:10:0101176:4:ЗУ3 Площадь 1584.13 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569818.64 | 981769.54 | 87° 32' 29'' | 41,03 |
| 2 | 3569859.63 | 981771.3 | 87° 10' 16'' | 24,72 |
| 3 | 3569884.32 | 981772.52 | 122° 43' 5'' | 41,85 |
| 4 | 3569919.53 | 981749.9 | 258° 50' 59'' | 40,85 |
| 5 | 3569879.45 | 981742 | 294° 21' 54'' | 66,76 |

Земельный участок 86:10:0101178:9:ЗУ1 Площадь 23259.44 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3581392.25 | 984522.81 | 87° 5' 34'' | 350,56 |
| 2 | 3581742.36 | 984540.59 | 177° 5' 31'' | 60,12 |
| 3 | 3581745.41 | 984480.55 | 267° 4' 29'' | 422,46 |
| 4 | 3581323.5 | 984458.99 | 47° 7' 47'' | 93,81 |

Земельный участок 86:10:0101179:35:ЗУ1 Площадь 124.43 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578849.21 | 984244.87 | 68° 7' 30'' | 13,02 |
| 2 | 3578861.29 | 984249.72 | 248° 7' 30'' | 13,02 |
| 3 | 3578865.52 | 984241.79 | 246° 20' 1'' | 14,15 |
| 4 | 3578852.56 | 984236.11 | 339° 4' 20'' | 9,38 |

Земельный участок 86:10:0101179:71:ЗУ1 Площадь 178.66 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578852.56 | 984236.11 | 66° 20' 1'' | 14,15 |
| 2 | 3578865.52 | 984241.79 | 151° 57' 37'' | 12,34 |
| 3 | 3578871.32 | 984230.9 | 248° 39' 11'' | 15,69 |
| 4 | 3578856.71 | 984225.19 | 339° 11' 29'' | 11,68 |

Земельный участок 86:10:0101190:1695:ЗУ1 Площадь 7.91 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3564473.51 | 986353.75 | 76° 13' 6'' | 1,09 |
| 2 | 3564474.57 | 986354.01 | 76° 33' 5'' | 0,47 |
| 3 | 3564475.03 | 986354.12 | 175° 40' 4'' | 0,66 |
| 4 | 3564475.08 | 986353.46 | 172° 10' 7'' | 9,76 |
| 5 | 3564476.41 | 986343.79 | 343° 45' 59'' | 10,37 |

Земельный участок 86:10:0101190:1730:ЗУ1 Площадь 541.26 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3564462.42 | 986296.96 | 72° 54' 33'' | 7,01 |
| 2 | 3564469.12 | 986299.02 | 87° 11' 54'' | 6,14 |
| 3 | 3564475.25 | 986299.32 | 87° 6' 36'' | 4,17 |
| 4 | 3564479.41 | 986299.53 | 78° 43' 36'' | 3,07 |
| 5 | 3564482.42 | 986300.13 | 172° 9' 15'' | 23,95 |
| 6 | 3564485.69 | 986276.4 | 257° 31' 10'' | 6,43 |
| 7 | 3564479.41 | 986275.01 | 253° 2' 25'' | 16,22 |
| 8 | 3564463.9 | 986270.28 | 356° 49' 30'' | 26,72 |

Земельный участок 86:10:0101190:1772:ЗУ1 Площадь 208.37 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3564475.64 | 986330.45 | 74° 25' 1'' | 2,61 |
| 2 | 3564478.15 | 986331.15 | 172° 9' 44'' | 31,31 |
| 3 | 3564482.42 | 986300.13 | 258° 43' 36'' | 3,07 |
| 4 | 3564479.41 | 986299.53 | 267° 6' 36'' | 4,17 |
| 5 | 3564475.25 | 986299.32 | 345° 4' 17'' | 13,24 |
| 6 | 3564471.84 | 986312.11 | 11° 42' 21'' | 18,73 |

Земельный участок 86:10:0101190:427:ЗУ1 Площадь 1712.74 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565333.38 | 986508.52 | 63° 15' 4'' | 12,55 |
| 2 | 3565344.59 | 986514.17 | 130° 18' 51'' | 3,03 |
| 3 | 3565346.9 | 986512.21 | 166° 45' 2'' | 90,62 |
| 4 | 3565367.67 | 986424 | 255° 53' 52'' | 86,39 |
| 5 | 3565283.88 | 986402.95 | 256° 31' 39'' | 15,28 |
| 6 | 3565269.02 | 986399.39 | 344° 28' 33'' | 1,87 |
| 7 | 3565268.52 | 986401.19 | 75° 35' 50'' | 86,03 |
| 8 | 3565351.85 | 986422.59 | 345° 1' 26'' | 71,13 |
| 9 | 3565333.47 | 986491.3 | 359° 42' 2'' | 17,22 |

Земельный участок 86:10:0101192:126:ЗУ1 Площадь 602.9 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573650.52 | 983877.55 | 100° 37' 33'' | 27,93 |
| 2 | 3573677.97 | 983872.4 | 193° 9' 1'' | 21,8 |
| 3 | 3573673.01 | 983851.17 | 280° 46' 60'' | 27,53 |
| 4 | 3573645.97 | 983856.32 | 12° 5' 48'' | 21,71 |

Земельный участок 86:10:0101192:130:ЗУ1 Площадь 43.87 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573477.18 | 983892.37 | 102° 46' 27'' | 12,66 |
| 2 | 3573489.53 | 983889.57 | 282° 45' 21'' | 11,5 |
| 3 | 3573478.31 | 983892.11 | 192° 17' 56'' | 32,96 |
| 4 | 3573471.29 | 983859.91 | 192° 4' 54'' | 6,12 |
| 5 | 3573470.01 | 983853.93 | 282° 1' 20'' | 1,1 |
| 6 | 3573468.93 | 983854.16 | 12° 11' 2'' | 39,09 |

Земельный участок 86:10:0101192:133:ЗУ1 Площадь 1504.86 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573443.15 | 983856.31 | 15° 59' 4'' | 8,06 |
| 2 | 3573445.37 | 983864.06 | 103° 5' 22'' | 21,72 |
| 3 | 3573466.53 | 983859.14 | 192° 18' 4'' | 32,76 |
| 4 | 3573459.55 | 983827.13 | 282° 26' 53'' | 3,85 |
| 5 | 3573455.79 | 983827.96 | 191° 55' 21'' | 19,99 |
| 6 | 3573451.66 | 983808.4 | 102° 23' 43'' | 3,73 |
| 7 | 3573455.3 | 983807.6 | 192° 20' 30'' | 13,94 |
| 8 | 3573452.32 | 983793.98 | 280° 53' 33'' | 25,3 |
| 9 | 3573427.48 | 983798.76 | 15° 15' 55'' | 50,1 |
| 10 | 3573440.67 | 983847.09 | 15° 3' 18'' | 9,55 |

Земельный участок 86:10:0101198:771:ЗУ1 Площадь 1699.39 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575571 | 984589.95 | 105° 46' 22'' | 140,05 |
| 2 | 3575705.78 | 984551.88 | 194° 40' 47'' | 11,88 |
| 3 | 3575702.77 | 984540.39 | 285° 28' 52'' | 111,57 |
| 4 | 3575595.25 | 984570.17 | 13° 51' 40'' | 0,79 |
| 5 | 3575595.44 | 984570.94 | 284° 59' 42'' | 2,9 |
| 6 | 3575592.64 | 984571.69 | 283° 57' 46'' | 15,13 |
| 7 | 3575577.96 | 984575.34 | 284° 17' 31'' | 10,33 |
| 8 | 3575567.95 | 984577.89 | 13° 36' 41'' | 7,52 |
| 9 | 3575569.72 | 984585.2 | 15° 4' 53'' | 4,92 |

Земельный участок 86:10:0101198:802:ЗУ1 Площадь 11.31 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575568.26 | 984585.49 | 101° 14' 4'' | 1,49 |
| 2 | 3575569.72 | 984585.2 | 193° 36' 10'' | 7,7 |
| 3 | 3575567.91 | 984577.72 | 285° 21' 27'' | 1,47 |
| 4 | 3575566.49 | 984578.11 | 13° 29' 13'' | 7,59 |

Земельный участок 86:10:0101198:802:ЗУ2 Площадь 13.85 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575567.95 | 984577.89 | 104° 17' 31'' | 10,33 |
| 2 | 3575577.96 | 984575.34 | 103° 57' 46'' | 15,13 |
| 3 | 3575592.64 | 984571.69 | 104° 59' 42'' | 2,9 |
| 4 | 3575595.44 | 984570.94 | 193° 51' 40'' | 0,79 |
| 5 | 3575595.25 | 984570.17 | 285° 26' 15'' | 28,36 |
| 6 | 3575567.91 | 984577.72 | 13° 14' 26'' | 0,17 |

Земельный участок 86:10:0101212:28:ЗУ1 Площадь 363.46 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578384.47 | 986149.53 | 88° 37' 23'' | 2,08 |
| 2 | 3578386.55 | 986149.58 | 87° 37' 1'' | 51,94 |
| 3 | 3578438.45 | 986151.74 | 177° 56' 42'' | 6,41 |
| 4 | 3578438.68 | 986145.33 | 176° 15' 14'' | 3,37 |
| 5 | 3578438.9 | 986141.97 | 268° 49' 36'' | 8,3 |
| 6 | 3578430.6 | 986141.8 | 276° 5' 33'' | 46,26 |
| 7 | 3578384.6 | 986146.71 | 0° 0' 0'' | 0,01 |
| 8 | 3578384.6 | 986146.72 | 357° 21' 4'' | 2,81 |

Земельный участок 86:10:0101212:33:ЗУ1 Площадь 560.45 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578438.46 | 986151.74 | 87° 37' 43'' | 14,74 |
| 2 | 3578453.19 | 986152.35 | 87° 46' 42'' | 37,92 |
| 3 | 3578491.08 | 986153.82 | 86° 29' 12'' | 36,88 |
| 4 | 3578527.89 | 986156.08 | 177° 25' 7'' | 9,77 |
| 5 | 3578528.33 | 986146.32 | 271° 0' 50'' | 2,26 |
| 6 | 3578526.07 | 986146.36 | 266° 37' 20'' | 5,94 |
| 7 | 3578520.14 | 986146.01 | 356° 11' 46'' | 3,77 |
| 8 | 3578519.89 | 986149.77 | 266° 52' 13'' | 81,32 |
| 9 | 3578438.69 | 986145.33 | 357° 56' 42'' | 6,41 |

Земельный участок 86:10:0101212:38:ЗУ1 Площадь 1939.71 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577228.61 | 986099.09 | 81° 35' 29'' | 21,81 |
| 2 | 3577250.19 | 986102.28 | 86° 40' 3'' | 23,74 |
| 3 | 3577273.89 | 986103.66 | 88° 19' 10'' | 58,65 |
| 4 | 3577332.51 | 986105.38 | 88° 36' 39'' | 49,08 |
| 5 | 3577381.58 | 986106.57 | 178° 4' 2'' | 5,63 |
| 6 | 3577381.77 | 986100.94 | 124° 58' 28'' | 5,32 |
| 7 | 3577386.13 | 986097.89 | 257° 33' 54'' | 12,59 |
| 8 | 3577373.84 | 986095.18 | 199° 22' 11'' | 1,36 |
| 9 | 3577373.39 | 986093.9 | 267° 57' 23'' | 143,57 |
| 10 | 3577229.91 | 986088.78 | 341° 13' 19'' | 2,64 |
| 11 | 3577229.06 | 986091.28 | 356° 41' 60'' | 6,08 |
| 12 | 3577228.71 | 986097.35 | 356° 42' 39'' | 1,74 |

Земельный участок 86:10:0101212:5:ЗУ1 Площадь 156.98 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578355.93 | 986148.17 | 87° 16' 18'' | 28,57 |
| 2 | 3578384.47 | 986149.53 | 177° 21' 4'' | 2,81 |
| 3 | 3578384.6 | 986146.72 | 267° 24' 31'' | 20,79 |
| 4 | 3578363.83 | 986145.78 | 173° 54' 13'' | 9,6 |
| 5 | 3578364.85 | 986136.23 | 267° 24' 24'' | 8,4 |
| 6 | 3578356.46 | 986135.85 | 357° 33' 48'' | 8,94 |
| 7 | 3578356.08 | 986144.78 | 357° 27' 59'' | 3,39 |

Земельный участок 86:10:0101213:20:ЗУ1 Площадь 724.25 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579238.42 | 983408.51 | 45° 44' 52'' | 20,05 |
| 2 | 3579252.78 | 983422.5 | 134° 6' 46'' | 10,96 |
| 3 | 3579260.65 | 983414.87 | 178° 29' 54'' | 12,97 |
| 4 | 3579260.99 | 983401.9 | 224° 53' 19'' | 10,92 |
| 5 | 3579253.28 | 983394.16 | 313° 6' 39'' | 8,15 |
| 6 | 3579247.33 | 983399.73 | 224° 26' 24'' | 32,55 |
| 7 | 3579224.54 | 983376.49 | 221° 55' 40'' | 28,63 |
| 8 | 3579205.41 | 983355.19 | 7° 44' 23'' | 11,21 |
| 9 | 3579206.92 | 983366.3 | 41° 56' 8'' | 18,91 |
| 10 | 3579219.56 | 983380.37 | 44° 30' 54'' | 33,42 |
| 11 | 3579242.99 | 983404.2 | 313° 19' 22'' | 6,28 |

Земельный участок 86:10:0101213:20:ЗУ2 Площадь 94.6 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579199.55 | 983358.07 | 41° 50' 40'' | 11,05 |
| 2 | 3579206.92 | 983366.3 | 187° 44' 23'' | 11,21 |
| 3 | 3579205.41 | 983355.19 | 222° 0' 0'' | 6,62 |
| 4 | 3579200.98 | 983350.27 | 221° 57' 55'' | 7,75 |
| 5 | 3579195.8 | 983344.51 | 3° 25' 12'' | 10,06 |
| 6 | 3579196.4 | 983354.55 | 41° 49' 30'' | 4,72 |

Земельный участок 86:10:0101213:3:ЗУ1 Площадь 1300.16 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579201.48 | 983483.79 | 104° 29' 19'' | 32,26 |
| 2 | 3579232.71 | 983475.72 | 15° 35' 25'' | 5,1 |
| 3 | 3579234.08 | 983480.63 | 106° 3' 19'' | 3,58 |
| 4 | 3579237.52 | 983479.64 | 165° 47' 20'' | 1,59 |
| 5 | 3579237.91 | 983478.1 | 169° 2' 1'' | 16,03 |
| 6 | 3579240.96 | 983462.36 | 172° 37' 54'' | 16,06 |
| 7 | 3579243.02 | 983446.43 | 176° 6' 54'' | 5,9 |
| 8 | 3579243.42 | 983440.54 | 290° 51' 55'' | 51,38 |
| 9 | 3579195.41 | 983458.84 | 12° 2' 19'' | 13,57 |
| 10 | 3579198.24 | 983472.11 | 15° 30' 14'' | 12,12 |

Земельный участок 86:10:0101213:66:ЗУ1 Площадь 216.47 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579210.4 | 983213.72 | 112° 25' 53'' | 3,04 |
| 2 | 3579213.21 | 983212.56 | 21° 39' 2'' | 1,41 |
| 3 | 3579213.73 | 983213.87 | 112° 22' 15'' | 3,36 |
| 4 | 3579216.84 | 983212.59 | 202° 23' 33'' | 2,52 |
| 5 | 3579215.88 | 983210.26 | 112° 5' 14'' | 1,49 |
| 6 | 3579217.26 | 983209.7 | 202° 41' 38'' | 1,19 |
| 7 | 3579216.8 | 983208.6 | 112° 11' 25'' | 3,28 |
| 8 | 3579219.84 | 983207.36 | 202° 22' 18'' | 14,56 |
| 9 | 3579214.3 | 983193.9 | 292° 12' 13'' | 0,53 |
| 10 | 3579213.81 | 983194.1 | 202° 16' 48'' | 3,11 |
| 11 | 3579212.63 | 983191.22 | 292° 23' 31'' | 10,63 |
| 12 | 3579202.8 | 983195.27 | 22° 23' 17'' | 19,95 |

Земельный участок 86:10:0101213:67:ЗУ1 Площадь 178.62 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579198.78 | 983100.79 | 120° 9' 41'' | 4,78 |
| 2 | 3579202.91 | 983098.39 | 36° 20' 51'' | 1,32 |
| 3 | 3579203.69 | 983099.45 | 119° 53' 42'' | 6,16 |
| 4 | 3579209.03 | 983096.38 | 209° 54' 30'' | 1,3 |
| 5 | 3579208.38 | 983095.25 | 209° 44' 6'' | 14,48 |
| 6 | 3579201.2 | 983082.68 | 300° 4' 7'' | 3,07 |
| 7 | 3579198.54 | 983084.22 | 210° 17' 30'' | 1,17 |
| 8 | 3579197.95 | 983083.21 | 299° 24' 10'' | 4,16 |
| 9 | 3579194.33 | 983085.25 | 300° 5' 19'' | 3,93 |
| 10 | 3579190.93 | 983087.22 | 30° 31' 47'' | 1,81 |
| 11 | 3579191.85 | 983088.78 | 29° 59' 9'' | 13,87 |

Земельный участок 86:10:0101213:68:ЗУ1 Площадь 167.93 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579185.56 | 983092.32 | 119° 22' 15'' | 7,22 |
| 2 | 3579191.85 | 983088.78 | 210° 31' 47'' | 1,81 |
| 3 | 3579190.93 | 983087.22 | 120° 5' 19'' | 3,93 |
| 4 | 3579194.33 | 983085.25 | 209° 26' 35'' | 13,89 |
| 5 | 3579187.5 | 983073.15 | 299° 26' 41'' | 11,13 |
| 6 | 3579177.81 | 983078.62 | 29° 29' 48'' | 15,74 |

Земельный участок 86:10:0101213:69:ЗУ1 Площадь 178.41 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579192.14 | 983162.77 | 111° 54' 6'' | 7,43 |
| 2 | 3579199.03 | 983160 | 112° 42' 20'' | 4,12 |
| 3 | 3579202.83 | 983158.41 | 203° 27' 32'' | 1,16 |
| 4 | 3579202.37 | 983157.35 | 203° 6' 3'' | 13,1 |
| 5 | 3579197.23 | 983145.3 | 202° 55' 56'' | 1,13 |
| 6 | 3579196.79 | 983144.26 | 293° 0' 5'' | 3,81 |
| 7 | 3579193.28 | 983145.75 | 202° 0' 41'' | 1,01 |
| 8 | 3579192.9 | 983144.81 | 291° 48' 5'' | 4,25 |
| 9 | 3579188.95 | 983146.39 | 22° 2' 10'' | 1,36 |
| 10 | 3579189.46 | 983147.65 | 291° 54' 5'' | 3,19 |
| 11 | 3579186.5 | 983148.84 | 22° 2' 32'' | 15,03 |

Земельный участок 86:10:0101213:69:ЗУ2 Площадь 177.19 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579192.9 | 983144.81 | 22° 0' 41'' | 1,01 |
| 2 | 3579193.28 | 983145.75 | 113° 0' 5'' | 3,81 |
| 3 | 3579196.79 | 983144.26 | 22° 55' 56'' | 1,13 |
| 4 | 3579197.23 | 983145.3 | 112° 46' 2'' | 4,19 |
| 5 | 3579201.09 | 983143.68 | 202° 55' 56'' | 1,13 |
| 6 | 3579200.65 | 983142.64 | 113° 9' 3'' | 3,15 |
| 7 | 3579203.55 | 983141.4 | 202° 54' 21'' | 14,64 |
| 8 | 3579197.85 | 983127.91 | 292° 55' 33'' | 3,31 |
| 9 | 3579194.8 | 983129.2 | 201° 48' 5'' | 1,18 |
| 10 | 3579194.36 | 983128.1 | 292° 56' 23'' | 7,85 |
| 11 | 3579187.13 | 983131.16 | 22° 54' 51'' | 14,82 |

Земельный участок 86:10:0101213:70:ЗУ1 Площадь 221.53 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579206.48 | 983177.75 | 112° 43' 4'' | 11,26 |
| 2 | 3579216.87 | 983173.4 | 202° 46' 23'' | 19,27 |
| 3 | 3579209.41 | 983155.63 | 292° 43' 6'' | 3,13 |
| 4 | 3579206.52 | 983156.84 | 202° 16' 13'' | 1,13 |
| 5 | 3579206.09 | 983155.79 | 292° 45' 4'' | 4,03 |
| 6 | 3579202.37 | 983157.35 | 23° 27' 32'' | 1,16 |
| 7 | 3579202.83 | 983158.41 | 292° 42' 20'' | 4,12 |
| 8 | 3579199.03 | 983160 | 22° 46' 7'' | 19,25 |

Земельный участок 86:10:0101213:72:ЗУ1 Площадь 186.72 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579162.31 | 983157.35 | 20° 10' 54'' | 1,97 |
| 2 | 3579162.99 | 983159.2 | 110° 46' 20'' | 3,72 |
| 3 | 3579166.47 | 983157.88 | 114° 13' 40'' | 0,22 |
| 4 | 3579166.67 | 983157.79 | 111° 7' 35'' | 7,41 |
| 5 | 3579173.58 | 983155.12 | 201° 31' 17'' | 17,09 |
| 6 | 3579167.31 | 983139.22 | 291° 42' 41'' | 3,54 |
| 7 | 3579164.02 | 983140.53 | 292° 15' 41'' | 3,93 |
| 8 | 3579160.38 | 983142.02 | 20° 3' 22'' | 1,34 |
| 9 | 3579160.84 | 983143.28 | 290° 52' 55'' | 3,7 |
| 10 | 3579157.38 | 983144.6 | 21° 8' 23'' | 13,67 |

Земельный участок 86:10:0101213:72:ЗУ2 Площадь 177.44 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579161.34 | 983174.87 | 112° 15' 60'' | 1,37 |
| 2 | 3579162.61 | 983174.35 | 23° 11' 55'' | 1,07 |
| 3 | 3579163.03 | 983175.33 | 113° 3' 56'' | 10,18 |
| 4 | 3579172.4 | 983171.34 | 202° 46' 57'' | 1,08 |
| 5 | 3579171.98 | 983170.34 | 284° 2' 10'' | 0,29 |
| 6 | 3579171.7 | 983170.41 | 202° 39' 20'' | 13,58 |
| 7 | 3579166.47 | 983157.88 | 290° 46' 20'' | 3,72 |
| 8 | 3579162.99 | 983159.2 | 200° 10' 54'' | 1,97 |
| 9 | 3579162.31 | 983157.35 | 292° 35' 57'' | 4,27 |
| 10 | 3579158.37 | 983158.99 | 24° 26' 38'' | 1,33 |
| 11 | 3579158.92 | 983160.2 | 293° 8' 4'' | 3,51 |
| 12 | 3579155.69 | 983161.58 | 23° 1' 55'' | 14,44 |

Земельный участок 86:10:0101213:75:ЗУ1 Площадь 190.55 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579126.47 | 983124.35 | 115° 39' 43'' | 3,97 |
| 2 | 3579130.05 | 983122.63 | 28° 0' 33'' | 1,06 |
| 3 | 3579130.55 | 983123.57 | 120° 5' 11'' | 4,37 |
| 4 | 3579134.33 | 983121.38 | 120° 32' 51'' | 4,25 |
| 5 | 3579137.99 | 983119.22 | 210° 46' 49'' | 16,06 |
| 6 | 3579129.77 | 983105.42 | 299° 9' 11'' | 3,96 |
| 7 | 3579126.31 | 983107.35 | 210° 57' 50'' | 0,76 |
| 8 | 3579125.92 | 983106.7 | 297° 45' 7'' | 4,1 |
| 9 | 3579122.29 | 983108.61 | 23° 24' 58'' | 1,38 |
| 10 | 3579122.84 | 983109.88 | 295° 58' 43'' | 3,06 |
| 11 | 3579120.09 | 983111.22 | 25° 54' 56'' | 14,6 |

Земельный участок 86:10:0101214:101:ЗУ1 Площадь 1295.71 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573337.9 | 985213.57 | 104° 59' 51'' | 58,12 |
| 2 | 3573394.04 | 985198.53 | 193° 47' 42'' | 17,28 |
| 3 | 3573389.92 | 985181.75 | 193° 49' 13'' | 5,15 |
| 4 | 3573388.69 | 985176.75 | 285° 24' 38'' | 58,56 |
| 5 | 3573332.24 | 985192.31 | 14° 54' 37'' | 5,25 |
| 6 | 3573333.59 | 985197.38 | 14° 54' 26'' | 16,75 |

Земельный участок 86:10:0101214:108:ЗУ1 Площадь 3340.84 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572944.06 | 985328.14 | 104° 22' 43'' | 87,71 |
| 2 | 3573029.02 | 985306.36 | 105° 18' 7'' | 56,99 |
| 3 | 3573083.99 | 985291.32 | 196° 43' 28'' | 23,84 |
| 4 | 3573077.13 | 985268.49 | 285° 29' 59'' | 143,88 |
| 5 | 3572938.48 | 985306.94 | 14° 44' 46'' | 21,92 |

Земельный участок 86:10:0101214:7940:ЗУ1 Площадь 649.08 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573125.7 | 985280.01 | 104° 53' 30'' | 26,97 |
| 2 | 3573151.76 | 985273.08 | 196° 31' 25'' | 24,37 |
| 3 | 3573144.83 | 985249.72 | 285° 29' 57'' | 23,28 |
| 4 | 3573122.4 | 985255.94 | 285° 31' 27'' | 3,36 |
| 5 | 3573119.16 | 985256.84 | 15° 45' 44'' | 24,08 |

Земельный участок 86:10:0101214:8063:ЗУ1 Площадь 787.01 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573633.17 | 985104.95 | 105° 28' 37'' | 35,11 |
| 2 | 3573667.01 | 985095.58 | 194° 58' 39'' | 22,44 |
| 3 | 3573661.21 | 985073.9 | 285° 32' 28'' | 5,45 |
| 4 | 3573655.96 | 985075.36 | 285° 32' 31'' | 12,09 |
| 5 | 3573644.31 | 985078.6 | 285° 30' 36'' | 17,54 |
| 6 | 3573627.41 | 985083.29 | 14° 53' 31'' | 22,41 |

Земельный участок 86:10:0101214:8144:ЗУ1 Площадь 626.13 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573100.88 | 985286.9 | 105° 30' 53'' | 25,76 |
| 2 | 3573125.7 | 985280.01 | 195° 45' 44'' | 24,08 |
| 3 | 3573119.16 | 985256.84 | 285° 25' 20'' | 1,5 |
| 4 | 3573117.71 | 985257.24 | 285° 29' 49'' | 24,74 |
| 5 | 3573093.87 | 985263.85 | 16° 54' 56'' | 24,09 |

Земельный участок 86:10:0101215:16:ЗУ1 Площадь 91.99 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576520.35 | 986012.96 | 84° 5' 53'' | 9,53 |
| 2 | 3576529.83 | 986013.94 | 177° 56' 46'' | 7,25 |
| 3 | 3576530.09 | 986006.69 | 177° 14' 14'' | 3,73 |
| 4 | 3576530.27 | 986002.96 | 267° 27' 19'' | 7,21 |
| 5 | 3576523.07 | 986002.64 | 341° 24' 41'' | 8,25 |
| 6 | 3576520.44 | 986010.46 | 77° 35' 33'' | 0,51 |
| 7 | 3576520.94 | 986010.57 | 346° 7' 59'' | 2,46 |

Земельный участок 86:10:0101217:49:ЗУ1 Площадь 465.35 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576577.62 | 985519.53 | 60° 22' 48'' | 7,97 |
| 2 | 3576584.55 | 985523.47 | 76° 15' 49'' | 2,78 |
| 3 | 3576587.25 | 985524.13 | 176° 26' 38'' | 10,64 |
| 4 | 3576587.91 | 985513.51 | 188° 7' 48'' | 9,33 |
| 5 | 3576586.59 | 985504.27 | 176° 55' 47'' | 37,71 |
| 6 | 3576588.61 | 985466.61 | 293° 49' 44'' | 8,71 |
| 7 | 3576580.64 | 985470.13 | 356° 55' 1'' | 33,84 |
| 8 | 3576578.82 | 985503.92 | 344° 6' 16'' | 9,49 |
| 9 | 3576576.22 | 985513.05 | 356° 45' 21'' | 4,95 |
| 10 | 3576575.94 | 985517.99 | 47° 29' 22'' | 2,28 |

Земельный участок 86:10:0101223:102:ЗУ1 Площадь 136.78 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571181.85 | 986482.07 | 98° 11' 15'' | 9,9 |
| 2 | 3571191.65 | 986480.66 | 191° 40' 17'' | 13,99 |
| 3 | 3571188.82 | 986466.96 | 280° 1' 38'' | 5,17 |
| 4 | 3571183.73 | 986467.86 | 279° 58' 48'' | 4,73 |
| 5 | 3571179.07 | 986468.68 | 11° 43' 44'' | 13,68 |

Земельный участок 86:10:0101223:102:ЗУ2 Площадь 464.56 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571183.73 | 986467.86 | 100° 1' 38'' | 5,17 |
| 2 | 3571188.82 | 986466.96 | 191° 40' 22'' | 71,52 |
| 3 | 3571174.35 | 986396.92 | 283° 8' 2'' | 2,46 |
| 4 | 3571171.95 | 986397.48 | 345° 0' 18'' | 10,44 |
| 5 | 3571169.25 | 986407.56 | 11° 27' 18'' | 48,79 |
| 6 | 3571178.94 | 986455.38 | 100° 8' 27'' | 2,5 |
| 7 | 3571181.4 | 986454.94 | 10° 13' 22'' | 13,13 |

Земельный участок 86:10:0101228:16:ЗУ1 Площадь 156.07 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3567868.93 | 987198.53 | 75° 3' 26'' | 6,44 |
| 2 | 3567875.15 | 987200.19 | 165° 11' 15'' | 24,53 |
| 3 | 3567881.42 | 987176.48 | 254° 34' 7'' | 6,28 |
| 4 | 3567875.37 | 987174.81 | 344° 48' 37'' | 24,58 |

Земельный участок 86:10:0101231:1169:ЗУ1 Площадь 802.98 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565605.45 | 986635.47 | 84° 17' 22'' | 0,1 |
| 2 | 3565605.55 | 986635.48 | 77° 25' 44'' | 5,88 |
| 3 | 3565611.29 | 986636.76 | 189° 0' 58'' | 19,85 |
| 4 | 3565608.18 | 986617.16 | 165° 18' 37'' | 116,53 |
| 5 | 3565637.73 | 986504.44 | 251° 13' 58'' | 6 |
| 6 | 3565632.05 | 986502.51 | 345° 23' 51'' | 118,56 |
| 7 | 3565602.16 | 986617.24 | 10° 13' 49'' | 18,52 |

Земельный участок 86:10:0101231:1171:ЗУ1 Площадь 555.22 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3566343.32 | 986600.14 | 83° 9' 6'' | 12,33 |
| 2 | 3566355.56 | 986601.61 | 172° 13' 41'' | 45,03 |
| 3 | 3566361.65 | 986556.99 | 264° 12' 57'' | 12,4 |
| 4 | 3566349.31 | 986555.74 | 352° 19' 5'' | 41,59 |
| 5 | 3566343.75 | 986596.96 | 352° 17' 57'' | 3,21 |

Земельный участок 86:10:0101231:357:ЗУ1 Площадь 72.17 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3566387.1 | 986456.65 | 173° 24' 17'' | 9,93 |
| 2 | 3566388.24 | 986446.79 | 177° 16' 10'' | 6,3 |
| 3 | 3566388.54 | 986440.5 | 265° 14' 11'' | 0,24 |
| 4 | 3566388.3 | 986440.48 | 356° 57' 23'' | 9,79 |
| 5 | 3566387.78 | 986450.26 | 353° 55' 32'' | 6,43 |
| 6 | 3566369.36 | 986611.66 | 85° 50' 30'' | 7,31 |
| 7 | 3566376.65 | 986612.19 | 186° 22' 8'' | 8,83 |
| 8 | 3566375.67 | 986603.41 | 273° 1' 1'' | 7,22 |
| 9 | 3566368.46 | 986603.79 | 6° 31' 26'' | 7,92 |
| 10 | 3566368.27 | 986602.1 | 172° 26' 4'' | 57,12 |
| 11 | 3566375.79 | 986545.48 | 172° 26' 32'' | 33,83 |
| 12 | 3566380.24 | 986511.94 | 172° 25' 19'' | 27,45 |
| 13 | 3566383.86 | 986484.73 | 173° 22' 3'' | 4,76 |
| 14 | 3566384.41 | 986480 | 352° 25' 52'' | 122,84 |
| 15 | 3566368.23 | 986601.77 | 6° 54' 40'' | 0,33 |

Земельный участок 86:10:0101231:46:ЗУ1 Площадь 179.95 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3566252.55 | 986589.64 | 78° 29' 32'' | 5,11 |
| 2 | 3566257.56 | 986590.66 | 78° 25' 54'' | 38,25 |
| 3 | 3566295.03 | 986598.33 | 173° 53' 41'' | 5,92 |
| 4 | 3566295.66 | 986592.44 | 263° 15' 52'' | 20,8 |
| 5 | 3566275 | 986590 | 262° 34' 39'' | 22,45 |
| 6 | 3566252.74 | 986587.1 | 355° 43' 19'' | 2,55 |

Земельный участок 86:10:0101244:10:ЗУ1 Площадь 184.31 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574004.15 | 981627.2 | 131° 59' 14'' | 0,27 |
| 2 | 3574004.35 | 981627.02 | 292° 14' 56'' | 0,24 |
| 3 | 3574004.13 | 981627.11 | 12° 31' 44'' | 0,09 |
| 4 | 3574005.47 | 981626.58 | 106° 17' 0'' | 78,25 |
| 5 | 3574080.58 | 981604.64 | 194° 2' 10'' | 0,08 |
| 6 | 3574080.56 | 981604.56 | 276° 34' 25'' | 23,32 |
| 7 | 3574057.39 | 981607.23 | 285° 22' 21'' | 10,71 |
| 8 | 3574047.06 | 981610.07 | 291° 39' 6'' | 44,75 |

Земельный участок 86:10:0101244:114:ЗУ1 Площадь 567.07 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573375.52 | 981637.94 | 129° 59' 13'' | 9,31 |
| 2 | 3573382.65 | 981631.96 | 130° 39' 47'' | 8,04 |
| 3 | 3573388.75 | 981626.72 | 201° 49' 38'' | 37,09 |
| 4 | 3573374.96 | 981592.29 | 201° 48' 5'' | 0,11 |
| 5 | 3573374.92 | 981592.19 | 310° 54' 52'' | 0,2 |
| 6 | 3573374.77 | 981592.32 | 316° 0' 8'' | 9,7 |
| 7 | 3573368.03 | 981599.3 | 335° 2' 14'' | 2,56 |
| 8 | 3573366.95 | 981601.62 | 311° 19' 32'' | 3,09 |
| 9 | 3573364.63 | 981603.66 | 14° 2' 10'' | 7,83 |
| 10 | 3573366.53 | 981611.26 | 13° 27' 14'' | 9,07 |
| 11 | 3573368.64 | 981620.08 | 21° 2' 1'' | 10,67 |
| 12 | 3573372.47 | 981630.04 | 21° 6' 37'' | 8,47 |

Земельный участок 86:10:0101244:114:ЗУ2 Площадь 220.29 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573388.75 | 981626.72 | 130° 29' 21'' | 10,52 |
| 2 | 3573396.75 | 981619.89 | 130° 36' 5'' | 2,95 |
| 3 | 3573398.99 | 981617.97 | 231° 55' 41'' | 9,44 |
| 4 | 3573391.56 | 981612.15 | 226° 27' 53'' | 4,98 |
| 5 | 3573387.95 | 981608.72 | 223° 15' 32'' | 4,65 |
| 6 | 3573384.76 | 981605.33 | 224° 23' 2'' | 4,6 |
| 7 | 3573381.54 | 981602.04 | 135° 45' 14'' | 3,22 |
| 8 | 3573383.79 | 981599.73 | 223° 57' 16'' | 11,63 |
| 9 | 3573375.72 | 981591.36 | 316° 3' 16'' | 1,15 |
| 10 | 3573374.92 | 981592.19 | 21° 48' 5'' | 0,11 |
| 11 | 3573374.96 | 981592.29 | 21° 49' 38'' | 37,09 |

Земельный участок 86:10:0101244:1688:ЗУ1 Площадь 389.66 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573406.56 | 981640.53 | 31° 47' 56'' | 12,35 |
| 2 | 3573413.07 | 981651.03 | 110° 53' 3'' | 4,29 |
| 3 | 3573417.08 | 981649.5 | 213° 47' 55'' | 5,86 |
| 4 | 3573413.82 | 981644.63 | 213° 41' 24'' | 0,72 |
| 5 | 3573413.42 | 981644.03 | 213° 57' 33'' | 5,91 |
| 6 | 3573410.12 | 981639.13 | 208° 47' 54'' | 14,12 |
| 7 | 3573403.32 | 981626.76 | 202° 13' 49'' | 15,38 |
| 8 | 3573397.5 | 981612.52 | 191° 47' 36'' | 0,93 |
| 9 | 3573397.31 | 981611.61 | 174° 21' 34'' | 0,81 |
| 10 | 3573397.39 | 981610.8 | 193° 20' 53'' | 13,73 |
| 11 | 3573394.22 | 981597.44 | 185° 36' 52'' | 5,93 |
| 12 | 3573393.64 | 981591.54 | 185° 19' 2'' | 9,71 |
| 13 | 3573392.74 | 981581.87 | 178° 30' 14'' | 5,36 |
| 14 | 3573392.88 | 981576.51 | 178° 28' 2'' | 7,1 |
| 15 | 3573393.07 | 981569.41 | 173° 23' 26'' | 12,68 |
| 16 | 3573394.53 | 981556.81 | 173° 31' 57'' | 2,49 |
| 17 | 3573394.81 | 981554.34 | 158° 44' 58'' | 1,16 |
| 18 | 3573395.23 | 981553.26 | 259° 0' 55'' | 4,15 |
| 19 | 3573391.16 | 981552.47 | 351° 56' 54'' | 15,49 |
| 20 | 3573388.99 | 981567.81 | 357° 34' 9'' | 8,49 |
| 21 | 3573388.63 | 981576.29 | 1° 55' 37'' | 5,35 |
| 22 | 3573388.81 | 981581.64 | 3° 51' 11'' | 6,85 |
| 23 | 3573389.27 | 981588.47 | 8° 8' 57'' | 8,47 |
| 24 | 3573390.47 | 981596.85 | 9° 36' 38'' | 6,35 |
| 25 | 3573391.53 | 981603.11 | 14° 38' 51'' | 7,28 |
| 26 | 3573393.37 | 981610.15 | 19° 2' 24'' | 3,89 |
| 27 | 3573394.64 | 981613.83 | 18° 46' 41'' | 1,06 |
| 28 | 3573394.98 | 981614.83 | 51° 56' 15'' | 5,09 |
| 29 | 3573398.99 | 981617.97 | 310° 36' 5'' | 2,95 |
| 30 | 3573396.75 | 981619.89 | 19° 44' 49'' | 2,49 |
| 31 | 3573397.59 | 981622.23 | 22° 26' 2'' | 6,39 |
| 32 | 3573400.03 | 981628.14 | 25° 12' 40'' | 6,06 |
| 33 | 3573402.61 | 981633.62 | 29° 45' 14'' | 7,96 |

Земельный участок 86:10:0101244:61:ЗУ1 Площадь 255.16 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573423.27 | 981685.63 | 121° 41' 16'' | 17,78 |
| 2 | 3573438.4 | 981676.29 | 218° 29' 53'' | 16,05 |
| 3 | 3573428.41 | 981663.73 | 311° 9' 40'' | 17,32 |
| 4 | 3573415.37 | 981675.13 | 36° 57' 26'' | 13,14 |

Земельный участок 86:10:0101244:61:ЗУ2 Площадь 241.71 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573415.37 | 981675.13 | 131° 9' 40'' | 17,32 |
| 2 | 3573428.41 | 981663.73 | 218° 32' 1'' | 14,19 |
| 3 | 3573419.57 | 981652.63 | 313° 55' 4'' | 11,23 |
| 4 | 3573411.48 | 981660.42 | 294° 42' 2'' | 5,91 |
| 5 | 3573406.11 | 981662.89 | 37° 6' 32'' | 15,35 |

Земельный участок 86:10:0101247:2952:ЗУ1 Площадь 1247.5 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576915.92 | 982178.41 | 124° 12' 16'' | 3,4 |
| 2 | 3576918.73 | 982176.5 | 124° 57' 17'' | 40,34 |
| 3 | 3576951.79 | 982153.39 | 122° 49' 49'' | 8,69 |
| 4 | 3576959.09 | 982148.68 | 214° 0' 36'' | 63,06 |
| 5 | 3576923.82 | 982096.41 | 304° 13' 43'' | 4,43 |
| 6 | 3576920.16 | 982098.9 | 24° 40' 56'' | 2,59 |
| 7 | 3576921.24 | 982101.25 | 21° 43' 19'' | 5,35 |
| 8 | 3576923.22 | 982106.22 | 17° 47' 50'' | 5,4 |
| 9 | 3576924.87 | 982111.36 | 14° 10' 16'' | 5,15 |
| 10 | 3576926.13 | 982116.35 | 11° 3' 49'' | 5,47 |
| 11 | 3576927.18 | 982121.72 | 7° 11' 33'' | 5,27 |
| 12 | 3576927.84 | 982126.95 | 3° 34' 35'' | 5,29 |
| 13 | 3576928.17 | 982132.23 | 359° 1' 31'' | 5,29 |
| 14 | 3576928.08 | 982137.52 | 356° 30' 57'' | 5,43 |
| 15 | 3576927.75 | 982142.94 | 353° 2' 21'' | 5,2 |
| 16 | 3576927.12 | 982148.1 | 348° 54' 59'' | 5,46 |
| 17 | 3576926.07 | 982153.46 | 345° 45' 6'' | 5,24 |
| 18 | 3576924.78 | 982158.54 | 342° 14' 7'' | 5,41 |
| 19 | 3576923.13 | 982163.69 | 338° 16' 50'' | 5,19 |
| 20 | 3576921.21 | 982168.51 | 334° 42' 1'' | 5,26 |
| 21 | 3576918.96 | 982173.27 | 329° 23' 54'' | 5,97 |

Земельный участок 86:10:0101247:2996:ЗУ1 Площадь 46.62 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576793.12 | 982053.93 | 31° 48' 7'' | 3,28 |
| 2 | 3576794.85 | 982056.72 | 122° 46' 7'' | 5,17 |
| 3 | 3576799.2 | 982053.92 | 202° 41' 38'' | 1,19 |
| 4 | 3576798.74 | 982052.82 | 216° 10' 47'' | 0,83 |
| 5 | 3576798.25 | 982052.15 | 127° 24' 19'' | 0,86 |
| 6 | 3576798.93 | 982051.63 | 173° 20' 0'' | 2,33 |
| 7 | 3576799.2 | 982049.32 | 168° 25' 48'' | 3,89 |
| 8 | 3576799.98 | 982045.51 | 306° 5' 33'' | 11,65 |
| 9 | 3576790.57 | 982052.37 | 68° 20' 38'' | 1,46 |
| 10 | 3576791.93 | 982052.91 | 49° 23' 55'' | 1,57 |

Земельный участок 86:10:0101247:2996:ЗУ2 Площадь 32.24 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576797.14 | 982062.05 | 113° 56' 19'' | 4,88 |
| 2 | 3576801.6 | 982060.07 | 110° 13' 29'' | 0,4 |
| 3 | 3576801.98 | 982059.93 | 201° 20' 45'' | 1,87 |
| 4 | 3576801.3 | 982058.19 | 206° 11' 17'' | 4,76 |
| 5 | 3576799.2 | 982053.92 | 302° 46' 7'' | 5,17 |
| 6 | 3576794.85 | 982056.72 | 18° 26' 6'' | 0,03 |
| 7 | 3576794.86 | 982056.75 | 122° 28' 16'' | 0,13 |
| 8 | 3576794.97 | 982056.68 | 22° 0' 13'' | 5,79 |

Земельный участок 86:10:0101247:3077:ЗУ1 Площадь 40.92 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576909.19 | 982278.78 | 80° 36' 3'' | 11,94 |
| 2 | 3576920.97 | 982280.73 | 88° 3' 7'' | 1,47 |
| 3 | 3576922.44 | 982280.78 | 205° 3' 21'' | 7,13 |
| 4 | 3576919.42 | 982274.32 | 293° 33' 21'' | 11,16 |

Земельный участок 86:10:0101247:61:ЗУ1 Площадь 2.88 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577137.06 | 982299.91 | 111° 30' 5'' | 1,77 |
| 2 | 3577138.71 | 982299.26 | 111° 27' 36'' | 1,56 |
| 3 | 3577140.16 | 982298.69 | 245° 21' 30'' | 2,4 |
| 4 | 3577137.98 | 982297.69 | 337° 29' 25'' | 2,4 |

Земельный участок 86:10:0101247:61:ЗУ3 Площадь 6578.4 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577137.98 | 982297.69 | 65° 21' 30'' | 2,4 |
| 2 | 3577140.16 | 982298.69 | 111° 35' 2'' | 1,96 |
| 3 | 3577141.98 | 982297.97 | 108° 1' 0'' | 6,5 |
| 4 | 3577148.16 | 982295.96 | 104° 39' 29'' | 6,48 |
| 5 | 3577154.43 | 982294.32 | 100° 58' 55'' | 6,51 |
| 6 | 3577160.82 | 982293.08 | 97° 27' 15'' | 6,47 |
| 7 | 3577167.24 | 982292.24 | 94° 3' 38'' | 6,5 |
| 8 | 3577173.72 | 982291.78 | 94° 18' 5'' | 5,87 |
| 9 | 3577179.57 | 982291.34 | 90° 14' 14'' | 4,83 |
| 10 | 3577184.4 | 982291.32 | 85° 34' 35'' | 82,72 |
| 11 | 3577266.87 | 982297.7 | 154° 28' 45'' | 36,81 |
| 12 | 3577282.73 | 982264.48 | 245° 13' 25'' | 35,96 |
| 13 | 3577250.08 | 982249.41 | 154° 51' 19'' | 0,54 |
| 14 | 3577250.31 | 982248.92 | 244° 33' 59'' | 2,49 |
| 15 | 3577248.06 | 982247.85 | 336° 25' 31'' | 0,6 |
| 16 | 3577247.82 | 982248.4 | 246° 4' 42'' | 9,99 |
| 17 | 3577238.69 | 982244.35 | 265° 38' 54'' | 19,64 |
| 18 | 3577219.11 | 982242.86 | 260° 51' 34'' | 38,65 |
| 19 | 3577180.95 | 982236.72 | 253° 25' 30'' | 20,75 |
| 20 | 3577161.06 | 982230.8 | 337° 38' 26'' | 39,27 |
| 21 | 3577146.12 | 982267.12 | 248° 4' 13'' | 3,32 |
| 22 | 3577143.04 | 982265.88 | 349° 5' 42'' | 1,11 |
| 23 | 3577142.83 | 982266.97 | 13° 49' 16'' | 4,52 |
| 24 | 3577143.91 | 982271.36 | 13° 28' 35'' | 3,48 |
| 25 | 3577144.72 | 982274.74 | 28° 56' 9'' | 2,81 |
| 26 | 3577146.08 | 982277.2 | 324° 43' 39'' | 0,5 |
| 27 | 3577145.79 | 982277.61 | 339° 28' 7'' | 13,57 |
| 28 | 3577141.03 | 982290.32 | 337° 31' 6'' | 7,98 |

Земельный участок 86:10:0101247:89:ЗУ1 Площадь 1354.26 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577121.15 | 982250.54 | 55° 16' 16'' | 7,5 |
| 2 | 3577127.31 | 982254.81 | 54° 22' 37'' | 18,75 |
| 3 | 3577142.55 | 982265.73 | 68° 48' 42'' | 3,82 |
| 4 | 3577146.11 | 982267.11 | 157° 38' 26'' | 39,27 |
| 5 | 3577161.05 | 982230.79 | 253° 26' 8'' | 17,92 |
| 6 | 3577143.87 | 982225.68 | 247° 47' 49'' | 19,34 |
| 7 | 3577125.96 | 982218.37 | 242° 10' 17'' | 15,62 |
| 8 | 3577112.15 | 982211.08 | 336° 16' 49'' | 14,14 |
| 9 | 3577106.46 | 982224.03 | 65° 59' 23'' | 24,28 |
| 10 | 3577128.64 | 982233.91 | 335° 45' 13'' | 18,24 |

Земельный участок 86:10:0101252:43:ЗУ1 Площадь 1342.67 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575653.39 | 985939.6 | 88° 47' 31'' | 12,33 |
| 2 | 3575665.72 | 985939.86 | 192° 59' 53'' | 50,2 |
| 3 | 3575654.43 | 985890.95 | 196° 50' 7'' | 58,11 |
| 4 | 3575637.6 | 985835.33 | 285° 2' 14'' | 12,91 |
| 5 | 3575625.13 | 985838.68 | 16° 31' 30'' | 81,88 |
| 6 | 3575648.42 | 985917.18 | 14° 53' 1'' | 13,12 |
| 7 | 3575651.79 | 985929.86 | 9° 19' 43'' | 9,87 |

Земельный участок :ЗУ1 Площадь 93.27 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577325.52 | 982250.94 | 66° 36' 58'' | 9,75 |
| 2 | 3577334.47 | 982254.81 | 68° 15' 29'' | 14,31 |
| 3 | 3577347.76 | 982260.11 | 149° 43' 28'' | 2,14 |
| 4 | 3577348.84 | 982258.26 | 149° 32' 4'' | 5,52 |
| 5 | 3577351.64 | 982253.5 | 264° 24' 9'' | 26,25 |

Земельный участок :ЗУ2 Площадь 1462.29 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579255.89 | 983172.15 | 98° 34' 57'' | 19,16 |
| 2 | 3579274.84 | 983169.29 | 98° 39' 38'' | 1,53 |
| 3 | 3579276.35 | 983169.06 | 148° 27' 32'' | 23,15 |
| 4 | 3579288.46 | 983149.33 | 221° 50' 35'' | 2,95 |
| 5 | 3579286.49 | 983147.13 | 221° 48' 39'' | 61,77 |
| 6 | 3579245.31 | 983101.09 | 221° 40' 9'' | 1,34 |
| 7 | 3579244.42 | 983100.09 | 13° 5' 55'' | 5,78 |
| 8 | 3579245.73 | 983105.72 | 13° 6' 54'' | 3,92 |
| 9 | 3579246.62 | 983109.54 | 8° 25' 19'' | 63,29 |

Земельный участок :ЗУ3 Площадь 54.41 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579289.3 | 983491.59 | 133° 41' 2'' | 5,85 |
| 2 | 3579293.53 | 983487.55 | 149° 25' 7'' | 10,54 |
| 3 | 3579298.89 | 983478.48 | 189° 27' 44'' | 0,06 |
| 4 | 3579298.88 | 983478.42 | 180° 0' 0'' | 0,02 |
| 5 | 3579298.88 | 983478.4 | 273° 19' 45'' | 7,23 |
| 6 | 3579291.66 | 983478.82 | 349° 31' 46'' | 12,99 |

Земельный участок :ЗУ4 Площадь 95.35 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576563.16 | 985181.14 | 90° 22' 7'' | 7,77 |
| 2 | 3576570.93 | 985181.09 | 177° 25' 24'' | 2 |
| 3 | 3576571.02 | 985179.09 | 270° 17' 47'' | 7,73 |
| 4 | 3576563.29 | 985179.13 | 356° 17' 58'' | 2,01 |
| 5 | 3576553.9 | 985181.19 | 91° 1' 23'' | 7,28 |
| 6 | 3576561.18 | 985181.06 | 177° 1' 7'' | 1,92 |
| 7 | 3576561.28 | 985179.14 | 270° 23' 31'' | 7,31 |
| 8 | 3576553.97 | 985179.19 | 357° 59' 44'' | 2 |
| 9 | 3576601.65 | 985181.26 | 91° 55' 54'' | 6,82 |
| 10 | 3576608.47 | 985181.03 | 85° 4' 24'' | 18,4 |
| 11 | 3576626.8 | 985182.61 | 88° 42' 38'' | 3,11 |
| 12 | 3576629.91 | 985182.68 | 177° 27' 59'' | 2,26 |
| 13 | 3576630.01 | 985180.42 | 268° 19' 54'' | 3,09 |
| 14 | 3576626.92 | 985180.33 | 265° 0' 12'' | 18,37 |
| 15 | 3576608.62 | 985178.73 | 270° 20' 8'' | 6,83 |
| 16 | 3576601.79 | 985178.77 | 356° 46' 55'' | 2,49 |

Земельный участок :ЗУ5 Площадь 34.42 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576411.6 | 982144.64 | 117° 7' 44'' | 5 |
| 2 | 3576416.05 | 982142.36 | 207° 9' 40'' | 6,88 |
| 3 | 3576412.91 | 982136.24 | 297° 16' 48'' | 5,02 |
| 4 | 3576408.45 | 982138.54 | 27° 18' 42'' | 6,87 |

Земельный участок :ЗУ6 Площадь 302.58 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576942.08 | 982006.35 | 125° 49' 4'' | 5,23 |
| 2 | 3576946.32 | 982003.29 | 31° 21' 48'' | 6,15 |
| 3 | 3576949.52 | 982008.54 | 53° 50' 31'' | 0,32 |
| 4 | 3576949.78 | 982008.73 | 78° 33' 2'' | 0,81 |
| 5 | 3576950.57 | 982008.89 | 121° 7' 53'' | 9,38 |
| 6 | 3576958.6 | 982004.04 | 33° 41' 24'' | 1,66 |
| 7 | 3576959.52 | 982005.42 | 176° 50' 43'' | 3,82 |
| 8 | 3576959.73 | 982001.61 | 168° 27' 27'' | 8,7 |
| 9 | 3576961.47 | 981993.09 | 164° 58' 54'' | 8,91 |
| 10 | 3576963.78 | 981984.48 | 161° 11' 2'' | 8,56 |
| 11 | 3576966.54 | 981976.38 | 309° 58' 32'' | 11,22 |
| 12 | 3576957.94 | 981983.59 | 32° 20' 6'' | 1,29 |
| 13 | 3576958.63 | 981984.68 | 350° 38' 32'' | 5,41 |
| 14 | 3576957.75 | 981990.02 | 297° 28' 10'' | 16,43 |
| 15 | 3576943.17 | 981997.6 | 301° 37' 11'' | 6,14 |
| 16 | 3576937.94 | 982000.82 | 36° 49' 12'' | 6,91 |

Земельный участок :ЗУ7 Площадь 308.78 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576974.2 | 981954.97 | 49° 30' 33'' | 2,25 |
| 2 | 3576975.91 | 981956.43 | 150° 17' 3'' | 4,88 |
| 3 | 3576978.33 | 981952.19 | 146° 48' 31'' | 8,6 |
| 4 | 3576983.04 | 981944.99 | 143° 10' 7'' | 8,91 |
| 5 | 3576988.38 | 981937.86 | 138° 58' 6'' | 10,83 |
| 6 | 3576995.49 | 981929.69 | 214° 31' 19'' | 4,39 |
| 7 | 3576993 | 981926.07 | 303° 53' 58'' | 4,55 |
| 8 | 3576989.22 | 981928.61 | 301° 27' 43'' | 3,35 |
| 9 | 3576986.36 | 981930.36 | 303° 50' 22'' | 14,9 |
| 10 | 3576973.98 | 981938.66 | 303° 14' 40'' | 3,92 |
| 11 | 3576970.7 | 981940.81 | 299° 41' 48'' | 1,47 |
| 12 | 3576969.42 | 981941.54 | 218° 59' 28'' | 0,81 |
| 13 | 3576968.91 | 981940.91 | 304° 11' 30'' | 3,17 |
| 14 | 3576966.29 | 981942.69 | 35° 20' 24'' | 1,35 |
| 15 | 3576967.07 | 981943.79 | 302° 6' 23'' | 0,6 |
| 16 | 3576966.56 | 981944.11 | 35° 7' 35'' | 13,28 |

Земельный участок :ЗУ8 Площадь 375.37 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576933.67 | 981944.7 | 122° 54' 48'' | 3,48 |
| 2 | 3576936.59 | 981942.81 | 123° 41' 24'' | 4,43 |
| 3 | 3576940.28 | 981940.35 | 123° 32' 24'' | 13,77 |
| 4 | 3576951.76 | 981932.74 | 122° 19' 28'' | 4,19 |
| 5 | 3576955.3 | 981930.5 | 124° 10' 3'' | 4,33 |
| 6 | 3576958.88 | 981928.07 | 211° 25' 46'' | 1,27 |
| 7 | 3576958.22 | 981926.99 | 211° 19' 43'' | 0,54 |
| 8 | 3576957.94 | 981926.53 | 266° 3' 48'' | 35,1 |
| 9 | 3576922.92 | 981924.12 | 27° 20' 60'' | 10,77 |
| 10 | 3576927.87 | 981933.69 | 27° 46' 48'' | 12,44 |

Земельный участок :ЗУ9 Площадь 134.74 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577134.44 | 981549.79 | 66° 28' 31'' | 4,38 |
| 2 | 3577138.46 | 981551.54 | 66° 25' 18'' | 2,57 |
| 3 | 3577140.82 | 981552.57 | 66° 27' 42'' | 5,76 |
| 4 | 3577146.1 | 981554.87 | 122° 36' 10'' | 2,34 |
| 5 | 3577148.07 | 981553.61 | 120° 17' 10'' | 6,96 |
| 6 | 3577154.08 | 981550.1 | 206° 38' 46'' | 3,17 |
| 7 | 3577152.66 | 981547.27 | 210° 18' 13'' | 7 |
| 8 | 3577149.13 | 981541.23 | 300° 16' 46'' | 7,18 |
| 9 | 3577142.93 | 981544.85 | 300° 11' 36'' | 9,82 |

Земельный участок :ЗУ10 Площадь 55.36 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576389.24 | 982130.27 | 103° 29' 55'' | 15,51 |
| 2 | 3576404.32 | 982126.65 | 123° 27' 30'' | 3,43 |
| 3 | 3576407.18 | 982124.76 | 215° 54' 35'' | 2,51 |
| 4 | 3576405.71 | 982122.73 | 286° 27' 51'' | 9,1 |
| 5 | 3576396.98 | 982125.31 | 286° 32' 47'' | 9,69 |
| 6 | 3576387.69 | 982128.07 | 35° 9' 59'' | 2,69 |

Земельный участок :ЗУ11 Площадь 4.95 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576068.5 | 980929.9 | 47° 21' 28'' | 9,62 |
| 2 | 3576075.58 | 980936.42 | 226° 3' 42'' | 10,3 |
| 3 | 3576068.16 | 980929.27 | 194° 38' 51'' | 1,82 |
| 4 | 3576067.7 | 980927.51 | 283° 17' 55'' | 1,13 |
| 5 | 3576066.6 | 980927.77 | 226° 3' 48'' | 6,1 |
| 6 | 3576062.21 | 980923.54 | 284° 2' 10'' | 0,49 |
| 7 | 3576061.73 | 980923.66 | 47° 19' 58'' | 9,21 |

Земельный участок :ЗУ12 Площадь 0.15 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576953.35 | 983076.15 | 166° 14' 21'' | 3,53 |
| 2 | 3576954.19 | 983072.72 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 3 | 3576954.18 | 983072.72 | 346° 23' 49'' | 3,53 |
| 4 | 3576946.94 | 983102.13 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 5 | 3576946.95 | 983102.13 | 166° 9' 40'' | 26,76 |
| 6 | 3576953.35 | 983076.15 | 346° 8' 25'' | 26,76 |

Земельный участок :ЗУ13 Площадь 48.72 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577002.36 | 982318.47 | 38° 45' 21'' | 5,59 |
| 2 | 3577005.86 | 982322.83 | 137° 9' 20'' | 6,96 |
| 3 | 3577010.59 | 982317.73 | 247° 11' 44'' | 3,82 |
| 4 | 3577007.07 | 982316.25 | 247° 58' 24'' | 11,81 |
| 5 | 3576996.12 | 982311.82 | 45° 38' 37'' | 2,52 |
| 6 | 3576997.92 | 982313.58 | 42° 14' 19'' | 6,6 |

Земельный участок :ЗУ14 Площадь 2208.84 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573339.83 | 981105.11 | 159° 13' 50'' | 78,88 |
| 2 | 3573367.8 | 981031.36 | 135° 38' 43'' | 28,25 |
| 3 | 3573387.55 | 981011.16 | 130° 23' 8'' | 21,89 |
| 4 | 3573404.22 | 980996.98 | 121° 28' 59'' | 12,68 |
| 5 | 3573415.03 | 980990.36 | 103° 17' 4'' | 26,07 |
| 6 | 3573440.4 | 980984.37 | 105° 44' 58'' | 39,35 |
| 7 | 3573478.27 | 980973.69 | 173° 39' 35'' | 0,09 |
| 8 | 3573478.28 | 980973.6 | 283° 42' 57'' | 68,53 |
| 9 | 3573411.7 | 980989.85 | 282° 1' 20'' | 64,53 |
| 10 | 3573348.59 | 981003.29 | 353° 29' 11'' | 42,31 |
| 11 | 3573343.79 | 981045.33 | 356° 58' 28'' | 56,84 |
| 12 | 3573340.79 | 981102.09 | 342° 21' 56'' | 3,17 |
| 13 | 3573478.27 | 980973.69 | 105° 10' 43'' | 3,28 |
| 14 | 3573481.44 | 980972.83 | 279° 27' 44'' | 0,06 |
| 15 | 3573481.38 | 980972.84 | 285° 17' 11'' | 3,22 |

Земельный участок :ЗУ15 Площадь 309.22 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578915.82 | 988825.34 | 140° 42' 38'' | 0,14 |
| 2 | 3578915.91 | 988825.23 | 143° 9' 41'' | 43,93 |
| 3 | 3578942.25 | 988790.07 | 190° 47' 21'' | 11,22 |
| 4 | 3578940.15 | 988779.05 | 322° 30' 13'' | 23,23 |
| 5 | 3578926.01 | 988797.48 | 334° 15' 11'' | 15,98 |
| 6 | 3578919.07 | 988811.87 | 346° 26' 6'' | 13,86 |

Земельный участок :ЗУ16 Площадь 111.13 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575486.31 | 982353.89 | 113° 37' 13'' | 14,28 |
| 2 | 3575499.39 | 982348.17 | 195° 11' 25'' | 5,42 |
| 3 | 3575497.97 | 982342.94 | 284° 2' 10'' | 0,12 |
| 4 | 3575497.85 | 982342.97 | 283° 57' 44'' | 7,5 |
| 5 | 3575490.57 | 982344.78 | 198° 38' 58'' | 2,53 |
| 6 | 3575489.76 | 982342.38 | 286° 8' 40'' | 6,33 |
| 7 | 3575483.68 | 982344.14 | 19° 23' 4'' | 2,29 |
| 8 | 3575484.44 | 982346.3 | 284° 2' 10'' | 0,25 |
| 9 | 3575484.2 | 982346.36 | 284° 16' 52'' | 0,57 |
| 10 | 3575483.65 | 982346.5 | 19° 47' 46'' | 7,85 |

Земельный участок :ЗУ17 Площадь 726.44 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577283.91 | 982285.46 | 64° 17' 19'' | 37,23 |
| 2 | 3577317.45 | 982301.61 | 85° 54' 52'' | 0,14 |
| 3 | 3577317.59 | 982301.62 | 85° 34' 25'' | 38,09 |
| 4 | 3577355.57 | 982304.56 | 245° 7' 11'' | 73,02 |
| 5 | 3577289.33 | 982273.84 | 334° 59' 38'' | 12,82 |

Земельный участок :ЗУ18 Площадь 198.65 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575774.67 | 980814.56 | 91° 37' 12'' | 17,69 |
| 2 | 3575792.35 | 980814.06 | 88° 32' 46'' | 1,97 |
| 3 | 3575794.32 | 980814.11 | 171° 21' 46'' | 7,99 |
| 4 | 3575795.52 | 980806.21 | 253° 26' 20'' | 14,7 |
| 5 | 3575781.43 | 980802.02 | 255° 49' 33'' | 3,02 |
| 6 | 3575778.5 | 980801.28 | 345° 57' 50'' | 4,62 |
| 7 | 3575777.38 | 980805.76 | 342° 53' 1'' | 9,21 |

Земельный участок :ЗУ19 Площадь 301.35 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576775.08 | 983546.19 | 78° 18' 55'' | 16,49 |
| 2 | 3576791.23 | 983549.53 | 166° 58' 36'' | 17,97 |
| 3 | 3576795.28 | 983532.02 | 250° 38' 31'' | 15,51 |
| 4 | 3576780.65 | 983526.88 | 346° 11' 56'' | 6,5 |
| 5 | 3576779.1 | 983533.19 | 342° 40' 16'' | 13,6 |
| 6 | 3576775.05 | 983546.17 | 71° 33' 54'' | 0,03 |
| 7 | 3576775.08 | 983546.18 | 0° 0' 0'' | 0,01 |

Земельный участок :ЗУ20 Площадь 1140.16 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578920.3 | 984409.83 | 90° 0' 0'' | 0,02 |
| 2 | 3578920.32 | 984409.83 | 87° 8' 39'' | 116,41 |
| 3 | 3579036.59 | 984415.63 | 177° 57' 52'' | 10,42 |
| 4 | 3579036.96 | 984405.22 | 267° 8' 46'' | 71,1 |
| 5 | 3578965.95 | 984401.68 | 267° 6' 43'' | 31,36 |
| 6 | 3578934.63 | 984400.1 | 304° 10' 35'' | 17,32 |

Земельный участок :ЗУ21 Площадь 40.89 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577024.93 | 982488.24 | 66° 48' 5'' | 0,08 |
| 2 | 3577025 | 982488.27 | 164° 2' 9'' | 8,36 |
| 3 | 3577027.3 | 982480.23 | 163° 18' 39'' | 10,9 |
| 4 | 3577030.43 | 982469.79 | 235° 51' 44'' | 4,62 |
| 5 | 3577026.61 | 982467.2 | 358° 34' 23'' | 2,81 |
| 6 | 3577026.54 | 982470.01 | 354° 57' 11'' | 18,3 |

Земельный участок :ЗУ22 Площадь 49.66 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573625.26 | 981852.48 | 78° 31' 42'' | 24,34 |
| 2 | 3573649.11 | 981857.32 | 213° 29' 10'' | 2,34 |
| 3 | 3573647.82 | 981855.37 | 250° 34' 18'' | 5,47 |
| 4 | 3573642.66 | 981853.55 | 260° 12' 58'' | 13,48 |
| 5 | 3573629.38 | 981851.26 | 260° 39' 32'' | 3,88 |
| 6 | 3573625.55 | 981850.63 | 351° 5' 28'' | 1,87 |

Земельный участок :ЗУ23 Площадь 1 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573683.02 | 981620.57 | 83° 20' 54'' | 3,45 |
| 2 | 3573686.45 | 981620.97 | 253° 23' 56'' | 3,36 |
| 3 | 3573683.23 | 981620.01 | 339° 26' 38'' | 0,6 |

Земельный участок :ЗУ24 Площадь 590.98 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576891.18 | 982063.36 | 59° 54' 40'' | 5,17 |
| 2 | 3576895.65 | 982065.95 | 52° 35' 4'' | 5,25 |
| 3 | 3576899.82 | 982069.14 | 45° 14' 9'' | 5,15 |
| 4 | 3576903.48 | 982072.77 | 37° 27' 38'' | 4,85 |
| 5 | 3576906.43 | 982076.62 | 124° 28' 41'' | 10,69 |
| 6 | 3576915.24 | 982070.57 | 36° 32' 28'' | 1,39 |
| 7 | 3576916.07 | 982071.69 | 123° 42' 29'' | 8,88 |
| 8 | 3576923.46 | 982066.76 | 212° 43' 10'' | 6,55 |
| 9 | 3576919.92 | 982061.25 | 213° 7' 17'' | 4,19 |
| 10 | 3576917.63 | 982057.74 | 215° 17' 19'' | 16,31 |
| 11 | 3576908.21 | 982044.43 | 304° 40' 24'' | 28,28 |
| 12 | 3576884.95 | 982060.52 | 65° 29' 37'' | 6,85 |

Земельный участок :ЗУ25 Площадь 93.59 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578751.91 | 988373.86 | 73° 27' 32'' | 24,31 |
| 2 | 3578775.21 | 988380.78 | 70° 6' 50'' | 12,11 |
| 3 | 3578786.6 | 988384.9 | 187° 5' 21'' | 3,97 |
| 4 | 3578786.11 | 988380.96 | 254° 6' 53'' | 28,86 |
| 5 | 3578758.35 | 988373.06 | 277° 4' 52'' | 6,49 |

Земельный участок :ЗУ26 Площадь 1094.46 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578824.71 | 984261.37 | 158° 41' 27'' | 34,37 |
| 2 | 3578837.2 | 984229.35 | 224° 47' 2'' | 18,74 |
| 3 | 3578824 | 984216.05 | 259° 59' 15'' | 14,72 |
| 4 | 3578809.5 | 984213.49 | 208° 19' 22'' | 12,39 |
| 5 | 3578803.62 | 984202.58 | 0° 0' 0'' | 0,01 |
| 6 | 3578803.62 | 984202.59 | 252° 15' 19'' | 0,79 |
| 7 | 3578802.87 | 984202.35 | 347° 33' 25'' | 23,21 |
| 8 | 3578797.87 | 984225.01 | 36° 26' 2'' | 45,19 |

Земельный участок :ЗУ27 Площадь 26.8 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574554.1 | 981416.96 | 103° 36' 2'' | 0,64 |
| 2 | 3574554.72 | 981416.81 | 103° 13' 56'' | 3,98 |
| 3 | 3574558.59 | 981415.9 | 103° 27' 17'' | 5,97 |
| 4 | 3574564.4 | 981414.51 | 103° 18' 49'' | 1,35 |
| 5 | 3574565.71 | 981414.2 | 211° 31' 49'' | 2,43 |
| 6 | 3574564.44 | 981412.13 | 282° 20' 56'' | 10,71 |
| 7 | 3574553.98 | 981414.42 | 10° 41' 38'' | 2,37 |
| 8 | 3574554.42 | 981416.75 | 303° 16' 30'' | 0,38 |

Земельный участок :ЗУ28 Площадь 459.74 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576916.53 | 982091.84 | 28° 33' 30'' | 5,27 |
| 2 | 3576919.05 | 982096.47 | 24° 33' 2'' | 2,67 |
| 3 | 3576920.16 | 982098.9 | 124° 13' 43'' | 4,43 |
| 4 | 3576923.82 | 982096.41 | 124° 3' 17'' | 8,71 |
| 5 | 3576931.04 | 982091.53 | 217° 26' 40'' | 6,18 |
| 6 | 3576927.28 | 982086.62 | 124° 39' 51'' | 8,16 |
| 7 | 3576933.99 | 982081.98 | 214° 40' 39'' | 18,51 |
| 8 | 3576923.46 | 982066.76 | 303° 42' 29'' | 8,88 |
| 9 | 3576916.07 | 982071.69 | 216° 32' 28'' | 1,39 |
| 10 | 3576915.24 | 982070.57 | 304° 28' 41'' | 10,69 |
| 11 | 3576906.43 | 982076.62 | 37° 41' 39'' | 0,28 |
| 12 | 3576906.6 | 982076.84 | 34° 1' 10'' | 12,55 |
| 13 | 3576913.62 | 982087.24 | 32° 19' 4'' | 5,44 |

Земельный участок :ЗУ29 Площадь 24208.06 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579036.59 | 984415.63 | 87° 8' 46'' | 452,51 |
| 2 | 3579488.54 | 984438.16 | 87° 8' 47'' | 1 572,54 |
| 3 | 3581059.13 | 984516.45 | 89° 55' 50'' | 24,79 |
| 4 | 3581083.92 | 984516.48 | 87° 17' 28'' | 338,34 |
| 5 | 3581421.88 | 984532.47 | 178° 56' 44'' | 8,15 |
| 6 | 3581422.03 | 984524.32 | 267° 6' 7'' | 196,8 |
| 7 | 3581225.48 | 984514.37 | 267° 5' 55'' | 24,3 |
| 8 | 3581201.21 | 984513.14 | 267° 8' 46'' | 122,31 |
| 9 | 3581079.05 | 984507.05 | 267° 9' 8'' | 104,46 |
| 10 | 3580974.72 | 984501.86 | 267° 8' 58'' | 153,82 |
| 11 | 3580821.09 | 984494.21 | 267° 8' 36'' | 286,73 |
| 12 | 3580534.72 | 984479.92 | 267° 8' 38'' | 143,89 |
| 13 | 3580391.01 | 984472.75 | 267° 8' 45'' | 365,52 |
| 14 | 3580025.94 | 984454.55 | 267° 8' 48'' | 522,13 |
| 15 | 3579504.46 | 984428.56 | 267° 8' 34'' | 206,64 |
| 16 | 3579298.08 | 984418.26 | 267° 8' 10'' | 94,87 |
| 17 | 3579203.33 | 984413.52 | 267° 8' 38'' | 166,58 |
| 18 | 3579036.96 | 984405.22 | 357° 57' 52'' | 10,42 |

Земельный участок :ЗУ30 Площадь 0.01 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578841 | 984219.05 | 67° 55' 10'' | 1,14 |
| 2 | 3578842.06 | 984219.48 | 135° 0' 0'' | 0,01 |
| 3 | 3578842.07 | 984219.47 | 248° 34' 8'' | 1,15 |

Земельный участок :ЗУ31 Площадь 1.55 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574809.05 | 981194.33 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 2 | 3574809.06 | 981194.33 | 193° 21' 43'' | 8,65 |
| 3 | 3574807.06 | 981185.91 | 193° 20' 39'' | 35,75 |
| 4 | 3574798.81 | 981151.13 | 219° 17' 22'' | 0,14 |
| 5 | 3574798.72 | 981151.02 | 13° 24' 55'' | 44,52 |

Земельный участок :ЗУ32 Площадь 26699.28 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578934.59 | 986680.93 | 87° 21' 21'' | 29,48 |
| 2 | 3578964.04 | 986682.29 | 176° 50' 0'' | 248,55 |
| 3 | 3578977.77 | 986434.12 | 179° 2' 10'' | 5,35 |
| 4 | 3578977.86 | 986428.77 | 182° 14' 37'' | 5,36 |
| 5 | 3578977.65 | 986423.41 | 186° 8' 18'' | 5,33 |
| 6 | 3578977.08 | 986418.11 | 189° 21' 24'' | 5,35 |
| 7 | 3578976.21 | 986412.83 | 193° 17' 0'' | 5,35 |
| 8 | 3578974.98 | 986407.62 | 196° 54' 51'' | 5,36 |
| 9 | 3578973.42 | 986402.49 | 200° 19' 50'' | 5,35 |
| 10 | 3578971.56 | 986397.47 | 203° 52' 31'' | 5,34 |
| 11 | 3578969.4 | 986392.59 | 207° 42' 49'' | 5,35 |
| 12 | 3578966.91 | 986387.85 | 209° 25' 28'' | 150,34 |
| 13 | 3578893.05 | 986256.9 | 208° 6' 13'' | 2,17 |
| 14 | 3578892.03 | 986254.99 | 203° 56' 7'' | 2,14 |
| 15 | 3578891.16 | 986253.03 | 200° 16' 38'' | 2,16 |
| 16 | 3578890.41 | 986251 | 197° 50' 46'' | 2,15 |
| 17 | 3578889.75 | 986248.95 | 192° 48' 58'' | 2,16 |
| 18 | 3578889.27 | 986246.84 | 190° 25' 25'' | 2,16 |
| 19 | 3578888.88 | 986244.72 | 186° 20' 25'' | 2,17 |
| 20 | 3578888.64 | 986242.56 | 183° 11' 41'' | 2,15 |
| 21 | 3578888.52 | 986240.41 | 179° 12' 29'' | 2,17 |
| 22 | 3578888.55 | 986238.24 | 177° 35' 49'' | 50,56 |
| 23 | 3578890.67 | 986187.72 | 267° 12' 33'' | 29,99 |
| 24 | 3578860.72 | 986186.26 | 357° 35' 43'' | 50,76 |
| 25 | 3578858.59 | 986236.98 | 359° 17' 8'' | 4,01 |
| 26 | 3578858.54 | 986240.99 | 2° 50' 53'' | 4,02 |
| 27 | 3578858.74 | 986245.01 | 6° 27' 3'' | 4,01 |
| 28 | 3578859.19 | 986248.99 | 10° 8' 23'' | 4,03 |
| 29 | 3578859.9 | 986252.96 | 13° 20' 21'' | 3,99 |
| 30 | 3578860.82 | 986256.84 | 17° 4' 54'' | 4,02 |
| 31 | 3578862 | 986260.68 | 20° 22' 21'' | 4,02 |
| 32 | 3578863.4 | 986264.45 | 24° 23' 48'' | 4,02 |
| 33 | 3578865.06 | 986268.11 | 27° 39' 7'' | 4,01 |
| 34 | 3578866.92 | 986271.66 | 29° 25' 29'' | 150,32 |
| 35 | 3578940.77 | 986402.59 | 27° 45' 3'' | 3,46 |
| 36 | 3578942.38 | 986405.65 | 23° 49' 41'' | 3,47 |
| 37 | 3578943.78 | 986408.82 | 20° 34' 31'' | 3,47 |
| 38 | 3578945 | 986412.07 | 16° 51' 30'' | 3,45 |
| 39 | 3578946 | 986415.37 | 13° 9' 20'' | 3,47 |
| 40 | 3578946.79 | 986418.75 | 9° 27' 44'' | 3,47 |
| 41 | 3578947.36 | 986422.17 | 6° 18' 13'' | 3,46 |
| 42 | 3578947.74 | 986425.61 | 1° 59' 11'' | 3,46 |
| 43 | 3578947.86 | 986429.07 | 359° 0' 24'' | 3,46 |
| 44 | 3578947.8 | 986432.53 | 356° 57' 21'' | 248,75 |
| 45 | 3578704.74 | 986853.07 | 86° 29' 10'' | 8 |
| 46 | 3578712.72 | 986853.56 | 91° 24' 44'' | 10,14 |
| 47 | 3578722.86 | 986853.31 | 87° 20' 44'' | 11,01 |
| 48 | 3578733.86 | 986853.82 | 176° 38' 59'' | 43,8 |
| 49 | 3578736.42 | 986810.09 | 170° 47' 20'' | 1,12 |
| 50 | 3578736.6 | 986808.98 | 167° 41' 31'' | 1,13 |
| 51 | 3578736.84 | 986807.88 | 163° 0' 33'' | 1,13 |
| 52 | 3578737.17 | 986806.8 | 161° 14' 29'' | 1,12 |
| 53 | 3578737.53 | 986805.74 | 156° 36' 8'' | 1,13 |
| 54 | 3578737.98 | 986804.7 | 152° 58' 42'' | 1,12 |
| 55 | 3578738.49 | 986803.7 | 148° 31' 23'' | 1,15 |
| 56 | 3578739.09 | 986802.72 | 145° 53' 8'' | 1,12 |
| 57 | 3578739.72 | 986801.79 | 142° 12' 51'' | 1,13 |
| 58 | 3578740.41 | 986800.9 | 137° 53' 55'' | 1,12 |
| 59 | 3578741.16 | 986800.07 | 134° 38' 39'' | 1,14 |
| 60 | 3578741.97 | 986799.27 | 131° 22' 43'' | 1,12 |
| 61 | 3578742.81 | 986798.53 | 127° 4' 23'' | 1,13 |
| 62 | 3578743.71 | 986797.85 | 123° 16' 30'' | 1,15 |
| 63 | 3578744.67 | 986797.22 | 121° 8' 20'' | 1,12 |
| 64 | 3578745.63 | 986796.64 | 115° 12' 4'' | 1,13 |
| 65 | 3578746.65 | 986796.16 | 113° 20' 3'' | 1,11 |
| 66 | 3578747.67 | 986795.72 | 109° 23' 4'' | 1,14 |
| 67 | 3578748.75 | 986795.34 | 105° 31' 27'' | 1,12 |
| 68 | 3578749.83 | 986795.04 | 101° 12' 38'' | 1,13 |
| 69 | 3578750.94 | 986794.82 | 98° 42' 27'' | 1,12 |
| 70 | 3578752.05 | 986794.65 | 95° 0' 47'' | 1,14 |
| 71 | 3578753.19 | 986794.55 | 97° 3' 30'' | 33,04 |
| 72 | 3578785.98 | 986790.49 | 91° 29' 39'' | 51,78 |
| 73 | 3578837.74 | 986789.14 | 180° 24' 13'' | 4,26 |
| 74 | 3578837.71 | 986784.88 | 173° 25' 5'' | 0,26 |
| 75 | 3578837.74 | 986784.62 | 157° 45' 4'' | 0,24 |
| 76 | 3578837.83 | 986784.4 | 150° 15' 18'' | 0,24 |
| 77 | 3578837.95 | 986784.19 | 128° 17' 25'' | 0,24 |
| 78 | 3578838.14 | 986784.04 | 115° 33' 36'' | 0,25 |
| 79 | 3578838.37 | 986783.93 | 101° 46' 6'' | 0,25 |
| 80 | 3578838.61 | 986783.88 | 90° 7' 22'' | 9,33 |
| 81 | 3578847.94 | 986783.86 | 82° 52' 30'' | 0,24 |
| 82 | 3578848.18 | 986783.89 | 67° 45' 4'' | 0,24 |
| 83 | 3578848.4 | 986783.98 | 54° 27' 44'' | 0,26 |
| 84 | 3578848.61 | 986784.13 | 40° 6' 3'' | 0,25 |
| 85 | 3578848.77 | 986784.32 | 24° 26' 38'' | 0,24 |
| 86 | 3578848.87 | 986784.54 | 17° 39' 0'' | 0,23 |
| 87 | 3578848.94 | 986784.76 | 0° 33' 42'' | 4,08 |
| 88 | 3578848.98 | 986788.84 | 91° 29' 36'' | 80,97 |
| 89 | 3578929.92 | 986786.73 | 93° 13' 43'' | 1,95 |
| 90 | 3578931.87 | 986786.62 | 96° 8' 48'' | 1,96 |
| 91 | 3578933.82 | 986786.41 | 100° 19' 52'' | 1,95 |
| 92 | 3578935.74 | 986786.06 | 103° 11' 26'' | 1,97 |
| 93 | 3578937.66 | 986785.61 | 108° 9' 26'' | 1,96 |
| 94 | 3578939.52 | 986785 | 111° 15' 2'' | 1,93 |
| 95 | 3578941.32 | 986784.3 | 114° 29' 31'' | 1,98 |
| 96 | 3578943.12 | 986783.48 | 118° 32' 24'' | 1,95 |
| 97 | 3578944.83 | 986782.55 | 122° 13' 24'' | 1,95 |
| 98 | 3578946.48 | 986781.51 | 125° 52' 38'' | 1,96 |
| 99 | 3578948.07 | 986780.36 | 129° 48' 20'' | 1,95 |
| 100 | 3578949.57 | 986779.11 | 132° 56' 24'' | 1,97 |
| 101 | 3578951.01 | 986777.77 | 137° 5' 25'' | 1,94 |
| 102 | 3578952.33 | 986776.35 | 139° 58' 11'' | 1,96 |
| 103 | 3578953.59 | 986774.85 | 144° 9' 44'' | 0,67 |
| 104 | 3578953.98 | 986774.31 | 176° 0' 33'' | 0,43 |
| 105 | 3578954.01 | 986773.88 | 177° 10' 43'' | 6,3 |
| 106 | 3578954.32 | 986767.59 | 177° 4' 7'' | 35,2 |
| 107 | 3578956.12 | 986732.44 | 188° 7' 48'' | 2,55 |
| 108 | 3578955.76 | 986729.92 | 205° 22' 12'' | 3,43 |
| 109 | 3578954.29 | 986726.82 | 247° 16' 15'' | 11,7 |
| 110 | 3578943.5 | 986722.3 | 267° 41' 51'' | 11,45 |
| 111 | 3578932.06 | 986721.84 | 356° 25' 18'' | 34,29 |
| 112 | 3578929.92 | 986756.06 | 320° 42' 38'' | 0,85 |
| 113 | 3578929.38 | 986756.72 | 271° 33' 29'' | 147,11 |
| 114 | 3578782.32 | 986760.72 | 277° 2' 13'' | 32,24 |
| 115 | 3578750.32 | 986764.67 | 276° 26' 41'' | 3,03 |
| 116 | 3578747.31 | 986765.01 | 279° 53' 54'' | 3,03 |
| 117 | 3578744.33 | 986765.53 | 283° 34' 36'' | 3,02 |
| 118 | 3578741.39 | 986766.24 | 287° 14' 29'' | 3,04 |
| 119 | 3578738.49 | 986767.14 | 290° 40' 4'' | 3 |
| 120 | 3578735.68 | 986768.2 | 294° 32' 16'' | 3,03 |
| 121 | 3578732.92 | 986769.46 | 297° 44' 59'' | 3,03 |
| 122 | 3578730.24 | 986770.87 | 301° 54' 18'' | 3,03 |
| 123 | 3578727.67 | 986772.47 | 305° 19' 4'' | 3,03 |
| 124 | 3578725.2 | 986774.22 | 309° 4' 32'' | 3,01 |
| 125 | 3578722.86 | 986776.12 | 312° 51' 33'' | 3,03 |
| 126 | 3578720.64 | 986778.18 | 316° 4' 15'' | 3,03 |
| 127 | 3578718.54 | 986780.36 | 319° 42' 28'' | 3,02 |
| 128 | 3578716.59 | 986782.66 | 323° 35' 1'' | 3,03 |
| 129 | 3578714.79 | 986785.1 | 326° 59' 31'' | 3,03 |
| 130 | 3578713.14 | 986787.64 | 330° 47' 51'' | 3,01 |
| 131 | 3578711.67 | 986790.27 | 334° 16' 39'' | 3,04 |
| 132 | 3578710.35 | 986793.01 | 337° 50' 48'' | 3,02 |
| 133 | 3578709.21 | 986795.81 | 341° 41' 6'' | 3,02 |
| 134 | 3578708.26 | 986798.68 | 345° 13' 39'' | 3,02 |
| 135 | 3578707.49 | 986801.6 | 348° 43' 38'' | 3,02 |
| 136 | 3578706.9 | 986804.56 | 352° 38' 30'' | 3,05 |
| 137 | 3578706.51 | 986807.58 | 356° 39' 18'' | 34,45 |
| 138 | 3578704.5 | 986841.97 | 86° 4' 54'' | 0,73 |
| 139 | 3578705.23 | 986842.02 | 357° 27' 39'' | 11,06 |
| 140 | 3578890.41 | 986172.27 | 182° 41' 31'' | 81,76 |
| 141 | 3578886.57 | 986090.6 | 196° 43' 54'' | 121,92 |
| 142 | 3578851.47 | 985973.84 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 143 | 3578851.47 | 985973.83 | 239° 20' 1'' | 2,31 |
| 144 | 3578849.48 | 985972.65 | 275° 47' 34'' | 4,16 |
| 145 | 3578845.34 | 985973.07 | 12° 44' 56'' | 204,24 |

Земельный участок :ЗУ33 Площадь 128.84 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578676.26 | 988353.64 | 76° 12' 22'' | 44,71 |
| 2 | 3578719.68 | 988364.3 | 73° 28' 43'' | 33,62 |
| 3 | 3578751.91 | 988373.86 | 97° 4' 52'' | 6,49 |
| 4 | 3578758.35 | 988373.06 | 74° 6' 53'' | 28,86 |
| 5 | 3578786.11 | 988380.96 | 7° 5' 21'' | 3,97 |
| 6 | 3578786.6 | 988384.9 | 70° 6' 42'' | 3,62 |
| 7 | 3578790 | 988386.13 | 177° 9' 23'' | 6,05 |
| 8 | 3578790.3 | 988380.09 | 256° 56' 31'' | 117,07 |

Земельный участок :ЗУ34 Площадь 102.13 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578826.29 | 988413.34 | 229° 18' 16'' | 0,66 |
| 2 | 3578825.79 | 988412.91 | 183° 12' 4'' | 4,48 |
| 3 | 3578825.54 | 988408.44 | 273° 25' 26'' | 4,69 |
| 4 | 3578820.86 | 988408.72 | 52° 10' 2'' | 1,19 |
| 5 | 3578821.8 | 988409.45 | 49° 3' 59'' | 23,93 |
| 6 | 3578839.88 | 988425.13 | 94° 5' 8'' | 0,84 |
| 7 | 3578840.72 | 988425.07 | 184° 15' 40'' | 12,79 |
| 8 | 3578839.77 | 988412.32 | 274° 19' 38'' | 13,52 |

Земельный участок :ЗУ35 Площадь 102.5 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574033.9 | 980859.86 | 94° 6' 4'' | 31,74 |
| 2 | 3574065.56 | 980857.59 | 93° 38' 40'' | 38,86 |
| 3 | 3574104.34 | 980855.12 | 195° 1' 6'' | 2,12 |
| 4 | 3574103.79 | 980853.07 | 272° 46' 53'' | 2,47 |
| 5 | 3574101.32 | 980853.19 | 274° 51' 24'' | 45,47 |
| 6 | 3574056.01 | 980857.04 | 274° 48' 25'' | 17,54 |
| 7 | 3574038.53 | 980858.51 | 286° 15' 20'' | 4,82 |

Земельный участок :ЗУ36 Площадь 774.23 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574567.69 | 980802.71 | 90° 30' 25'' | 80,25 |
| 2 | 3574647.94 | 980802 | 255° 9' 25'' | 38,06 |
| 3 | 3574611.15 | 980792.25 | 261° 33' 41'' | 42,79 |
| 4 | 3574568.82 | 980785.97 | 272° 22' 10'' | 1,45 |
| 5 | 3574567.37 | 980786.03 | 1° 5' 57'' | 16,68 |

Земельный участок :ЗУ37 Площадь 785.31 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574435.35 | 980803.37 | 90° 37' 36'' | 82,3 |
| 2 | 3574517.65 | 980802.47 | 180° 9' 33'' | 14,39 |
| 3 | 3574517.61 | 980788.08 | 272° 20' 14'' | 2,94 |
| 4 | 3574514.67 | 980788.2 | 277° 44' 12'' | 67,15 |
| 5 | 3574448.13 | 980797.24 | 277° 21' 36'' | 4,84 |
| 6 | 3574443.33 | 980797.86 | 274° 13' 11'' | 7,61 |
| 7 | 3574435.74 | 980798.42 | 355° 29' 42'' | 4,97 |

Земельный участок :ЗУ38 Площадь 76.06 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573432.34 | 981508.5 | 67° 1' 34'' | 30,13 |
| 2 | 3573460.08 | 981520.26 | 246° 29' 23'' | 7,72 |
| 3 | 3573453 | 981517.18 | 246° 9' 10'' | 28,77 |
| 4 | 3573426.69 | 981505.55 | 62° 25' 48'' | 6,37 |
| 5 | 3573485.75 | 981530.95 | 245° 37' 48'' | 3,85 |
| 6 | 3573482.24 | 981529.36 | 62° 2' 21'' | 19,64 |
| 7 | 3573499.59 | 981538.57 | 72° 34' 46'' | 4,11 |
| 8 | 3573503.51 | 981539.8 | 205° 57' 12'' | 3,77 |
| 9 | 3573501.86 | 981536.41 | 251° 16' 39'' | 17,01 |
| 10 | 3573687.7 | 981597.23 | 80° 21' 42'' | 11,77 |
| 11 | 3573699.3 | 981599.2 | 81° 11' 37'' | 93,47 |
| 12 | 3573791.67 | 981613.51 | 261° 8' 7'' | 67,94 |
| 13 | 3573724.54 | 981603.04 | 261° 2' 16'' | 37,3 |
| 14 | 3573904.8 | 981630.31 | 81° 46' 24'' | 1,68 |
| 15 | 3573906.46 | 981630.55 | 92° 32' 12'' | 1,58 |
| 16 | 3573908.04 | 981630.48 | 266° 59' 47'' | 3,24 |
| 17 | 3573909.43 | 981630.43 | 92° 36' 9'' | 1,1 |
| 18 | 3573910.53 | 981630.38 | 98° 18' 5'' | 5,68 |
| 19 | 3573916.15 | 981629.56 | 277° 22' 36'' | 6,78 |
| 20 | 3573918.86 | 981629.16 | 98° 7' 48'' | 0,35 |
| 21 | 3573919.21 | 981629.11 | 104° 32' 4'' | 0,56 |
| 22 | 3573919.75 | 981628.97 | 282° 3' 3'' | 0,91 |
| 23 | 3573936.23 | 981624.78 | 104° 15' 39'' | 2,48 |
| 24 | 3573938.63 | 981624.17 | 106° 12' 12'' | 16,48 |
| 25 | 3573954.46 | 981619.57 | 285° 47' 47'' | 8,45 |
| 26 | 3573946.33 | 981621.87 | 286° 4' 22'' | 10,51 |
| 27 | 3573957.75 | 981618.62 | 106° 15' 8'' | 2,82 |
| 28 | 3573960.46 | 981617.83 | 118° 56' 16'' | 8,1 |
| 29 | 3573967.55 | 981613.91 | 126° 48' 7'' | 3,37 |
| 30 | 3573970.25 | 981611.89 | 195° 13' 28'' | 3,27 |
| 31 | 3573969.39 | 981608.73 | 13° 21' 37'' | 0,82 |
| 32 | 3573969.58 | 981609.53 | 306° 53' 2'' | 8,11 |
| 33 | 3573963.09 | 981614.4 | 292° 56' 23'' | 2,62 |
| 34 | 3573960.68 | 981615.42 | 286° 58' 26'' | 3,6 |
| 35 | 3573957.24 | 981616.47 | 13° 20' 40'' | 2,21 |
| 36 | 3573985.61 | 981599.8 | 104° 32' 4'' | 0,28 |
| 37 | 3573985.88 | 981599.73 | 105° 15' 18'' | 0,34 |
| 38 | 3573986.21 | 981599.64 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 39 | 3573986.21 | 981599.63 | 285° 49' 9'' | 0,62 |

Земельный участок :ЗУ39 Площадь 251.65 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573428.32 | 981692.3 | 39° 59' 58'' | 7,95 |
| 2 | 3573433.43 | 981698.39 | 135° 34' 10'' | 17,78 |
| 3 | 3573445.88 | 981685.69 | 218° 30' 39'' | 12,01 |
| 4 | 3573438.4 | 981676.29 | 301° 41' 16'' | 17,78 |
| 5 | 3573423.27 | 981685.63 | 37° 7' 49'' | 8,37 |

Земельный участок :ЗУ40 Площадь 835.17 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576857.22 | 982053 | 80° 20' 42'' | 7,33 |
| 2 | 3576864.45 | 982054.23 | 76° 52' 27'' | 6,87 |
| 3 | 3576871.14 | 982055.79 | 72° 59' 47'' | 7,22 |
| 4 | 3576878.04 | 982057.9 | 69° 24' 21'' | 7,05 |
| 5 | 3576884.64 | 982060.38 | 65° 41' 44'' | 0,34 |
| 6 | 3576884.95 | 982060.52 | 124° 40' 24'' | 28,28 |
| 7 | 3576908.21 | 982044.43 | 215° 24' 17'' | 2,5 |
| 8 | 3576906.76 | 982042.39 | 124° 39' 5'' | 0,83 |
| 9 | 3576907.44 | 982041.92 | 215° 1' 14'' | 19,83 |
| 10 | 3576896.06 | 982025.68 | 304° 53' 34'' | 47,71 |
| 11 | 3576856.93 | 982052.97 | 84° 5' 38'' | 0,29 |

Земельный участок :ЗУ41 Площадь 268.77 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577277.79 | 982298.54 | 85° 34' 25'' | 39,78 |
| 2 | 3577317.45 | 982301.61 | 244° 17' 19'' | 37,23 |
| 3 | 3577283.91 | 982285.46 | 334° 55' 32'' | 14,44 |

Земельный участок :ЗУ42 Площадь 3030.63 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578632.12 | 984370.72 | 78° 14' 14'' | 24,82 |
| 2 | 3578656.42 | 984375.78 | 84° 35' 46'' | 12,64 |
| 3 | 3578669 | 984376.97 | 99° 16' 13'' | 15,21 |
| 4 | 3578684.01 | 984374.52 | 99° 15' 2'' | 15,12 |
| 5 | 3578698.93 | 984372.09 | 114° 38' 57'' | 2,54 |
| 6 | 3578701.24 | 984371.03 | 127° 50' 5'' | 2,49 |
| 7 | 3578703.21 | 984369.5 | 164° 14' 24'' | 6,37 |
| 8 | 3578704.94 | 984363.37 | 168° 51' 29'' | 56,15 |
| 9 | 3578715.79 | 984308.28 | 291° 21' 55'' | 13,18 |
| 10 | 3578703.52 | 984313.08 | 294° 22' 30'' | 17,91 |
| 11 | 3578687.21 | 984320.47 | 305° 3' 55'' | 35,82 |
| 12 | 3578657.89 | 984341.05 | 317° 48' 38'' | 18,75 |
| 13 | 3578645.3 | 984354.94 | 324° 41' 7'' | 11,35 |
| 14 | 3578638.74 | 984364.2 | 314° 33' 50'' | 9,29 |

Земельный участок :ЗУ43 Площадь 3925.85 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578876.39 | 988848.97 | 85° 14' 11'' | 24,81 |
| 2 | 3578901.11 | 988851.03 | 166° 6' 54'' | 47,76 |
| 3 | 3578912.57 | 988804.67 | 149° 48' 38'' | 17,26 |
| 4 | 3578921.25 | 988789.75 | 142° 21' 24'' | 170,25 |
| 5 | 3579025.23 | 988654.94 | 148° 25' 19'' | 38,38 |
| 6 | 3579045.33 | 988622.24 | 222° 1' 43'' | 16,5 |
| 7 | 3579034.28 | 988609.98 | 354° 33' 35'' | 0,21 |
| 8 | 3579034.26 | 988610.19 | 350° 52' 11'' | 1,7 |
| 9 | 3579033.99 | 988611.87 | 346° 42' 5'' | 1,7 |
| 10 | 3579033.6 | 988613.52 | 343° 29' 44'' | 1,69 |
| 11 | 3579033.12 | 988615.14 | 340° 23' 30'' | 1,7 |
| 12 | 3579032.55 | 988616.74 | 336° 16' 30'' | 1,71 |
| 13 | 3579031.86 | 988618.31 | 332° 31' 32'' | 1,69 |
| 14 | 3579031.08 | 988619.81 | 329° 12' 35'' | 1,7 |
| 15 | 3579030.21 | 988621.27 | 325° 33' 40'' | 1,7 |
| 16 | 3579029.25 | 988622.67 | 323° 54' 11'' | 58,71 |
| 17 | 3578994.66 | 988670.11 | 324° 42' 12'' | 185,1 |
| 18 | 3578887.71 | 988821.18 | 325° 43' 48'' | 3,84 |
| 19 | 3578885.55 | 988824.35 | 329° 16' 5'' | 3,82 |
| 20 | 3578883.6 | 988827.63 | 332° 25' 48'' | 3,82 |
| 21 | 3578881.83 | 988831.02 | 336° 26' 52'' | 3,83 |
| 22 | 3578880.3 | 988834.53 | 339° 26' 38'' | 3,84 |
| 23 | 3578878.95 | 988838.13 | 343° 33' 35'' | 3,82 |
| 24 | 3578877.87 | 988841.79 | 346° 26' 4'' | 3,84 |
| 25 | 3578876.97 | 988845.52 | 350° 27' 25'' | 3,5 |

Земельный участок :ЗУ44 Площадь 1383.95 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3587177.89 | 990072.84 | 139° 8' 41'' | 5,87 |
| 2 | 3587181.73 | 990068.4 | 190° 34' 49'' | 13,4 |
| 3 | 3587179.27 | 990055.23 | 188° 11' 16'' | 224,62 |
| 4 | 3587147.28 | 989832.9 | 74° 20' 22'' | 3,59 |
| 5 | 3587150.74 | 989833.87 | 189° 18' 2'' | 13,98 |
| 6 | 3587148.48 | 989820.07 | 255° 4' 20'' | 10,44 |
| 7 | 3587138.39 | 989817.38 | 8° 47' 23'' | 258,5 |

Земельный участок :ЗУ45 Площадь 6931.1 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3588210.28 | 993766.2 | 62° 17' 22'' | 110,28 |
| 2 | 3588307.91 | 993817.48 | 195° 55' 56'' | 84,37 |
| 3 | 3588284.75 | 993736.35 | 195° 29' 19'' | 1,72 |
| 4 | 3588284.29 | 993734.69 | 241° 43' 20'' | 111,18 |
| 5 | 3588186.38 | 993682.02 | 15° 32' 33'' | 18,36 |
| 6 | 3588191.3 | 993699.71 | 0° 0' 0'' | 0,01 |
| 7 | 3588191.3 | 993699.72 | 15° 56' 17'' | 63,37 |
| 8 | 3588208.7 | 993760.65 | 15° 53' 27'' | 5,77 |

Земельный участок :ЗУ46 Площадь 16.97 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3564170 | 986426.73 | 68° 31' 30'' | 4,89 |
| 2 | 3564174.55 | 986428.52 | 153° 4' 20'' | 0,71 |
| 3 | 3564174.87 | 986427.89 | 153° 20' 29'' | 2,74 |
| 4 | 3564176.1 | 986425.44 | 252° 16' 58'' | 5,55 |
| 5 | 3564170.81 | 986423.75 | 344° 47' 37'' | 3,09 |

Земельный участок :ЗУ47 Площадь 53.11 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3567322.47 | 984881.98 | 81° 20' 26'' | 7,04 |
| 2 | 3567329.43 | 984883.04 | 81° 16' 52'' | 9,63 |
| 3 | 3567338.95 | 984884.5 | 192° 17' 18'' | 5,17 |
| 4 | 3567337.85 | 984879.45 | 267° 41' 54'' | 8,22 |
| 5 | 3567329.64 | 984879.12 | 291° 44' 47'' | 7,72 |

Земельный участок :ЗУ48 Площадь 2241.84 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3568888.67 | 982194.02 | 52° 9' 25'' | 47,11 |
| 2 | 3568925.87 | 982222.92 | 52° 9' 18'' | 6,7 |
| 3 | 3568931.16 | 982227.03 | 120° 38' 49'' | 44,98 |
| 4 | 3568969.86 | 982204.1 | 232° 30' 56'' | 53,9 |
| 5 | 3568927.09 | 982171.3 | 300° 35' 54'' | 44,64 |

Земельный участок :ЗУ49 Площадь 742.95 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3564118.16 | 986413.87 | 75° 34' 56'' | 32,77 |
| 2 | 3564149.9 | 986422.03 | 164° 14' 56'' | 7,29 |
| 3 | 3564151.88 | 986415.01 | 74° 48' 17'' | 26,86 |
| 4 | 3564177.8 | 986422.05 | 153° 21' 12'' | 9,43 |
| 5 | 3564182.03 | 986413.62 | 254° 54' 34'' | 53,12 |
| 6 | 3564130.74 | 986399.79 | 256° 56' 18'' | 1,28 |
| 7 | 3564129.49 | 986399.5 | 321° 44' 46'' | 18,3 |

Земельный участок :ЗУ50 Площадь 329.72 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565801.89 | 986559.73 | 80° 49' 47'' | 18,38 |
| 2 | 3565820.04 | 986562.66 | 80° 49' 20'' | 20,19 |
| 3 | 3565839.97 | 986565.88 | 169° 17' 52'' | 11,09 |
| 4 | 3565842.03 | 986554.98 | 268° 11' 3'' | 38,5 |
| 5 | 3565803.55 | 986553.76 | 344° 27' 40'' | 6,2 |

Земельный участок :ЗУ51 Площадь 428.35 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565506.84 | 986434.39 | 71° 26' 4'' | 76,32 |
| 2 | 3565579.19 | 986458.69 | 159° 31' 6'' | 5,4 |
| 3 | 3565581.08 | 986453.63 | 251° 6' 41'' | 40,34 |
| 4 | 3565542.91 | 986440.57 | 251° 6' 21'' | 35,92 |
| 5 | 3565508.93 | 986428.94 | 339° 1' 8'' | 5,84 |

Земельный участок :ЗУ52 Площадь 187.99 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565922.76 | 986573.38 | 86° 27' 33'' | 18,13 |
| 2 | 3565940.86 | 986574.5 | 86° 28' 50'' | 27,04 |
| 3 | 3565967.85 | 986576.16 | 178° 27' 22'' | 3,71 |
| 4 | 3565967.95 | 986572.45 | 265° 27' 24'' | 46,21 |
| 5 | 3565921.89 | 986568.79 | 10° 43' 58'' | 4,67 |

Земельный участок :ЗУ53 Площадь 18.04 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565447.31 | 986443.93 | 74° 41' 13'' | 41,69 |
| 2 | 3565487.52 | 986454.94 | 74° 40' 30'' | 10,78 |
| 3 | 3565497.92 | 986457.79 | 251° 50' 45'' | 6,45 |
| 4 | 3565491.79 | 986455.78 | 253° 8' 6'' | 7,62 |
| 5 | 3565484.5 | 986453.57 | 254° 15' 43'' | 7,59 |
| 6 | 3565477.19 | 986451.51 | 255° 26' 9'' | 7,64 |
| 7 | 3565469.8 | 986449.59 | 255° 52' 26'' | 23,19 |

Земельный участок :ЗУ54 Площадь 16.9 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565228.94 | 986547.05 | 75° 16' 13'' | 27,26 |
| 2 | 3565255.3 | 986553.98 | 161° 54' 60'' | 0,52 |
| 3 | 3565255.46 | 986553.49 | 254° 49' 51'' | 15,21 |
| 4 | 3565240.78 | 986549.51 | 254° 49' 26'' | 12,07 |
| 5 | 3565229.13 | 986546.35 | 344° 48' 51'' | 0,73 |

Земельный участок :ЗУ55 Площадь 773.34 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571887.22 | 990336.61 | 100° 29' 29'' | 0,82 |
| 2 | 3571888.03 | 990336.46 | 158° 32' 48'' | 3,36 |
| 3 | 3571889.26 | 990333.33 | 181° 52' 37'' | 8,85 |
| 4 | 3571888.97 | 990324.48 | 126° 19' 52'' | 3,19 |
| 5 | 3571891.54 | 990322.59 | 189° 26' 9'' | 92,84 |
| 6 | 3571876.32 | 990231.01 | 336° 44' 0'' | 9,95 |
| 7 | 3571872.39 | 990240.15 | 291° 2' 46'' | 4,79 |
| 8 | 3571867.92 | 990241.87 | 11° 40' 55'' | 96,06 |
| 9 | 3571887.37 | 990335.94 | 347° 22' 50'' | 0,69 |

Земельный участок :ЗУ56 Площадь 9748.26 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3568124.52 | 984895.49 | 100° 36' 29'' | 51,06 |
| 2 | 3568174.71 | 984886.09 | 180° 32' 7'' | 105,98 |
| 3 | 3568173.72 | 984780.11 | 180° 32' 0'' | 93,44 |
| 4 | 3568172.85 | 984686.67 | 291° 22' 35'' | 53,55 |
| 5 | 3568122.98 | 984706.19 | 0° 27' 58'' | 189,31 |

Земельный участок :ЗУ57 Площадь 44216.01 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3567726.94 | 982928.65 | 94° 0' 24'' | 56,96 |
| 2 | 3567783.76 | 982924.67 | 70° 11' 9'' | 11,3 |
| 3 | 3567794.39 | 982928.5 | 137° 13' 4'' | 7,13 |
| 4 | 3567799.23 | 982923.27 | 133° 26' 24'' | 44,42 |
| 5 | 3567831.48 | 982892.73 | 130° 7' 3'' | 74,77 |
| 6 | 3567888.66 | 982844.55 | 120° 38' 25'' | 726,21 |
| 7 | 3568513.48 | 982474.44 | 226° 20' 11'' | 45,48 |
| 8 | 3568480.58 | 982443.04 | 135° 0' 55'' | 26,54 |
| 9 | 3568499.34 | 982424.27 | 300° 36' 1'' | 738,34 |
| 10 | 3567863.82 | 982800.12 | 310° 6' 15'' | 88,48 |
| 11 | 3567796.14 | 982857.12 | 313° 39' 38'' | 45,08 |
| 12 | 3567763.53 | 982888.24 | 317° 13' 26'' | 45,19 |
| 13 | 3567732.84 | 982921.41 | 320° 49' 22'' | 9,34 |

Земельный участок :ЗУ58 Площадь 2781.97 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571051.77 | 982436.99 | 75° 18' 23'' | 97,65 |
| 2 | 3571146.23 | 982461.76 | 212° 3' 50'' | 83,17 |
| 3 | 3571102.08 | 982391.28 | 312° 15' 26'' | 67,97 |

Земельный участок :ЗУ59 Площадь 47.75 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3567144.87 | 986719.98 | 138° 16' 14'' | 0,5 |
| 2 | 3567145.2 | 986719.61 | 51° 32' 47'' | 9,12 |
| 3 | 3567152.34 | 986725.28 | 142° 55' 3'' | 1,08 |
| 4 | 3567152.99 | 986724.42 | 230° 5' 9'' | 8,77 |
| 5 | 3567146.26 | 986718.79 | 233° 1' 39'' | 24,56 |
| 6 | 3567126.64 | 986704.02 | 340° 54' 23'' | 0,83 |
| 7 | 3567126.37 | 986704.8 | 9° 50' 1'' | 0,76 |
| 8 | 3567126.5 | 986705.55 | 51° 50' 59'' | 23,36 |

Земельный участок :ЗУ60 Площадь 731.19 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569982 | 983004.44 | 223° 19' 5'' | 4,58 |
| 2 | 3569978.86 | 983001.11 | 238° 46' 5'' | 5,5 |
| 3 | 3569974.16 | 982998.26 | 340° 12' 49'' | 3,49 |
| 4 | 3569972.98 | 983001.54 | 59° 2' 28'' | 326,72 |
| 5 | 3570253.15 | 983169.61 | 68° 47' 52'' | 15,98 |
| 6 | 3570268.05 | 983175.39 | 241° 35' 29'' | 12,23 |
| 7 | 3570257.29 | 983169.57 | 239° 2' 35'' | 321,02 |

Земельный участок :ЗУ61 Площадь 18.56 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3564170.94 | 986423.28 | 72° 22' 3'' | 5,65 |
| 2 | 3564176.32 | 986424.99 | 153° 11' 33'' | 3,17 |
| 3 | 3564177.75 | 986422.16 | 153° 26' 6'' | 0,11 |
| 4 | 3564177.8 | 986422.06 | 254° 45' 10'' | 6,31 |
| 5 | 3564171.71 | 986420.4 | 345° 1' 53'' | 2,98 |

Земельный участок :ЗУ62 Площадь 392.94 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571038.7 | 984791.79 | 60° 47' 5'' | 14,89 |
| 2 | 3571051.7 | 984799.06 | 150° 34' 9'' | 26,48 |
| 3 | 3571064.71 | 984776 | 242° 25' 46'' | 15,04 |
| 4 | 3571051.38 | 984769.04 | 330° 51' 59'' | 26,05 |

Земельный участок :ЗУ63 Площадь 468.06 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3566816.33 | 986251.37 | 77° 37' 31'' | 4,43 |
| 2 | 3566820.66 | 986252.32 | 164° 26' 22'' | 143,52 |
| 3 | 3566859.16 | 986114.06 | 267° 20' 58'' | 2,16 |
| 4 | 3566857 | 986113.96 | 343° 30' 45'' | 143,3 |

Земельный участок :ЗУ64 Площадь 285.43 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3564483.72 | 986200.27 | 77° 13' 13'' | 12,39 |
| 2 | 3564495.8 | 986203.01 | 172° 9' 47'' | 30,95 |
| 3 | 3564500.02 | 986172.35 | 271° 46' 46'' | 5,15 |
| 4 | 3564494.87 | 986172.51 | 335° 26' 42'' | 17,09 |
| 5 | 3564487.77 | 986188.05 | 328° 13' 38'' | 5,22 |
| 6 | 3564485.02 | 986192.49 | 340° 25' 1'' | 6 |
| 7 | 3564483.01 | 986198.14 | 18° 26' 6'' | 2,25 |

Земельный участок :ЗУ65 Площадь 15441.33 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3568480.58 | 982443.04 | 46° 20' 11'' | 45,48 |
| 2 | 3568513.48 | 982474.44 | 120° 38' 28'' | 381,14 |
| 3 | 3568841.4 | 982280.19 | 214° 58' 50'' | 12,19 |
| 4 | 3568834.41 | 982270.2 | 332° 42' 2'' | 4,54 |
| 5 | 3568832.33 | 982274.23 | 348° 24' 36'' | 6,42 |
| 6 | 3568831.04 | 982280.52 | 322° 17' 18'' | 8,3 |
| 7 | 3568825.96 | 982287.09 | 293° 56' 57'' | 8,72 |
| 8 | 3568817.99 | 982290.63 | 294° 18' 24'' | 7,6 |
| 9 | 3568811.06 | 982293.76 | 323° 6' 1'' | 7,68 |
| 10 | 3568806.45 | 982299.9 | 297° 23' 40'' | 11,43 |
| 11 | 3568796.3 | 982305.16 | 281° 26' 11'' | 16,9 |
| 12 | 3568779.74 | 982308.51 | 292° 24' 50'' | 9,21 |
| 13 | 3568771.23 | 982312.02 | 327° 52' 49'' | 10,63 |
| 14 | 3568765.58 | 982321.02 | 316° 6' 15'' | 6,61 |
| 15 | 3568761 | 982325.78 | 293° 2' 59'' | 14,66 |
| 16 | 3568747.51 | 982331.52 | 290° 7' 33'' | 10,29 |
| 17 | 3568737.85 | 982335.06 | 280° 13' 9'' | 5,97 |
| 18 | 3568731.97 | 982336.12 | 255° 59' 44'' | 4,38 |
| 19 | 3568727.72 | 982335.06 | 256° 13' 37'' | 3,7 |
| 20 | 3568724.13 | 982334.18 | 183° 22' 28'' | 4,25 |
| 21 | 3568723.88 | 982329.94 | 115° 53' 25'' | 7,21 |
| 22 | 3568730.37 | 982326.79 | 123° 20' 5'' | 12,52 |
| 23 | 3568740.83 | 982319.91 | 121° 57' 23'' | 11,19 |
| 24 | 3568750.32 | 982313.99 | 141° 35' 48'' | 8,37 |
| 25 | 3568755.52 | 982307.43 | 157° 9' 51'' | 12,45 |
| 26 | 3568760.35 | 982295.96 | 162° 36' 46'' | 22,66 |
| 27 | 3568767.12 | 982274.34 | 153° 18' 13'' | 11,71 |
| 28 | 3568772.38 | 982263.88 | 138° 18' 16'' | 3,07 |
| 29 | 3568774.42 | 982261.59 | 300° 36' 2'' | 229,09 |
| 30 | 3568577.23 | 982378.21 | 6° 3' 15'' | 0,66 |
| 31 | 3568577.3 | 982378.87 | 312° 33' 58'' | 3,16 |
| 32 | 3568574.97 | 982381.01 | 253° 21' 54'' | 1,71 |
| 33 | 3568573.33 | 982380.52 | 300° 35' 44'' | 85,96 |
| 34 | 3568499.34 | 982424.27 | 315° 0' 55'' | 26,54 |

Земельный участок :ЗУ66 Площадь 14912.12 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571067.27 | 981466.82 | 82° 24' 38'' | 79,73 |
| 2 | 3571146.3 | 981477.35 | 144° 14' 39'' | 47,32 |
| 3 | 3571173.95 | 981438.95 | 99° 53' 5'' | 49,05 |
| 4 | 3571222.27 | 981430.53 | 123° 24' 19'' | 7,81 |
| 5 | 3571228.79 | 981426.23 | 43° 32' 19'' | 5,55 |
| 6 | 3571232.61 | 981430.25 | 77° 37' 57'' | 46,97 |
| 7 | 3571278.49 | 981440.31 | 151° 23' 22'' | 0,13 |
| 8 | 3571278.55 | 981440.2 | 152° 37' 47'' | 30,23 |
| 9 | 3571292.45 | 981413.35 | 223° 33' 14'' | 24,66 |
| 10 | 3571275.46 | 981395.48 | 123° 17' 44'' | 47,54 |
| 11 | 3571315.2 | 981369.38 | 152° 37' 49'' | 26,43 |
| 12 | 3571327.35 | 981345.91 | 178° 18' 36'' | 51,2 |
| 13 | 3571328.86 | 981294.73 | 303° 17' 26'' | 163,13 |
| 14 | 3571192.5 | 981384.27 | 303° 23' 32'' | 149,99 |

Земельный участок :ЗУ67 Площадь 72.77 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3570869.49 | 985107.79 | 190° 34' 30'' | 41,74 |
| 2 | 3570861.83 | 985066.76 | 267° 47' 51'' | 3,64 |
| 3 | 3570858.19 | 985066.62 | 15° 27' 33'' | 33,01 |
| 4 | 3570866.99 | 985098.44 | 14° 58' 10'' | 9,68 |

Земельный участок :ЗУ68 Площадь 197.21 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3568467.68 | 987358.8 | 74° 46' 34'' | 131,65 |
| 2 | 3568594.71 | 987393.37 | 166° 17' 7'' | 1,73 |
| 3 | 3568595.12 | 987391.69 | 255° 32' 41'' | 20,23 |
| 4 | 3568575.53 | 987386.64 | 254° 41' 3'' | 102,41 |
| 5 | 3568476.76 | 987359.59 | 265° 1' 39'' | 9,11 |

Земельный участок :ЗУ69 Площадь 176.74 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571192.58 | 984319.98 | 196° 44' 9'' | 55,67 |
| 2 | 3571176.55 | 984266.67 | 16° 43' 9'' | 60,52 |
| 3 | 3571193.96 | 984324.63 | 107° 7' 17'' | 33,93 |
| 4 | 3571226.39 | 984314.64 | 155° 38' 21'' | 18,84 |
| 5 | 3571234.16 | 984297.48 | 331° 34' 26'' | 13,63 |
| 6 | 3571227.67 | 984309.47 | 286° 12' 27'' | 21,32 |
| 7 | 3571207.2 | 984315.42 | 304° 48' 14'' | 1 |
| 8 | 3571206.38 | 984315.99 | 286° 7' 34'' | 14,37 |

Земельный участок :ЗУ70 Площадь 142.69 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3570790.9 | 983181.91 | 31° 13' 42'' | 8,91 |
| 2 | 3570795.52 | 983189.53 | 197° 44' 43'' | 85,63 |
| 3 | 3570769.42 | 983107.97 | 286° 7' 13'' | 1,8 |
| 4 | 3570767.69 | 983108.47 | 105° 45' 4'' | 0,41 |
| 5 | 3570768.08 | 983108.36 | 17° 14' 14'' | 77,01 |

Земельный участок :ЗУ71 Площадь 677.76 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565022.76 | 986511.19 | 74° 51' 3'' | 27,47 |
| 2 | 3565049.28 | 986518.37 | 165° 7' 59'' | 4,01 |
| 3 | 3565050.31 | 986514.49 | 166° 24' 46'' | 3,41 |
| 4 | 3565051.11 | 986511.18 | 186° 27' 32'' | 3,2 |
| 5 | 3565050.75 | 986508 | 191° 22' 59'' | 12,31 |
| 6 | 3565048.32 | 986495.93 | 191° 5' 12'' | 11,08 |
| 7 | 3565046.19 | 986485.06 | 192° 5' 41'' | 1,57 |
| 8 | 3565045.86 | 986483.52 | 268° 1' 30'' | 1,45 |
| 9 | 3565044.41 | 986483.47 | 349° 26' 41'' | 1,64 |
| 10 | 3565044.11 | 986485.08 | 263° 13' 54'' | 4,58 |
| 11 | 3565039.56 | 986484.54 | 265° 57' 13'' | 3,12 |
| 12 | 3565036.45 | 986484.32 | 281° 39' 33'' | 3,22 |
| 13 | 3565033.3 | 986484.97 | 315° 35' 35'' | 3,42 |
| 14 | 3565030.91 | 986487.41 | 322° 49' 14'' | 2,96 |
| 15 | 3565029.12 | 986489.77 | 337° 7' 4'' | 2,85 |
| 16 | 3565028.01 | 986492.4 | 281° 18' 36'' | 0,25 |
| 17 | 3565027.76 | 986492.45 | 348° 23' 52'' | 17,3 |
| 18 | 3565024.28 | 986509.4 | 303° 28' 53'' | 1,52 |
| 19 | 3565023.01 | 986510.24 | 345° 15' 23'' | 0,98 |

Земельный участок :ЗУ72 Площадь 127.1 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3570918.84 | 985124.05 | 153° 57' 15'' | 1,48 |
| 2 | 3570919.49 | 985122.72 | 135° 33' 13'' | 2,93 |
| 3 | 3570921.54 | 985120.63 | 119° 27' 23'' | 2,22 |
| 4 | 3570923.47 | 985119.54 | 102° 39' 52'' | 12,36 |
| 5 | 3570935.53 | 985116.83 | 189° 18' 41'' | 6,24 |
| 6 | 3570934.52 | 985110.67 | 282° 28' 49'' | 11,52 |
| 7 | 3570923.27 | 985113.16 | 265° 47' 32'' | 3,68 |
| 8 | 3570919.6 | 985112.89 | 241° 3' 47'' | 3,78 |
| 9 | 3570916.29 | 985111.06 | 11° 6' 22'' | 13,24 |

Земельный участок :ЗУ73 Площадь 119.59 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3566732.62 | 986566.13 | 61° 1' 56'' | 0,64 |
| 2 | 3566733.18 | 986566.44 | 164° 25' 27'' | 69,87 |
| 3 | 3566751.94 | 986499.14 | 273° 16' 34'' | 2,97 |
| 4 | 3566748.97 | 986499.31 | 346° 15' 2'' | 68,79 |

Земельный участок :ЗУ74 Площадь 5117.46 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3564905.28 | 992790.6 | 39° 31' 5'' | 7,4 |
| 2 | 3564909.99 | 992796.31 | 96° 5' 42'' | 16,76 |
| 3 | 3564926.66 | 992794.53 | 100° 29' 58'' | 33,69 |
| 4 | 3564959.79 | 992788.39 | 103° 17' 20'' | 46,85 |
| 5 | 3565005.39 | 992777.62 | 106° 15' 22'' | 11,4 |
| 6 | 3565016.33 | 992774.43 | 118° 26' 4'' | 15,08 |
| 7 | 3565029.59 | 992767.25 | 128° 6' 34'' | 23,58 |
| 8 | 3565048.14 | 992752.7 | 142° 0' 42'' | 15,06 |
| 9 | 3565057.41 | 992740.83 | 163° 26' 36'' | 31,93 |
| 10 | 3565066.51 | 992710.22 | 156° 19' 10'' | 61,67 |
| 11 | 3565091.28 | 992653.74 | 154° 10' 59'' | 37,34 |
| 12 | 3565107.54 | 992620.13 | 145° 25' 32'' | 56,78 |
| 13 | 3565139.76 | 992573.38 | 148° 5' 49'' | 61,1 |
| 14 | 3565172.05 | 992521.51 | 158° 23' 30'' | 28,68 |
| 15 | 3565182.61 | 992494.85 | 158° 5' 30'' | 41,81 |
| 16 | 3565198.21 | 992456.06 | 126° 50' 9'' | 10,11 |
| 17 | 3565206.3 | 992450 | 103° 13' 32'' | 17,48 |
| 18 | 3565223.32 | 992446 | 148° 14' 53'' | 12,47 |
| 19 | 3565229.88 | 992435.4 | 283° 26' 50'' | 28,55 |
| 20 | 3565202.11 | 992442.04 | 308° 55' 17'' | 14,02 |
| 21 | 3565191.2 | 992450.85 | 338° 12' 4'' | 44,35 |
| 22 | 3565174.73 | 992492.03 | 337° 49' 12'' | 27,55 |
| 23 | 3565164.33 | 992517.54 | 327° 59' 48'' | 60,4 |
| 24 | 3565132.32 | 992568.76 | 325° 37' 28'' | 56,8 |
| 25 | 3565100.25 | 992615.64 | 333° 28' 55'' | 38,21 |
| 26 | 3565083.19 | 992649.83 | 336° 12' 57'' | 62,68 |
| 27 | 3565057.91 | 992707.19 | 341° 49' 13'' | 30,51 |
| 28 | 3565048.39 | 992736.18 | 322° 23' 6'' | 21,07 |
| 29 | 3565035.53 | 992752.87 | 298° 0' 42'' | 26,04 |
| 30 | 3565012.54 | 992765.1 | 286° 28' 56'' | 10,12 |
| 31 | 3565002.84 | 992767.97 | 283° 15' 58'' | 46,37 |
| 32 | 3564957.71 | 992778.61 | 280° 30' 5'' | 31,27 |
| 33 | 3564926.96 | 992784.31 | 307° 32' 39'' | 7,14 |
| 34 | 3564921.3 | 992788.66 | 216° 5' 54'' | 4,16 |
| 35 | 3564918.85 | 992785.3 | 275° 58' 25'' | 16,05 |
| 36 | 3564902.89 | 992786.97 | 33° 21' 40'' | 4,35 |
| 37 | 3565307.73 | 992376.45 | 89° 11' 35'' | 8,52 |
| 38 | 3565316.25 | 992376.57 | 165° 7' 28'' | 19,2 |
| 39 | 3565321.18 | 992358.01 | 168° 20' 56'' | 31,94 |
| 40 | 3565327.63 | 992326.73 | 269° 12' 25'' | 8,67 |
| 41 | 3565318.96 | 992326.61 | 348° 7' 58'' | 30,25 |
| 42 | 3565312.74 | 992356.21 | 346° 5' 49'' | 20,85 |

Земельный участок :ЗУ75 Площадь 1252.77 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565446.15 | 992378.39 | 89° 11' 43'' | 25,63 |
| 2 | 3565471.78 | 992378.75 | 224° 57' 17'' | 71,66 |
| 3 | 3565421.15 | 992328.04 | 269° 12' 15'' | 24,48 |
| 4 | 3565396.67 | 992327.7 | 44° 18' 29'' | 70,84 |

Земельный участок :ЗУ76 Площадь 746.68 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565431.85 | 992378.19 | 89° 11' 55'' | 14,3 |
| 2 | 3565446.15 | 992378.39 | 224° 18' 29'' | 70,84 |
| 3 | 3565396.67 | 992327.7 | 269° 11' 26'' | 15,57 |
| 4 | 3565381.1 | 992327.48 | 45° 1' 21'' | 71,74 |

Земельный участок :ЗУ77 Площадь 1075.25 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565471.78 | 992378.75 | 89° 12' 39'' | 21,78 |
| 2 | 3565493.56 | 992379.05 | 225° 15' 51'' | 72,05 |
| 3 | 3565442.38 | 992328.34 | 269° 11' 25'' | 21,23 |
| 4 | 3565421.15 | 992328.04 | 44° 57' 17'' | 71,66 |

Земельный участок :ЗУ78 Площадь 10424.04 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569441.18 | 981867.25 | 98° 22' 35'' | 108,6 |
| 2 | 3569548.62 | 981851.43 | 89° 24' 22'' | 21,22 |
| 3 | 3569569.84 | 981851.65 | 120° 25' 38'' | 53,85 |
| 4 | 3569616.27 | 981824.38 | 120° 25' 46'' | 52,22 |
| 5 | 3569661.3 | 981797.93 | 108° 2' 12'' | 53,23 |
| 6 | 3569711.91 | 981781.45 | 269° 21' 14'' | 32,81 |
| 7 | 3569679.1 | 981781.08 | 198° 40' 19'' | 29,83 |
| 8 | 3569669.55 | 981752.82 | 115° 18' 45'' | 67,92 |
| 9 | 3569730.95 | 981723.78 | 270° 0' 0'' | 0,02 |
| 10 | 3569730.93 | 981723.78 | 281° 36' 32'' | 15,41 |
| 11 | 3569715.84 | 981726.88 | 285° 7' 45'' | 26,32 |
| 12 | 3569690.43 | 981733.75 | 288° 44' 30'' | 26,58 |
| 13 | 3569665.26 | 981742.29 | 292° 15' 36'' | 26,45 |
| 14 | 3569640.78 | 981752.31 | 295° 17' 33'' | 29 |
| 15 | 3569614.56 | 981764.7 | 300° 36' 12'' | 201,44 |

Земельный участок :ЗУ79 Площадь 6171.75 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3570509.58 | 981784.48 | 99° 43' 53'' | 59,87 |
| 2 | 3570568.59 | 981774.36 | 103° 15' 29'' | 52,15 |
| 3 | 3570619.35 | 981762.4 | 106° 31' 17'' | 45,08 |
| 4 | 3570662.57 | 981749.58 | 214° 31' 52'' | 57,44 |
| 5 | 3570630.01 | 981702.26 | 287° 39' 0'' | 4,16 |
| 6 | 3570626.05 | 981703.52 | 283° 54' 3'' | 53,32 |
| 7 | 3570574.29 | 981716.33 | 280° 44' 54'' | 8,2 |
| 8 | 3570566.23 | 981717.86 | 319° 37' 26'' | 87,45 |

Земельный участок :ЗУ80 Площадь 301.75 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578793.36 | 986139.2 | 95° 19' 51'' | 37,99 |
| 2 | 3578831.19 | 986135.67 | 192° 50' 32'' | 22,81 |
| 3 | 3578826.12 | 986113.43 | 334° 5' 37'' | 0,39 |
| 4 | 3578825.95 | 986113.78 | 330° 46' 12'' | 3,17 |
| 5 | 3578824.4 | 986116.55 | 326° 51' 44'' | 3,16 |
| 6 | 3578822.67 | 986119.2 | 323° 27' 18'' | 3,17 |
| 7 | 3578820.78 | 986121.75 | 319° 35' 39'' | 3,18 |
| 8 | 3578818.72 | 986124.17 | 315° 53' 35'' | 3,18 |
| 9 | 3578816.51 | 986126.45 | 312° 26' 38'' | 3,17 |
| 10 | 3578814.17 | 986128.59 | 308° 51' 26'' | 3,17 |
| 11 | 3578811.7 | 986130.58 | 305° 5' 45'' | 3,17 |
| 12 | 3578809.11 | 986132.4 | 301° 29' 22'' | 3,18 |
| 13 | 3578806.4 | 986134.06 | 297° 51' 35'' | 3,17 |
| 14 | 3578803.6 | 986135.54 | 294° 13' 10'' | 3,17 |
| 15 | 3578800.71 | 986136.84 | 290° 29' 33'' | 3,17 |
| 16 | 3578797.74 | 986137.95 | 287° 3' 46'' | 3,17 |
| 17 | 3578794.71 | 986138.88 | 283° 20' 6'' | 1,39 |

Земельный участок :ЗУ81 Площадь 683.62 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577442.84 | 986108.06 | 87° 41' 46'' | 84,58 |
| 2 | 3577527.35 | 986111.46 | 178° 26' 11'' | 8,06 |
| 3 | 3577527.57 | 986103.4 | 267° 39' 27'' | 84,41 |
| 4 | 3577443.23 | 986099.95 | 357° 14' 49'' | 8,12 |

Земельный участок :ЗУ82 Площадь 35.68 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577723.51 | 986120.75 | 87° 5' 21'' | 4,14 |
| 2 | 3577727.64 | 986120.96 | 177° 58' 20'' | 9,33 |
| 3 | 3577727.97 | 986111.64 | 0° 0' 0'' | 0,01 |
| 4 | 3577727.97 | 986111.65 | 267° 24' 17'' | 3,53 |
| 5 | 3577724.44 | 986111.49 | 354° 15' 54'' | 9,31 |

Земельный участок :ЗУ83 Площадь 1992.28 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576558.86 | 985417.25 | 113° 11' 55'' | 0,3 |
| 2 | 3576559.14 | 985417.13 | 115° 28' 8'' | 4,44 |
| 3 | 3576563.15 | 985415.22 | 113° 38' 37'' | 6,93 |
| 4 | 3576569.5 | 985412.44 | 112° 55' 56'' | 0,85 |
| 5 | 3576570.28 | 985412.11 | 175° 38' 22'' | 83,12 |
| 6 | 3576576.6 | 985329.23 | 177° 14' 21'' | 82,22 |
| 7 | 3576580.56 | 985247.11 | 293° 40' 48'' | 8,44 |
| 8 | 3576572.83 | 985250.5 | 295° 44' 50'' | 5,64 |
| 9 | 3576567.75 | 985252.95 | 357° 28' 51'' | 54,83 |
| 10 | 3576565.34 | 985307.73 | 356° 36' 50'' | 109,71 |

Земельный участок :ЗУ84 Площадь 95.35 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576563.16 | 985181.14 | 90° 22' 7'' | 7,77 |
| 2 | 3576570.93 | 985181.09 | 177° 25' 24'' | 2 |
| 3 | 3576571.02 | 985179.09 | 270° 17' 47'' | 7,73 |
| 4 | 3576563.29 | 985179.13 | 356° 17' 58'' | 2,01 |
| 5 | 3576553.9 | 985181.19 | 91° 1' 23'' | 7,28 |
| 6 | 3576561.18 | 985181.06 | 177° 1' 7'' | 1,92 |
| 7 | 3576561.28 | 985179.14 | 270° 23' 31'' | 7,31 |
| 8 | 3576553.97 | 985179.19 | 357° 59' 44'' | 2 |
| 9 | 3576601.65 | 985181.26 | 91° 55' 54'' | 6,82 |
| 10 | 3576608.47 | 985181.03 | 85° 4' 24'' | 18,4 |
| 11 | 3576626.8 | 985182.61 | 88° 42' 38'' | 3,11 |
| 12 | 3576629.91 | 985182.68 | 177° 27' 59'' | 2,26 |
| 13 | 3576630.01 | 985180.42 | 268° 19' 54'' | 3,09 |
| 14 | 3576626.92 | 985180.33 | 265° 0' 12'' | 18,37 |
| 15 | 3576608.62 | 985178.73 | 270° 20' 8'' | 6,83 |
| 16 | 3576601.79 | 985178.77 | 356° 46' 55'' | 2,49 |

Земельный участок :ЗУ85 Площадь 68.39 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573520.34 | 991781.74 | 90° 29' 23'' | 7,02 |
| 2 | 3573527.36 | 991781.68 | 205° 39' 14'' | 6,47 |
| 3 | 3573524.56 | 991775.85 | 148° 13' 2'' | 3 |
| 4 | 3573526.14 | 991773.3 | 270° 33' 39'' | 11,24 |
| 5 | 3573514.9 | 991773.41 | 33° 8' 49'' | 9,95 |

Земельный участок :ЗУ86 Площадь 125.6 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573059.78 | 985351 | 105° 28' 43'' | 2,02 |
| 2 | 3573061.73 | 985350.46 | 105° 12' 9'' | 0,95 |
| 3 | 3573062.65 | 985350.21 | 105° 28' 43'' | 0,67 |
| 4 | 3573063.3 | 985350.03 | 195° 52' 23'' | 29,36 |
| 5 | 3573055.27 | 985321.79 | 168° 54' 42'' | 2,03 |
| 6 | 3573055.66 | 985319.8 | 129° 22' 57'' | 1,73 |
| 7 | 3573057 | 985318.7 | 285° 41' 31'' | 9,32 |
| 8 | 3573048.03 | 985321.22 | 86° 18' 31'' | 1,86 |
| 9 | 3573049.89 | 985321.34 | 48° 8' 11'' | 2,07 |
| 10 | 3573051.43 | 985322.72 | 16° 26' 59'' | 29,49 |

Земельный участок :ЗУ87 Площадь 333.61 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572041.23 | 985632.19 | 105° 28' 53'' | 9,33 |
| 2 | 3572050.22 | 985629.7 | 105° 31' 27'' | 12,14 |
| 3 | 3572061.92 | 985626.45 | 196° 4' 16'' | 15,64 |
| 4 | 3572057.59 | 985611.42 | 285° 29' 58'' | 21,18 |
| 5 | 3572037.18 | 985617.08 | 15° 0' 16'' | 15,64 |

Земельный участок :ЗУ88 Площадь 1224.23 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572595.54 | 987108.54 | 105° 1' 42'' | 242,5 |
| 2 | 3572829.75 | 987045.66 | 195° 9' 10'' | 8,34 |
| 3 | 3572827.57 | 987037.61 | 287° 20' 52'' | 21,67 |
| 4 | 3572806.89 | 987044.07 | 286° 46' 30'' | 55,68 |
| 5 | 3572753.58 | 987060.14 | 286° 46' 35'' | 64,02 |
| 6 | 3572692.28 | 987078.62 | 285° 15' 31'' | 73,56 |
| 7 | 3572621.31 | 987097.98 | 283° 16' 42'' | 27,69 |
| 8 | 3572594.36 | 987104.34 | 15° 41' 34'' | 4,36 |

Земельный участок :ЗУ89 Площадь 180.4 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572716.44 | 985472.2 | 84° 6' 60'' | 22,44 |
| 2 | 3572738.76 | 985474.5 | 204° 58' 17'' | 17,53 |
| 3 | 3572731.36 | 985458.61 | 285° 21' 16'' | 2,53 |
| 4 | 3572728.92 | 985459.28 | 315° 59' 33'' | 17,96 |

Земельный участок :ЗУ90 Площадь 524.47 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572008.43 | 985641.27 | 105° 27' 38'' | 21,27 |
| 2 | 3572028.93 | 985635.6 | 105° 29' 43'' | 12,76 |
| 3 | 3572041.23 | 985632.19 | 195° 0' 16'' | 15,64 |
| 4 | 3572037.18 | 985617.08 | 285° 29' 16'' | 33,03 |
| 5 | 3572005.35 | 985625.9 | 11° 19' 53'' | 15,68 |

Земельный участок :ЗУ91 Площадь 473.13 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575686.54 | 985507.55 | 53° 12' 49'' | 32,91 |
| 2 | 3575712.9 | 985527.26 | 49° 8' 57'' | 10,46 |
| 3 | 3575720.81 | 985534.1 | 194° 44' 20'' | 6,33 |
| 4 | 3575719.2 | 985527.98 | 195° 12' 9'' | 0,95 |
| 5 | 3575718.95 | 985527.06 | 230° 59' 17'' | 1,02 |
| 6 | 3575718.16 | 985526.42 | 232° 7' 39'' | 42,63 |
| 7 | 3575684.51 | 985500.25 | 15° 32' 25'' | 7,58 |
| 8 | 3575912.61 | 985754.14 | 83° 37' 7'' | 13,86 |
| 9 | 3575926.38 | 985755.68 | 211° 13' 55'' | 2,2 |
| 10 | 3575925.24 | 985753.8 | 206° 3' 13'' | 0,5 |
| 11 | 3575925.02 | 985753.35 | 123° 0' 13'' | 15,51 |
| 12 | 3575938.03 | 985744.9 | 124° 12' 8'' | 5,59 |
| 13 | 3575942.65 | 985741.76 | 212° 2' 47'' | 31,04 |
| 14 | 3575926.18 | 985715.45 | 264° 18' 37'' | 2,72 |
| 15 | 3575923.47 | 985715.18 | 264° 29' 31'' | 2,81 |
| 16 | 3575920.67 | 985714.91 | 31° 59' 49'' | 29,1 |
| 17 | 3575936.09 | 985739.59 | 301° 9' 9'' | 16,66 |
| 18 | 3575921.83 | 985748.21 | 299° 49' 50'' | 5,81 |
| 19 | 3575916.79 | 985751.1 | 306° 1' 39'' | 5,17 |

Земельный участок :ЗУ92 Площадь 773.63 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573432.82 | 983797.49 | 104° 16' 54'' | 19,82 |
| 2 | 3573452.03 | 983792.6 | 192° 18' 50'' | 38,73 |
| 3 | 3573443.77 | 983754.76 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 4 | 3573443.77 | 983754.75 | 283° 22' 31'' | 19,97 |
| 5 | 3573424.34 | 983759.37 | 12° 32' 30'' | 39,05 |

Земельный участок :ЗУ93 Площадь 1608 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573548.81 | 985128.32 | 105° 28' 30'' | 87,51 |
| 2 | 3573633.15 | 985104.97 | 194° 56' 5'' | 22,43 |
| 3 | 3573627.37 | 985083.3 | 285° 30' 27'' | 36,84 |
| 4 | 3573591.87 | 985093.15 | 287° 24' 10'' | 4,21 |
| 5 | 3573587.85 | 985094.41 | 290° 59' 55'' | 4,24 |
| 6 | 3573583.89 | 985095.93 | 294° 32' 45'' | 4,19 |
| 7 | 3573580.08 | 985097.67 | 297° 35' 40'' | 4,23 |
| 8 | 3573576.33 | 985099.63 | 301° 25' 46'' | 4,22 |
| 9 | 3573572.73 | 985101.83 | 304° 56' 11'' | 4,21 |
| 10 | 3573569.28 | 985104.24 | 308° 5' 20'' | 4,23 |
| 11 | 3573565.95 | 985106.85 | 311° 38' 1'' | 4,21 |
| 12 | 3573562.8 | 985109.65 | 315° 34' 43'' | 4,2 |
| 13 | 3573559.86 | 985112.65 | 318° 49' 36'' | 4,24 |
| 14 | 3573557.07 | 985115.84 | 322° 8' 56'' | 4,2 |
| 15 | 3573554.49 | 985119.16 | 325° 53' 47'' | 4,23 |
| 16 | 3573552.12 | 985122.66 | 329° 35' 48'' | 4,21 |
| 17 | 3573549.99 | 985126.29 | 329° 49' 53'' | 2,35 |

Земельный участок :ЗУ94 Площадь 217.03 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574226.22 | 984954.85 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 2 | 3574226.23 | 984954.85 | 80° 21' 23'' | 5,19 |
| 3 | 3574231.35 | 984955.72 | 105° 15' 18'' | 21,66 |
| 4 | 3574252.25 | 984950.02 | 195° 21' 0'' | 8,46 |
| 5 | 3574250.01 | 984941.86 | 285° 28' 11'' | 26,47 |
| 6 | 3574224.5 | 984948.92 | 16° 10' 29'' | 6,17 |

Земельный участок :ЗУ95 Площадь 31.43 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573468.93 | 983854.16 | 102° 1' 20'' | 1,1 |
| 2 | 3573470.01 | 983853.93 | 192° 1' 58'' | 28,44 |
| 3 | 3573464.08 | 983826.11 | 282° 31' 44'' | 1,11 |
| 4 | 3573463 | 983826.35 | 12° 2' 13'' | 28,44 |

Земельный участок :ЗУ96 Площадь 3364.47 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577727.64 | 986120.96 | 87° 7' 47'' | 7,19 |
| 2 | 3577734.82 | 986121.32 | 134° 59' 60'' | 0,04 |
| 3 | 3577734.85 | 986121.29 | 44° 59' 60'' | 0,04 |
| 4 | 3577734.88 | 986121.32 | 87° 7' 54'' | 147,48 |
| 5 | 3577882.18 | 986128.7 | 180° 0' 0'' | 0,05 |
| 6 | 3577882.18 | 986128.65 | 172° 36' 22'' | 2,64 |
| 7 | 3577882.52 | 986126.03 | 88° 16' 54'' | 1 |
| 8 | 3577883.52 | 986126.06 | 352° 25' 11'' | 2,65 |
| 9 | 3577883.17 | 986128.69 | 0° 0' 0'' | 0,06 |
| 10 | 3577883.17 | 986128.75 | 87° 7' 50'' | 35,96 |
| 11 | 3577919.08 | 986130.55 | 177° 8' 15'' | 0,2 |
| 12 | 3577919.09 | 986130.35 | 87° 22' 25'' | 1,09 |
| 13 | 3577920.18 | 986130.4 | 357° 8' 15'' | 0,2 |
| 14 | 3577920.17 | 986130.6 | 87° 7' 49'' | 59,72 |
| 15 | 3577979.82 | 986133.59 | 87° 4' 8'' | 170,91 |
| 16 | 3578150.51 | 986142.33 | 178° 25' 39'' | 5,1 |
| 17 | 3578150.65 | 986137.23 | 191° 24' 3'' | 6,17 |
| 18 | 3578149.43 | 986131.18 | 238° 36' 35'' | 6,22 |
| 19 | 3578144.12 | 986127.94 | 268° 52' 25'' | 382,04 |
| 20 | 3577762.15 | 986120.43 | 255° 34' 40'' | 35,29 |
| 21 | 3577727.97 | 986111.64 | 357° 58' 20'' | 9,33 |
| 22 | 3578145.06 | 986136.27 | 89° 28' 45'' | 1,1 |
| 23 | 3578146.16 | 986136.28 | 179° 25' 37'' | 1 |
| 24 | 3578146.17 | 986135.28 | 269° 28' 28'' | 1,09 |
| 25 | 3578145.08 | 986135.27 | 358° 51' 15'' | 1 |
| 26 | 3577963.47 | 986132.12 | 87° 23' 51'' | 1,1 |
| 27 | 3577964.57 | 986132.17 | 177° 8' 15'' | 1 |
| 28 | 3577964.62 | 986131.17 | 267° 25' 15'' | 1,11 |
| 29 | 3577963.51 | 986131.12 | 357° 42' 34'' | 1 |
| 30 | 3578105.56 | 986135.35 | 89° 29' 2'' | 1,11 |
| 31 | 3578106.67 | 986135.36 | 178° 51' 15'' | 1 |
| 32 | 3578106.69 | 986134.36 | 269° 28' 45'' | 1,1 |
| 33 | 3578105.59 | 986134.35 | 358° 16' 54'' | 1 |
| 34 | 3578013.8 | 986133.16 | 88° 25' 24'' | 1,09 |
| 35 | 3578014.89 | 986133.19 | 179° 25' 37'' | 1 |
| 36 | 3578014.9 | 986132.19 | 268° 26' 16'' | 1,1 |
| 37 | 3578013.8 | 986132.16 | 0° 0' 0'' | 1 |
| 38 | 3578062.01 | 986134.25 | 88° 25' 24'' | 1,09 |
| 39 | 3578063.1 | 986134.28 | 178° 16' 54'' | 1 |
| 40 | 3578063.13 | 986133.28 | 268° 26' 16'' | 1,1 |
| 41 | 3578062.03 | 986133.25 | 358° 51' 15'' | 1 |

Земельный участок :ЗУ97 Площадь 194.92 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578965.6 | 993318.55 | 47° 14' 5'' | 18,5 |
| 2 | 3578979.18 | 993331.11 | 203° 36' 11'' | 14,89 |
| 3 | 3578973.22 | 993317.47 | 278° 4' 1'' | 7,7 |
| 4 | 3578808.29 | 993389.05 | 119° 54' 53'' | 6,28 |
| 5 | 3578813.73 | 993385.92 | 198° 7' 13'' | 38 |
| 6 | 3578801.91 | 993349.8 | 354° 55' 54'' | 9,06 |
| 7 | 3578801.11 | 993358.82 | 13° 57' 38'' | 11,03 |
| 8 | 3578803.77 | 993369.52 | 46° 6' 6'' | 3,68 |
| 9 | 3578806.42 | 993372.07 | 6° 17' 5'' | 17,08 |
| 10 | 3578960.47 | 993313.8 | 47° 7' 16'' | 1,91 |
| 11 | 3578961.87 | 993315.1 | 206° 9' 16'' | 1,25 |
| 12 | 3578961.32 | 993313.98 | 258° 2' 36'' | 0,87 |

Земельный участок :ЗУ98 Площадь 15323.9 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565027.6 | 992686.25 | 46° 21' 36'' | 37,24 |
| 2 | 3565054.55 | 992711.95 | 144° 48' 22'' | 5,81 |
| 3 | 3565057.9 | 992707.2 | 156° 15' 20'' | 62,71 |
| 4 | 3565083.15 | 992649.8 | 153° 26' 6'' | 38,24 |
| 5 | 3565100.25 | 992615.6 | 145° 39' 9'' | 56,81 |
| 6 | 3565132.3 | 992568.7 | 148° 6' 1'' | 60,37 |
| 7 | 3565164.2 | 992517.45 | 157° 48' 44'' | 27,54 |
| 8 | 3565174.6 | 992491.95 | 158° 1' 51'' | 44,37 |
| 9 | 3565191.2 | 992450.8 | 128° 54' 55'' | 14,01 |
| 10 | 3565202.1 | 992442 | 103° 30' 43'' | 28,63 |
| 11 | 3565229.94 | 992435.31 | 148° 13' 28'' | 34,87 |
| 12 | 3565248.3 | 992405.67 | 148° 18' 31'' | 8,51 |
| 13 | 3565252.77 | 992398.43 | 142° 34' 39'' | 6,22 |
| 14 | 3565256.55 | 992393.49 | 135° 35' 12'' | 6,22 |
| 15 | 3565260.9 | 992389.05 | 128° 12' 51'' | 6,22 |
| 16 | 3565265.79 | 992385.2 | 121° 9' 14'' | 6,2 |
| 17 | 3565271.1 | 992381.99 | 114° 6' 40'' | 1,57 |
| 18 | 3565272.53 | 992381.35 | 232° 53' 38'' | 52,88 |
| 19 | 3565230.36 | 992349.45 | 308° 12' 2'' | 3,7 |
| 20 | 3565227.45 | 992351.74 | 315° 35' 5'' | 12,47 |
| 21 | 3565218.72 | 992360.65 | 322° 36' 22'' | 11,81 |
| 22 | 3565211.55 | 992370.03 | 328° 17' 55'' | 9,59 |
| 23 | 3565206.51 | 992378.19 | 328° 13' 29'' | 101,35 |
| 24 | 3565153.14 | 992464.35 | 327° 34' 43'' | 83,93 |
| 25 | 3565108.14 | 992535.2 | 327° 27' 11'' | 62,57 |
| 26 | 3565074.48 | 992587.94 | 328° 8' 36'' | 41,27 |
| 27 | 3565052.7 | 992622.99 | 336° 38' 49'' | 45,33 |
| 28 | 3565034.73 | 992664.61 | 341° 45' 50'' | 22,78 |

Земельный участок :ЗУ99 Площадь 87.94 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565102.4 | 992637.74 | 148° 9' 10'' | 27,25 |
| 2 | 3565116.78 | 992614.59 | 147° 26' 41'' | 33,47 |
| 3 | 3565134.79 | 992586.38 | 326° 13' 49'' | 5,99 |
| 4 | 3565131.46 | 992591.36 | 322° 43' 9'' | 35,69 |
| 5 | 3565109.84 | 992619.76 | 337° 31' 14'' | 19,46 |

Земельный участок :ЗУ100 Площадь 3.13 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571891.79 | 990380.01 | 12° 15' 53'' | 1,65 |
| 2 | 3571892.14 | 990381.62 | 191° 55' 28'' | 1,65 |
| 3 | 3571891.8 | 990380.01 | 189° 42' 19'' | 36,84 |
| 4 | 3571885.59 | 990343.7 | 161° 22' 31'' | 7,64 |
| 5 | 3571888.03 | 990336.46 | 280° 29' 29'' | 0,82 |
| 6 | 3571887.22 | 990336.61 | 346° 57' 29'' | 7,27 |
| 7 | 3571885.58 | 990343.69 | 9° 42' 9'' | 36,85 |

Земельный участок :ЗУ101 Площадь 1212.43 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572437.08 | 992407.15 | 80° 24' 3'' | 41,32 |
| 2 | 3572477.82 | 992414.04 | 87° 48' 20'' | 48,32 |
| 3 | 3572526.1 | 992415.89 | 87° 30' 25'' | 41,15 |
| 4 | 3572567.21 | 992417.68 | 174° 17' 22'' | 0,7 |
| 5 | 3572567.28 | 992416.98 | 267° 40' 51'' | 89,95 |
| 6 | 3572477.4 | 992413.34 | 260° 38' 45'' | 24,36 |
| 7 | 3572453.36 | 992409.38 | 262° 12' 1'' | 16,43 |
| 8 | 3572568.03 | 992411.49 | 89° 35' 26'' | 54,57 |
| 9 | 3572622.6 | 992411.88 | 175° 6' 3'' | 0,35 |
| 10 | 3572622.63 | 992411.53 | 269° 22' 11'' | 54,54 |
| 11 | 3572568.09 | 992410.93 | 353° 53' 4'' | 0,56 |
| 12 | 3572531.77 | 992645.42 | 88° 26' 3'' | 24,52 |
| 13 | 3572556.28 | 992646.09 | 88° 17' 36'' | 52,71 |
| 14 | 3572608.97 | 992647.66 | 87° 20' 9'' | 44,75 |
| 15 | 3572653.67 | 992649.74 | 87° 53' 19'' | 4,34 |
| 16 | 3572658.01 | 992649.9 | 176° 54' 6'' | 3,52 |
| 17 | 3572658.2 | 992646.39 | 176° 34' 52'' | 7,04 |
| 18 | 3572658.62 | 992639.36 | 269° 13' 24'' | 6,64 |
| 19 | 3572651.98 | 992639.27 | 267° 59' 45'' | 22,87 |
| 20 | 3572629.12 | 992638.47 | 269° 36' 28'' | 87,66 |
| 21 | 3572541.46 | 992637.87 | 307° 55' 27'' | 12,28 |

Земельный участок :ЗУ102 Площадь 2101.25 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3567478.96 | 988688.04 | 82° 0' 18'' | 16,18 |
| 2 | 3567494.98 | 988690.29 | 85° 31' 28'' | 17,17 |
| 3 | 3567512.1 | 988691.63 | 146° 40' 35'' | 23,41 |
| 4 | 3567524.96 | 988672.07 | 285° 30' 24'' | 22,78 |
| 5 | 3567503.01 | 988678.16 | 292° 20' 0'' | 26 |
| 6 | 3567525.23 | 988692.65 | 85° 34' 43'' | 1,95 |
| 7 | 3567527.17 | 988692.8 | 89° 6' 47'' | 32,3 |
| 8 | 3567559.47 | 988693.3 | 92° 40' 17'' | 19,31 |
| 9 | 3567578.76 | 988692.4 | 148° 59' 33'' | 2,25 |
| 10 | 3567579.92 | 988690.47 | 153° 57' 43'' | 43,28 |
| 11 | 3567598.92 | 988651.58 | 285° 29' 17'' | 59,54 |
| 12 | 3567541.54 | 988667.48 | 327° 3' 25'' | 29,99 |

Земельный участок :ЗУ103 Площадь 38617.18 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3567621.77 | 988688.53 | 99° 34' 7'' | 34,59 |
| 2 | 3567655.88 | 988682.78 | 103° 21' 36'' | 21,16 |
| 3 | 3567676.47 | 988677.89 | 238° 8' 44'' | 6,84 |
| 4 | 3567670.66 | 988674.28 | 238° 6' 24'' | 40,69 |
| 5 | 3567636.11 | 988652.78 | 342° 5' 29'' | 8,26 |
| 6 | 3567633.57 | 988660.64 | 337° 34' 3'' | 27,99 |
| 7 | 3567622.89 | 988686.51 | 330° 59' 37'' | 2,31 |
| 8 | 3567655.53 | 988647.93 | 60° 12' 58'' | 49,06 |
| 9 | 3567698.11 | 988672.3 | 105° 28' 23'' | 932,96 |
| 10 | 3568597.26 | 988423.4 | 220° 28' 49'' | 44,15 |
| 11 | 3568568.6 | 988389.82 | 285° 28' 35'' | 924,6 |
| 12 | 3567677.53 | 988636.54 | 282° 30' 46'' | 19,25 |
| 13 | 3567658.74 | 988640.71 | 336° 1' 49'' | 7,9 |

Земельный участок :ЗУ104 Площадь 2.75 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3564170.81 | 986423.75 | 72° 16' 58'' | 5,55 |
| 2 | 3564176.1 | 986425.44 | 153° 56' 47'' | 0,5 |
| 3 | 3564176.32 | 986424.99 | 252° 22' 3'' | 5,65 |
| 4 | 3564170.94 | 986423.28 | 344° 32' 20'' | 0,49 |

Земельный участок :ЗУ105 Площадь 339.81 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3570970.77 | 983637.48 | 107° 56' 0'' | 2,89 |
| 2 | 3570973.52 | 983636.59 | 198° 21' 4'' | 64,8 |
| 3 | 3570953.12 | 983575.09 | 198° 23' 25'' | 69,13 |
| 4 | 3570931.31 | 983509.49 | 201° 43' 22'' | 27,02 |
| 5 | 3570921.31 | 983484.39 | 17° 54' 16'' | 160,88 |

Земельный участок :ЗУ106 Площадь 154.28 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572562.39 | 985485.01 | 111° 57' 3'' | 3,56 |
| 2 | 3572565.69 | 985483.68 | 90° 0' 0'' | 1,99 |
| 3 | 3572567.68 | 985483.68 | 195° 36' 13'' | 28,55 |
| 4 | 3572560 | 985456.18 | 284° 43' 23'' | 1,42 |
| 5 | 3572558.63 | 985456.54 | 284° 37' 15'' | 4,04 |
| 6 | 3572554.72 | 985457.56 | 15° 36' 41'' | 28,5 |

Земельный участок :ЗУ107 Площадь 18.83 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572041.19 | 983630.01 | 102° 46' 52'' | 16,5 |
| 2 | 3572057.28 | 983626.36 | 192° 23' 34'' | 2,28 |
| 3 | 3572056.79 | 983624.13 | 290° 39' 9'' | 16,67 |

Земельный участок :ЗУ108 Площадь 443.37 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3563419.44 | 985782.7 | 89° 26' 22'' | 120,61 |
| 2 | 3563540.04 | 985783.88 | 90° 6' 26'' | 96,3 |
| 3 | 3563636.34 | 985783.7 | 90° 40' 35'' | 115,21 |
| 4 | 3563751.54 | 985782.34 | 89° 51' 19'' | 95,04 |
| 5 | 3563846.58 | 985782.58 | 88° 51' 46'' | 33,76 |
| 6 | 3563880.33 | 985783.25 | 182° 7' 16'' | 0,27 |
| 7 | 3563880.32 | 985782.98 | 268° 51' 31'' | 34,14 |
| 8 | 3563846.19 | 985782.3 | 269° 51' 19'' | 95,04 |
| 9 | 3563751.15 | 985782.06 | 270° 40' 52'' | 115,27 |
| 10 | 3563635.89 | 985783.43 | 270° 6' 26'' | 96,3 |
| 11 | 3563539.59 | 985783.61 | 269° 26' 56'' | 120,61 |
| 12 | 3563418.99 | 985782.45 | 0° 0' 0'' | 0,15 |
| 13 | 3563418.99 | 985782.6 | 77° 28' 16'' | 0,46 |
| 14 | 3563882.34 | 985783.29 | 88° 51' 50'' | 44,89 |
| 15 | 3563927.22 | 985784.18 | 87° 26' 40'' | 28,71 |
| 16 | 3563955.9 | 985785.46 | 89° 35' 29'' | 7,01 |
| 17 | 3563962.91 | 985785.51 | 267° 26' 57'' | 36,18 |
| 18 | 3563926.77 | 985783.9 | 268° 51' 56'' | 44,45 |
| 19 | 3563882.33 | 985783.02 | 2° 7' 16'' | 0,27 |
| 20 | 3564004.3 | 985787.63 | 87° 26' 36'' | 46,41 |
| 21 | 3564050.66 | 985789.7 | 90° 26' 44'' | 151,72 |
| 22 | 3564202.38 | 985788.52 | 268° 57' 11'' | 12,04 |
| 23 | 3564190.34 | 985788.3 | 270° 27' 15'' | 140,06 |
| 24 | 3564050.28 | 985789.41 | 267° 26' 35'' | 43,26 |
| 25 | 3564007.06 | 985787.48 | 273° 6' 39'' | 2,76 |
| 26 | 3564238.9 | 985789.18 | 88° 49' 53'' | 58,83 |
| 27 | 3564297.72 | 985790.38 | 88° 52' 57'' | 23,58 |
| 28 | 3564321.3 | 985790.84 | 91° 16' 23'' | 16,2 |
| 29 | 3564337.5 | 985790.48 | 91° 14' 11'' | 25,03 |
| 30 | 3564362.52 | 985789.94 | 269° 24' 40'' | 9,73 |
| 31 | 3564352.79 | 985789.84 | 271° 14' 40'' | 15,65 |
| 32 | 3564337.14 | 985790.18 | 269° 50' 30'' | 39,78 |
| 33 | 3564297.36 | 985790.07 | 268° 53' 3'' | 23,62 |
| 34 | 3564273.74 | 985789.61 | 270° 8' 16'' | 4,16 |
| 35 | 3564269.58 | 985789.62 | 225° 0' 0'' | 0,03 |
| 36 | 3564269.56 | 985789.6 | 269° 12' 55'' | 30,66 |
| 37 | 3564414.76 | 985788.49 | 89° 25' 31'' | 9,97 |
| 38 | 3564424.73 | 985788.59 | 91° 17' 32'' | 1,33 |
| 39 | 3564426.06 | 985788.56 | 90° 41' 56'' | 88,53 |
| 40 | 3564514.58 | 985787.48 | 89° 31' 17'' | 110,12 |
| 41 | 3564624.7 | 985788.4 | 90° 35' 9'' | 109,53 |
| 42 | 3564734.22 | 985787.28 | 90° 14' 27'' | 47,57 |
| 43 | 3564781.79 | 985787.08 | 90° 13' 52'' | 69,43 |
| 44 | 3564851.22 | 985786.8 | 86° 7' 19'' | 54,26 |
| 45 | 3564905.36 | 985790.47 | 89° 34' 58'' | 4,12 |
| 46 | 3564909.48 | 985790.5 | 266° 7' 25'' | 58,72 |
| 47 | 3564850.89 | 985786.53 | 270° 14' 26'' | 69,1 |
| 48 | 3564781.79 | 985786.82 | 270° 13' 37'' | 47,96 |
| 49 | 3564733.83 | 985787.01 | 270° 35' 10'' | 109,51 |
| 50 | 3564624.33 | 985788.13 | 269° 31' 35'' | 110,07 |
| 51 | 3564514.26 | 985787.22 | 270° 39' 58'' | 88,6 |
| 52 | 3564425.67 | 985788.25 | 271° 15' 37'' | 10,91 |
| 53 | 3565183.15 | 985792.43 | 90° 42' 26'' | 0,81 |
| 54 | 3565183.96 | 985792.42 | 270° 42' 26'' | 0,81 |
| 55 | 3565183.21 | 985792.38 | 309° 48' 20'' | 0,08 |
| 56 | 3565228.08 | 985794.09 | 89° 15' 33'' | 6,96 |
| 57 | 3565235.04 | 985794.18 | 89° 14' 7'' | 27,72 |
| 58 | 3565262.76 | 985794.55 | 266° 24' 14'' | 5,42 |
| 59 | 3565257.35 | 985794.21 | 269° 13' 38'' | 16,31 |
| 60 | 3565241.04 | 985793.99 | 270° 26' 32'' | 12,96 |
| 61 | 3565292.33 | 985794.95 | 89° 14' 18'' | 78,98 |
| 62 | 3565371.3 | 985796 | 269° 14' 18'' | 78,98 |
| 63 | 3565354.93 | 985795.5 | 269° 14' 27'' | 61,14 |
| 64 | 3565293.8 | 985794.69 | 280° 1' 49'' | 1,49 |
| 65 | 3565387.6 | 985794.5 | 88° 18' 30'' | 2,37 |
| 66 | 3565389.97 | 985794.57 | 96° 0' 58'' | 37,5 |
| 67 | 3565427.26 | 985790.64 | 84° 31' 43'' | 58,63 |
| 68 | 3565485.62 | 985796.23 | 89° 46' 53'' | 2,62 |
| 69 | 3565488.24 | 985796.24 | 264° 31' 45'' | 61,57 |
| 70 | 3565426.95 | 985790.37 | 275° 59' 30'' | 39,57 |
| 71 | 3565807.14 | 985798.64 | 90° 9' 59'' | 13,78 |
| 72 | 3565820.92 | 985798.6 | 91° 17' 36'' | 32,79 |
| 73 | 3565853.7 | 985797.86 | 87° 50' 44'' | 32,45 |
| 74 | 3565886.13 | 985799.08 | 89° 24' 1'' | 8,6 |
| 75 | 3565894.73 | 985799.17 | 267° 49' 28'' | 41,36 |
| 76 | 3565853.4 | 985797.6 | 271° 17' 16'' | 46,27 |

Земельный участок :ЗУ109 Площадь 0.01 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3563418.97 | 985784.39 | 178° 53' 15'' | 1,03 |
| 2 | 3563418.99 | 985783.36 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 3 | 3563418.98 | 985783.36 | 359° 26' 37'' | 1,03 |

Земельный участок :ЗУ110 Площадь 2.51 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3566497.6 | 984629.99 | 76° 24' 13'' | 2,21 |
| 2 | 3566499.75 | 984630.51 | 78° 17' 31'' | 3,1 |
| 3 | 3566502.79 | 984631.14 | 158° 11' 55'' | 0,92 |
| 4 | 3566503.13 | 984630.29 | 266° 53' 41'' | 5,54 |

Земельный участок :ЗУ111 Площадь 7.37 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3567078.31 | 984946.72 | 60° 10' 3'' | 2,43 |
| 2 | 3567080.42 | 984947.93 | 147° 30' 52'' | 6,07 |
| 3 | 3567083.68 | 984942.81 | 306° 3' 33'' | 6,64 |

Земельный участок :ЗУ112 Площадь 10.4 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578483.12 | 982686.11 | 61° 51' 53'' | 9,14 |
| 2 | 3578491.18 | 982690.42 | 235° 13' 52'' | 8,84 |
| 3 | 3578483.92 | 982685.38 | 312° 22' 50'' | 1,08 |
| 4 | 3578507.03 | 982698.9 | 61° 52' 46'' | 21,09 |
| 5 | 3578525.63 | 982708.84 | 157° 37' 12'' | 0,55 |
| 6 | 3578525.84 | 982708.33 | 248° 11' 55'' | 0,05 |
| 7 | 3578525.79 | 982708.31 | 243° 21' 42'' | 20,99 |

Земельный участок :ЗУ113 Площадь 118.99 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575723.19 | 984547.04 | 105° 45' 55'' | 10,05 |
| 2 | 3575732.86 | 984544.31 | 194° 51' 34'' | 11,82 |
| 3 | 3575729.83 | 984532.89 | 285° 27' 33'' | 5,66 |
| 4 | 3575724.37 | 984534.4 | 285° 57' 48'' | 4,4 |
| 5 | 3575720.14 | 984535.61 | 14° 56' 27'' | 11,83 |

Земельный участок 86:10:0000000:18819:ЗУ1 Площадь 135897.45 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569651.18 | 986003.16 | 89° 7' 53'' | 13,85 |
| 2 | 3569665.03 | 986003.37 | 89° 29' 4'' | 60,01 |
| 3 | 3569725.04 | 986003.91 | 89° 29' 50'' | 212 |
| 4 | 3569937.03 | 986005.77 | 89° 30' 28'' | 13,97 |
| 5 | 3569951 | 986005.89 | 89° 29' 23'' | 46,04 |
| 6 | 3569997.04 | 986006.3 | 89° 29' 51'' | 11,4 |
| 7 | 3570008.44 | 986006.4 | 122° 35' 16'' | 192,74 |
| 8 | 3570170.84 | 985902.59 | 201° 0' 47'' | 82,88 |
| 9 | 3570141.12 | 985825.22 | 269° 0' 51'' | 43,59 |
| 10 | 3570097.54 | 985824.47 | 248° 23' 26'' | 14,96 |
| 11 | 3570083.63 | 985818.96 | 243° 6' 25'' | 25 |
| 12 | 3570061.33 | 985807.65 | 241° 26' 47'' | 31,32 |
| 13 | 3570033.82 | 985792.68 | 241° 38' 22'' | 41,54 |
| 14 | 3569997.27 | 985772.95 | 239° 13' 26'' | 22,53 |
| 15 | 3569977.91 | 985761.42 | 239° 41' 33'' | 33,85 |
| 16 | 3569948.69 | 985744.34 | 239° 40' 3'' | 30,36 |
| 17 | 3569922.49 | 985729.01 | 239° 47' 33'' | 29,5 |
| 18 | 3569897 | 985714.17 | 205° 36' 36'' | 28,71 |
| 19 | 3569884.59 | 985688.28 | 205° 35' 58'' | 40,34 |
| 20 | 3569867.16 | 985651.9 | 269° 57' 50'' | 63,64 |
| 21 | 3569803.52 | 985651.86 | 335° 26' 13'' | 67,33 |
| 22 | 3569775.53 | 985713.1 | 295° 5' 39'' | 212,92 |
| 23 | 3569582.71 | 985803.4 | 296° 8' 55'' | 22,15 |
| 24 | 3569562.83 | 985813.16 | 359° 1' 30'' | 84,03 |
| 25 | 3569561.4 | 985897.18 | 89° 1' 28'' | 49,34 |
| 26 | 3569610.73 | 985898.02 | 21° 2' 35'' | 112,65 |

Земельный участок 86:10:0000000:18903:ЗУ1 Площадь 10118.38 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575848.02 | 991440.78 | 67° 41' 59'' | 13,65 |
| 2 | 3575860.65 | 991445.96 | 186° 6' 1'' | 40,09 |
| 3 | 3575856.39 | 991406.1 | 190° 16' 56'' | 9,08 |
| 4 | 3575854.77 | 991397.17 | 183° 40' 42'' | 21,35 |
| 5 | 3575853.4 | 991375.86 | 183° 44' 20'' | 6,59 |
| 6 | 3575852.97 | 991369.28 | 92° 50' 57'' | 25,75 |
| 7 | 3575878.69 | 991368 | 184° 57' 15'' | 49,44 |
| 8 | 3575874.42 | 991318.74 | 199° 0' 4'' | 12,16 |
| 9 | 3575870.46 | 991307.24 | 201° 37' 36'' | 15,22 |
| 10 | 3575864.85 | 991293.09 | 190° 23' 57'' | 52,19 |
| 11 | 3575855.43 | 991241.76 | 177° 55' 4'' | 48,16 |
| 12 | 3575857.18 | 991193.63 | 177° 56' 42'' | 21,19 |
| 13 | 3575857.94 | 991172.45 | 177° 58' 7'' | 39,21 |
| 14 | 3575859.33 | 991133.26 | 111° 16' 8'' | 28,97 |
| 15 | 3575886.33 | 991122.75 | 83° 49' 14'' | 35,4 |
| 16 | 3575921.52 | 991126.56 | 83° 43' 29'' | 22,41 |
| 17 | 3575943.8 | 991129.01 | 83° 45' 60'' | 18,97 |
| 18 | 3575962.66 | 991131.07 | 44° 36' 9'' | 31,59 |
| 19 | 3575984.84 | 991153.56 | 44° 40' 9'' | 46,53 |
| 20 | 3576017.55 | 991186.65 | 43° 32' 35'' | 10,57 |
| 21 | 3576024.83 | 991194.31 | 41° 29' 3'' | 20,06 |
| 22 | 3576038.12 | 991209.34 | 23° 17' 27'' | 62,8 |
| 23 | 3576062.95 | 991267.02 | 18° 50' 28'' | 12,05 |
| 24 | 3576066.84 | 991278.42 | 18° 11' 25'' | 29,63 |
| 25 | 3576076.09 | 991306.57 | 18° 12' 60'' | 31,54 |
| 26 | 3576085.95 | 991336.53 | 18° 5' 53'' | 9,14 |
| 27 | 3576088.79 | 991345.22 | 18° 10' 0'' | 40,54 |
| 28 | 3576101.43 | 991383.74 | 359° 31' 54'' | 3,67 |
| 29 | 3576101.4 | 991387.41 | 359° 25' 42'' | 9,02 |
| 30 | 3576101.31 | 991396.43 | 359° 23' 42'' | 39,77 |
| 31 | 3576100.89 | 991436.2 | 89° 57' 7'' | 11,91 |
| 32 | 3576112.8 | 991436.21 | 179° 18' 15'' | 54,34 |
| 33 | 3576113.46 | 991381.87 | 197° 53' 45'' | 53,76 |
| 34 | 3576096.94 | 991330.71 | 197° 43' 54'' | 11,85 |
| 35 | 3576093.33 | 991319.42 | 197° 45' 23'' | 44,33 |
| 36 | 3576079.81 | 991277.2 | 197° 39' 45'' | 18,06 |
| 37 | 3576074.33 | 991259.99 | 204° 10' 59'' | 10,55 |
| 38 | 3576070.01 | 991250.37 | 204° 12' 45'' | 27,24 |
| 39 | 3576058.84 | 991225.53 | 204° 13' 14'' | 25,25 |
| 40 | 3576048.48 | 991202.5 | 224° 1' 44'' | 3,34 |
| 41 | 3576046.16 | 991200.1 | 224° 4' 11'' | 22,64 |
| 42 | 3576030.41 | 991183.83 | 224° 4' 27'' | 50,76 |
| 43 | 3575995.1 | 991147.36 | 224° 5' 57'' | 38,68 |
| 44 | 3575968.18 | 991119.58 | 263° 46' 58'' | 83,93 |
| 45 | 3575884.74 | 991110.49 | 291° 19' 24'' | 26,92 |
| 46 | 3575859.66 | 991120.28 | 291° 10' 49'' | 12,68 |
| 47 | 3575847.84 | 991124.86 | 358° 4' 1'' | 22,23 |
| 48 | 3575847.09 | 991147.08 | 357° 49' 0'' | 27,3 |
| 49 | 3575846.05 | 991174.36 | 357° 54' 3'' | 28,12 |
| 50 | 3575845.02 | 991202.46 | 357° 55' 30'' | 22,09 |
| 51 | 3575844.22 | 991224.54 | 358° 10' 57'' | 19,55 |
| 52 | 3575843.6 | 991244.08 | 14° 19' 29'' | 28,9 |
| 53 | 3575850.75 | 991272.08 | 7° 15' 30'' | 19,71 |
| 54 | 3575853.24 | 991291.63 | 9° 11' 53'' | 7,13 |
| 55 | 3575854.38 | 991298.67 | 20° 58' 1'' | 22,69 |
| 56 | 3575862.5 | 991319.86 | 5° 2' 3'' | 36,92 |
| 57 | 3575865.74 | 991356.64 | 273° 8' 14'' | 20,1 |
| 58 | 3575845.67 | 991357.74 | 264° 51' 21'' | 13,38 |
| 59 | 3575832.34 | 991356.54 | 339° 38' 30'' | 1,7 |
| 60 | 3575831.75 | 991358.13 | 249° 33' 33'' | 37,85 |
| 61 | 3575796.28 | 991344.91 | 20° 28' 55'' | 11,77 |
| 62 | 3575800.4 | 991355.94 | 10° 39' 14'' | 1,03 |
| 63 | 3575800.59 | 991356.95 | 10° 48' 39'' | 4,05 |
| 64 | 3575801.35 | 991360.93 | 11° 31' 48'' | 2,55 |
| 65 | 3575801.86 | 991363.43 | 91° 25' 4'' | 23,04 |
| 66 | 3575824.89 | 991362.86 | 77° 13' 9'' | 16,27 |
| 67 | 3575840.76 | 991366.46 | 3° 44' 42'' | 30,31 |
| 68 | 3575842.74 | 991396.71 | 3° 39' 8'' | 1,88 |
| 69 | 3575842.86 | 991398.59 | 10° 7' 21'' | 8,99 |
| 70 | 3575844.44 | 991407.44 | 6° 0' 22'' | 10,42 |
| 71 | 3575845.53 | 991417.8 | 6° 11' 3'' | 23,11 |

Земельный участок 86:10:0000000:18969:ЗУ1 Площадь 1054.26 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3566491.44 | 985441.52 | 89° 22' 13'' | 0,91 |
| 2 | 3566492.35 | 985441.53 | 0° 0' 0'' | 0,35 |
| 3 | 3566492.35 | 985441.88 | 90° 48' 40'' | 5,65 |
| 4 | 3566498 | 985441.8 | 179° 32' 47'' | 7,58 |
| 5 | 3566498.06 | 985434.22 | 263° 16' 10'' | 6,48 |
| 6 | 3566491.62 | 985433.46 | 358° 43' 14'' | 8,06 |
| 7 | 3566690.61 | 985803.06 | 90° 29' 39'' | 106,66 |
| 8 | 3566797.27 | 985802.14 | 359° 29' 49'' | 53,53 |
| 9 | 3566796.8 | 985855.67 | 88° 45' 32'' | 6 |
| 10 | 3566802.8 | 985855.8 | 179° 27' 47'' | 59,74 |
| 11 | 3566803.36 | 985796.06 | 270° 29' 38'' | 106,73 |
| 12 | 3566696.63 | 985796.98 | 180° 0' 0'' | 0,1 |
| 13 | 3566696.63 | 985796.88 | 270° 57' 23'' | 5,99 |
| 14 | 3566690.64 | 985796.98 | 359° 43' 2'' | 6,08 |

Земельный участок 86:10:0000000:18973:ЗУ1 Площадь 18895.59 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3566673.3 | 985717.79 | 27° 53' 50'' | 0,19 |
| 2 | 3566673.39 | 985717.96 | 87° 38' 38'' | 24,08 |
| 3 | 3566697.45 | 985718.95 | 314° 51' 58'' | 9,07 |
| 4 | 3566691.02 | 985725.35 | 359° 32' 56'' | 2,54 |
| 5 | 3566691 | 985727.89 | 89° 9' 2'' | 6,07 |
| 6 | 3566697.07 | 985727.98 | 134° 37' 2'' | 14,82 |
| 7 | 3566707.62 | 985717.57 | 109° 16' 37'' | 51,43 |
| 8 | 3566756.17 | 985700.59 | 89° 34' 11'' | 49,26 |
| 9 | 3566805.43 | 985700.96 | 89° 35' 58'' | 224,55 |
| 10 | 3567029.97 | 985702.53 | 90° 0' 0'' | 21,05 |
| 11 | 3567051.02 | 985702.53 | 103° 37' 51'' | 53,13 |
| 12 | 3567102.65 | 985690.01 | 114° 2' 10'' | 45,81 |
| 13 | 3567144.49 | 985671.35 | 177° 26' 42'' | 63,93 |
| 14 | 3567147.34 | 985607.48 | 174° 41' 59'' | 18,62 |
| 15 | 3567149.06 | 985588.94 | 269° 23' 46'' | 13,28 |
| 16 | 3567135.78 | 985588.8 | 177° 27' 40'' | 166,59 |
| 17 | 3567143.16 | 985422.37 | 267° 26' 7'' | 186,6 |
| 18 | 3566956.75 | 985414.02 | 273° 45' 55'' | 294,66 |
| 19 | 3566662.73 | 985433.37 | 229° 25' 29'' | 2,38 |
| 20 | 3566660.92 | 985431.82 | 274° 2' 11'' | 14,92 |
| 21 | 3566646.04 | 985432.87 | 329° 55' 53'' | 0,22 |
| 22 | 3566645.93 | 985433.06 | 270° 0' 0'' | 0,13 |
| 23 | 3566645.8 | 985433.06 | 307° 54' 4'' | 13,45 |
| 24 | 3566635.19 | 985441.32 | 354° 31' 30'' | 6,29 |
| 25 | 3566634.59 | 985447.58 | 86° 49' 13'' | 0,36 |
| 26 | 3566634.95 | 985447.6 | 87° 17' 42'' | 2,54 |
| 27 | 3566637.49 | 985447.72 | 355° 29' 52'' | 56,43 |
| 28 | 3566633.06 | 985503.98 | 307° 47' 9'' | 3,38 |
| 29 | 3566630.39 | 985506.05 | 307° 40' 59'' | 1,83 |
| 30 | 3566628.94 | 985507.17 | 307° 42' 55'' | 17,62 |
| 31 | 3566615 | 985517.95 | 2° 21' 51'' | 2,18 |
| 32 | 3566615.09 | 985520.13 | 91° 34' 25'' | 5,46 |
| 33 | 3566620.55 | 985519.98 | 126° 29' 17'' | 9,6 |
| 34 | 3566628.27 | 985514.27 | 126° 27' 38'' | 11,48 |
| 35 | 3566637.5 | 985507.45 | 175° 29' 2'' | 59,56 |
| 36 | 3566642.19 | 985448.07 | 87° 35' 7'' | 1,66 |
| 37 | 3566643.85 | 985448.14 | 93° 50' 39'' | 31,62 |
| 38 | 3566675.4 | 985446.02 | 93° 46' 46'' | 97,7 |
| 39 | 3566772.89 | 985439.58 | 93° 45' 53'' | 23,91 |
| 40 | 3566796.75 | 985438.01 | 0° 53' 54'' | 32,53 |
| 41 | 3566797.26 | 985470.54 | 0° 54' 57'' | 34,41 |
| 42 | 3566797.81 | 985504.95 | 88° 6' 20'' | 13,01 |
| 43 | 3566810.81 | 985505.38 | 180° 55' 1'' | 23,74 |
| 44 | 3566810.43 | 985481.64 | 180° 55' 46'' | 13,56 |
| 45 | 3566810.21 | 985468.08 | 180° 0' 0'' | 1,62 |
| 46 | 3566810.21 | 985466.46 | 180° 54' 36'' | 29,59 |
| 47 | 3566809.74 | 985436.87 | 93° 44' 3'' | 21,96 |
| 48 | 3566831.65 | 985435.44 | 93° 46' 2'' | 19,48 |
| 49 | 3566851.09 | 985434.16 | 93° 47' 54'' | 21,74 |
| 50 | 3566872.78 | 985432.72 | 93° 45' 13'' | 20,16 |
| 51 | 3566892.9 | 985431.4 | 93° 46' 47'' | 24,42 |
| 52 | 3566917.27 | 985429.79 | 93° 44' 18'' | 30,21 |
| 53 | 3566947.42 | 985427.82 | 93° 51' 13'' | 5,8 |
| 54 | 3566953.21 | 985427.43 | 87° 25' 11'' | 15,11 |
| 55 | 3566968.3 | 985428.11 | 87° 26' 16'' | 21,25 |
| 56 | 3566989.53 | 985429.06 | 87° 26' 10'' | 79,58 |
| 57 | 3567069.03 | 985432.62 | 87° 26' 13'' | 20,35 |
| 58 | 3567089.36 | 985433.53 | 87° 26' 53'' | 21,56 |
| 59 | 3567110.9 | 985434.49 | 87° 26' 15'' | 18,79 |
| 60 | 3567129.67 | 985435.33 | 357° 27' 28'' | 40,13 |
| 61 | 3567127.89 | 985475.42 | 357° 26' 29'' | 30,69 |
| 62 | 3567126.52 | 985506.08 | 357° 28' 50'' | 15,01 |
| 63 | 3567125.86 | 985521.08 | 357° 27' 33'' | 68,13 |
| 64 | 3567122.84 | 985589.14 | 349° 56' 18'' | 17,29 |
| 65 | 3567119.82 | 985606.16 | 86° 5' 58'' | 11,91 |
| 66 | 3567131.7 | 985606.97 | 357° 31' 48'' | 40,61 |
| 67 | 3567129.95 | 985647.54 | 16° 3' 36'' | 2,06 |
| 68 | 3567130.52 | 985649.52 | 358° 59' 13'' | 12,44 |
| 69 | 3567130.3 | 985661.96 | 293° 0' 50'' | 36,24 |
| 70 | 3567096.94 | 985676.13 | 283° 36' 52'' | 20,09 |
| 71 | 3567077.41 | 985680.86 | 283° 37' 54'' | 21,64 |
| 72 | 3567056.38 | 985685.96 | 283° 29' 33'' | 7,16 |
| 73 | 3567049.42 | 985687.63 | 269° 44' 49'' | 13,59 |
| 74 | 3567035.83 | 985687.57 | 269° 36' 24'' | 18,93 |
| 75 | 3567016.9 | 985687.44 | 269° 36' 14'' | 70,88 |
| 76 | 3566946.02 | 985686.95 | 269° 35' 57'' | 107,19 |
| 77 | 3566838.83 | 985686.2 | 269° 31' 45'' | 18,25 |
| 78 | 3566820.58 | 985686.05 | 269° 39' 30'' | 15,09 |
| 79 | 3566805.49 | 985685.96 | 269° 32' 15'' | 29,73 |
| 80 | 3566775.76 | 985685.72 | 269° 32' 0'' | 22,1 |
| 81 | 3566753.66 | 985685.54 | 289° 22' 27'' | 20,26 |
| 82 | 3566734.55 | 985692.26 | 289° 12' 2'' | 14,2 |
| 83 | 3566721.14 | 985696.93 | 267° 23' 12'' | 12,06 |
| 84 | 3566709.09 | 985696.38 | 268° 0' 22'' | 8,34 |
| 85 | 3566700.76 | 985696.09 | 266° 36' 31'' | 22,99 |
| 86 | 3566677.81 | 985694.73 | 269° 39' 36'' | 3,37 |
| 87 | 3566674.44 | 985694.71 | 357° 3' 31'' | 2,53 |
| 88 | 3566674.31 | 985697.24 | 357° 11' 11'' | 20,57 |

Земельный участок 86:10:0000000:18976:ЗУ1 Площадь 25432.96 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571986 | 992643.75 | 81° 38' 16'' | 113,39 |
| 2 | 3572098.18 | 992660.24 | 167° 3' 36'' | 18,89 |
| 3 | 3572102.41 | 992641.83 | 88° 21' 48'' | 25,56 |
| 4 | 3572127.96 | 992642.56 | 358° 35' 31'' | 17,91 |
| 5 | 3572127.52 | 992660.46 | 89° 43' 4'' | 97,48 |
| 6 | 3572225 | 992660.94 | 88° 54' 11'' | 165,6 |
| 7 | 3572390.57 | 992664.11 | 89° 44' 21'' | 248,26 |
| 8 | 3572638.83 | 992665.24 | 86° 34' 54'' | 31,2 |
| 9 | 3572669.97 | 992667.1 | 117° 4' 40'' | 11,99 |
| 10 | 3572680.65 | 992661.64 | 88° 54' 21'' | 144 |
| 11 | 3572824.62 | 992664.39 | 359° 27' 47'' | 11,74 |
| 12 | 3572824.51 | 992676.13 | 90° 44' 60'' | 15,28 |
| 13 | 3572839.79 | 992675.93 | 185° 50' 11'' | 34,42 |
| 14 | 3572836.29 | 992641.69 | 270° 26' 39'' | 5,16 |
| 15 | 3572831.13 | 992641.73 | 269° 12' 46'' | 172,53 |
| 16 | 3572658.62 | 992639.36 | 356° 34' 52'' | 7,04 |
| 17 | 3572658.2 | 992646.39 | 356° 54' 6'' | 3,52 |
| 18 | 3572658.01 | 992649.9 | 267° 53' 19'' | 4,34 |
| 19 | 3572653.67 | 992649.74 | 267° 20' 9'' | 44,75 |
| 20 | 3572608.97 | 992647.66 | 268° 17' 36'' | 52,71 |
| 21 | 3572556.28 | 992646.09 | 268° 26' 3'' | 24,52 |
| 22 | 3572531.77 | 992645.42 | 127° 55' 27'' | 12,28 |
| 23 | 3572541.46 | 992637.87 | 269° 36' 28'' | 357,98 |
| 24 | 3572183.49 | 992635.42 | 268° 48' 23'' | 12 |
| 25 | 3572171.49 | 992635.17 | 264° 54' 24'' | 49,79 |
| 26 | 3572121.9 | 992630.75 | 263° 9' 31'' | 15,53 |
| 27 | 3572106.48 | 992628.9 | 259° 32' 12'' | 15,53 |
| 28 | 3572091.21 | 992626.08 | 255° 59' 26'' | 15,53 |
| 29 | 3572076.14 | 992622.32 | 252° 27' 48'' | 15,53 |
| 30 | 3572061.33 | 992617.64 | 248° 51' 23'' | 15,53 |
| 31 | 3572046.85 | 992612.04 | 245° 18' 54'' | 15,54 |
| 32 | 3572032.73 | 992605.55 | 241° 47' 3'' | 15,52 |
| 33 | 3572019.05 | 992598.21 | 238° 13' 59'' | 15,54 |
| 34 | 3572005.84 | 992590.03 | 234° 37' 16'' | 15,53 |
| 35 | 3571993.18 | 992581.04 | 232° 52' 17'' | 45,64 |
| 36 | 3571956.79 | 992553.49 | 237° 25' 46'' | 23 |
| 37 | 3571937.41 | 992541.11 | 333° 54' 8'' | 18,09 |
| 38 | 3571929.45 | 992557.36 | 29° 52' 17'' | 74,75 |
| 39 | 3571966.68 | 992622.18 | 41° 51' 2'' | 28,96 |

Земельный участок 86:10:0000000:27:ЗУ1 Площадь 202145.93 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578618.25 | 984456.65 | 76° 49' 31'' | 27,9 |
| 2 | 3578645.42 | 984463.01 | 120° 21' 13'' | 24,64 |
| 3 | 3578666.68 | 984450.56 | 347° 11' 27'' | 51,65 |
| 4 | 3578655.23 | 984500.92 | 48° 5' 4'' | 14,85 |
| 5 | 3578666.28 | 984510.84 | 61° 5' 56'' | 14,15 |
| 6 | 3578678.67 | 984517.68 | 73° 20' 9'' | 14,12 |
| 7 | 3578692.2 | 984521.73 | 73° 46' 38'' | 11,06 |
| 8 | 3578702.82 | 984524.82 | 62° 0' 41'' | 5,22 |
| 9 | 3578707.43 | 984527.27 | 61° 59' 27'' | 5,86 |
| 10 | 3578712.6 | 984530.02 | 50° 10' 47'' | 9,95 |
| 11 | 3578720.24 | 984536.39 | 333° 26' 6'' | 0,02 |
| 12 | 3578720.23 | 984536.41 | 50° 3' 49'' | 1,12 |
| 13 | 3578721.09 | 984537.13 | 38° 28' 56'' | 11,09 |
| 14 | 3578727.99 | 984545.81 | 26° 41' 38'' | 5,97 |
| 15 | 3578730.67 | 984551.14 | 170° 21' 30'' | 2,63 |
| 16 | 3578731.11 | 984548.55 | 79° 30' 31'' | 4,12 |
| 17 | 3578735.16 | 984549.3 | 350° 24' 4'' | 4,14 |
| 18 | 3578734.47 | 984553.38 | 259° 44' 48'' | 2,98 |
| 19 | 3578731.54 | 984552.85 | 26° 43' 34'' | 3,18 |
| 20 | 3578732.97 | 984555.69 | 6° 24' 30'' | 32,52 |
| 21 | 3578736.6 | 984588.01 | 350° 27' 2'' | 36,71 |
| 22 | 3578730.51 | 984624.21 | 349° 39' 56'' | 63,83 |
| 23 | 3578719.06 | 984687 | 71° 13' 3'' | 42,74 |
| 24 | 3578759.52 | 984700.76 | 0° 0' 0'' | 0,01 |
| 25 | 3578759.52 | 984700.77 | 161° 12' 32'' | 126,2 |
| 26 | 3578800.17 | 984581.3 | 161° 11' 58'' | 39,66 |
| 27 | 3578812.95 | 984543.76 | 161° 13' 50'' | 39,53 |
| 28 | 3578825.67 | 984506.33 | 116° 33' 54'' | 0,02 |
| 29 | 3578825.69 | 984506.32 | 161° 13' 2'' | 44,29 |
| 30 | 3578839.95 | 984464.39 | 124° 11' 2'' | 32,82 |
| 31 | 3578867.1 | 984445.95 | 124° 10' 28'' | 64,3 |
| 32 | 3578920.3 | 984409.83 | 124° 10' 35'' | 17,32 |
| 33 | 3578934.63 | 984400.1 | 87° 6' 43'' | 31,36 |
| 34 | 3578965.95 | 984401.68 | 87° 8' 41'' | 40,35 |
| 35 | 3579006.25 | 984403.69 | 177° 0' 25'' | 59,94 |
| 36 | 3579009.38 | 984343.83 | 274° 44' 46'' | 5,44 |
| 37 | 3579003.96 | 984344.28 | 266° 46' 14'' | 123,37 |
| 38 | 3578880.79 | 984337.33 | 216° 36' 39'' | 27 |
| 39 | 3578864.69 | 984315.66 | 216° 31' 59'' | 19,74 |
| 40 | 3578852.94 | 984299.8 | 172° 8' 17'' | 16,01 |
| 41 | 3578855.13 | 984283.94 | 245° 32' 21'' | 5,6 |
| 42 | 3578850.03 | 984281.62 | 152° 40' 55'' | 15,99 |
| 43 | 3578857.37 | 984267.41 | 167° 30' 20'' | 18,12 |
| 44 | 3578861.29 | 984249.72 | 248° 7' 30'' | 13,02 |
| 45 | 3578849.21 | 984244.87 | 159° 8' 18'' | 21,06 |
| 46 | 3578856.71 | 984225.19 | 248° 49' 55'' | 2,52 |
| 47 | 3578854.36 | 984224.28 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 48 | 3578854.36 | 984224.27 | 248° 39' 59'' | 13,19 |
| 49 | 3578842.07 | 984219.47 | 315° 0' 0'' | 0,01 |
| 50 | 3578842.06 | 984219.48 | 247° 55' 10'' | 1,14 |
| 51 | 3578841 | 984219.05 | 259° 59' 31'' | 17,26 |
| 52 | 3578824 | 984216.05 | 44° 47' 2'' | 18,74 |
| 53 | 3578837.2 | 984229.35 | 338° 41' 27'' | 34,37 |
| 54 | 3578824.71 | 984261.37 | 216° 26' 2'' | 45,19 |
| 55 | 3578797.87 | 984225.01 | 167° 33' 25'' | 23,21 |
| 56 | 3578802.87 | 984202.35 | 72° 15' 19'' | 0,79 |
| 57 | 3578803.62 | 984202.59 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 58 | 3578803.62 | 984202.58 | 166° 1' 44'' | 23,44 |
| 59 | 3578809.28 | 984179.83 | 177° 38' 4'' | 8,24 |
| 60 | 3578809.62 | 984171.6 | 177° 36' 46'' | 41,3 |
| 61 | 3578811.34 | 984130.34 | 171° 51' 34'' | 23,02 |
| 62 | 3578814.6 | 984107.55 | 73° 1' 56'' | 5,31 |
| 63 | 3578819.68 | 984109.1 | 172° 13' 3'' | 29,83 |
| 64 | 3578823.72 | 984079.54 | 170° 22' 60'' | 12,81 |
| 65 | 3578825.86 | 984066.91 | 125° 36' 14'' | 10,05 |
| 66 | 3578834.03 | 984061.06 | 167° 44' 43'' | 22 |
| 67 | 3578838.7 | 984039.56 | 212° 38' 32'' | 15,93 |
| 68 | 3578830.11 | 984026.15 | 168° 9' 40'' | 36,75 |
| 69 | 3578837.65 | 983990.18 | 143° 12' 7'' | 15,96 |
| 70 | 3578847.21 | 983977.4 | 165° 22' 19'' | 6,81 |
| 71 | 3578848.93 | 983970.81 | 205° 3' 14'' | 5,6 |
| 72 | 3578846.56 | 983965.74 | 163° 1' 13'' | 12,33 |
| 73 | 3578850.16 | 983953.95 | 160° 51' 9'' | 14,24 |
| 74 | 3578854.83 | 983940.5 | 158° 36' 31'' | 14,53 |
| 75 | 3578860.13 | 983926.97 | 107° 24' 58'' | 11,56 |
| 76 | 3578871.16 | 983923.51 | 166° 14' 4'' | 9,75 |
| 77 | 3578873.48 | 983914.04 | 164° 45' 31'' | 3,69 |
| 78 | 3578874.45 | 983910.48 | 199° 50' 15'' | 14,47 |
| 79 | 3578869.54 | 983896.87 | 156° 54' 43'' | 18,36 |
| 80 | 3578876.74 | 983879.98 | 143° 49' 25'' | 17,52 |
| 81 | 3578887.08 | 983865.84 | 140° 31' 19'' | 23,29 |
| 82 | 3578901.89 | 983847.86 | 140° 42' 54'' | 9,3 |
| 83 | 3578907.78 | 983840.66 | 140° 48' 24'' | 5,03 |
| 84 | 3578910.96 | 983836.76 | 141° 46' 22'' | 12,41 |
| 85 | 3578918.64 | 983827.01 | 117° 19' 35'' | 20,19 |
| 86 | 3578936.58 | 983817.74 | 143° 7' 38'' | 40,21 |
| 87 | 3578960.71 | 983785.57 | 74° 40' 59'' | 1,63 |
| 88 | 3578962.28 | 983786 | 131° 5' 39'' | 5,29 |
| 89 | 3578966.27 | 983782.52 | 133° 3' 25'' | 4,38 |
| 90 | 3578969.47 | 983779.53 | 128° 24' 12'' | 6,28 |
| 91 | 3578974.39 | 983775.63 | 129° 41' 37'' | 4,59 |
| 92 | 3578977.92 | 983772.7 | 129° 55' 13'' | 1,28 |
| 93 | 3578978.9 | 983771.88 | 129° 16' 35'' | 6,24 |
| 94 | 3578983.73 | 983767.93 | 128° 53' 28'' | 6,58 |
| 95 | 3578988.85 | 983763.8 | 128° 33' 27'' | 7 |
| 96 | 3578994.32 | 983759.44 | 128° 19' 9'' | 7,35 |
| 97 | 3579000.09 | 983754.88 | 128° 13' 12'' | 15,87 |
| 98 | 3579012.56 | 983745.06 | 128° 0' 29'' | 7,55 |
| 99 | 3579018.51 | 983740.41 | 124° 45' 11'' | 42,01 |
| 100 | 3579053.03 | 983716.46 | 127° 36' 52'' | 77,73 |
| 101 | 3579114.6 | 983669.02 | 133° 37' 51'' | 26,04 |
| 102 | 3579133.45 | 983651.05 | 130° 50' 48'' | 46,08 |
| 103 | 3579168.31 | 983620.91 | 96° 9' 3'' | 10,36 |
| 104 | 3579178.61 | 983619.8 | 143° 44' 15'' | 28,86 |
| 105 | 3579195.68 | 983596.53 | 167° 49' 20'' | 29,91 |
| 106 | 3579201.99 | 983567.29 | 136° 52' 9'' | 19,51 |
| 107 | 3579215.33 | 983553.05 | 111° 24' 2'' | 11,67 |
| 108 | 3579226.2 | 983548.79 | 146° 1' 59'' | 9,75 |
| 109 | 3579231.65 | 983540.7 | 195° 1' 31'' | 1,97 |
| 110 | 3579231.14 | 983538.8 | 195° 3' 20'' | 11,59 |
| 111 | 3579228.13 | 983527.61 | 155° 0' 20'' | 44,71 |
| 112 | 3579247.02 | 983487.09 | 54° 56' 14'' | 33,11 |
| 113 | 3579274.12 | 983506.11 | 133° 42' 26'' | 21 |
| 114 | 3579289.3 | 983491.6 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 115 | 3579289.3 | 983491.59 | 169° 31' 46'' | 12,99 |
| 116 | 3579291.66 | 983478.82 | 93° 19' 45'' | 7,23 |
| 117 | 3579298.88 | 983478.4 | 206° 33' 54'' | 0,02 |
| 118 | 3579298.87 | 983478.38 | 192° 14' 10'' | 2,55 |
| 119 | 3579298.33 | 983475.89 | 192° 11' 14'' | 3,46 |
| 120 | 3579297.6 | 983472.51 | 192° 17' 28'' | 44,2 |
| 121 | 3579288.19 | 983429.32 | 178° 45' 50'' | 36,16 |
| 122 | 3579288.97 | 983393.17 | 162° 37' 24'' | 7,53 |
| 123 | 3579291.22 | 983385.98 | 192° 27' 4'' | 41,65 |
| 124 | 3579282.24 | 983345.31 | 192° 16' 18'' | 60,17 |
| 125 | 3579269.45 | 983286.51 | 185° 24' 46'' | 18,76 |
| 126 | 3579267.68 | 983267.83 | 188° 17' 50'' | 11,64 |
| 127 | 3579266 | 983256.31 | 187° 50' 54'' | 11,79 |
| 128 | 3579264.39 | 983244.63 | 172° 2' 13'' | 3,39 |
| 129 | 3579264.86 | 983241.27 | 186° 43' 7'' | 11,37 |
| 130 | 3579263.53 | 983229.98 | 187° 14' 22'' | 11,19 |
| 131 | 3579262.12 | 983218.88 | 187° 8' 52'' | 37,61 |
| 132 | 3579257.44 | 983181.56 | 121° 6' 52'' | 20,86 |
| 133 | 3579275.3 | 983170.78 | 148° 35' 51'' | 2,02 |
| 134 | 3579276.35 | 983169.06 | 278° 39' 38'' | 1,53 |
| 135 | 3579274.84 | 983169.29 | 278° 34' 57'' | 19,16 |
| 136 | 3579255.89 | 983172.15 | 188° 25' 19'' | 63,29 |
| 137 | 3579246.62 | 983109.54 | 193° 6' 54'' | 3,92 |
| 138 | 3579245.73 | 983105.72 | 193° 5' 55'' | 5,78 |
| 139 | 3579244.42 | 983100.09 | 41° 40' 9'' | 1,34 |
| 140 | 3579245.31 | 983101.09 | 41° 48' 39'' | 61,77 |
| 141 | 3579286.49 | 983147.13 | 41° 50' 35'' | 2,95 |
| 142 | 3579288.46 | 983149.33 | 148° 26' 34'' | 11,92 |
| 143 | 3579294.7 | 983139.17 | 177° 11' 56'' | 11,66 |
| 144 | 3579295.27 | 983127.52 | 220° 30' 58'' | 18,99 |
| 145 | 3579282.93 | 983113.08 | 227° 37' 3'' | 34,68 |
| 146 | 3579257.31 | 983089.7 | 255° 25' 41'' | 4,93 |
| 147 | 3579252.54 | 983088.46 | 313° 46' 10'' | 5,93 |
| 148 | 3579248.26 | 983092.56 | 225° 40' 40'' | 7,77 |
| 149 | 3579242.7 | 983087.13 | 316° 56' 6'' | 4,19 |
| 150 | 3579239.84 | 983090.19 | 9° 19' 23'' | 16,23 |
| 151 | 3579242.47 | 983106.21 | 292° 50' 14'' | 15,82 |
| 152 | 3579227.89 | 983112.35 | 217° 32' 25'' | 24,78 |
| 153 | 3579212.79 | 983092.7 | 198° 29' 1'' | 14,86 |
| 154 | 3579208.08 | 983078.61 | 300° 36' 26'' | 7,99 |
| 155 | 3579201.2 | 983082.68 | 214° 31' 5'' | 21,88 |
| 156 | 3579188.8 | 983064.65 | 231° 9' 37'' | 10,94 |
| 157 | 3579180.28 | 983057.79 | 241° 13' 56'' | 8,73 |
| 158 | 3579172.63 | 983053.59 | 228° 55' 22'' | 39,69 |
| 159 | 3579142.71 | 983027.51 | 229° 38' 24'' | 4,9 |
| 160 | 3579138.98 | 983024.34 | 229° 51' 10'' | 44,89 |
| 161 | 3579104.67 | 982995.4 | 230° 6' 28'' | 2,54 |
| 162 | 3579102.72 | 982993.77 | 248° 40' 24'' | 10,53 |
| 163 | 3579092.91 | 982989.94 | 260° 40' 10'' | 7,15 |
| 164 | 3579085.85 | 982988.78 | 243° 18' 3'' | 11,46 |
| 165 | 3579075.61 | 982983.63 | 242° 8' 10'' | 42,81 |
| 166 | 3579037.76 | 982963.62 | 242° 13' 29'' | 19,06 |
| 167 | 3579020.9 | 982954.74 | 235° 30' 11'' | 2,56 |
| 168 | 3579018.79 | 982953.29 | 243° 30' 11'' | 3,77 |
| 169 | 3579015.42 | 982951.61 | 246° 31' 44'' | 0,83 |
| 170 | 3579014.66 | 982951.28 | 246° 16' 39'' | 25,7 |
| 171 | 3578991.13 | 982940.94 | 243° 2' 20'' | 193,43 |
| 172 | 3578818.72 | 982853.24 | 243° 35' 6'' | 10,25 |
| 173 | 3578809.54 | 982848.68 | 242° 55' 34'' | 6,04 |
| 174 | 3578804.16 | 982845.93 | 243° 31' 31'' | 36,85 |
| 175 | 3578771.17 | 982829.5 | 242° 50' 29'' | 27,63 |
| 176 | 3578746.59 | 982816.89 | 243° 42' 46'' | 28,59 |
| 177 | 3578720.96 | 982804.23 | 245° 57' 24'' | 40,35 |
| 178 | 3578684.11 | 982787.79 | 243° 18' 42'' | 112,28 |
| 179 | 3578583.79 | 982737.36 | 243° 23' 29'' | 64,81 |
| 180 | 3578525.84 | 982708.33 | 337° 37' 12'' | 0,55 |
| 181 | 3578525.63 | 982708.84 | 241° 52' 46'' | 21,09 |
| 182 | 3578507.03 | 982698.9 | 243° 19' 49'' | 14,7 |
| 183 | 3578493.89 | 982692.3 | 235° 14' 21'' | 7,72 |
| 184 | 3578487.55 | 982687.9 | 55° 13' 52'' | 4,42 |
| 185 | 3578491.18 | 982690.42 | 241° 51' 53'' | 9,14 |
| 186 | 3578483.12 | 982686.11 | 132° 22' 50'' | 1,08 |
| 187 | 3578483.92 | 982685.38 | 235° 14' 28'' | 18,73 |
| 188 | 3578468.53 | 982674.7 | 233° 57' 28'' | 14,12 |
| 189 | 3578457.11 | 982666.39 | 243° 55' 2'' | 45,17 |
| 190 | 3578416.54 | 982646.53 | 243° 57' 15'' | 47,87 |
| 191 | 3578373.53 | 982625.51 | 241° 17' 39'' | 11,49 |
| 192 | 3578363.45 | 982619.99 | 241° 23' 56'' | 19,51 |
| 193 | 3578346.32 | 982610.65 | 332° 33' 37'' | 11,72 |
| 194 | 3578340.92 | 982621.05 | 338° 1' 14'' | 13,15 |
| 195 | 3578336 | 982633.24 | 338° 11' 55'' | 6,89 |
| 196 | 3578333.44 | 982639.64 | 65° 5' 54'' | 23,11 |
| 197 | 3578354.4 | 982649.37 | 62° 2' 31'' | 112,96 |
| 198 | 3578454.18 | 982702.33 | 337° 57' 13'' | 8,69 |
| 199 | 3578450.92 | 982710.38 | 68° 33' 8'' | 14,14 |
| 200 | 3578464.08 | 982715.55 | 55° 46' 14'' | 41,55 |
| 201 | 3578498.43 | 982738.92 | 62° 40' 10'' | 61,6 |
| 202 | 3578553.15 | 982767.2 | 62° 45' 15'' | 4,89 |
| 203 | 3578557.5 | 982769.44 | 62° 39' 21'' | 85,19 |
| 204 | 3578633.17 | 982808.57 | 62° 40' 19'' | 79,24 |
| 205 | 3578703.57 | 982844.95 | 62° 41' 7'' | 17,43 |
| 206 | 3578719.06 | 982852.95 | 62° 36' 41'' | 27,69 |
| 207 | 3578743.65 | 982865.69 | 62° 41' 16'' | 38,75 |
| 208 | 3578778.08 | 982883.47 | 70° 52' 0'' | 24,65 |
| 209 | 3578801.37 | 982891.55 | 71° 11' 1'' | 58,41 |
| 210 | 3578856.66 | 982910.39 | 62° 14' 24'' | 139,4 |
| 211 | 3578980.02 | 982975.32 | 69° 31' 23'' | 13,58 |
| 212 | 3578992.74 | 982980.07 | 63° 32' 53'' | 47,55 |
| 213 | 3579035.31 | 983001.25 | 52° 21' 15'' | 14,03 |
| 214 | 3579046.42 | 983009.82 | 28° 54' 8'' | 62,51 |
| 215 | 3579076.63 | 983064.54 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 216 | 3579076.62 | 983064.54 | 28° 55' 35'' | 2,17 |
| 217 | 3579077.67 | 983066.44 | 43° 9' 3'' | 15,78 |
| 218 | 3579088.46 | 983077.95 | 42° 42' 34'' | 0,18 |
| 219 | 3579088.58 | 983078.08 | 27° 38' 41'' | 18,51 |
| 220 | 3579097.17 | 983094.48 | 22° 42' 56'' | 9,66 |
| 221 | 3579100.9 | 983103.39 | 28° 37' 15'' | 8,85 |
| 222 | 3579105.14 | 983111.16 | 26° 48' 38'' | 11,48 |
| 223 | 3579110.32 | 983121.41 | 21° 4' 22'' | 4,67 |
| 224 | 3579112 | 983125.77 | 19° 15' 12'' | 2,21 |
| 225 | 3579112.73 | 983127.86 | 26° 6' 1'' | 19,84 |
| 226 | 3579121.46 | 983145.68 | 297° 53' 50'' | 0,19 |
| 227 | 3579121.29 | 983145.77 | 26° 57' 49'' | 9 |
| 228 | 3579125.37 | 983153.79 | 95° 14' 2'' | 3,95 |
| 229 | 3579129.3 | 983153.43 | 26° 58' 38'' | 18,03 |
| 230 | 3579137.48 | 983169.5 | 63° 26' 6'' | 0,09 |
| 231 | 3579137.56 | 983169.54 | 64° 51' 11'' | 9,58 |
| 232 | 3579146.23 | 983173.61 | 64° 54' 46'' | 2,95 |
| 233 | 3579148.9 | 983174.86 | 64° 47' 56'' | 0,56 |
| 234 | 3579149.41 | 983175.1 | 58° 32' 4'' | 5,29 |
| 235 | 3579153.92 | 983177.86 | 85° 19' 39'' | 4,17 |
| 236 | 3579158.08 | 983178.2 | 94° 16' 7'' | 14,51 |
| 237 | 3579172.55 | 983177.12 | 28° 56' 4'' | 38,94 |
| 238 | 3579191.39 | 983211.2 | 13° 19' 50'' | 26,98 |
| 239 | 3579197.61 | 983237.45 | 10° 30' 21'' | 33,67 |
| 240 | 3579203.75 | 983270.56 | 9° 10' 3'' | 31,63 |
| 241 | 3579208.79 | 983301.79 | 274° 48' 53'' | 16,8 |
| 242 | 3579192.05 | 983303.2 | 280° 6' 12'' | 12,2 |
| 243 | 3579180.04 | 983305.34 | 10° 34' 13'' | 11,39 |
| 244 | 3579182.13 | 983316.54 | 29° 35' 7'' | 27,16 |
| 245 | 3579195.54 | 983340.16 | 3° 25' 14'' | 4,36 |
| 246 | 3579195.8 | 983344.51 | 41° 57' 55'' | 7,75 |
| 247 | 3579200.98 | 983350.27 | 42° 0' 0'' | 6,62 |
| 248 | 3579205.41 | 983355.19 | 41° 55' 40'' | 28,63 |
| 249 | 3579224.54 | 983376.49 | 44° 26' 24'' | 32,55 |
| 250 | 3579247.33 | 983399.73 | 133° 6' 39'' | 8,15 |
| 251 | 3579253.28 | 983394.16 | 44° 53' 19'' | 10,92 |
| 252 | 3579260.99 | 983401.9 | 358° 29' 54'' | 12,97 |
| 253 | 3579260.65 | 983414.87 | 314° 6' 46'' | 10,96 |
| 254 | 3579252.78 | 983422.5 | 225° 44' 52'' | 20,05 |
| 255 | 3579238.42 | 983408.51 | 133° 19' 22'' | 6,28 |
| 256 | 3579242.99 | 983404.2 | 224° 30' 54'' | 33,42 |
| 257 | 3579219.56 | 983380.37 | 221° 56' 8'' | 18,91 |
| 258 | 3579206.92 | 983366.3 | 221° 50' 40'' | 11,05 |
| 259 | 3579199.55 | 983358.07 | 221° 49' 30'' | 4,72 |
| 260 | 3579196.4 | 983354.55 | 3° 22' 22'' | 15,64 |
| 261 | 3579197.32 | 983370.16 | 14° 37' 6'' | 18,39 |
| 262 | 3579201.96 | 983387.95 | 79° 46' 59'' | 3,5 |
| 263 | 3579205.4 | 983388.57 | 354° 9' 0'' | 28,65 |
| 264 | 3579202.48 | 983417.07 | 350° 21' 3'' | 42,36 |
| 265 | 3579195.38 | 983458.83 | 336° 4' 53'' | 31,77 |
| 266 | 3579182.5 | 983487.87 | 332° 19' 25'' | 27,9 |
| 267 | 3579169.54 | 983512.58 | 254° 55' 24'' | 12,96 |
| 268 | 3579157.03 | 983509.21 | 314° 18' 56'' | 21,9 |
| 269 | 3579141.36 | 983524.51 | 18° 12' 31'' | 3,2 |
| 270 | 3579142.36 | 983527.55 | 324° 3' 5'' | 33,71 |
| 271 | 3579122.57 | 983554.84 | 316° 36' 31'' | 47,35 |
| 272 | 3579090.04 | 983589.25 | 35° 18' 27'' | 10,42 |
| 273 | 3579096.06 | 983597.75 | 314° 9' 49'' | 5,81 |
| 274 | 3579091.89 | 983601.8 | 310° 4' 10'' | 16,13 |
| 275 | 3579079.55 | 983612.18 | 308° 24' 49'' | 27,25 |
| 276 | 3579058.2 | 983629.11 | 315° 37' 21'' | 24,74 |
| 277 | 3579040.9 | 983646.79 | 316° 35' 13'' | 26,55 |
| 278 | 3579022.65 | 983666.08 | 261° 31' 13'' | 22,24 |
| 279 | 3579000.65 | 983662.8 | 309° 22' 4'' | 14,41 |
| 280 | 3578989.51 | 983671.94 | 351° 0' 37'' | 17,54 |
| 281 | 3578986.77 | 983689.26 | 308° 9' 8'' | 12,87 |
| 282 | 3578976.65 | 983697.21 | 318° 1' 3'' | 35,19 |
| 283 | 3578953.11 | 983723.37 | 308° 59' 33'' | 87,97 |
| 284 | 3578884.74 | 983778.72 | 319° 39' 9'' | 38,18 |
| 285 | 3578860.02 | 983807.82 | 325° 50' 33'' | 38,42 |
| 286 | 3578838.45 | 983839.61 | 331° 27' 11'' | 58,19 |
| 287 | 3578810.64 | 983890.73 | 345° 29' 19'' | 210,56 |
| 288 | 3578757.88 | 984094.57 | 348° 51' 34'' | 70,28 |
| 289 | 3578744.3 | 984163.53 | 348° 51' 27'' | 147,53 |
| 290 | 3578715.79 | 984308.28 | 348° 51' 29'' | 56,15 |
| 291 | 3578704.94 | 984363.37 | 344° 14' 24'' | 6,37 |
| 292 | 3578703.21 | 984369.5 | 307° 50' 5'' | 2,49 |
| 293 | 3578701.24 | 984371.03 | 294° 38' 57'' | 2,54 |
| 294 | 3578698.93 | 984372.09 | 279° 15' 2'' | 15,12 |
| 295 | 3578684.01 | 984374.52 | 279° 16' 13'' | 15,21 |
| 296 | 3578669 | 984376.97 | 264° 35' 46'' | 12,64 |
| 297 | 3578656.42 | 984375.78 | 258° 14' 4'' | 17,51 |
| 298 | 3578639.28 | 984372.21 | 3° 51' 37'' | 21,39 |
| 299 | 3578640.72 | 984393.55 | 3° 53' 44'' | 5,15 |
| 300 | 3578641.07 | 984398.69 | 338° 30' 34'' | 62,29 |
| 301 | 3579210.4 | 983213.72 | 112° 25' 53'' | 3,04 |
| 302 | 3579213.21 | 983212.56 | 21° 39' 2'' | 1,41 |
| 303 | 3579213.73 | 983213.87 | 112° 22' 15'' | 3,36 |
| 304 | 3579216.84 | 983212.59 | 202° 23' 33'' | 2,52 |
| 305 | 3579215.88 | 983210.26 | 112° 5' 14'' | 1,49 |
| 306 | 3579217.26 | 983209.7 | 202° 41' 38'' | 1,19 |
| 307 | 3579216.8 | 983208.6 | 112° 11' 25'' | 3,28 |
| 308 | 3579219.84 | 983207.36 | 202° 22' 18'' | 14,56 |
| 309 | 3579214.3 | 983193.9 | 292° 12' 13'' | 0,53 |
| 310 | 3579213.81 | 983194.1 | 202° 16' 48'' | 3,11 |
| 311 | 3579212.63 | 983191.22 | 292° 23' 31'' | 10,63 |
| 312 | 3579202.8 | 983195.27 | 22° 23' 17'' | 19,95 |
| 313 | 3578498.43 | 982738.92 | 62° 50' 11'' | 10,27 |
| 314 | 3578507.57 | 982743.61 | 152° 44' 28'' | 8,86 |
| 315 | 3578511.63 | 982735.73 | 244° 2' 45'' | 10,49 |
| 316 | 3578502.2 | 982731.14 | 334° 8' 47'' | 8,65 |
| 317 | 3579201.48 | 983483.79 | 104° 29' 19'' | 32,26 |
| 318 | 3579232.71 | 983475.72 | 15° 35' 25'' | 5,1 |
| 319 | 3579234.08 | 983480.63 | 106° 3' 19'' | 3,58 |
| 320 | 3579237.52 | 983479.64 | 165° 47' 20'' | 1,59 |
| 321 | 3579237.91 | 983478.1 | 169° 2' 1'' | 16,03 |
| 322 | 3579240.96 | 983462.36 | 172° 37' 54'' | 16,06 |
| 323 | 3579243.02 | 983446.43 | 176° 6' 54'' | 5,9 |
| 324 | 3579243.42 | 983440.54 | 290° 51' 55'' | 51,38 |
| 325 | 3579195.41 | 983458.84 | 12° 2' 19'' | 13,57 |
| 326 | 3579198.24 | 983472.11 | 15° 30' 14'' | 12,12 |
| 327 | 3578693.53 | 984395.68 | 103° 19' 19'' | 5,64 |
| 328 | 3578699.02 | 984394.38 | 333° 26' 6'' | 0,02 |
| 329 | 3578699.01 | 984394.4 | 103° 3' 19'' | 2,12 |
| 330 | 3578701.08 | 984393.92 | 192° 24' 51'' | 4,88 |
| 331 | 3578700.03 | 984389.15 | 348° 6' 41'' | 0,19 |
| 332 | 3578699.99 | 984389.34 | 191° 30' 50'' | 0,55 |
| 333 | 3578699.88 | 984388.8 | 283° 27' 18'' | 7,65 |
| 334 | 3578692.44 | 984390.58 | 12° 3' 51'' | 5,22 |
| 335 | 3579192.14 | 983162.77 | 111° 54' 6'' | 7,43 |
| 336 | 3579199.03 | 983160 | 22° 46' 7'' | 19,25 |
| 337 | 3579206.48 | 983177.75 | 112° 43' 4'' | 11,26 |
| 338 | 3579216.87 | 983173.4 | 202° 46' 23'' | 19,27 |
| 339 | 3579209.41 | 983155.63 | 292° 43' 6'' | 3,13 |
| 340 | 3579206.52 | 983156.84 | 202° 16' 13'' | 1,13 |
| 341 | 3579206.09 | 983155.79 | 292° 45' 4'' | 4,03 |
| 342 | 3579202.37 | 983157.35 | 203° 6' 3'' | 13,1 |
| 343 | 3579197.23 | 983145.3 | 112° 46' 2'' | 4,19 |
| 344 | 3579201.09 | 983143.68 | 202° 55' 56'' | 1,13 |
| 345 | 3579200.65 | 983142.64 | 113° 9' 3'' | 3,15 |
| 346 | 3579203.55 | 983141.4 | 202° 54' 21'' | 14,64 |
| 347 | 3579197.85 | 983127.91 | 292° 55' 33'' | 3,31 |
| 348 | 3579194.8 | 983129.2 | 201° 48' 5'' | 1,18 |
| 349 | 3579194.36 | 983128.1 | 292° 56' 23'' | 7,85 |
| 350 | 3579187.13 | 983131.16 | 22° 54' 51'' | 14,82 |
| 351 | 3579192.9 | 983144.81 | 291° 48' 5'' | 4,25 |
| 352 | 3579188.95 | 983146.39 | 22° 2' 10'' | 1,36 |
| 353 | 3579189.46 | 983147.65 | 291° 54' 5'' | 3,19 |
| 354 | 3579186.5 | 983148.84 | 22° 2' 32'' | 15,03 |
| 355 | 3578703.66 | 984396.62 | 90° 0' 0'' | 2,04 |
| 356 | 3578705.7 | 984396.62 | 180° 0' 0'' | 2 |
| 357 | 3578705.7 | 984394.62 | 270° 0' 0'' | 2,04 |
| 358 | 3578703.66 | 984394.62 | 0° 0' 0'' | 2 |
| 359 | 3579185.56 | 983092.32 | 119° 22' 15'' | 7,22 |
| 360 | 3579191.85 | 983088.78 | 29° 59' 9'' | 13,87 |
| 361 | 3579198.78 | 983100.79 | 120° 9' 41'' | 4,78 |
| 362 | 3579202.91 | 983098.39 | 36° 20' 51'' | 1,32 |
| 363 | 3579203.69 | 983099.45 | 119° 53' 42'' | 6,16 |
| 364 | 3579209.03 | 983096.38 | 209° 54' 30'' | 1,3 |
| 365 | 3579208.38 | 983095.25 | 209° 44' 6'' | 14,48 |
| 366 | 3579201.2 | 983082.68 | 300° 4' 7'' | 3,07 |
| 367 | 3579198.54 | 983084.22 | 210° 17' 30'' | 1,17 |
| 368 | 3579197.95 | 983083.21 | 299° 24' 10'' | 4,16 |
| 369 | 3579194.33 | 983085.25 | 209° 26' 35'' | 13,89 |
| 370 | 3579187.5 | 983073.15 | 299° 26' 41'' | 11,13 |
| 371 | 3579177.81 | 983078.62 | 29° 29' 48'' | 15,74 |
| 372 | 3578706.27 | 984393.63 | 108° 59' 15'' | 0,98 |
| 373 | 3578707.2 | 984393.31 | 197° 8' 25'' | 3,36 |
| 374 | 3578706.21 | 984390.1 | 88° 21' 33'' | 3,84 |
| 375 | 3578710.05 | 984390.21 | 178° 16' 54'' | 1 |
| 376 | 3578710.08 | 984389.21 | 267° 56' 21'' | 5,28 |
| 377 | 3578704.8 | 984389.02 | 17° 41' 10'' | 4,84 |
| 378 | 3579161.34 | 983174.87 | 112° 15' 60'' | 1,37 |
| 379 | 3579162.61 | 983174.35 | 23° 11' 55'' | 1,07 |
| 380 | 3579163.03 | 983175.33 | 113° 3' 56'' | 10,18 |
| 381 | 3579172.4 | 983171.34 | 202° 46' 57'' | 1,08 |
| 382 | 3579171.98 | 983170.34 | 284° 2' 10'' | 0,29 |
| 383 | 3579171.7 | 983170.41 | 202° 39' 20'' | 13,58 |
| 384 | 3579166.47 | 983157.88 | 114° 13' 40'' | 0,22 |
| 385 | 3579166.67 | 983157.79 | 111° 7' 35'' | 7,41 |
| 386 | 3579173.58 | 983155.12 | 201° 31' 17'' | 17,09 |
| 387 | 3579167.31 | 983139.22 | 291° 42' 41'' | 3,54 |
| 388 | 3579164.02 | 983140.53 | 292° 15' 41'' | 3,93 |
| 389 | 3579160.38 | 983142.02 | 20° 3' 22'' | 1,34 |
| 390 | 3579160.84 | 983143.28 | 290° 52' 55'' | 3,7 |
| 391 | 3579157.38 | 983144.6 | 21° 8' 23'' | 13,67 |
| 392 | 3579162.31 | 983157.35 | 292° 35' 57'' | 4,27 |
| 393 | 3579158.37 | 983158.99 | 24° 26' 38'' | 1,33 |
| 394 | 3579158.92 | 983160.2 | 293° 8' 4'' | 3,51 |
| 395 | 3579155.69 | 983161.58 | 23° 1' 55'' | 14,44 |
| 396 | 3578720.25 | 984536.4 | 149° 2' 10'' | 0,06 |
| 397 | 3578720.28 | 984536.35 | 315° 0' 0'' | 0,06 |
| 398 | 3578720.24 | 984536.39 | 44° 59' 60'' | 0,01 |
| 399 | 3579141.72 | 983136.17 | 116° 23' 38'' | 5,98 |
| 400 | 3579147.08 | 983133.51 | 24° 13' 40'' | 1,1 |
| 401 | 3579147.53 | 983134.51 | 116° 55' 4'' | 5,81 |
| 402 | 3579152.71 | 983131.88 | 206° 41' 32'' | 16,12 |
| 403 | 3579145.47 | 983117.48 | 119° 12' 48'' | 2,81 |
| 404 | 3579147.92 | 983116.11 | 209° 23' 57'' | 2,26 |
| 405 | 3579146.81 | 983114.14 | 300° 17' 6'' | 10,13 |
| 406 | 3579138.06 | 983119.25 | 300° 13' 39'' | 4,27 |
| 407 | 3579134.37 | 983121.4 | 26° 29' 22'' | 6,77 |
| 408 | 3579137.39 | 983127.46 | 26° 26' 0'' | 9,73 |
| 409 | 3578738.73 | 984554.27 | 92° 45' 57'' | 4,14 |
| 410 | 3578742.87 | 984554.07 | 183° 19' 4'' | 4,15 |
| 411 | 3578742.63 | 984549.93 | 272° 29' 22'' | 4,14 |
| 412 | 3578738.49 | 984550.11 | 3° 18' 7'' | 4,17 |
| 413 | 3579126.47 | 983124.35 | 115° 39' 43'' | 3,97 |
| 414 | 3579130.05 | 983122.63 | 28° 0' 33'' | 1,06 |
| 415 | 3579130.55 | 983123.57 | 120° 5' 11'' | 4,37 |
| 416 | 3579134.33 | 983121.38 | 120° 32' 51'' | 4,25 |
| 417 | 3579137.99 | 983119.22 | 210° 46' 49'' | 16,06 |
| 418 | 3579129.77 | 983105.42 | 299° 9' 11'' | 3,96 |
| 419 | 3579126.31 | 983107.35 | 210° 57' 50'' | 0,76 |
| 420 | 3579125.92 | 983106.7 | 297° 45' 7'' | 4,1 |
| 421 | 3579122.29 | 983108.61 | 23° 24' 58'' | 1,38 |
| 422 | 3579122.84 | 983109.88 | 295° 58' 43'' | 3,06 |
| 423 | 3579120.09 | 983111.22 | 25° 54' 56'' | 14,6 |
| 424 | 3578739.75 | 984272.05 | 74° 59' 42'' | 1 |
| 425 | 3578740.72 | 984272.31 | 165° 4' 7'' | 1,09 |
| 426 | 3578741 | 984271.26 | 254° 50' 45'' | 0,99 |
| 427 | 3578740.04 | 984271 | 344° 33' 37'' | 1,09 |
| 428 | 3578786.88 | 984587.12 | 77° 28' 16'' | 4,15 |
| 429 | 3578790.93 | 984588.02 | 167° 52' 35'' | 4,14 |
| 430 | 3578791.8 | 984583.97 | 257° 28' 16'' | 4,15 |
| 431 | 3578787.75 | 984583.07 | 347° 52' 35'' | 4,14 |
| 432 | 3578754.31 | 984220.48 | 73° 1' 28'' | 0,99 |
| 433 | 3578755.26 | 984220.77 | 164° 20' 16'' | 1,11 |
| 434 | 3578755.56 | 984219.7 | 253° 24' 46'' | 0,98 |
| 435 | 3578754.62 | 984219.42 | 343° 41' 54'' | 1,1 |
| 436 | 3578786.22 | 984561.22 | 89° 35' 5'' | 4,14 |
| 437 | 3578790.36 | 984561.25 | 179° 10' 11'' | 4,14 |
| 438 | 3578790.42 | 984557.11 | 269° 35' 5'' | 4,14 |
| 439 | 3578786.28 | 984557.08 | 359° 10' 11'' | 4,14 |
| 440 | 3578769.33 | 984165.76 | 81° 12' 9'' | 0,85 |
| 441 | 3578770.17 | 984165.89 | 169° 34' 27'' | 1,27 |
| 442 | 3578770.4 | 984164.64 | 259° 45' 21'' | 0,84 |
| 443 | 3578769.57 | 984164.49 | 349° 17' 55'' | 1,29 |
| 444 | 3578782.86 | 984577.61 | 75° 53' 48'' | 4,14 |
| 445 | 3578786.88 | 984578.62 | 165° 45' 46'' | 4,15 |
| 446 | 3578787.9 | 984574.6 | 255° 53' 48'' | 4,14 |
| 447 | 3578783.88 | 984573.59 | 345° 45' 46'' | 4,15 |
| 448 | 3578773.17 | 984630.31 | 79° 1' 10'' | 4,09 |
| 449 | 3578777.19 | 984631.09 | 169° 5' 55'' | 4,12 |
| 450 | 3578777.97 | 984627.04 | 258° 44' 42'' | 4,1 |
| 451 | 3578773.95 | 984626.24 | 349° 9' 4'' | 4,14 |
| 452 | 3578780.43 | 984535.85 | 106° 50' 47'' | 4,11 |
| 453 | 3578784.36 | 984534.66 | 196° 1' 18'' | 4,13 |
| 454 | 3578783.22 | 984530.69 | 286° 43' 33'' | 4,13 |
| 455 | 3578779.26 | 984531.88 | 16° 25' 15'' | 4,14 |
| 456 | 3578773.62 | 984583.78 | 74° 35' 13'' | 4,14 |
| 457 | 3578777.61 | 984584.88 | 164° 24' 59'' | 4,13 |
| 458 | 3578778.72 | 984580.9 | 254° 27' 13'' | 4,14 |
| 459 | 3578774.73 | 984579.79 | 344° 27' 13'' | 4,14 |
| 460 | 3578782.36 | 984122.32 | 71° 55' 40'' | 1 |
| 461 | 3578783.31 | 984122.63 | 161° 55' 7'' | 5,12 |
| 462 | 3578784.9 | 984117.76 | 264° 53' 20'' | 5,61 |
| 463 | 3578779.31 | 984117.26 | 353° 39' 35'' | 1 |
| 464 | 3578779.2 | 984118.25 | 84° 45' 29'' | 4,38 |
| 465 | 3578783.56 | 984118.65 | 341° 53' 37'' | 3,86 |
| 466 | 3578775.69 | 984517.27 | 107° 39' 0'' | 4,16 |
| 467 | 3578779.65 | 984516.01 | 197° 44' 3'' | 4,14 |
| 468 | 3578778.39 | 984512.07 | 287° 31' 7'' | 4,15 |
| 469 | 3578774.43 | 984513.32 | 17° 41' 31'' | 4,15 |
| 470 | 3578776.14 | 984066 | 98° 42' 8'' | 0,99 |
| 471 | 3578777.12 | 984065.85 | 188° 21' 3'' | 1,1 |
| 472 | 3578776.96 | 984064.76 | 278° 36' 56'' | 1 |
| 473 | 3578775.97 | 984064.91 | 8° 51' 53'' | 1,1 |

Земельный участок 86:10:0000000:39:ЗУ1 Площадь 1082.87 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576974.8 | 981393.03 | 123° 20' 3'' | 37,07 |
| 2 | 3577005.77 | 981372.66 | 123° 23' 18'' | 47,39 |
| 3 | 3577045.34 | 981346.58 | 231° 35' 55'' | 19,38 |
| 4 | 3577030.15 | 981334.54 | 349° 51' 16'' | 1,93 |
| 5 | 3577029.81 | 981336.44 | 312° 24' 40'' | 32,56 |
| 6 | 3577005.77 | 981358.4 | 303° 18' 40'' | 45,3 |
| 7 | 3576967.91 | 981383.28 | 35° 14' 51'' | 11,94 |
| 8 | 3577051.95 | 981351.82 | 75° 29' 7'' | 21,79 |
| 9 | 3577073.04 | 981357.28 | 159° 35' 48'' | 43,46 |
| 10 | 3577088.19 | 981316.55 | 270° 0' 0'' | 0,02 |
| 11 | 3577088.17 | 981316.55 | 339° 36' 16'' | 43,44 |
| 12 | 3577073.03 | 981357.27 | 255° 30' 15'' | 21,77 |

Земельный участок 86:10:0000000:4791:ЗУ2 Площадь 52158.08 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3578497.09 | 988294.79 | 69° 31' 8'' | 30,47 |
| 2 | 3578525.63 | 988305.45 | 71° 10' 0'' | 10,01 |
| 3 | 3578535.1 | 988308.68 | 74° 14' 7'' | 8,28 |
| 4 | 3578543.07 | 988310.93 | 76° 30' 45'' | 219,86 |
| 5 | 3578756.87 | 988362.21 | 75° 15' 56'' | 16,12 |
| 6 | 3578772.46 | 988366.31 | 71° 10' 9'' | 18,31 |
| 7 | 3578789.79 | 988372.22 | 65° 24' 44'' | 10,89 |
| 8 | 3578799.69 | 988376.75 | 53° 48' 2'' | 9,06 |
| 9 | 3578807 | 988382.1 | 53° 46' 51'' | 16,03 |
| 10 | 3578819.93 | 988391.57 | 51° 11' 19'' | 15,35 |
| 11 | 3578831.89 | 988401.19 | 49° 21' 14'' | 20,86 |
| 12 | 3578847.72 | 988414.78 | 50° 25' 35'' | 6,95 |
| 13 | 3578853.08 | 988419.21 | 49° 34' 53'' | 114,64 |
| 14 | 3578940.36 | 988493.54 | 49° 35' 21'' | 59,39 |
| 15 | 3578985.58 | 988532.04 | 49° 29' 30'' | 3,34 |
| 16 | 3578988.12 | 988534.21 | 49° 39' 12'' | 1,22 |
| 17 | 3578989.05 | 988535 | 48° 40' 27'' | 17,32 |
| 18 | 3579002.06 | 988546.44 | 48° 55' 4'' | 18,73 |
| 19 | 3579016.18 | 988558.75 | 48° 37' 49'' | 41,32 |
| 20 | 3579047.19 | 988586.06 | 37° 27' 58'' | 7,5 |
| 21 | 3579051.75 | 988592.01 | 353° 50' 56'' | 20,07 |
| 22 | 3579049.6 | 988611.96 | 337° 37' 12'' | 0,18 |
| 23 | 3579049.53 | 988612.13 | 337° 26' 26'' | 10,95 |
| 24 | 3579045.33 | 988622.24 | 58° 33' 1'' | 10,71 |
| 25 | 3579054.47 | 988627.83 | 150° 25' 46'' | 7,34 |
| 26 | 3579058.09 | 988621.45 | 150° 56' 43'' | 0,21 |
| 27 | 3579058.19 | 988621.27 | 155° 37' 6'' | 22,07 |
| 28 | 3579067.3 | 988601.17 | 196° 24' 27'' | 3,58 |
| 29 | 3579066.29 | 988597.74 | 190° 38' 9'' | 4,33 |
| 30 | 3579065.49 | 988593.48 | 217° 55' 31'' | 9,99 |
| 31 | 3579059.35 | 988585.6 | 225° 17' 29'' | 8,34 |
| 32 | 3579053.42 | 988579.73 | 228° 55' 58'' | 23,61 |
| 33 | 3579035.62 | 988564.22 | 228° 50' 34'' | 58,45 |
| 34 | 3578991.61 | 988525.75 | 228° 51' 13'' | 39,45 |
| 35 | 3578961.9 | 988499.79 | 229° 32' 53'' | 18,73 |
| 36 | 3578947.65 | 988487.64 | 229° 55' 14'' | 28,11 |
| 37 | 3578926.14 | 988469.54 | 230° 15' 25'' | 65,6 |
| 38 | 3578875.7 | 988427.6 | 229° 43' 5'' | 18,48 |
| 39 | 3578861.6 | 988415.65 | 230° 14' 16'' | 57,55 |
| 40 | 3578817.36 | 988378.84 | 235° 17' 22'' | 4,67 |
| 41 | 3578813.52 | 988376.18 | 229° 6' 57'' | 2,86 |
| 42 | 3578811.36 | 988374.31 | 245° 44' 34'' | 1,78 |
| 43 | 3578809.74 | 988373.58 | 243° 26' 6'' | 0,02 |
| 44 | 3578809.72 | 988373.57 | 235° 14' 51'' | 5,68 |
| 45 | 3578805.05 | 988370.33 | 242° 59' 29'' | 15,02 |
| 46 | 3578791.67 | 988363.51 | 253° 53' 25'' | 33,05 |
| 47 | 3578759.92 | 988354.34 | 255° 9' 0'' | 18,1 |
| 48 | 3578742.42 | 988349.7 | 256° 23' 8'' | 27,02 |
| 49 | 3578716.16 | 988343.34 | 257° 3' 5'' | 27,09 |
| 50 | 3578689.76 | 988337.27 | 258° 10' 43'' | 41,74 |
| 51 | 3578648.91 | 988328.72 | 256° 40' 19'' | 37,09 |
| 52 | 3578612.82 | 988320.17 | 260° 32' 16'' | 0,06 |
| 53 | 3578612.76 | 988320.16 | 256° 5' 28'' | 52,33 |
| 54 | 3578561.96 | 988307.58 | 256° 4' 52'' | 31,97 |
| 55 | 3578530.93 | 988299.89 | 250° 51' 26'' | 29,95 |
| 56 | 3578502.64 | 988290.07 | 247° 12' 40'' | 32,32 |
| 57 | 3578472.84 | 988277.55 | 240° 22' 24'' | 17,42 |
| 58 | 3578457.7 | 988268.94 | 240° 4' 46'' | 23,08 |
| 59 | 3578437.7 | 988257.43 | 240° 8' 34'' | 31,62 |
| 60 | 3578410.28 | 988241.69 | 233° 35' 28'' | 9,94 |
| 61 | 3578402.28 | 988235.79 | 220° 38' 51'' | 6,71 |
| 62 | 3578397.91 | 988230.7 | 211° 59' 12'' | 3,27 |
| 63 | 3578396.18 | 988227.93 | 200° 8' 11'' | 7,99 |
| 64 | 3578393.43 | 988220.43 | 175° 38' 28'' | 34,21 |
| 65 | 3578396.03 | 988186.32 | 174° 25' 40'' | 0,41 |
| 66 | 3578396.07 | 988185.91 | 175° 3' 51'' | 51,37 |
| 67 | 3578400.49 | 988134.73 | 174° 0' 20'' | 26,53 |
| 68 | 3578403.26 | 988108.35 | 173° 53' 4'' | 20,56 |
| 69 | 3578405.45 | 988087.91 | 154° 53' 35'' | 8,08 |
| 70 | 3578408.88 | 988080.59 | 140° 41' 27'' | 8,13 |
| 71 | 3578414.03 | 988074.3 | 279° 35' 56'' | 2,76 |
| 72 | 3578411.31 | 988074.76 | 150° 52' 13'' | 3,7 |
| 73 | 3578413.11 | 988071.53 | 118° 34' 46'' | 28,12 |
| 74 | 3578437.8 | 988058.08 | 138° 41' 29'' | 11,86 |
| 75 | 3578445.63 | 988049.17 | 155° 1' 22'' | 16,62 |
| 76 | 3578452.65 | 988034.1 | 167° 46' 53'' | 15,83 |
| 77 | 3578456 | 988018.63 | 175° 20' 8'' | 86,33 |
| 78 | 3578463.02 | 987932.59 | 174° 40' 48'' | 247,96 |
| 79 | 3578486.01 | 987685.7 | 174° 36' 42'' | 214,58 |
| 80 | 3578506.16 | 987472.07 | 173° 53' 3'' | 174,96 |
| 81 | 3578524.8 | 987298.11 | 173° 59' 14'' | 106,83 |
| 82 | 3578535.99 | 987191.87 | 163° 35' 54'' | 5,35 |
| 83 | 3578537.5 | 987186.74 | 90° 46' 48'' | 33,05 |
| 84 | 3578570.55 | 987186.29 | 107° 53' 5'' | 2,96 |
| 85 | 3578573.37 | 987185.38 | 103° 56' 53'' | 3,15 |
| 86 | 3578576.43 | 987184.62 | 100° 27' 6'' | 3,14 |
| 87 | 3578579.52 | 987184.05 | 96° 34' 55'' | 3,14 |
| 88 | 3578582.64 | 987183.69 | 93° 16' 14'' | 3,16 |
| 89 | 3578585.79 | 987183.51 | 89° 49' 5'' | 3,15 |
| 90 | 3578588.94 | 987183.52 | 87° 47' 42'' | 48,35 |
| 91 | 3578637.25 | 987185.38 | 90° 42' 58'' | 4 |
| 92 | 3578641.25 | 987185.33 | 89° 36' 58'' | 28,36 |
| 93 | 3578669.61 | 987185.52 | 86° 38' 42'' | 55,54 |
| 94 | 3578725.05 | 987188.77 | 87° 47' 16'' | 65,54 |
| 95 | 3578790.54 | 987191.3 | 89° 39' 59'' | 6,87 |
| 96 | 3578797.41 | 987191.34 | 92° 58' 19'' | 4,44 |
| 97 | 3578801.84 | 987191.11 | 109° 35' 10'' | 25,65 |
| 98 | 3578826.01 | 987182.51 | 105° 34' 19'' | 25,7 |
| 99 | 3578850.77 | 987175.61 | 119° 4' 32'' | 10,62 |
| 100 | 3578860.05 | 987170.45 | 124° 37' 27'' | 1,53 |
| 101 | 3578861.31 | 987169.58 | 128° 4' 22'' | 6,86 |
| 102 | 3578866.71 | 987165.35 | 131° 34' 16'' | 6,86 |
| 103 | 3578871.84 | 987160.8 | 137° 12' 0'' | 37,21 |
| 104 | 3578897.12 | 987133.5 | 156° 46' 19'' | 25,58 |
| 105 | 3578907.21 | 987109.99 | 178° 24' 35'' | 166,84 |
| 106 | 3578911.84 | 986943.21 | 181° 8' 24'' | 2,01 |
| 107 | 3578911.8 | 986941.2 | 184° 0' 15'' | 2 |
| 108 | 3578911.66 | 986939.2 | 187° 45' 55'' | 2 |
| 109 | 3578911.39 | 986937.22 | 191° 32' 5'' | 2 |
| 110 | 3578910.99 | 986935.26 | 195° 0' 18'' | 2,01 |
| 111 | 3578910.47 | 986933.32 | 198° 53' 10'' | 2,01 |
| 112 | 3578909.82 | 986931.42 | 201° 48' 5'' | 1,99 |
| 113 | 3578909.08 | 986929.57 | 205° 32' 56'' | 2,02 |
| 114 | 3578908.21 | 986927.75 | 209° 23' 20'' | 2 |
| 115 | 3578907.23 | 986926.01 | 212° 34' 51'' | 2,01 |
| 116 | 3578906.15 | 986924.32 | 216° 28' 9'' | 2 |
| 117 | 3578904.96 | 986922.71 | 219° 43' 56'' | 2 |
| 118 | 3578903.68 | 986921.17 | 223° 35' 35'' | 2,02 |
| 119 | 3578902.29 | 986919.71 | 227° 1' 51'' | 2 |
| 120 | 3578900.83 | 986918.35 | 230° 26' 60'' | 2,01 |
| 121 | 3578899.28 | 986917.07 | 234° 19' 46'' | 2,01 |
| 122 | 3578897.65 | 986915.9 | 237° 25' 9'' | 2,01 |
| 123 | 3578895.96 | 986914.82 | 241° 23' 22'' | 2 |
| 124 | 3578894.2 | 986913.86 | 244° 35' 9'' | 2 |
| 125 | 3578892.39 | 986913 | 248° 34' 17'' | 2 |
| 126 | 3578890.53 | 986912.27 | 251° 44' 43'' | 2,01 |
| 127 | 3578888.62 | 986911.64 | 255° 53' 41'' | 2,01 |
| 128 | 3578886.67 | 986911.15 | 259° 1' 40'' | 2 |
| 129 | 3578884.71 | 986910.77 | 262° 33' 23'' | 2,01 |
| 130 | 3578882.72 | 986910.51 | 265° 13' 31'' | 146,69 |
| 131 | 3578736.54 | 986898.3 | 264° 33' 35'' | 0,63 |
| 132 | 3578735.91 | 986898.24 | 258° 41' 24'' | 0,61 |
| 133 | 3578735.31 | 986898.12 | 252° 25' 43'' | 0,63 |
| 134 | 3578734.71 | 986897.93 | 243° 50' 18'' | 0,64 |
| 135 | 3578734.14 | 986897.65 | 237° 53' 37'' | 0,6 |
| 136 | 3578733.63 | 986897.33 | 229° 29' 50'' | 0,63 |
| 137 | 3578733.15 | 986896.92 | 223° 1' 30'' | 0,62 |
| 138 | 3578732.73 | 986896.47 | 217° 24' 19'' | 0,64 |
| 139 | 3578732.34 | 986895.96 | 209° 3' 17'' | 0,62 |
| 140 | 3578732.04 | 986895.42 | 202° 28' 46'' | 0,63 |
| 141 | 3578731.8 | 986894.84 | 194° 2' 10'' | 0,62 |
| 142 | 3578731.65 | 986894.24 | 185° 31' 39'' | 0,62 |
| 143 | 3578731.59 | 986893.62 | 182° 43' 35'' | 0,63 |
| 144 | 3578731.56 | 986892.99 | 176° 38' 22'' | 23,2 |
| 145 | 3578732.92 | 986869.83 | 265° 10' 39'' | 29,86 |
| 146 | 3578703.17 | 986867.32 | 351° 52' 12'' | 1,77 |
| 147 | 3578702.92 | 986869.07 | 356° 38' 39'' | 22,21 |
| 148 | 3578701.62 | 986891.24 | 358° 26' 16'' | 2,2 |
| 149 | 3578701.56 | 986893.44 | 2° 4' 23'' | 2,21 |
| 150 | 3578701.64 | 986895.65 | 5° 44' 11'' | 2,2 |
| 151 | 3578701.86 | 986897.84 | 9° 7' 16'' | 2,21 |
| 152 | 3578702.21 | 986900.02 | 13° 24' 16'' | 2,2 |
| 153 | 3578702.72 | 986902.16 | 16° 3' 9'' | 2,21 |
| 154 | 3578703.33 | 986904.28 | 19° 49' 41'' | 2,21 |
| 155 | 3578704.08 | 986906.36 | 24° 0' 54'' | 2,21 |
| 156 | 3578704.98 | 986908.38 | 27° 36' 47'' | 2,2 |
| 157 | 3578706 | 986910.33 | 31° 0' 31'' | 2,19 |
| 158 | 3578707.13 | 986912.21 | 34° 16' 2'' | 2,2 |
| 159 | 3578708.37 | 986914.03 | 38° 22' 33'' | 2,21 |
| 160 | 3578709.74 | 986915.76 | 41° 41' 53'' | 2,21 |
| 161 | 3578711.21 | 986917.41 | 45° 22' 2'' | 2,21 |
| 162 | 3578712.78 | 986918.96 | 49° 12' 10'' | 2,22 |
| 163 | 3578714.46 | 986920.41 | 52° 23' 59'' | 2,2 |
| 164 | 3578716.2 | 986921.75 | 56° 5' 37'' | 2,2 |
| 165 | 3578718.03 | 986922.98 | 59° 55' 53'' | 2,2 |
| 166 | 3578719.93 | 986924.08 | 63° 26' 6'' | 2,21 |
| 167 | 3578721.91 | 986925.07 | 67° 2' 25'' | 2,2 |
| 168 | 3578723.94 | 986925.93 | 70° 34' 28'' | 2,19 |
| 169 | 3578726.01 | 986926.66 | 74° 16' 5'' | 2,21 |
| 170 | 3578728.14 | 986927.26 | 77° 55' 24'' | 2,2 |
| 171 | 3578730.29 | 986927.72 | 81° 41' 13'' | 2,21 |
| 172 | 3578732.48 | 986928.04 | 85° 2' 30'' | 2,2 |
| 173 | 3578734.67 | 986928.23 | 85° 13' 16'' | 145,72 |
| 174 | 3578879.88 | 986940.37 | 41° 10' 4'' | 2,96 |
| 175 | 3578881.83 | 986942.6 | 358° 9' 53'' | 169,56 |
| 176 | 3578876.4 | 987112.07 | 317° 14' 50'' | 31,38 |
| 177 | 3578855.1 | 987135.11 | 315° 14' 23'' | 5,07 |
| 178 | 3578851.53 | 987138.71 | 311° 56' 42'' | 5,04 |
| 179 | 3578847.78 | 987142.08 | 308° 15' 10'' | 5,06 |
| 180 | 3578843.81 | 987145.21 | 304° 47' 46'' | 5,03 |
| 181 | 3578839.68 | 987148.08 | 301° 19' 58'' | 5,06 |
| 182 | 3578835.36 | 987150.71 | 297° 43' 56'' | 5,05 |
| 183 | 3578830.89 | 987153.06 | 294° 14' 6'' | 3,63 |
| 184 | 3578827.58 | 987154.55 | 88° 37' 31'' | 10 |
| 185 | 3578837.58 | 987154.79 | 357° 17' 56'' | 8,7 |
| 186 | 3578837.17 | 987163.48 | 269° 0' 36'' | 37,62 |
| 187 | 3578799.56 | 987162.83 | 177° 31' 33'' | 1,62 |
| 188 | 3578799.63 | 987161.21 | 273° 0' 46'' | 2,85 |
| 189 | 3578796.78 | 987161.36 | 269° 39' 40'' | 5,07 |
| 190 | 3578791.71 | 987161.33 | 267° 47' 46'' | 89,2 |
| 191 | 3578702.58 | 987157.9 | 0° 0' 0'' | 0,62 |
| 192 | 3578702.58 | 987158.52 | 270° 9' 10'' | 37,49 |
| 193 | 3578665.09 | 987158.62 | 180° 0' 0'' | 2,17 |
| 194 | 3578665.09 | 987156.45 | 267° 47' 51'' | 7,81 |
| 195 | 3578657.29 | 987156.15 | 267° 47' 51'' | 33,82 |
| 196 | 3578623.49 | 987154.85 | 358° 49' 51'' | 3,43 |
| 197 | 3578623.42 | 987158.28 | 268° 42' 0'' | 37,47 |
| 198 | 3578585.96 | 987157.43 | 178° 58' 28'' | 3,91 |
| 199 | 3578586.03 | 987153.52 | 269° 24' 11'' | 0,96 |
| 200 | 3578585.07 | 987153.51 | 273° 17' 35'' | 5,05 |
| 201 | 3578580.03 | 987153.8 | 276° 42' 59'' | 5,04 |
| 202 | 3578575.02 | 987154.39 | 280° 25' 1'' | 5,03 |
| 203 | 3578570.07 | 987155.3 | 284° 0' 31'' | 5,04 |
| 204 | 3578565.18 | 987156.52 | 287° 47' 17'' | 5,04 |
| 205 | 3578560.38 | 987158.06 | 291° 15' 2'' | 5,02 |
| 206 | 3578555.7 | 987159.88 | 294° 56' 3'' | 5,03 |
| 207 | 3578551.14 | 987162 | 298° 11' 34'' | 5,04 |
| 208 | 3578546.7 | 987164.38 | 302° 10' 28'' | 5,03 |
| 209 | 3578542.44 | 987167.06 | 305° 29' 6'' | 5,05 |
| 210 | 3578538.33 | 987169.99 | 309° 29' 54'' | 5,02 |
| 211 | 3578534.46 | 987173.18 | 312° 40' 39'' | 5,06 |
| 212 | 3578530.74 | 987176.61 | 316° 41' 30'' | 5,03 |
| 213 | 3578527.29 | 987180.27 | 320° 3' 49'' | 5,05 |
| 214 | 3578524.05 | 987184.14 | 323° 44' 46'' | 5,02 |
| 215 | 3578521.08 | 987188.19 | 327° 9' 44'' | 5,03 |
| 216 | 3578518.35 | 987192.42 | 330° 47' 27'' | 5,04 |
| 217 | 3578515.89 | 987196.82 | 334° 36' 18'' | 5,04 |
| 218 | 3578513.73 | 987201.37 | 338° 22' 2'' | 5,05 |
| 219 | 3578511.87 | 987206.06 | 341° 33' 54'' | 5,03 |
| 220 | 3578510.28 | 987210.83 | 345° 29' 39'' | 5,03 |
| 221 | 3578509.02 | 987215.7 | 348° 58' 51'' | 5,02 |
| 222 | 3578508.06 | 987220.63 | 350° 47' 49'' | 28,7 |
| 223 | 3578503.47 | 987248.96 | 354° 34' 55'' | 564,59 |
| 224 | 3578450.16 | 987811.03 | 356° 9' 41'' | 209,28 |
| 225 | 3578436.15 | 988019.84 | 354° 32' 51'' | 2,21 |
| 226 | 3578435.94 | 988022.04 | 350° 42' 24'' | 2,23 |
| 227 | 3578435.58 | 988024.24 | 346° 49' 58'' | 2,24 |
| 228 | 3578435.07 | 988026.42 | 344° 16' 5'' | 2,21 |
| 229 | 3578434.47 | 988028.55 | 339° 37' 25'' | 2,24 |
| 230 | 3578433.69 | 988030.65 | 336° 11' 39'' | 2,23 |
| 231 | 3578432.79 | 988032.69 | 332° 30' 26'' | 2,21 |
| 232 | 3578431.77 | 988034.65 | 329° 10' 8'' | 2,22 |
| 233 | 3578430.63 | 988036.56 | 325° 27' 6'' | 2,22 |
| 234 | 3578429.37 | 988038.39 | 322° 3' 28'' | 2,24 |
| 235 | 3578427.99 | 988040.16 | 318° 18' 7'' | 2,21 |
| 236 | 3578426.52 | 988041.81 | 314° 38' 15'' | 2,23 |
| 237 | 3578424.93 | 988043.38 | 311° 22' 43'' | 2,24 |
| 238 | 3578423.25 | 988044.86 | 307° 19' 60'' | 2,23 |
| 239 | 3578421.48 | 988046.21 | 303° 28' 35'' | 2,23 |
| 240 | 3578419.62 | 988047.44 | 300° 41' 59'' | 2,23 |
| 241 | 3578417.7 | 988048.58 | 296° 33' 54'' | 2,21 |
| 242 | 3578415.72 | 988049.57 | 293° 5' 49'' | 2,22 |
| 243 | 3578413.68 | 988050.44 | 289° 10' 6'' | 2,22 |
| 244 | 3578411.58 | 988051.17 | 289° 20' 5'' | 2,42 |
| 245 | 3578409.3 | 988051.97 | 293° 13' 49'' | 2,38 |
| 246 | 3578407.11 | 988052.91 | 296° 46' 37'' | 2,42 |
| 247 | 3578404.95 | 988054 | 300° 18' 29'' | 2,4 |
| 248 | 3578402.88 | 988055.21 | 304° 17' 13'' | 2,4 |
| 249 | 3578400.9 | 988056.56 | 307° 14' 60'' | 2,41 |
| 250 | 3578398.98 | 988058.02 | 311° 56' 1'' | 2,38 |
| 251 | 3578397.21 | 988059.61 | 314° 49' 55'' | 2,41 |
| 252 | 3578395.5 | 988061.31 | 318° 32' 41'' | 2,4 |
| 253 | 3578393.91 | 988063.11 | 322° 16' 17'' | 2,4 |
| 254 | 3578392.44 | 988065.01 | 326° 18' 36'' | 2,38 |
| 255 | 3578391.12 | 988066.99 | 329° 31' 21'' | 2,43 |
| 256 | 3578389.89 | 988069.08 | 333° 6' 47'' | 2,39 |
| 257 | 3578388.81 | 988071.21 | 337° 16' 13'' | 2,41 |
| 258 | 3578387.88 | 988073.43 | 340° 21' 44'' | 2,41 |
| 259 | 3578387.07 | 988075.7 | 343° 59' 20'' | 2,39 |
| 260 | 3578386.41 | 988078 | 348° 33' 2'' | 1,61 |
| 261 | 3578386.09 | 988079.58 | 109° 24' 31'' | 9,12 |
| 262 | 3578394.69 | 988076.55 | 16° 6' 5'' | 1,01 |
| 263 | 3578394.97 | 988077.52 | 270° 0' 0'' | 0,02 |
| 264 | 3578394.95 | 988077.52 | 353° 17' 35'' | 11,9 |
| 265 | 3578393.56 | 988089.34 | 10° 33' 19'' | 8,19 |
| 266 | 3578395.06 | 988097.39 | 355° 23' 60'' | 49,75 |
| 267 | 3578391.07 | 988146.98 | 354° 58' 58'' | 37,16 |
| 268 | 3578387.82 | 988184 | 355° 3' 56'' | 20,35 |
| 269 | 3578386.07 | 988204.27 | 355° 50' 29'' | 8,96 |
| 270 | 3578385.42 | 988213.21 | 355° 19' 18'' | 16,18 |
| 271 | 3578384.1 | 988229.34 | 353° 34' 2'' | 6,16 |
| 272 | 3578383.41 | 988235.46 | 63° 26' 6'' | 0,42 |
| 273 | 3578383.79 | 988235.65 | 354° 31' 21'' | 0,73 |
| 274 | 3578383.72 | 988236.38 | 68° 3' 45'' | 8,59 |
| 275 | 3578391.69 | 988239.59 | 63° 27' 21'' | 12,22 |
| 276 | 3578402.62 | 988245.05 | 59° 21' 38'' | 56,65 |
| 277 | 3578451.36 | 988273.92 | 61° 49' 33'' | 12,58 |
| 278 | 3578462.45 | 988279.86 | 63° 39' 44'' | 7,89 |
| 279 | 3578469.52 | 988283.36 | 65° 28' 49'' | 8,77 |
| 280 | 3578477.5 | 988287 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 281 | 3578477.51 | 988287 | 59° 30' 51'' | 2,88 |
| 282 | 3578479.99 | 988288.46 | 70° 14' 19'' | 11,48 |
| 283 | 3578490.79 | 988292.34 | 68° 44' 58'' | 6,76 |

Земельный участок 86:10:0000000:4901:ЗУ1 Площадь 13367.27 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575197.19 | 986419.36 | 105° 29' 58'' | 21,18 |
| 2 | 3575217.6 | 986413.7 | 106° 2' 39'' | 6,37 |
| 3 | 3575223.72 | 986411.94 | 108° 26' 6'' | 0,03 |
| 4 | 3575223.75 | 986411.93 | 106° 3' 55'' | 117,48 |
| 5 | 3575336.64 | 986379.42 | 106° 4' 26'' | 42,83 |
| 6 | 3575377.8 | 986367.56 | 104° 53' 6'' | 27,83 |
| 7 | 3575404.7 | 986360.41 | 180° 0' 0'' | 0,48 |
| 8 | 3575404.7 | 986359.93 | 90° 0' 0'' | 1,01 |
| 9 | 3575405.71 | 986359.93 | 0° 0' 0'' | 0,21 |
| 10 | 3575405.71 | 986360.14 | 104° 52' 46'' | 118,35 |
| 11 | 3575520.09 | 986329.75 | 283° 14' 26'' | 0,17 |
| 12 | 3575519.92 | 986329.79 | 197° 17' 19'' | 31,93 |
| 13 | 3575510.43 | 986299.3 | 197° 15' 35'' | 8,32 |
| 14 | 3575507.96 | 986291.35 | 284° 58' 17'' | 145,2 |
| 15 | 3575367.69 | 986328.86 | 286° 27' 49'' | 135,14 |
| 16 | 3575238.09 | 986367.16 | 284° 59' 10'' | 32,33 |
| 17 | 3575206.86 | 986375.52 | 284° 57' 46'' | 24,75 |
| 18 | 3575182.95 | 986381.91 | 21° 29' 5'' | 8,74 |
| 19 | 3575186.15 | 986390.04 | 21° 31' 21'' | 12,21 |
| 20 | 3575190.63 | 986401.4 | 20° 3' 54'' | 19,12 |

Земельный участок 86:10:0101000:576:ЗУ1 Площадь 471414.07 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571455.09 | 988125.21 | 11° 2' 22'' | 8,72 |
| 2 | 3571456.76 | 988133.77 | 11° 1' 30'' | 55,59 |
| 3 | 3571467.39 | 988188.33 | 10° 54' 41'' | 20,02 |
| 4 | 3571471.18 | 988207.99 | 2° 40' 59'' | 11,96 |
| 5 | 3571471.74 | 988219.94 | 4° 29' 11'' | 12,02 |
| 6 | 3571472.68 | 988231.92 | 4° 56' 26'' | 27,98 |
| 7 | 3571475.09 | 988259.8 | 5° 19' 43'' | 17,01 |
| 8 | 3571476.67 | 988276.74 | 7° 6' 22'' | 14,95 |
| 9 | 3571478.52 | 988291.58 | 9° 47' 18'' | 13 |
| 10 | 3571480.73 | 988304.39 | 72° 58' 4'' | 17,96 |
| 11 | 3571497.9 | 988309.65 | 72° 55' 57'' | 10,73 |
| 12 | 3571508.16 | 988312.8 | 72° 47' 42'' | 11,93 |
| 13 | 3571519.56 | 988316.33 | 72° 37' 56'' | 4,92 |
| 14 | 3571524.26 | 988317.8 | 72° 40' 6'' | 27,59 |
| 15 | 3571550.6 | 988326.02 | 73° 13' 46'' | 11,54 |
| 16 | 3571561.65 | 988329.35 | 72° 43' 39'' | 5,46 |
| 17 | 3571566.86 | 988330.97 | 72° 38' 21'' | 35,42 |
| 18 | 3571600.67 | 988341.54 | 196° 5' 15'' | 3,32 |
| 19 | 3571599.75 | 988338.35 | 196° 21' 32'' | 57,09 |
| 20 | 3571583.67 | 988283.57 | 195° 29' 41'' | 89,95 |
| 21 | 3571559.64 | 988196.89 | 194° 22' 45'' | 107,39 |
| 22 | 3571532.97 | 988092.86 | 234° 35' 30'' | 18,04 |
| 23 | 3571518.27 | 988082.41 | 194° 52' 37'' | 6,78 |
| 24 | 3571516.53 | 988075.86 | 285° 6' 23'' | 5,07 |
| 25 | 3571511.64 | 988077.18 | 191° 16' 34'' | 233,51 |
| 26 | 3571465.98 | 987848.18 | 191° 18' 49'' | 30,58 |
| 27 | 3571459.98 | 987818.19 | 181° 16' 23'' | 6,75 |
| 28 | 3571459.83 | 987811.44 | 182° 5' 13'' | 21,14 |
| 29 | 3571459.06 | 987790.31 | 190° 56' 2'' | 25,1 |
| 30 | 3571454.3 | 987765.67 | 187° 30' 43'' | 32,51 |
| 31 | 3571450.05 | 987733.44 | 194° 40' 43'' | 30,07 |
| 32 | 3571442.43 | 987704.35 | 190° 57' 50'' | 129,55 |
| 33 | 3571417.79 | 987577.16 | 336° 58' 28'' | 6,52 |
| 34 | 3571415.24 | 987583.16 | 245° 45' 42'' | 7,38 |
| 35 | 3571408.51 | 987580.13 | 155° 5' 4'' | 6,84 |
| 36 | 3571411.39 | 987573.93 | 66° 43' 29'' | 6,86 |
| 37 | 3571417.69 | 987576.64 | 190° 56' 38'' | 196,11 |
| 38 | 3571380.46 | 987384.1 | 191° 1' 28'' | 13,39 |
| 39 | 3571377.9 | 987370.96 | 190° 56' 58'' | 56,44 |
| 40 | 3571367.18 | 987315.55 | 190° 55' 42'' | 249,92 |
| 41 | 3571319.8 | 987070.16 | 183° 52' 50'' | 4,58 |
| 42 | 3571319.49 | 987065.59 | 179° 50' 29'' | 3,61 |
| 43 | 3571319.5 | 987061.98 | 175° 7' 43'' | 5,3 |
| 44 | 3571319.95 | 987056.7 | 168° 20' 53'' | 3,61 |
| 45 | 3571320.68 | 987053.16 | 162° 6' 18'' | 5,37 |
| 46 | 3571322.33 | 987048.05 | 160° 1' 1'' | 5,85 |
| 47 | 3571324.33 | 987042.55 | 160° 5' 36'' | 6,4 |
| 48 | 3571326.51 | 987036.53 | 160° 4' 50'' | 5,37 |
| 49 | 3571328.34 | 987031.48 | 157° 8' 19'' | 4,02 |
| 50 | 3571329.9 | 987027.78 | 147° 11' 4'' | 6 |
| 51 | 3571333.15 | 987022.74 | 147° 14' 19'' | 14,54 |
| 52 | 3571341.02 | 987010.51 | 190° 26' 15'' | 5,8 |
| 53 | 3571339.97 | 987004.81 | 105° 35' 13'' | 11,2 |
| 54 | 3571350.76 | 987001.8 | 201° 18' 5'' | 27,44 |
| 55 | 3571340.79 | 986976.23 | 221° 1' 17'' | 45,56 |
| 56 | 3571310.89 | 986941.86 | 284° 51' 59'' | 7,37 |
| 57 | 3571303.77 | 986943.75 | 195° 15' 18'' | 7,41 |
| 58 | 3571301.82 | 986936.6 | 285° 25' 39'' | 7,29 |
| 59 | 3571294.79 | 986938.54 | 191° 14' 56'' | 20,25 |
| 60 | 3571290.84 | 986918.68 | 191° 9' 52'' | 15,44 |
| 61 | 3571287.85 | 986903.53 | 191° 18' 3'' | 25,06 |
| 62 | 3571282.94 | 986878.96 | 290° 12' 20'' | 4,4 |
| 63 | 3571278.81 | 986880.48 | 192° 27' 2'' | 86,5 |
| 64 | 3571260.16 | 986796.01 | 190° 26' 15'' | 162,78 |
| 65 | 3571230.67 | 986635.92 | 194° 31' 22'' | 21,14 |
| 66 | 3571225.37 | 986615.46 | 194° 22' 39'' | 121,78 |
| 67 | 3571195.13 | 986497.49 | 191° 40' 57'' | 17,19 |
| 68 | 3571191.65 | 986480.66 | 278° 11' 15'' | 9,9 |
| 69 | 3571181.85 | 986482.07 | 191° 43' 44'' | 13,68 |
| 70 | 3571179.07 | 986468.68 | 99° 58' 48'' | 4,73 |
| 71 | 3571183.73 | 986467.86 | 190° 13' 22'' | 13,13 |
| 72 | 3571181.4 | 986454.94 | 280° 8' 27'' | 2,5 |
| 73 | 3571178.94 | 986455.38 | 191° 27' 18'' | 48,79 |
| 74 | 3571169.25 | 986407.56 | 165° 0' 18'' | 10,44 |
| 75 | 3571171.95 | 986397.48 | 103° 8' 2'' | 2,46 |
| 76 | 3571174.35 | 986396.92 | 191° 38' 20'' | 6,15 |
| 77 | 3571173.11 | 986390.9 | 191° 32' 50'' | 30,77 |
| 78 | 3571166.95 | 986360.75 | 190° 56' 54'' | 48,18 |
| 79 | 3571157.8 | 986313.45 | 111° 31' 17'' | 12,92 |
| 80 | 3571169.82 | 986308.71 | 191° 18' 36'' | 0,31 |
| 81 | 3571169.76 | 986308.41 | 191° 28' 39'' | 2,01 |
| 82 | 3571169.36 | 986306.44 | 191° 22' 19'' | 34,49 |
| 83 | 3571162.56 | 986272.63 | 278° 44' 46'' | 0,13 |
| 84 | 3571162.43 | 986272.65 | 186° 4' 21'' | 1,42 |
| 85 | 3571162.28 | 986271.24 | 185° 35' 58'' | 1,02 |
| 86 | 3571162.18 | 986270.22 | 191° 13' 34'' | 38,83 |
| 87 | 3571154.62 | 986232.13 | 191° 37' 30'' | 85,21 |
| 88 | 3571137.45 | 986148.67 | 219° 0' 9'' | 1,83 |
| 89 | 3571136.3 | 986147.25 | 286° 16' 48'' | 12,7 |
| 90 | 3571124.11 | 986150.81 | 189° 6' 27'' | 32,91 |
| 91 | 3571118.9 | 986118.31 | 190° 24' 14'' | 46,02 |
| 92 | 3571110.59 | 986073.05 | 155° 54' 13'' | 6,96 |
| 93 | 3571113.43 | 986066.7 | 191° 24' 46'' | 104,86 |
| 94 | 3571092.68 | 985963.91 | 148° 56' 26'' | 18,49 |
| 95 | 3571102.22 | 985948.07 | 108° 15' 26'' | 19,38 |
| 96 | 3571120.62 | 985942 | 105° 41' 58'' | 18,88 |
| 97 | 3571138.8 | 985936.89 | 106° 22' 30'' | 19,97 |
| 98 | 3571157.96 | 985931.26 | 104° 36' 25'' | 29,46 |
| 99 | 3571186.47 | 985923.83 | 104° 49' 33'' | 29,74 |
| 100 | 3571215.22 | 985916.22 | 195° 30' 44'' | 36,16 |
| 101 | 3571205.55 | 985881.38 | 195° 32' 27'' | 7,39 |
| 102 | 3571203.57 | 985874.26 | 105° 21' 0'' | 31,73 |
| 103 | 3571234.17 | 985865.86 | 104° 33' 12'' | 26,07 |
| 104 | 3571259.4 | 985859.31 | 194° 36' 60'' | 17 |
| 105 | 3571255.11 | 985842.86 | 104° 34' 59'' | 435,93 |
| 106 | 3571677 | 985733.1 | 105° 28' 39'' | 25,07 |
| 107 | 3571701.16 | 985726.41 | 193° 58' 52'' | 83,03 |
| 108 | 3571681.1 | 985645.84 | 285° 29' 52'' | 52,58 |
| 109 | 3571630.43 | 985659.89 | 285° 26' 52'' | 14,08 |
| 110 | 3571616.86 | 985663.64 | 285° 28' 59'' | 37,27 |
| 111 | 3571580.94 | 985673.59 | 285° 29' 7'' | 54,38 |
| 112 | 3571528.53 | 985688.11 | 285° 28' 16'' | 41,16 |
| 113 | 3571488.86 | 985699.09 | 285° 31' 36'' | 23,5 |
| 114 | 3571466.22 | 985705.38 | 285° 29' 21'' | 33,29 |
| 115 | 3571434.14 | 985714.27 | 285° 20' 18'' | 3,63 |
| 116 | 3571430.64 | 985715.23 | 285° 47' 45'' | 1,58 |
| 117 | 3571429.12 | 985715.66 | 285° 47' 16'' | 70,86 |
| 118 | 3571360.93 | 985734.94 | 285° 18' 55'' | 136,9 |
| 119 | 3571228.89 | 985771.1 | 297° 12' 8'' | 10,46 |
| 120 | 3571219.59 | 985775.88 | 285° 11' 29'' | 42,59 |
| 121 | 3571178.49 | 985787.04 | 284° 16' 38'' | 99,18 |
| 122 | 3571082.37 | 985811.5 | 190° 35' 7'' | 256,29 |
| 123 | 3571035.29 | 985559.57 | 190° 34' 59'' | 19,17 |
| 124 | 3571031.77 | 985540.73 | 190° 35' 18'' | 136,54 |
| 125 | 3571006.68 | 985406.51 | 190° 9' 43'' | 2,15 |
| 126 | 3571006.3 | 985404.39 | 190° 34' 13'' | 7,14 |
| 127 | 3571004.99 | 985397.37 | 190° 35' 48'' | 103,65 |
| 128 | 3570985.93 | 985295.49 | 190° 34' 37'' | 55,95 |
| 129 | 3570975.66 | 985240.49 | 283° 12' 18'' | 19,39 |
| 130 | 3570956.78 | 985244.92 | 188° 36' 56'' | 4,34 |
| 131 | 3570956.13 | 985240.63 | 282° 28' 26'' | 57,64 |
| 132 | 3570899.85 | 985253.08 | 282° 6' 15'' | 25,75 |
| 133 | 3570874.67 | 985258.48 | 10° 44' 3'' | 59,92 |
| 134 | 3570885.83 | 985317.35 | 10° 43' 47'' | 35,83 |
| 135 | 3570892.5 | 985352.55 | 100° 17' 48'' | 18,85 |
| 136 | 3570911.05 | 985349.18 | 13° 19' 31'' | 17,4 |
| 137 | 3570915.06 | 985366.11 | 13° 9' 6'' | 7,38 |
| 138 | 3570916.74 | 985373.3 | 12° 43' 41'' | 54,28 |
| 139 | 3570928.7 | 985426.25 | 1° 8' 30'' | 49,19 |
| 140 | 3570929.68 | 985475.43 | 332° 16' 37'' | 39,83 |
| 141 | 3570911.15 | 985510.69 | 4° 36' 56'' | 116,07 |
| 142 | 3570920.49 | 985626.38 | 101° 35' 22'' | 21,3 |
| 143 | 3570941.36 | 985622.1 | 10° 14' 34'' | 196,72 |
| 144 | 3570976.34 | 985815.68 | 269° 31' 37'' | 24,22 |
| 145 | 3570952.12 | 985815.48 | 188° 51' 34'' | 175,44 |
| 146 | 3570925.1 | 985642.13 | 301° 10' 26'' | 64,06 |
| 147 | 3570870.29 | 985675.29 | 313° 29' 54'' | 50,73 |
| 148 | 3570833.49 | 985710.21 | 300° 47' 1'' | 16,35 |
| 149 | 3570819.44 | 985718.58 | 359° 25' 48'' | 47,25 |
| 150 | 3570818.97 | 985765.83 | 359° 17' 59'' | 9 |
| 151 | 3570818.86 | 985774.83 | 354° 6' 46'' | 20,67 |
| 152 | 3570816.74 | 985795.39 | 336° 19' 45'' | 20,55 |
| 153 | 3570808.49 | 985814.21 | 269° 29' 28'' | 78,81 |
| 154 | 3570729.68 | 985813.51 | 269° 29' 54'' | 167,9 |
| 155 | 3570561.79 | 985812.04 | 269° 30' 15'' | 171,07 |
| 156 | 3570390.73 | 985810.56 | 69° 34' 50'' | 3,93 |
| 157 | 3570394.41 | 985811.93 | 327° 14' 3'' | 10,14 |
| 158 | 3570388.92 | 985820.46 | 269° 27' 54'' | 242,07 |
| 159 | 3570146.86 | 985818.2 | 320° 43' 42'' | 9,07 |
| 160 | 3570141.12 | 985825.22 | 21° 0' 47'' | 82,88 |
| 161 | 3570170.84 | 985902.59 | 89° 13' 43'' | 63,15 |
| 162 | 3570233.98 | 985903.44 | 90° 58' 29'' | 15,87 |
| 163 | 3570249.85 | 985903.17 | 65° 57' 7'' | 2,04 |
| 164 | 3570251.71 | 985904 | 354° 1' 42'' | 2,4 |
| 165 | 3570251.46 | 985906.39 | 89° 29' 30'' | 166,84 |
| 166 | 3570418.29 | 985907.87 | 58° 21' 34'' | 5,66 |
| 167 | 3570423.11 | 985910.84 | 89° 29' 60'' | 335,72 |
| 168 | 3570758.82 | 985913.77 | 79° 15' 21'' | 23,44 |
| 169 | 3570781.85 | 985918.14 | 59° 47' 35'' | 23,37 |
| 170 | 3570802.05 | 985929.9 | 42° 0' 32'' | 23,44 |
| 171 | 3570817.74 | 985947.32 | 35° 42' 17'' | 23,51 |
| 172 | 3570831.46 | 985966.41 | 35° 13' 54'' | 47,01 |
| 173 | 3570858.58 | 986004.81 | 35° 58' 38'' | 23,49 |
| 174 | 3570872.38 | 986023.82 | 45° 5' 11'' | 23,47 |
| 175 | 3570889 | 986040.39 | 56° 16' 58'' | 23,46 |
| 176 | 3570908.51 | 986053.41 | 67° 30' 1'' | 23,47 |
| 177 | 3570930.19 | 986062.39 | 76° 41' 8'' | 23,49 |
| 178 | 3570953.05 | 986067.8 | 77° 20' 11'' | 23,49 |
| 179 | 3570975.97 | 986072.95 | 72° 46' 37'' | 23,47 |
| 180 | 3570998.39 | 986079.9 | 44° 59' 60'' | 0,01 |
| 181 | 3570998.4 | 986079.91 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 182 | 3570998.41 | 986079.91 | 56° 56' 58'' | 23,36 |
| 183 | 3571017.99 | 986092.65 | 36° 3' 30'' | 16,38 |
| 184 | 3571027.63 | 986105.89 | 11° 12' 54'' | 69,77 |
| 185 | 3571041.2 | 986174.33 | 11° 13' 39'' | 80,48 |
| 186 | 3571056.87 | 986253.27 | 11° 13' 44'' | 91,56 |
| 187 | 3571074.7 | 986343.08 | 11° 13' 18'' | 615,65 |
| 188 | 3571194.51 | 986946.96 | 305° 40' 24'' | 27,49 |
| 189 | 3571172.18 | 986962.99 | 286° 41' 57'' | 0,73 |
| 190 | 3571171.48 | 986963.2 | 104° 30' 1'' | 9,59 |
| 191 | 3571180.76 | 986960.8 | 13° 14' 26'' | 5,59 |
| 192 | 3571182.04 | 986966.24 | 13° 24' 27'' | 5,3 |
| 193 | 3571183.27 | 986971.4 | 283° 27' 34'' | 5,54 |
| 194 | 3571177.88 | 986972.69 | 283° 22' 5'' | 4,37 |
| 195 | 3571173.63 | 986973.7 | 193° 35' 10'' | 9,88 |
| 196 | 3571171.31 | 986964.1 | 198° 26' 6'' | 0,06 |
| 197 | 3571171.29 | 986964.04 | 0° 0' 0'' | 0,02 |
| 198 | 3571171.29 | 986964.06 | 348° 34' 57'' | 3,13 |
| 199 | 3571170.67 | 986967.13 | 349° 4' 22'' | 21,73 |
| 200 | 3571166.55 | 986988.47 | 348° 1' 26'' | 2,02 |
| 201 | 3571166.13 | 986990.45 | 333° 51' 11'' | 1,84 |
| 202 | 3571165.32 | 986992.1 | 357° 25' 50'' | 50,19 |
| 203 | 3571163.07 | 987042.24 | 92° 16' 51'' | 9,3 |
| 204 | 3571172.36 | 987041.87 | 53° 56' 25'' | 33,94 |
| 205 | 3571199.8 | 987061.85 | 43° 14' 54'' | 38,4 |
| 206 | 3571226.11 | 987089.82 | 14° 18' 32'' | 60,65 |
| 207 | 3571241.1 | 987148.59 | 10° 45' 27'' | 39,06 |
| 208 | 3571248.39 | 987186.96 | 11° 5' 43'' | 59,71 |
| 209 | 3571259.88 | 987245.55 | 9° 20' 46'' | 50,25 |
| 210 | 3571268.04 | 987295.13 | 11° 22' 49'' | 100,75 |
| 211 | 3571287.92 | 987393.9 | 11° 1' 13'' | 121 |
| 212 | 3571311.05 | 987512.67 | 13° 14' 50'' | 88,41 |
| 213 | 3571331.31 | 987598.73 | 11° 7' 54'' | 10,72 |
| 214 | 3571333.38 | 987609.25 | 16° 44' 15'' | 100,14 |
| 215 | 3571362.22 | 987705.15 | 25° 24' 28'' | 1,77 |
| 216 | 3571362.98 | 987706.75 | 24° 58' 36'' | 42,91 |
| 217 | 3571381.1 | 987745.65 | 11° 1' 50'' | 386,7 |
| 218 | 3571290.12 | 986943.63 | 106° 28' 37'' | 5,18 |
| 219 | 3571295.09 | 986942.16 | 196° 3' 7'' | 10,34 |
| 220 | 3571292.23 | 986932.22 | 285° 31' 5'' | 5,16 |
| 221 | 3571287.26 | 986933.6 | 15° 54' 55'' | 10,43 |

Земельный участок 86:10:0101000:618:ЗУ1 Площадь 72988.48 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569804.77 | 985315.29 | 89° 15' 26'' | 64,81 |
| 2 | 3569869.57 | 985316.13 | 179° 15' 55'' | 147,41 |
| 3 | 3569871.46 | 985168.73 | 88° 56' 36'' | 36,88 |
| 4 | 3569908.33 | 985169.41 | 179° 25' 27'' | 30,84 |
| 5 | 3569908.64 | 985138.57 | 269° 25' 35'' | 36,95 |
| 6 | 3569871.69 | 985138.2 | 179° 29' 53'' | 92,46 |
| 7 | 3569872.5 | 985045.74 | 189° 20' 11'' | 61,33 |
| 8 | 3569862.55 | 984985.22 | 212° 22' 46'' | 10,55 |
| 9 | 3569856.9 | 984976.31 | 212° 48' 43'' | 12,12 |
| 10 | 3569850.33 | 984966.12 | 213° 23' 45'' | 132,88 |
| 11 | 3569777.19 | 984855.18 | 33° 14' 15'' | 11,24 |
| 12 | 3569783.35 | 984864.58 | 213° 18' 41'' | 79,3 |
| 13 | 3569739.8 | 984798.31 | 213° 18' 31'' | 6,66 |
| 14 | 3569736.14 | 984792.74 | 213° 10' 27'' | 4,31 |
| 15 | 3569733.78 | 984789.13 | 213° 41' 24'' | 2,13 |
| 16 | 3569732.6 | 984787.36 | 213° 4' 45'' | 1,3 |
| 17 | 3569731.89 | 984786.27 | 213° 19' 56'' | 11,99 |
| 18 | 3569725.3 | 984776.25 | 213° 18' 58'' | 336,67 |
| 19 | 3569540.38 | 984494.91 | 213° 21' 33'' | 11,53 |
| 20 | 3569534.04 | 984485.28 | 210° 15' 23'' | 0,28 |
| 21 | 3569533.9 | 984485.04 | 213° 27' 12'' | 4,03 |
| 22 | 3569531.68 | 984481.68 | 213° 20' 41'' | 6,44 |
| 23 | 3569528.14 | 984476.3 | 213° 15' 49'' | 11,92 |
| 24 | 3569521.6 | 984466.33 | 213° 18' 49'' | 18,15 |
| 25 | 3569511.63 | 984451.16 | 213° 14' 40'' | 3,92 |
| 26 | 3569509.48 | 984447.88 | 213° 19' 21'' | 88,18 |
| 27 | 3569461.04 | 984374.2 | 295° 18' 57'' | 65,64 |
| 28 | 3569401.7 | 984402.27 | 295° 19' 12'' | 25,11 |
| 29 | 3569379 | 984413.01 | 33° 13' 34'' | 130,82 |
| 30 | 3569450.68 | 984522.44 | 124° 2' 42'' | 25,08 |
| 31 | 3569471.46 | 984508.4 | 33° 17' 42'' | 96,17 |
| 32 | 3569524.25 | 984588.78 | 33° 19' 29'' | 176,6 |
| 33 | 3569621.27 | 984736.34 | 33° 19' 33'' | 70,24 |
| 34 | 3569659.86 | 984795.03 | 33° 18' 52'' | 77,4 |
| 35 | 3569702.37 | 984859.71 | 33° 19' 19'' | 25,47 |
| 36 | 3569716.36 | 984880.99 | 33° 10' 27'' | 72,08 |
| 37 | 3569755.8 | 984941.32 | 31° 26' 14'' | 31,54 |
| 38 | 3569772.25 | 984968.23 | 28° 43' 59'' | 24,23 |
| 39 | 3569783.9 | 984989.48 | 24° 47' 36'' | 15,48 |
| 40 | 3569790.39 | 985003.53 | 17° 39' 37'' | 26,67 |
| 41 | 3569798.48 | 985028.94 | 14° 9' 26'' | 16,07 |
| 42 | 3569802.41 | 985044.52 | 8° 25' 14'' | 19,26 |
| 43 | 3569805.23 | 985063.57 | 3° 47' 51'' | 20,69 |
| 44 | 3569806.6 | 985084.21 | 0° 59' 49'' | 20,69 |
| 45 | 3569806.96 | 985104.9 | 359° 43' 24'' | 20,7 |
| 46 | 3569806.86 | 985125.6 | 359° 21' 50'' | 89,17 |
| 47 | 3569805.87 | 985214.76 | 359° 22' 23'' | 100,54 |

Земельный участок 86:10:0101002:16:ЗУ1 Площадь 28283.76 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571749.69 | 983694.75 | 113° 57' 45'' | 20,98 |
| 2 | 3571768.86 | 983686.23 | 102° 45' 50'' | 77,76 |
| 3 | 3571844.7 | 983669.05 | 8° 35' 1'' | 2,14 |
| 4 | 3571845.02 | 983671.17 | 102° 22' 48'' | 15,86 |
| 5 | 3571860.51 | 983667.77 | 96° 26' 37'' | 25,66 |
| 6 | 3571886.01 | 983664.89 | 102° 40' 4'' | 159,05 |
| 7 | 3572041.19 | 983630.01 | 110° 39' 9'' | 16,67 |
| 8 | 3572056.79 | 983624.13 | 12° 23' 34'' | 2,28 |
| 9 | 3572057.28 | 983626.36 | 102° 46' 50'' | 6,42 |
| 10 | 3572063.54 | 983624.94 | 192° 11' 19'' | 3,84 |
| 11 | 3572062.73 | 983621.19 | 102° 23' 8'' | 107,93 |
| 12 | 3572168.15 | 983598.04 | 106° 38' 49'' | 25,24 |
| 13 | 3572192.33 | 983590.81 | 102° 4' 42'' | 41,39 |
| 14 | 3572232.8 | 983582.15 | 210° 14' 57'' | 57,07 |
| 15 | 3572204.05 | 983532.85 | 282° 22' 14'' | 72,68 |
| 16 | 3572133.06 | 983548.42 | 282° 21' 55'' | 266,74 |
| 17 | 3571872.51 | 983605.54 | 282° 19' 13'' | 28,92 |
| 18 | 3571844.26 | 983611.71 | 284° 17' 43'' | 2,15 |
| 19 | 3571842.18 | 983612.24 | 282° 28' 40'' | 131,54 |
| 20 | 3571713.75 | 983640.66 | 70° 17' 53'' | 28,89 |
| 21 | 3571740.95 | 983650.4 | 15° 24' 30'' | 24,92 |
| 22 | 3571747.57 | 983674.42 | 5° 57' 12'' | 20,44 |

Земельный участок 86:10:0101004:50:ЗУ1 Площадь 123.55 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576800.8 | 983444.84 | 77° 25' 34'' | 2,76 |
| 2 | 3576803.49 | 983445.44 | 165° 19' 54'' | 40,68 |
| 3 | 3576813.79 | 983406.09 | 256° 12' 55'' | 3,32 |
| 4 | 3576810.57 | 983405.3 | 346° 7' 9'' | 36,64 |
| 5 | 3576801.78 | 983440.87 | 346° 8' 1'' | 4,09 |

Земельный участок 86:10:0101004:56:ЗУ1 Площадь 96512.04 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576599.44 | 984103.9 | 124° 57' 8'' | 7,05 |
| 2 | 3576605.22 | 984099.86 | 34° 57' 10'' | 9,57 |
| 3 | 3576610.7 | 984107.7 | 96° 28' 25'' | 36,54 |
| 4 | 3576647.01 | 984103.58 | 80° 19' 10'' | 21,59 |
| 5 | 3576668.29 | 984107.21 | 79° 47' 43'' | 42,5 |
| 6 | 3576710.12 | 984114.74 | 169° 55' 38'' | 44,6 |
| 7 | 3576717.92 | 984070.83 | 172° 38' 21'' | 30,13 |
| 8 | 3576721.78 | 984040.95 | 260° 25' 16'' | 7,27 |
| 9 | 3576714.61 | 984039.74 | 168° 2' 31'' | 9,36 |
| 10 | 3576716.55 | 984030.58 | 256° 25' 1'' | 10,73 |
| 11 | 3576706.12 | 984028.06 | 166° 23' 12'' | 54,55 |
| 12 | 3576718.96 | 983975.04 | 73° 0' 27'' | 9,17 |
| 13 | 3576727.73 | 983977.72 | 168° 3' 33'' | 47,03 |
| 14 | 3576737.46 | 983931.71 | 164° 47' 28'' | 34,84 |
| 15 | 3576746.6 | 983898.09 | 256° 6' 48'' | 15,79 |
| 16 | 3576731.27 | 983894.3 | 164° 37' 38'' | 86,31 |
| 17 | 3576754.15 | 983811.08 | 76° 22' 48'' | 14,69 |
| 18 | 3576768.43 | 983814.54 | 165° 26' 26'' | 171,61 |
| 19 | 3576811.57 | 983648.44 | 165° 25' 39'' | 74,12 |
| 20 | 3576830.22 | 983576.7 | 345° 20' 49'' | 9,01 |
| 21 | 3576827.94 | 983585.42 | 345° 31' 47'' | 0,96 |
| 22 | 3576827.7 | 983586.35 | 345° 25' 47'' | 74,41 |
| 23 | 3576808.98 | 983658.37 | 253° 47' 15'' | 3,83 |
| 24 | 3576805.3 | 983657.3 | 257° 40' 50'' | 8,91 |
| 25 | 3576796.6 | 983655.4 | 209° 53' 56'' | 6 |
| 26 | 3576793.61 | 983650.2 | 166° 35' 14'' | 49,92 |
| 27 | 3576805.19 | 983601.64 | 166° 9' 51'' | 58,96 |
| 28 | 3576819.29 | 983544.39 | 92° 31' 26'' | 7,95 |
| 29 | 3576827.23 | 983544.04 | 78° 37' 37'' | 10,7 |
| 30 | 3576837.72 | 983546.15 | 166° 12' 18'' | 15,56 |
| 31 | 3576841.43 | 983531.04 | 258° 28' 25'' | 19,22 |
| 32 | 3576822.6 | 983527.2 | 164° 49' 25'' | 16,58 |
| 33 | 3576826.94 | 983511.2 | 169° 16' 47'' | 12,96 |
| 34 | 3576829.35 | 983498.47 | 165° 29' 45'' | 102,18 |
| 35 | 3576854.94 | 983399.55 | 168° 43' 11'' | 18,92 |
| 36 | 3576858.64 | 983381 | 76° 50' 6'' | 19,14 |
| 37 | 3576877.28 | 983385.36 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 38 | 3576877.28 | 983385.35 | 77° 36' 59'' | 9,42 |
| 39 | 3576886.48 | 983387.37 | 165° 46' 25'' | 30,68 |
| 40 | 3576894.02 | 983357.63 | 75° 29' 20'' | 1,76 |
| 41 | 3576895.72 | 983358.07 | 166° 51' 32'' | 44,25 |
| 42 | 3576905.78 | 983314.98 | 277° 52' 59'' | 0,66 |
| 43 | 3576905.13 | 983315.07 | 167° 23' 15'' | 3,71 |
| 44 | 3576905.94 | 983311.45 | 164° 54' 46'' | 5,69 |
| 45 | 3576907.42 | 983305.96 | 128° 34' 47'' | 3,35 |
| 46 | 3576910.04 | 983303.87 | 75° 22' 45'' | 0,95 |
| 47 | 3576910.96 | 983304.11 | 165° 49' 13'' | 10,65 |
| 48 | 3576913.57 | 983293.78 | 165° 14' 40'' | 29,37 |
| 49 | 3576921.05 | 983265.38 | 165° 49' 49'' | 8,33 |
| 50 | 3576923.09 | 983257.3 | 165° 48' 38'' | 44,47 |
| 51 | 3576933.99 | 983214.19 | 228° 40' 44'' | 5,18 |
| 52 | 3576930.1 | 983210.77 | 167° 2' 0'' | 42,87 |
| 53 | 3576939.72 | 983168.99 | 255° 21' 27'' | 8,94 |
| 54 | 3576931.07 | 983166.73 | 166° 13' 5'' | 22,96 |
| 55 | 3576936.54 | 983144.43 | 166° 11' 13'' | 43,56 |
| 56 | 3576946.94 | 983102.13 | 166° 8' 25'' | 26,76 |
| 57 | 3576953.35 | 983076.15 | 166° 23' 49'' | 3,53 |
| 58 | 3576954.18 | 983072.72 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 59 | 3576954.19 | 983072.72 | 166° 11' 14'' | 64,67 |
| 60 | 3576969.63 | 983009.92 | 166° 10' 38'' | 79,4 |
| 61 | 3576988.6 | 982932.82 | 166° 22' 23'' | 9,17 |
| 62 | 3576990.76 | 982923.91 | 166° 20' 8'' | 10,84 |
| 63 | 3576993.32 | 982913.38 | 166° 8' 54'' | 128,06 |
| 64 | 3577023.98 | 982789.04 | 176° 59' 8'' | 73,21 |
| 65 | 3577027.83 | 982715.93 | 163° 38' 39'' | 3,84 |
| 66 | 3577028.91 | 982712.25 | 162° 24' 27'' | 1,29 |
| 67 | 3577029.3 | 982711.02 | 178° 13' 5'' | 2,25 |
| 68 | 3577029.37 | 982708.77 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 69 | 3577029.37 | 982708.76 | 178° 17' 13'' | 47,5 |
| 70 | 3577030.79 | 982661.28 | 74° 39' 27'' | 8,62 |
| 71 | 3577039.1 | 982663.56 | 167° 49' 9'' | 6,97 |
| 72 | 3577040.57 | 982656.75 | 167° 51' 17'' | 6,32 |
| 73 | 3577041.9 | 982650.57 | 167° 51' 8'' | 46,81 |
| 74 | 3577051.75 | 982604.81 | 254° 37' 55'' | 38,71 |
| 75 | 3577014.42 | 982594.55 | 188° 44' 46'' | 25,78 |
| 76 | 3577010.5 | 982569.07 | 184° 16' 4'' | 3,36 |
| 77 | 3577010.25 | 982565.72 | 324° 14' 46'' | 2,77 |
| 78 | 3577008.63 | 982567.97 | 320° 45' 16'' | 2,75 |
| 79 | 3577006.89 | 982570.1 | 317° 2' 43'' | 2,77 |
| 80 | 3577005 | 982572.13 | 313° 14' 15'' | 2,76 |
| 81 | 3577002.99 | 982574.02 | 309° 53' 5'' | 2,78 |
| 82 | 3577000.86 | 982575.8 | 305° 57' 2'' | 2,74 |
| 83 | 3576998.64 | 982577.41 | 302° 39' 39'' | 2,78 |
| 84 | 3576996.3 | 982578.91 | 298° 52' 27'' | 2,77 |
| 85 | 3576993.87 | 982580.25 | 295° 32' 37'' | 2,76 |
| 86 | 3576991.38 | 982581.44 | 291° 34' 17'' | 2,77 |
| 87 | 3576988.8 | 982582.46 | 287° 50' 49'' | 2,77 |
| 88 | 3576986.16 | 982583.31 | 284° 29' 23'' | 2,76 |
| 89 | 3576983.49 | 982584 | 280° 54' 5'' | 2,75 |
| 90 | 3576980.79 | 982584.52 | 277° 1' 22'' | 2,78 |
| 91 | 3576978.03 | 982584.86 | 273° 31' 29'' | 2,77 |
| 92 | 3576975.27 | 982585.03 | 356° 59' 59'' | 55,79 |
| 93 | 3576972.35 | 982640.74 | 18° 26' 6'' | 7,84 |
| 94 | 3576974.83 | 982648.18 | 3° 47' 18'' | 66,6 |
| 95 | 3576979.23 | 982714.63 | 347° 18' 19'' | 62,16 |
| 96 | 3576965.57 | 982775.27 | 346° 9' 17'' | 104,72 |
| 97 | 3576940.51 | 982876.95 | 346° 11' 45'' | 122,17 |
| 98 | 3576911.36 | 982995.59 | 346° 10' 37'' | 74,29 |
| 99 | 3576893.61 | 983067.73 | 346° 10' 35'' | 24,19 |
| 100 | 3576887.83 | 983091.22 | 346° 11' 24'' | 175,15 |
| 101 | 3576846.02 | 983261.31 | 346° 19' 29'' | 30,03 |
| 102 | 3576838.92 | 983290.49 | 346° 7' 46'' | 118,26 |
| 103 | 3576810.57 | 983405.3 | 76° 12' 55'' | 3,32 |
| 104 | 3576813.79 | 983406.09 | 76° 10' 47'' | 14,15 |
| 105 | 3576827.53 | 983409.47 | 346° 8' 47'' | 40,34 |
| 106 | 3576817.87 | 983448.64 | 257° 27' 16'' | 14,73 |
| 107 | 3576803.49 | 983445.44 | 257° 25' 34'' | 2,76 |
| 108 | 3576800.8 | 983444.84 | 346° 12' 2'' | 84,48 |
| 109 | 3576780.65 | 983526.88 | 70° 38' 31'' | 15,51 |
| 110 | 3576795.28 | 983532.02 | 346° 58' 36'' | 17,97 |
| 111 | 3576791.23 | 983549.53 | 258° 18' 55'' | 16,49 |
| 112 | 3576775.08 | 983546.19 | 342° 31' 15'' | 9,29 |
| 113 | 3576772.29 | 983555.05 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 114 | 3576772.28 | 983555.05 | 342° 40' 6'' | 125,14 |
| 115 | 3576735 | 983674.51 | 345° 58' 11'' | 116,49 |
| 116 | 3576706.76 | 983787.52 | 336° 49' 28'' | 81,92 |
| 117 | 3576674.52 | 983862.83 | 345° 50' 21'' | 192,89 |
| 118 | 3576627.33 | 984049.86 | 332° 41' 53'' | 28,17 |
| 119 | 3576614.41 | 984074.89 | 101° 18' 36'' | 1,89 |
| 120 | 3576616.26 | 984074.52 | 11° 18' 36'' | 9,79 |
| 121 | 3576618.18 | 984084.12 | 281° 17' 54'' | 9,7 |
| 122 | 3576608.67 | 984086.02 | 332° 41' 47'' | 20,12 |
| 123 | 3576778.68 | 983706.89 | 73° 7' 6'' | 17,15 |
| 124 | 3576795.09 | 983711.87 | 165° 26' 42'' | 38,84 |
| 125 | 3576804.85 | 983674.28 | 253° 13' 44'' | 12,2 |
| 126 | 3576793.17 | 983670.76 | 269° 18' 35'' | 1,66 |
| 127 | 3576791.51 | 983670.74 | 295° 33' 36'' | 3,06 |
| 128 | 3576788.75 | 983672.06 | 343° 23' 43'' | 16,83 |
| 129 | 3576783.94 | 983688.19 | 344° 17' 23'' | 19,43 |
| 130 | 3576708.16 | 984056.38 | 103° 54' 10'' | 10,4 |
| 131 | 3576718.26 | 984053.88 | 194° 0' 34'' | 10,41 |
| 132 | 3576715.74 | 984043.78 | 283° 54' 10'' | 10,4 |
| 133 | 3576705.64 | 984046.28 | 14° 0' 34'' | 10,41 |
| 134 | 3576675.68 | 984168.66 | 74° 16' 53'' | 10,41 |
| 135 | 3576685.7 | 984171.48 | 164° 16' 53'' | 10,41 |
| 136 | 3576688.52 | 984161.46 | 254° 23' 15'' | 10,4 |
| 137 | 3576678.5 | 984158.66 | 344° 15' 6'' | 10,39 |

Земельный участок 86:10:0101012:10:ЗУ3 Площадь 28743.1 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572084.77 | 987258.31 | 62° 40' 15'' | 34,87 |
| 2 | 3572115.75 | 987274.32 | 106° 18' 37'' | 22,86 |
| 3 | 3572137.69 | 987267.9 | 105° 34' 32'' | 5,96 |
| 4 | 3572143.43 | 987266.3 | 105° 28' 41'' | 49,16 |
| 5 | 3572190.81 | 987253.18 | 106° 0' 0'' | 57,61 |
| 6 | 3572246.19 | 987237.3 | 106° 51' 36'' | 28,65 |
| 7 | 3572273.61 | 987228.99 | 106° 10' 26'' | 82,71 |
| 8 | 3572353.05 | 987205.95 | 105° 36' 44'' | 86,69 |
| 9 | 3572436.54 | 987182.62 | 103° 15' 5'' | 60,9 |
| 10 | 3572495.82 | 987168.66 | 105° 29' 54'' | 57,03 |
| 11 | 3572550.78 | 987153.42 | 105° 21' 0'' | 3,17 |
| 12 | 3572553.84 | 987152.58 | 105° 33' 54'' | 8,27 |
| 13 | 3572561.81 | 987150.36 | 105° 29' 32'' | 56,61 |
| 14 | 3572616.36 | 987135.24 | 18° 44' 10'' | 5,42 |
| 15 | 3572618.1 | 987140.37 | 105° 53' 50'' | 13,07 |
| 16 | 3572630.67 | 987136.79 | 103° 52' 31'' | 47,5 |
| 17 | 3572676.78 | 987125.4 | 106° 43' 37'' | 154,06 |
| 18 | 3572824.32 | 987081.06 | 108° 16' 16'' | 36,49 |
| 19 | 3572858.97 | 987069.62 | 15° 15' 18'' | 2,74 |
| 20 | 3572859.69 | 987072.26 | 101° 18' 36'' | 1,73 |
| 21 | 3572861.39 | 987071.92 | 103° 59' 51'' | 146,73 |
| 22 | 3573003.76 | 987036.43 | 109° 58' 33'' | 20,23 |
| 23 | 3573022.77 | 987029.52 | 235° 5' 15'' | 33,02 |
| 24 | 3572995.69 | 987010.62 | 239° 20' 37'' | 12,79 |
| 25 | 3572984.69 | 987004.1 | 239° 27' 39'' | 6,71 |
| 26 | 3572978.91 | 987000.69 | 288° 20' 59'' | 2,13 |
| 27 | 3572976.89 | 987001.36 | 283° 1' 40'' | 43,96 |
| 28 | 3572934.06 | 987011.27 | 283° 1' 43'' | 68 |
| 29 | 3572867.81 | 987026.6 | 103° 1' 40'' | 105,14 |
| 30 | 3572970.24 | 987002.9 | 349° 8' 47'' | 18,96 |
| 31 | 3572966.67 | 987021.52 | 288° 14' 7'' | 100,73 |
| 32 | 3572871 | 987053.04 | 256° 41' 55'' | 7 |
| 33 | 3572864.19 | 987051.43 | 174° 43' 24'' | 12,61 |
| 34 | 3572865.35 | 987038.87 | 266° 33' 19'' | 12,48 |
| 35 | 3572852.89 | 987038.12 | 175° 53' 23'' | 8,23 |
| 36 | 3572853.48 | 987029.91 | 283° 1' 42'' | 5,1 |
| 37 | 3572848.51 | 987031.06 | 287° 21' 31'' | 43,61 |
| 38 | 3572806.89 | 987044.07 | 107° 20' 52'' | 21,67 |
| 39 | 3572827.57 | 987037.61 | 15° 9' 10'' | 8,34 |
| 40 | 3572829.75 | 987045.66 | 15° 3' 23'' | 15,94 |
| 41 | 3572833.89 | 987061.05 | 285° 57' 57'' | 216,02 |
| 42 | 3572626.2 | 987120.47 | 285° 39' 46'' | 148,75 |
| 43 | 3572482.97 | 987160.63 | 267° 16' 16'' | 31,51 |
| 44 | 3572451.5 | 987159.13 | 105° 45' 30'' | 172,8 |
| 45 | 3572617.81 | 987112.2 | 225° 22' 40'' | 6,43 |
| 46 | 3572613.23 | 987107.68 | 284° 59' 5'' | 17,29 |
| 47 | 3572596.53 | 987112.15 | 195° 20' 8'' | 3,74 |
| 48 | 3572595.54 | 987108.54 | 195° 41' 34'' | 4,36 |
| 49 | 3572594.36 | 987104.34 | 283° 16' 45'' | 172,53 |
| 50 | 3572426.44 | 987143.97 | 285° 52' 41'' | 96,97 |
| 51 | 3572333.17 | 987170.5 | 285° 49' 59'' | 73,63 |
| 52 | 3572262.33 | 987190.59 | 286° 33' 6'' | 81,4 |
| 53 | 3572184.3 | 987213.78 | 282° 33' 36'' | 75,97 |
| 54 | 3572110.15 | 987230.3 | 272° 34' 20'' | 26,52 |
| 55 | 3572083.66 | 987231.49 | 232° 26' 13'' | 12,73 |
| 56 | 3572073.57 | 987223.73 | 18° 37' 59'' | 28,36 |
| 57 | 3572082.63 | 987250.6 | 15° 30' 45'' | 8 |
| 58 | 3572978.7 | 987026.06 | 103° 14' 26'' | 0,52 |
| 59 | 3572979.21 | 987025.94 | 283° 14' 26'' | 0,52 |
| 60 | 3572979.08 | 987025.46 | 283° 10' 21'' | 0,48 |
| 61 | 3572978.61 | 987025.57 | 10° 24' 28'' | 0,5 |
| 62 | 3572479.5 | 987170.66 | 106° 15' 37'' | 0,5 |
| 63 | 3572479.98 | 987170.52 | 286° 15' 37'' | 0,5 |
| 64 | 3572479.82 | 987170.04 | 288° 3' 38'' | 0,48 |
| 65 | 3572479.36 | 987170.19 | 16° 35' 14'' | 0,49 |
| 66 | 3572632.48 | 987126.3 | 103° 29' 45'' | 0,51 |
| 67 | 3572632.98 | 987126.18 | 283° 29' 45'' | 0,51 |
| 68 | 3572632.86 | 987125.7 | 283° 45' 39'' | 0,5 |
| 69 | 3572632.37 | 987125.82 | 12° 54' 27'' | 0,49 |
| 70 | 3572833.95 | 987068 | 106° 35' 14'' | 0,49 |
| 71 | 3572834.42 | 987067.86 | 286° 35' 14'' | 0,49 |
| 72 | 3572834.31 | 987067.37 | 285° 56' 43'' | 0,51 |
| 73 | 3572833.82 | 987067.51 | 14° 51' 31'' | 0,51 |

Земельный участок 86:10:0101012:25:ЗУ1 Площадь 43472.51 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571450.05 | 987733.44 | 101° 15' 31'' | 61,41 |
| 2 | 3571510.28 | 987721.45 | 100° 55' 3'' | 56,97 |
| 3 | 3571566.22 | 987710.66 | 105° 39' 55'' | 322,69 |
| 4 | 3571876.92 | 987623.53 | 100° 57' 42'' | 87,46 |
| 5 | 3571962.78 | 987606.9 | 105° 29' 23'' | 171,53 |
| 6 | 3572128.08 | 987561.09 | 149° 47' 23'' | 62,6 |
| 7 | 3572159.58 | 987506.99 | 191° 15' 28'' | 92,61 |
| 8 | 3572141.5 | 987416.16 | 191° 41' 56'' | 4,04 |
| 9 | 3572140.68 | 987412.2 | 279° 44' 37'' | 1 |
| 10 | 3572139.69 | 987412.37 | 190° 3' 13'' | 129,8 |
| 11 | 3572117.03 | 987284.56 | 187° 7' 30'' | 10,32 |
| 12 | 3572115.75 | 987274.32 | 242° 40' 15'' | 34,87 |
| 13 | 3572084.77 | 987258.31 | 195° 30' 45'' | 8 |
| 14 | 3572082.63 | 987250.6 | 198° 37' 59'' | 28,36 |
| 15 | 3572073.57 | 987223.73 | 204° 34' 29'' | 62,06 |
| 16 | 3572047.76 | 987167.29 | 195° 25' 2'' | 75,68 |
| 17 | 3572027.64 | 987094.33 | 188° 58' 15'' | 47,91 |
| 18 | 3572020.17 | 987047.01 | 196° 51' 30'' | 12,76 |
| 19 | 3572016.47 | 987034.8 | 196° 48' 4'' | 208,51 |
| 20 | 3571956.2 | 986835.19 | 313° 8' 22'' | 18,08 |
| 21 | 3571943.01 | 986847.55 | 285° 33' 45'' | 8,01 |
| 22 | 3571935.29 | 986849.7 | 253° 55' 9'' | 12,78 |
| 23 | 3571923.01 | 986846.16 | 15° 36' 1'' | 62,47 |
| 24 | 3571939.81 | 986906.33 | 15° 15' 45'' | 6,69 |
| 25 | 3571941.57 | 986912.78 | 15° 21' 58'' | 65,21 |
| 26 | 3571958.85 | 986975.66 | 15° 17' 31'' | 4,09 |
| 27 | 3571959.93 | 986979.61 | 106° 51' 56'' | 14,2 |
| 28 | 3571973.52 | 986975.49 | 15° 29' 19'' | 266,7 |
| 29 | 3572044.74 | 987232.5 | 15° 51' 46'' | 1,9 |
| 30 | 3572045.26 | 987234.33 | 15° 57' 37'' | 10,62 |
| 31 | 3572048.18 | 987244.54 | 326° 55' 36'' | 8,76 |
| 32 | 3572043.4 | 987251.88 | 13° 11' 52'' | 6,13 |
| 33 | 3572044.8 | 987257.85 | 80° 52' 56'' | 7,38 |
| 34 | 3572052.09 | 987259.02 | 15° 31' 27'' | 0,93 |
| 35 | 3572052.34 | 987259.92 | 107° 43' 59'' | 5,68 |
| 36 | 3572057.75 | 987258.19 | 17° 0' 57'' | 16,98 |
| 37 | 3572062.72 | 987274.43 | 106° 2' 48'' | 9,33 |
| 38 | 3572071.69 | 987271.85 | 15° 30' 2'' | 169,32 |
| 39 | 3572116.94 | 987435.01 | 333° 14' 45'' | 23,04 |
| 40 | 3572106.57 | 987455.58 | 195° 30' 51'' | 68,45 |
| 41 | 3572088.26 | 987389.62 | 15° 28' 9'' | 4,46 |
| 42 | 3572089.45 | 987393.92 | 15° 29' 5'' | 34,16 |
| 43 | 3572098.57 | 987426.84 | 15° 28' 9'' | 19,5 |
| 44 | 3572103.77 | 987445.63 | 15° 33' 44'' | 10,47 |
| 45 | 3572106.58 | 987455.72 | 15° 28' 43'' | 59,84 |
| 46 | 3572122.55 | 987513.39 | 328° 50' 7'' | 25,43 |
| 47 | 3572109.39 | 987535.15 | 285° 28' 40'' | 133,33 |
| 48 | 3571980.9 | 987570.73 | 285° 31' 14'' | 25,94 |
| 49 | 3571955.91 | 987577.67 | 280° 57' 43'' | 87,51 |
| 50 | 3571870 | 987594.31 | 285° 36' 28'' | 2,56 |
| 51 | 3571867.53 | 987595 | 285° 42' 5'' | 11,94 |
| 52 | 3571856.04 | 987598.23 | 285° 42' 5'' | 186,72 |
| 53 | 3571676.29 | 987648.76 | 285° 41' 40'' | 101 |
| 54 | 3571579.06 | 987676.08 | 282° 30' 42'' | 18,14 |
| 55 | 3571561.35 | 987680.01 | 281° 34' 2'' | 121,39 |
| 56 | 3571442.43 | 987704.35 | 14° 40' 43'' | 30,07 |
| 57 | 3572050.97 | 987578.04 | 99° 46' 40'' | 4,18 |
| 58 | 3572055.09 | 987577.33 | 279° 46' 40'' | 4,18 |
| 59 | 3572054.31 | 987573.19 | 279° 57' 37'' | 4,16 |
| 60 | 3572050.21 | 987573.91 | 10° 25' 37'' | 4,2 |
| 61 | 3571898.91 | 987608.81 | 59° 15' 14'' | 4,97 |
| 62 | 3571903.18 | 987611.35 | 149° 27' 9'' | 4,96 |
| 63 | 3571905.7 | 987607.08 | 239° 20' 4'' | 4,94 |
| 64 | 3571901.45 | 987604.56 | 329° 8' 8'' | 4,95 |
| 65 | 3572101.84 | 987280 | 60° 53' 7'' | 4,62 |
| 66 | 3572105.88 | 987282.25 | 150° 59' 37'' | 4,62 |
| 67 | 3572108.12 | 987278.21 | 241° 14' 34'' | 4,68 |
| 68 | 3572104.02 | 987275.96 | 331° 38' 55'' | 4,59 |
| 69 | 3572135.78 | 987411.46 | 96° 58' 52'' | 0,49 |
| 70 | 3572136.27 | 987411.4 | 276° 58' 52'' | 0,49 |
| 71 | 3572136.24 | 987410.9 | 275° 35' 58'' | 0,51 |
| 72 | 3572135.73 | 987410.95 | 5° 35' 58'' | 0,51 |

Земельный участок 86:10:0101018:66:ЗУ1 Площадь 24929.35 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571496.89 | 983827.81 | 110° 0' 37'' | 23,35 |
| 2 | 3571518.83 | 983819.82 | 54° 10' 57'' | 25,7 |
| 3 | 3571539.67 | 983834.86 | 40° 21' 48'' | 19,86 |
| 4 | 3571552.53 | 983849.99 | 129° 45' 43'' | 35,4 |
| 5 | 3571579.74 | 983827.35 | 102° 28' 14'' | 3,2 |
| 6 | 3571582.86 | 983826.66 | 127° 28' 9'' | 171,52 |
| 7 | 3571718.99 | 983722.32 | 215° 1' 35'' | 5,47 |
| 8 | 3571715.85 | 983717.84 | 124° 18' 25'' | 40,97 |
| 9 | 3571749.69 | 983694.75 | 185° 57' 12'' | 20,44 |
| 10 | 3571747.57 | 983674.42 | 195° 24' 30'' | 24,92 |
| 11 | 3571740.95 | 983650.4 | 250° 17' 53'' | 28,89 |
| 12 | 3571713.75 | 983640.66 | 282° 38' 57'' | 81,06 |
| 13 | 3571634.66 | 983658.41 | 276° 4' 17'' | 12,95 |
| 14 | 3571621.78 | 983659.78 | 293° 10' 39'' | 21,34 |
| 15 | 3571602.16 | 983668.18 | 291° 12' 12'' | 23,31 |
| 16 | 3571580.43 | 983676.61 | 330° 51' 54'' | 120,98 |
| 17 | 3571521.53 | 983782.28 | 330° 58' 10'' | 9,25 |
| 18 | 3571517.04 | 983790.37 | 331° 42' 40'' | 42,52 |

Земельный участок 86:10:0101023:34:ЗУ1 Площадь 64130.54 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573667.01 | 985095.58 | 194° 57' 10'' | 22,44 |
| 2 | 3573661.22 | 985073.9 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 3 | 3573661.21 | 985073.9 | 14° 58' 39'' | 22,44 |
| 4 | 3573455.97 | 985203.55 | 73° 56' 49'' | 69,4 |
| 5 | 3573522.66 | 985222.74 | 105° 28' 16'' | 52,11 |
| 6 | 3573572.88 | 985208.84 | 63° 32' 8'' | 5,09 |
| 7 | 3573577.44 | 985211.11 | 66° 51' 38'' | 5,09 |
| 8 | 3573582.12 | 985213.11 | 70° 36' 13'' | 5,09 |
| 9 | 3573586.92 | 985214.8 | 74° 9' 46'' | 5,09 |
| 10 | 3573591.82 | 985216.19 | 78° 7' 2'' | 5,1 |
| 11 | 3573596.81 | 985217.24 | 81° 29' 59'' | 3,72 |
| 12 | 3573600.49 | 985217.79 | 105° 29' 9'' | 182,85 |
| 13 | 3573776.7 | 985168.97 | 15° 29' 2'' | 68,06 |
| 14 | 3573794.87 | 985234.56 | 53° 4' 44'' | 17,91 |
| 15 | 3573809.19 | 985245.32 | 106° 49' 20'' | 17,42 |
| 16 | 3573825.86 | 985240.28 | 163° 18' 52'' | 59,56 |
| 17 | 3573842.96 | 985183.23 | 195° 28' 10'' | 31,42 |
| 18 | 3573834.58 | 985152.95 | 105° 42' 5'' | 7,09 |
| 19 | 3573841.41 | 985151.03 | 16° 12' 14'' | 2,44 |
| 20 | 3573842.09 | 985153.37 | 106° 28' 52'' | 34,23 |
| 21 | 3573874.91 | 985143.66 | 196° 27' 36'' | 1,84 |
| 22 | 3573874.39 | 985141.9 | 105° 29' 34'' | 58,59 |
| 23 | 3573930.85 | 985126.25 | 195° 29' 25'' | 7,26 |
| 24 | 3573928.91 | 985119.25 | 107° 12' 26'' | 13,72 |
| 25 | 3573942.02 | 985115.19 | 136° 25' 42'' | 49,65 |
| 26 | 3573976.24 | 985079.22 | 105° 10' 42'' | 47,82 |
| 27 | 3574022.39 | 985066.7 | 104° 59' 3'' | 28,74 |
| 28 | 3574050.15 | 985059.27 | 187° 21' 50'' | 14,28 |
| 29 | 3574048.32 | 985045.11 | 193° 55' 36'' | 25,39 |
| 30 | 3574042.21 | 985020.47 | 243° 13' 6'' | 30,76 |
| 31 | 3574014.75 | 985006.61 | 285° 6' 15'' | 8,33 |
| 32 | 3574006.71 | 985008.78 | 285° 7' 34'' | 75,88 |
| 33 | 3573933.46 | 985028.58 | 285° 21' 55'' | 11,4 |
| 34 | 3573922.47 | 985031.6 | 254° 45' 25'' | 16,7 |
| 35 | 3573906.36 | 985027.21 | 285° 40' 42'' | 96,06 |
| 36 | 3573813.87 | 985053.17 | 195° 18' 31'' | 15,95 |
| 37 | 3573809.66 | 985037.79 | 106° 43' 59'' | 27,68 |
| 38 | 3573836.17 | 985029.82 | 286° 43' 37'' | 27,69 |
| 39 | 3573809.65 | 985037.79 | 195° 19' 28'' | 37,01 |
| 40 | 3573799.87 | 985002.1 | 287° 22' 49'' | 22,16 |
| 41 | 3573778.72 | 985008.72 | 212° 44' 54'' | 60,91 |
| 42 | 3573745.77 | 984957.49 | 285° 49' 40'' | 22,73 |
| 43 | 3573723.9 | 984963.69 | 15° 7' 13'' | 54,36 |
| 44 | 3573738.08 | 985016.17 | 282° 28' 54'' | 27,72 |
| 45 | 3573711.02 | 985022.16 | 196° 6' 59'' | 4,14 |
| 46 | 3573709.87 | 985018.18 | 164° 59' 5'' | 4,4 |
| 47 | 3573711.01 | 985013.93 | 195° 6' 27'' | 8,17 |
| 48 | 3573708.88 | 985006.04 | 222° 31' 29'' | 4,91 |
| 49 | 3573705.56 | 985002.42 | 195° 31' 60'' | 6,68 |
| 50 | 3573703.77 | 984995.98 | 328° 39' 37'' | 9,67 |
| 51 | 3573698.74 | 985004.24 | 353° 52' 33'' | 4,69 |
| 52 | 3573698.24 | 985008.9 | 15° 5' 21'' | 8,18 |
| 53 | 3573700.37 | 985016.8 | 38° 55' 39'' | 4,01 |
| 54 | 3573702.89 | 985019.92 | 16° 44' 35'' | 3,75 |
| 55 | 3573703.97 | 985023.51 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 56 | 3573703.96 | 985023.51 | 16° 37' 26'' | 5,1 |
| 57 | 3573705.42 | 985028.4 | 281° 1' 6'' | 4,24 |
| 58 | 3573701.26 | 985029.21 | 15° 30' 4'' | 30,83 |
| 59 | 3573709.5 | 985058.92 | 14° 24' 36'' | 1,49 |
| 60 | 3573709.87 | 985060.36 | 285° 31' 27'' | 5,98 |
| 61 | 3573704.11 | 985061.96 | 16° 12' 41'' | 22,49 |
| 62 | 3573710.39 | 985083.56 | 15° 2' 7'' | 9,6 |
| 63 | 3573712.88 | 985092.83 | 283° 32' 21'' | 34,94 |
| 64 | 3573678.91 | 985101.01 | 285° 43' 8'' | 10,08 |
| 65 | 3573669.21 | 985103.74 | 195° 5' 19'' | 8,45 |
| 66 | 3573667.01 | 985095.58 | 285° 28' 37'' | 35,11 |
| 67 | 3573633.17 | 985104.95 | 194° 53' 31'' | 22,41 |
| 68 | 3573627.41 | 985083.29 | 105° 30' 53'' | 3,29 |
| 69 | 3573630.58 | 985082.41 | 285° 29' 47'' | 3,33 |
| 70 | 3573627.37 | 985083.3 | 14° 56' 5'' | 22,43 |
| 71 | 3573633.15 | 985104.97 | 285° 28' 30'' | 87,51 |
| 72 | 3573548.81 | 985128.32 | 149° 49' 53'' | 2,35 |
| 73 | 3573549.99 | 985126.29 | 329° 48' 7'' | 4,23 |
| 74 | 3573547.86 | 985129.95 | 326° 39' 1'' | 4,2 |
| 75 | 3573545.55 | 985133.46 | 323° 2' 57'' | 4,24 |
| 76 | 3573543 | 985136.85 | 319° 18' 38'' | 4,23 |
| 77 | 3573540.24 | 985140.06 | 285° 30' 27'' | 39,01 |
| 78 | 3573502.65 | 985150.49 | 297° 35' 13'' | 60,68 |
| 79 | 3573448.87 | 985178.59 | 15° 52' 43'' | 25,95 |
| 80 | 3573630.58 | 985082.41 | 105° 30' 33'' | 14,25 |
| 81 | 3573644.31 | 985078.6 | 105° 33' 56'' | 5,18 |
| 82 | 3573649.3 | 985077.21 | 285° 31' 27'' | 19,43 |

Земельный участок 86:10:0101023:48:ЗУ2 Площадь 17950.79 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572672.2 | 985444.38 | 45° 23' 38'' | 37,02 |
| 2 | 3572698.56 | 985470.38 | 84° 11' 16'' | 17,97 |
| 3 | 3572716.44 | 985472.2 | 135° 59' 33'' | 17,96 |
| 4 | 3572728.92 | 985459.28 | 105° 21' 16'' | 2,53 |
| 5 | 3572731.36 | 985458.61 | 24° 58' 17'' | 17,53 |
| 6 | 3572738.76 | 985474.5 | 90° 47' 52'' | 19,39 |
| 7 | 3572758.15 | 985474.23 | 110° 23' 14'' | 14,3 |
| 8 | 3572771.55 | 985469.25 | 88° 12' 22'' | 13,1 |
| 9 | 3572784.64 | 985469.66 | 203° 7' 25'' | 25,11 |
| 10 | 3572774.78 | 985446.57 | 104° 31' 50'' | 5,34 |
| 11 | 3572779.95 | 985445.23 | 104° 30' 17'' | 6,23 |
| 12 | 3572785.98 | 985443.67 | 161° 43' 33'' | 3,38 |
| 13 | 3572787.04 | 985440.46 | 153° 22' 59'' | 4,93 |
| 14 | 3572789.25 | 985436.05 | 146° 5' 3'' | 4,93 |
| 15 | 3572792 | 985431.96 | 139° 7' 15'' | 4,92 |
| 16 | 3572795.22 | 985428.24 | 131° 33' 24'' | 4,94 |
| 17 | 3572798.92 | 985424.96 | 124° 35' 32'' | 4,93 |
| 18 | 3572802.98 | 985422.16 | 134° 6' 34'' | 28,66 |
| 19 | 3572823.56 | 985402.21 | 201° 4' 53'' | 57,33 |
| 20 | 3572802.94 | 985348.72 | 258° 57' 21'' | 29,6 |
| 21 | 3572773.89 | 985343.05 | 288° 26' 6'' | 0,03 |
| 22 | 3572773.86 | 985343.06 | 180° 0' 0'' | 0,02 |
| 23 | 3572773.86 | 985343.04 | 237° 21' 24'' | 62,85 |
| 24 | 3572720.94 | 985309.14 | 285° 14' 35'' | 24,88 |
| 25 | 3572696.94 | 985315.68 | 355° 45' 1'' | 28,34 |
| 26 | 3572694.84 | 985343.94 | 352° 54' 43'' | 23,1 |
| 27 | 3572691.99 | 985366.86 | 285° 17' 13'' | 38 |
| 28 | 3572655.33 | 985376.88 | 358° 16' 41'' | 12,65 |
| 29 | 3572654.95 | 985389.52 | 17° 27' 18'' | 57,51 |

Земельный участок 86:10:0101028:5:ЗУ3 Площадь 14221.73 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575569.12 | 986316.15 | 105° 32' 25'' | 38,07 |
| 2 | 3575605.8 | 986305.95 | 148° 44' 59'' | 46,98 |
| 3 | 3575630.17 | 986265.79 | 148° 32' 60'' | 11,92 |
| 4 | 3575636.39 | 986255.62 | 148° 30' 28'' | 1,3 |
| 5 | 3575637.07 | 986254.51 | 148° 40' 57'' | 126,15 |
| 6 | 3575702.64 | 986146.74 | 189° 4' 3'' | 154,07 |
| 7 | 3575678.36 | 985994.6 | 193° 0' 8'' | 56,18 |
| 8 | 3575665.72 | 985939.86 | 268° 47' 31'' | 12,33 |
| 9 | 3575653.39 | 985939.6 | 189° 19' 43'' | 9,87 |
| 10 | 3575651.79 | 985929.86 | 194° 53' 1'' | 13,12 |
| 11 | 3575648.42 | 985917.18 | 196° 31' 30'' | 81,88 |
| 12 | 3575625.13 | 985838.68 | 105° 2' 14'' | 12,91 |
| 13 | 3575637.6 | 985835.33 | 196° 49' 34'' | 24,67 |
| 14 | 3575630.46 | 985811.72 | 283° 56' 4'' | 30,02 |
| 15 | 3575601.32 | 985818.95 | 16° 51' 11'' | 82,71 |
| 16 | 3575625.3 | 985898.11 | 13° 0' 16'' | 104,92 |
| 17 | 3575648.91 | 986000.34 | 9° 3' 58'' | 125,08 |
| 18 | 3575668.62 | 986123.86 | 7° 37' 21'' | 2,71 |
| 19 | 3575668.98 | 986126.55 | 3° 48' 0'' | 2,72 |
| 20 | 3575669.16 | 986129.26 | 0° 0' 0'' | 2,72 |
| 21 | 3575669.16 | 986131.98 | 356° 50' 37'' | 2,72 |
| 22 | 3575669.01 | 986134.7 | 353° 38' 11'' | 2,71 |
| 23 | 3575668.71 | 986137.39 | 350° 28' 6'' | 2,72 |
| 24 | 3575668.26 | 986140.07 | 346° 34' 41'' | 2,71 |
| 25 | 3575667.63 | 986142.71 | 342° 45' 31'' | 2,73 |
| 26 | 3575666.82 | 986145.32 | 339° 53' 25'' | 2,7 |
| 27 | 3575665.89 | 986147.86 | 336° 3' 32'' | 2,74 |
| 28 | 3575664.78 | 986150.36 | 332° 57' 41'' | 2,71 |
| 29 | 3575663.55 | 986152.77 | 328° 55' 42'' | 2,73 |
| 30 | 3575662.14 | 986155.11 | 327° 33' 12'' | 118,1 |
| 31 | 3575598.78 | 986254.77 | 147° 33' 4'' | 96,54 |
| 32 | 3575650.58 | 986173.3 | 103° 25' 25'' | 3,4 |
| 33 | 3575653.89 | 986172.51 | 329° 21' 7'' | 81,84 |
| 34 | 3575612.17 | 986242.92 | 329° 34' 8'' | 38,74 |
| 35 | 3575592.55 | 986276.32 | 329° 32' 2'' | 46,21 |

Земельный участок 86:10:0101028:7:ЗУ1 Площадь 129.72 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3575184.88 | 986422.77 | 105° 23' 28'' | 3,69 |
| 2 | 3575188.44 | 986421.79 | 194° 21' 52'' | 16,93 |
| 3 | 3575184.24 | 986405.39 | 199° 32' 16'' | 14,29 |
| 4 | 3575179.46 | 986391.92 | 199° 22' 11'' | 2,71 |
| 5 | 3575178.56 | 986389.36 | 202° 24' 39'' | 6,11 |
| 6 | 3575176.23 | 986383.71 | 284° 55' 53'' | 0,16 |
| 7 | 3575176.08 | 986383.75 | 284° 46' 28'' | 0,94 |
| 8 | 3575175.17 | 986383.99 | 12° 6' 46'' | 8,82 |
| 9 | 3575177.02 | 986392.61 | 12° 15' 11'' | 8,34 |
| 10 | 3575178.79 | 986400.76 | 15° 27' 59'' | 22,84 |

Земельный участок 86:10:0101030:120:ЗУ1 Площадь 45183.49 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572419.92 | 983538.4 | 121° 3' 25'' | 110,66 |
| 2 | 3572514.72 | 983481.31 | 133° 35' 8'' | 11,46 |
| 3 | 3572523.02 | 983473.41 | 133° 54' 36'' | 28,25 |
| 4 | 3572543.37 | 983453.82 | 136° 46' 34'' | 16,43 |
| 5 | 3572554.62 | 983441.85 | 113° 37' 46'' | 2,1 |
| 6 | 3572556.54 | 983441.01 | 105° 13' 41'' | 3,73 |
| 7 | 3572560.14 | 983440.03 | 94° 55' 46'' | 4,31 |
| 8 | 3572564.43 | 983439.66 | 79° 59' 31'' | 6,21 |
| 9 | 3572570.55 | 983440.74 | 69° 11' 48'' | 35,81 |
| 10 | 3572604.03 | 983453.46 | 67° 57' 1'' | 97,65 |
| 11 | 3572694.54 | 983490.12 | 338° 35' 13'' | 7,12 |
| 12 | 3572691.94 | 983496.75 | 342° 17' 58'' | 0,49 |
| 13 | 3572691.79 | 983497.22 | 333° 55' 29'' | 2,09 |
| 14 | 3572690.87 | 983499.1 | 68° 0' 46'' | 10,31 |
| 15 | 3572700.43 | 983502.96 | 68° 4' 50'' | 13,53 |
| 16 | 3572712.98 | 983508.01 | 68° 4' 28'' | 150,72 |
| 17 | 3572852.8 | 983564.29 | 68° 4' 42'' | 40,71 |
| 18 | 3572890.57 | 983579.49 | 96° 9' 40'' | 27,21 |
| 19 | 3572917.62 | 983576.57 | 65° 43' 10'' | 69,11 |
| 20 | 3572980.62 | 983604.99 | 337° 29' 47'' | 0,76 |
| 21 | 3572980.33 | 983605.69 | 68° 5' 2'' | 4,63 |
| 22 | 3572984.63 | 983607.42 | 68° 5' 35'' | 190,54 |
| 23 | 3573161.41 | 983678.51 | 68° 6' 17'' | 18,13 |
| 24 | 3573178.23 | 983685.27 | 68° 3' 38'' | 75,53 |
| 25 | 3573248.29 | 983713.49 | 67° 34' 43'' | 98,84 |
| 26 | 3573339.66 | 983751.19 | 67° 45' 4'' | 23,77 |
| 27 | 3573361.66 | 983760.19 | 208° 29' 4'' | 60,62 |
| 28 | 3573332.75 | 983706.91 | 262° 5' 19'' | 7,41 |
| 29 | 3573325.41 | 983705.89 | 249° 15' 14'' | 5,65 |
| 30 | 3573320.13 | 983703.89 | 337° 41' 59'' | 2,35 |
| 31 | 3573319.24 | 983706.06 | 262° 17' 17'' | 2,91 |
| 32 | 3573316.36 | 983705.67 | 248° 3' 41'' | 33,32 |
| 33 | 3573285.45 | 983693.22 | 248° 14' 23'' | 54,19 |
| 34 | 3573235.12 | 983673.13 | 229° 32' 39'' | 18,39 |
| 35 | 3573221.13 | 983661.2 | 247° 58' 6'' | 208,04 |
| 36 | 3573028.28 | 983583.16 | 248° 2' 0'' | 25,77 |
| 37 | 3573004.38 | 983573.52 | 248° 32' 26'' | 34,52 |
| 38 | 3572972.25 | 983560.89 | 248° 6' 45'' | 40,8 |
| 39 | 3572934.39 | 983545.68 | 248° 6' 54'' | 70,1 |
| 40 | 3572869.34 | 983519.55 | 248° 13' 4'' | 33,09 |
| 41 | 3572838.61 | 983507.27 | 248° 10' 52'' | 48,97 |
| 42 | 3572793.15 | 983489.07 | 248° 12' 14'' | 223,35 |
| 43 | 3572585.77 | 983406.14 | 250° 17' 21'' | 61,64 |
| 44 | 3572527.74 | 983385.35 | 320° 31' 18'' | 8,97 |
| 45 | 3572522.04 | 983392.27 | 309° 23' 2'' | 23,48 |
| 46 | 3572503.89 | 983407.17 | 291° 21' 20'' | 9,31 |
| 47 | 3572495.22 | 983410.56 | 291° 22' 26'' | 7,22 |
| 48 | 3572488.5 | 983413.19 | 307° 7' 38'' | 57,87 |
| 49 | 3572442.36 | 983448.12 | 305° 10' 25'' | 51,42 |
| 50 | 3572400.33 | 983477.74 | 17° 53' 52'' | 63,74 |

Земельный участок 86:10:0101034:6:ЗУ1 Площадь 171074.59 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576546.56 | 985422.64 | 112° 45' 4'' | 0,34 |
| 2 | 3576546.87 | 985422.51 | 113° 32' 19'' | 3,98 |
| 3 | 3576550.52 | 985420.92 | 110° 54' 29'' | 3,81 |
| 4 | 3576554.08 | 985419.56 | 115° 31' 11'' | 10,05 |
| 5 | 3576563.15 | 985415.23 | 113° 43' 9'' | 6,94 |
| 6 | 3576569.5 | 985412.44 | 293° 38' 37'' | 6,93 |
| 7 | 3576563.15 | 985415.22 | 295° 28' 8'' | 4,44 |
| 8 | 3576559.14 | 985417.13 | 293° 11' 55'' | 0,3 |
| 9 | 3576558.86 | 985417.25 | 176° 36' 56'' | 95,2 |
| 10 | 3576564.48 | 985322.22 | 176° 36' 12'' | 14,52 |
| 11 | 3576565.34 | 985307.73 | 177° 28' 51'' | 54,83 |
| 12 | 3576567.75 | 985252.95 | 115° 44' 50'' | 5,64 |
| 13 | 3576572.83 | 985250.5 | 113° 40' 48'' | 8,44 |
| 14 | 3576580.56 | 985247.11 | 357° 14' 21'' | 82,22 |
| 15 | 3576576.6 | 985329.23 | 355° 38' 20'' | 83,11 |
| 16 | 3576570.28 | 985412.1 | 113° 16' 11'' | 7,39 |
| 17 | 3576577.07 | 985409.18 | 113° 54' 48'' | 4,74 |
| 18 | 3576581.4 | 985407.26 | 114° 53' 53'' | 16,91 |
| 19 | 3576596.74 | 985400.14 | 115° 18' 38'' | 6,13 |
| 20 | 3576602.28 | 985397.52 | 114° 18' 49'' | 20,38 |
| 21 | 3576620.85 | 985389.13 | 177° 29' 14'' | 206,65 |
| 22 | 3576629.91 | 985182.68 | 268° 45' 49'' | 1,39 |
| 23 | 3576628.52 | 985182.65 | 268° 40' 4'' | 1,72 |
| 24 | 3576626.8 | 985182.61 | 265° 4' 24'' | 18,4 |
| 25 | 3576608.47 | 985181.03 | 271° 56' 4'' | 6,81 |
| 26 | 3576601.66 | 985181.26 | 177° 0' 41'' | 2,49 |
| 27 | 3576601.79 | 985178.77 | 90° 20' 8'' | 6,83 |
| 28 | 3576608.62 | 985178.73 | 85° 0' 12'' | 18,37 |
| 29 | 3576626.92 | 985180.33 | 88° 12' 3'' | 1,91 |
| 30 | 3576628.83 | 985180.39 | 88° 32' 37'' | 1,18 |
| 31 | 3576630.01 | 985180.42 | 177° 29' 12'' | 255,42 |
| 32 | 3576641.21 | 984925.25 | 195° 31' 27'' | 38,3 |
| 33 | 3576630.96 | 984888.35 | 177° 8' 16'' | 286,38 |
| 34 | 3576645.26 | 984602.33 | 264° 18' 54'' | 4,44 |
| 35 | 3576640.84 | 984601.89 | 176° 17' 18'' | 218,27 |
| 36 | 3576654.97 | 984384.08 | 6° 5' 40'' | 11,59 |
| 37 | 3576656.2 | 984395.6 | 356° 17' 43'' | 204,91 |
| 38 | 3576642.96 | 984600.08 | 84° 16' 35'' | 4,41 |
| 39 | 3576647.35 | 984600.52 | 357° 8' 22'' | 287,96 |
| 40 | 3576632.98 | 984888.12 | 15° 21' 8'' | 32,11 |
| 41 | 3576641.48 | 984919.08 | 177° 29' 9'' | 342,62 |
| 42 | 3576656.51 | 984576.79 | 177° 29' 13'' | 170,37 |
| 43 | 3576663.98 | 984406.58 | 172° 31' 46'' | 80,6 |
| 44 | 3576674.46 | 984326.66 | 172° 32' 12'' | 33,41 |
| 45 | 3576678.8 | 984293.53 | 172° 29' 30'' | 9,64 |
| 46 | 3576680.06 | 984283.97 | 169° 55' 40'' | 143,81 |
| 47 | 3576705.21 | 984142.38 | 169° 55' 37'' | 28,07 |
| 48 | 3576710.12 | 984114.74 | 259° 47' 43'' | 42,5 |
| 49 | 3576668.29 | 984107.21 | 260° 19' 10'' | 21,59 |
| 50 | 3576647.01 | 984103.58 | 276° 28' 25'' | 36,54 |
| 51 | 3576610.7 | 984107.7 | 305° 11' 28'' | 10,38 |
| 52 | 3576602.22 | 984113.68 | 214° 54' 9'' | 7,86 |
| 53 | 3576597.72 | 984107.23 | 332° 42' 9'' | 8,05 |
| 54 | 3576594.03 | 984114.38 | 332° 42' 32'' | 81,87 |
| 55 | 3576556.49 | 984187.14 | 292° 45' 56'' | 82 |
| 56 | 3576480.88 | 984218.87 | 261° 35' 44'' | 120,48 |
| 57 | 3576361.69 | 984201.26 | 261° 35' 21'' | 37,53 |
| 58 | 3576324.56 | 984195.77 | 336° 57' 42'' | 72,26 |
| 59 | 3576296.28 | 984262.27 | 349° 30' 55'' | 24,78 |
| 60 | 3576291.77 | 984286.64 | 2° 43' 17'' | 28,43 |
| 61 | 3576293.12 | 984315.04 | 351° 34' 13'' | 55,73 |
| 62 | 3576284.95 | 984370.17 | 352° 6' 3'' | 9,82 |
| 63 | 3576283.6 | 984379.9 | 38° 2' 8'' | 65,08 |
| 64 | 3576323.7 | 984431.16 | 102° 58' 20'' | 9,53 |
| 65 | 3576332.99 | 984429.02 | 106° 49' 7'' | 13,34 |
| 66 | 3576345.76 | 984425.16 | 105° 26' 14'' | 160,3 |
| 67 | 3576500.28 | 984382.49 | 59° 28' 11'' | 42,62 |
| 68 | 3576536.99 | 984404.14 | 59° 16' 23'' | 6,22 |
| 69 | 3576542.34 | 984407.32 | 359° 10' 48'' | 53,81 |
| 70 | 3576541.57 | 984461.12 | 98° 56' 7'' | 54,15 |
| 71 | 3576595.06 | 984452.71 | 358° 28' 14'' | 24,73 |
| 72 | 3576594.4 | 984477.43 | 157° 19' 17'' | 12,01 |
| 73 | 3576599.03 | 984466.35 | 357° 27' 0'' | 17,31 |
| 74 | 3576598.26 | 984483.64 | 337° 38' 35'' | 5,36 |
| 75 | 3576596.22 | 984488.6 | 337° 27' 48'' | 17,51 |
| 76 | 3576589.51 | 984504.77 | 275° 25' 53'' | 15,11 |
| 77 | 3576574.47 | 984506.2 | 177° 41' 41'' | 6,22 |
| 78 | 3576574.72 | 984499.99 | 293° 5' 33'' | 21,26 |
| 79 | 3576555.16 | 984508.33 | 268° 38' 10'' | 0,84 |
| 80 | 3576554.32 | 984508.31 | 26° 45' 13'' | 13,6 |
| 81 | 3576560.44 | 984520.45 | 10° 8' 32'' | 24,25 |
| 82 | 3576564.71 | 984544.32 | 0° 0' 0'' | 0,01 |
| 83 | 3576564.71 | 984544.33 | 105° 30' 2'' | 6,55 |
| 84 | 3576571.02 | 984542.58 | 56° 6' 18'' | 23,28 |
| 85 | 3576590.34 | 984555.56 | 93° 30' 57'' | 4,73 |
| 86 | 3576595.06 | 984555.27 | 357° 24' 13'' | 12,8 |
| 87 | 3576594.48 | 984568.06 | 236° 55' 47'' | 36,16 |
| 88 | 3576564.18 | 984548.33 | 352° 24' 30'' | 25,89 |
| 89 | 3576560.76 | 984573.99 | 0° 21' 6'' | 34,21 |
| 90 | 3576560.97 | 984608.2 | 357° 38' 29'' | 171,56 |
| 91 | 3576553.91 | 984779.61 | 357° 29' 42'' | 16,02 |
| 92 | 3576553.21 | 984795.61 | 359° 38' 34'' | 22,46 |
| 93 | 3576553.07 | 984818.07 | 5° 29' 42'' | 76,96 |
| 94 | 3576560.44 | 984894.68 | 4° 16' 53'' | 25,85 |
| 95 | 3576562.37 | 984920.46 | 357° 57' 8'' | 35,54 |
| 96 | 3576561.1 | 984955.98 | 268° 56' 0'' | 3,76 |
| 97 | 3576557.34 | 984955.91 | 359° 5' 54'' | 6,99 |
| 98 | 3576557.23 | 984962.9 | 90° 28' 6'' | 3,67 |
| 99 | 3576560.9 | 984962.87 | 356° 52' 42'' | 21,3 |
| 100 | 3576559.74 | 984984.14 | 356° 47' 19'' | 61,59 |
| 101 | 3576556.29 | 985045.63 | 352° 36' 57'' | 34,55 |
| 102 | 3576551.85 | 985079.89 | 353° 44' 10'' | 72,86 |
| 103 | 3576543.9 | 985152.32 | 16° 36' 43'' | 19,48 |
| 104 | 3576549.47 | 985170.99 | 2° 48' 17'' | 69,89 |
| 105 | 3576552.89 | 985240.8 | 358° 0' 23'' | 181,95 |
| 106 | 3576675.68 | 984168.66 | 74° 16' 53'' | 10,41 |
| 107 | 3576685.7 | 984171.48 | 164° 16' 53'' | 10,41 |
| 108 | 3576688.52 | 984161.46 | 254° 23' 15'' | 10,4 |
| 109 | 3576678.5 | 984158.66 | 344° 15' 6'' | 10,39 |
| 110 | 3576553.9 | 985181.19 | 91° 1' 23'' | 7,28 |
| 111 | 3576561.18 | 985181.06 | 177° 1' 7'' | 1,92 |
| 112 | 3576561.28 | 985179.14 | 270° 23' 31'' | 7,31 |
| 113 | 3576553.97 | 985179.19 | 357° 59' 44'' | 2 |
| 114 | 3576651.38 | 984270.13 | 82° 59' 37'' | 9,59 |
| 115 | 3576660.9 | 984271.3 | 83° 31' 1'' | 0,89 |
| 116 | 3576661.78 | 984271.4 | 173° 15' 29'' | 10,39 |
| 117 | 3576663 | 984261.08 | 262° 56' 11'' | 10,41 |
| 118 | 3576652.67 | 984259.8 | 352° 52' 55'' | 10,41 |
| 119 | 3576563.16 | 985181.14 | 90° 22' 7'' | 7,77 |
| 120 | 3576570.93 | 985181.09 | 177° 25' 24'' | 2 |
| 121 | 3576571.02 | 985179.09 | 270° 17' 47'' | 7,73 |
| 122 | 3576563.29 | 985179.13 | 356° 17' 58'' | 2,01 |
| 123 | 3576619.43 | 984462.54 | 87° 47' 23'' | 2,85 |
| 124 | 3576622.28 | 984462.65 | 177° 22' 5'' | 15,9 |
| 125 | 3576623.01 | 984446.77 | 267° 56' 28'' | 3,06 |
| 126 | 3576619.95 | 984446.66 | 358° 13' 33'' | 2,26 |
| 127 | 3576619.88 | 984448.92 | 304° 24' 10'' | 1,12 |
| 128 | 3576618.96 | 984449.55 | 24° 6' 8'' | 2,08 |
| 129 | 3576619.81 | 984451.45 | 358° 3' 54'' | 1,48 |
| 130 | 3576619.76 | 984452.93 | 300° 19' 0'' | 1,37 |
| 131 | 3576618.58 | 984453.62 | 358° 33' 21'' | 2,38 |
| 132 | 3576618.52 | 984456 | 55° 42' 47'' | 1,33 |
| 133 | 3576619.62 | 984456.75 | 358° 11' 38'' | 2,22 |
| 134 | 3576619.55 | 984458.97 | 320° 51' 50'' | 1,32 |
| 135 | 3576618.72 | 984459.99 | 35° 53' 51'' | 1,3 |
| 136 | 3576619.48 | 984461.04 | 358° 5' 27'' | 1,5 |

Земельный участок 86:10:0101035:42:ЗУ1 Площадь 4832.63 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574601.17 | 983060.52 | 68° 21' 34'' | 80,02 |
| 2 | 3574675.55 | 983090.03 | 157° 27' 21'' | 60,02 |
| 3 | 3574698.56 | 983034.6 | 248° 22' 19'' | 81,07 |
| 4 | 3574623.2 | 983004.72 | 338° 27' 21'' | 59,99 |

Земельный участок 86:10:0101035:73:ЗУ1 Площадь 6511.87 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574288.69 | 983654.07 | 62° 11' 57'' | 141,64 |
| 2 | 3574413.98 | 983720.13 | 160° 3' 48'' | 58,89 |
| 3 | 3574434.06 | 983664.77 | 250° 7' 56'' | 121,02 |
| 4 | 3574320.24 | 983623.64 | 313° 57' 53'' | 43,83 |

Земельный участок 86:10:0101049:152:ЗУ1 Площадь 128.5 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3576793.52 | 981980.58 | 123° 21' 34'' | 6,73 |
| 2 | 3576799.14 | 981976.88 | 124° 4' 20'' | 11,23 |
| 3 | 3576808.44 | 981970.59 | 211° 17' 59'' | 10,24 |
| 4 | 3576803.12 | 981961.84 | 209° 49' 12'' | 0,95 |
| 5 | 3576802.65 | 981961.02 | 205° 53' 22'' | 6,07 |
| 6 | 3576800 | 981955.56 | 352° 25' 33'' | 14,72 |
| 7 | 3576798.06 | 981970.15 | 336° 28' 38'' | 11,38 |

Земельный участок 86:10:0101057:62:ЗУ1 Площадь 167447.27 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574623.2 | 983004.72 | 68° 22' 19'' | 81,07 |
| 2 | 3574698.56 | 983034.6 | 157° 27' 36'' | 109,65 |
| 3 | 3574740.59 | 982933.33 | 157° 27' 21'' | 140,82 |
| 4 | 3574794.58 | 982803.27 | 157° 28' 2'' | 70,85 |
| 5 | 3574821.73 | 982737.83 | 152° 1' 27'' | 26,52 |
| 6 | 3574834.17 | 982714.41 | 150° 5' 34'' | 30,22 |
| 7 | 3574849.24 | 982688.21 | 161° 17' 13'' | 6,51 |
| 8 | 3574851.33 | 982682.04 | 151° 48' 22'' | 4,72 |
| 9 | 3574853.56 | 982677.88 | 141° 14' 3'' | 32,95 |
| 10 | 3574874.19 | 982652.19 | 141° 13' 30'' | 34,95 |
| 11 | 3574896.08 | 982624.94 | 130° 24' 9'' | 25,94 |
| 12 | 3574915.83 | 982608.13 | 130° 24' 26'' | 41,95 |
| 13 | 3574947.77 | 982580.94 | 119° 35' 35'' | 67,9 |
| 14 | 3575006.81 | 982547.41 | 108° 45' 27'' | 58,4 |
| 15 | 3575062.11 | 982528.63 | 108° 47' 51'' | 9,5 |
| 16 | 3575071.1 | 982525.57 | 103° 21' 47'' | 52,44 |
| 17 | 3575122.12 | 982513.45 | 26° 33' 54'' | 0,02 |
| 18 | 3575122.13 | 982513.47 | 103° 15' 59'' | 3,79 |
| 19 | 3575125.82 | 982512.6 | 103° 17' 8'' | 24,8 |
| 20 | 3575149.96 | 982506.9 | 190° 37' 11'' | 0,33 |
| 21 | 3575149.9 | 982506.58 | 102° 36' 5'' | 21,41 |
| 22 | 3575170.79 | 982501.91 | 103° 21' 11'' | 728,26 |
| 23 | 3575879.36 | 982333.72 | 103° 5' 33'' | 42,11 |
| 24 | 3575920.38 | 982324.18 | 103° 29' 59'' | 11,39 |
| 25 | 3575931.46 | 982321.52 | 103° 28' 51'' | 81,33 |
| 26 | 3576010.55 | 982302.56 | 106° 32' 58'' | 11,73 |
| 27 | 3576021.79 | 982299.22 | 103° 51' 4'' | 18 |
| 28 | 3576039.27 | 982294.91 | 103° 49' 38'' | 137,62 |
| 29 | 3576172.9 | 982262.02 | 131° 38' 51'' | 17,17 |
| 30 | 3576185.73 | 982250.61 | 106° 31' 26'' | 122,99 |
| 31 | 3576303.64 | 982215.63 | 106° 29' 58'' | 169,57 |
| 32 | 3576466.23 | 982167.47 | 106° 24' 21'' | 34,03 |
| 33 | 3576498.87 | 982157.86 | 215° 49' 26'' | 27,93 |
| 34 | 3576482.52 | 982135.21 | 124° 37' 47'' | 20,47 |
| 35 | 3576499.36 | 982123.58 | 127° 52' 30'' | 0,57 |
| 36 | 3576499.81 | 982123.23 | 128° 19' 51'' | 4,08 |
| 37 | 3576503.01 | 982120.7 | 123° 35' 33'' | 3,25 |
| 38 | 3576505.72 | 982118.9 | 125° 15' 29'' | 4,76 |
| 39 | 3576509.61 | 982116.15 | 125° 52' 40'' | 4,5 |
| 40 | 3576513.26 | 982113.51 | 125° 21' 7'' | 22,95 |
| 41 | 3576531.98 | 982100.23 | 37° 12' 29'' | 3,39 |
| 42 | 3576534.03 | 982102.93 | 32° 13' 37'' | 44,42 |
| 43 | 3576557.72 | 982140.51 | 26° 33' 54'' | 0,02 |
| 44 | 3576557.73 | 982140.53 | 106° 25' 4'' | 23,99 |
| 45 | 3576580.74 | 982133.75 | 211° 12' 31'' | 12,04 |
| 46 | 3576574.5 | 982123.45 | 302° 39' 53'' | 13,17 |
| 47 | 3576563.41 | 982130.56 | 216° 6' 10'' | 33,47 |
| 48 | 3576543.69 | 982103.52 | 215° 7' 1'' | 6,01 |
| 49 | 3576540.23 | 982098.6 | 124° 10' 56'' | 9,04 |
| 50 | 3576547.71 | 982093.52 | 130° 4' 0'' | 3,37 |
| 51 | 3576550.29 | 982091.35 | 126° 47' 39'' | 3,02 |
| 52 | 3576552.71 | 982089.54 | 33° 57' 33'' | 0,59 |
| 53 | 3576553.04 | 982090.03 | 36° 50' 28'' | 3,99 |
| 54 | 3576555.43 | 982093.22 | 216° 33' 0'' | 3,22 |
| 55 | 3576553.51 | 982090.63 | 104° 2' 10'' | 0,54 |
| 56 | 3576554.03 | 982090.5 | 105° 2' 25'' | 13,56 |
| 57 | 3576567.13 | 982086.98 | 106° 14' 5'' | 8,98 |
| 58 | 3576575.75 | 982084.47 | 29° 57' 8'' | 5,83 |
| 59 | 3576578.66 | 982089.52 | 40° 2' 23'' | 11,29 |
| 60 | 3576585.92 | 982098.16 | 34° 4' 53'' | 23,56 |
| 61 | 3576599.12 | 982117.67 | 351° 52' 12'' | 0,14 |
| 62 | 3576599.1 | 982117.81 | 101° 10' 21'' | 29,42 |
| 63 | 3576627.96 | 982112.11 | 217° 4' 31'' | 4,46 |
| 64 | 3576625.27 | 982108.55 | 154° 38' 23'' | 13,61 |
| 65 | 3576631.1 | 982096.25 | 125° 43' 16'' | 13,07 |
| 66 | 3576641.71 | 982088.62 | 305° 38' 60'' | 13,06 |
| 67 | 3576631.1 | 982096.23 | 212° 46' 55'' | 6,65 |
| 68 | 3576627.5 | 982090.64 | 262° 46' 3'' | 3,97 |
| 69 | 3576623.56 | 982090.14 | 235° 31' 6'' | 2,21 |
| 70 | 3576621.74 | 982088.89 | 272° 16' 5'' | 3,03 |
| 71 | 3576618.71 | 982089.01 | 306° 15' 36'' | 5,07 |
| 72 | 3576614.62 | 982092.01 | 215° 4' 53'' | 19,42 |
| 73 | 3576603.46 | 982076.12 | 213° 39' 3'' | 12,11 |
| 74 | 3576596.75 | 982066.04 | 286° 31' 33'' | 65,5 |
| 75 | 3576533.96 | 982084.67 | 286° 34' 1'' | 10,38 |
| 76 | 3576524.01 | 982087.63 | 286° 31' 23'' | 106,26 |
| 77 | 3576422.14 | 982117.85 | 286° 31' 36'' | 15,57 |
| 78 | 3576407.21 | 982122.28 | 286° 41' 57'' | 1,57 |
| 79 | 3576405.71 | 982122.73 | 35° 54' 35'' | 2,51 |
| 80 | 3576407.18 | 982124.76 | 303° 27' 30'' | 3,43 |
| 81 | 3576404.32 | 982126.65 | 283° 29' 55'' | 15,51 |
| 82 | 3576389.24 | 982130.27 | 215° 9' 59'' | 2,69 |
| 83 | 3576387.69 | 982128.07 | 315° 0' 0'' | 0,01 |
| 84 | 3576387.68 | 982128.08 | 35° 11' 19'' | 2,86 |
| 85 | 3576389.33 | 982130.42 | 283° 19' 15'' | 24,48 |
| 86 | 3576365.51 | 982136.06 | 37° 50' 47'' | 1,76 |
| 87 | 3576366.59 | 982137.45 | 307° 34' 38'' | 4,05 |
| 88 | 3576363.38 | 982139.92 | 218° 12' 40'' | 3,59 |
| 89 | 3576361.16 | 982137.1 | 283° 31' 32'' | 2,99 |
| 90 | 3576358.25 | 982137.8 | 36° 44' 51'' | 4,68 |
| 91 | 3576361.05 | 982141.55 | 32° 34' 17'' | 9,66 |
| 92 | 3576366.25 | 982149.69 | 27° 57' 22'' | 2,03 |
| 93 | 3576367.2 | 982151.48 | 33° 20' 59'' | 2,8 |
| 94 | 3576368.74 | 982153.82 | 27° 2' 12'' | 5,43 |
| 95 | 3576371.21 | 982158.66 | 35° 43' 57'' | 7,86 |
| 96 | 3576375.8 | 982165.04 | 301° 42' 58'' | 12,8 |
| 97 | 3576364.91 | 982171.77 | 297° 13' 6'' | 6,67 |
| 98 | 3576358.98 | 982174.82 | 224° 19' 5'' | 2,38 |
| 99 | 3576357.32 | 982173.12 | 218° 6' 27'' | 3,89 |
| 100 | 3576354.92 | 982170.06 | 246° 48' 5'' | 1,07 |
| 101 | 3576353.94 | 982169.64 | 216° 25' 29'' | 3,6 |
| 102 | 3576351.8 | 982166.74 | 162° 48' 5'' | 0,44 |
| 103 | 3576351.93 | 982166.32 | 213° 22' 22'' | 5,51 |
| 104 | 3576348.9 | 982161.72 | 122° 19' 56'' | 3,16 |
| 105 | 3576351.57 | 982160.03 | 193° 33' 26'' | 2,9 |
| 106 | 3576350.89 | 982157.21 | 213° 17' 50'' | 4,04 |
| 107 | 3576348.67 | 982153.83 | 269° 31' 28'' | 4,82 |
| 108 | 3576343.85 | 982153.79 | 305° 25' 1'' | 9,39 |
| 109 | 3576336.2 | 982159.23 | 271° 8' 45'' | 2 |
| 110 | 3576334.2 | 982159.27 | 245° 47' 11'' | 1,85 |
| 111 | 3576332.51 | 982158.51 | 213° 58' 11'' | 9,09 |
| 112 | 3576327.43 | 982150.97 | 215° 49' 45'' | 6,17 |
| 113 | 3576323.82 | 982145.97 | 283° 21' 26'' | 2,25 |
| 114 | 3576321.63 | 982146.49 | 283° 18' 1'' | 12,65 |
| 115 | 3576309.32 | 982149.4 | 35° 55' 12'' | 1,57 |
| 116 | 3576310.24 | 982150.67 | 302° 34' 43'' | 2,86 |
| 117 | 3576307.83 | 982152.21 | 122° 27' 4'' | 2,18 |
| 118 | 3576309.67 | 982151.04 | 37° 5' 25'' | 13,51 |
| 119 | 3576317.82 | 982161.82 | 303° 14' 17'' | 5,27 |
| 120 | 3576313.41 | 982164.71 | 213° 41' 24'' | 0,32 |
| 121 | 3576313.23 | 982164.44 | 305° 4' 13'' | 8,41 |
| 122 | 3576306.35 | 982169.27 | 215° 6' 22'' | 2,47 |
| 123 | 3576304.93 | 982167.25 | 125° 17' 36'' | 1,09 |
| 124 | 3576305.82 | 982166.62 | 215° 13' 49'' | 2,17 |
| 125 | 3576304.57 | 982164.85 | 219° 3' 31'' | 3,14 |
| 126 | 3576302.59 | 982162.41 | 225° 44' 30'' | 4,37 |
| 127 | 3576299.46 | 982159.36 | 303° 21' 59'' | 3,44 |
| 128 | 3576296.59 | 982161.25 | 303° 41' 24'' | 1,08 |
| 129 | 3576295.69 | 982161.85 | 214° 5' 9'' | 1,61 |
| 130 | 3576294.79 | 982160.52 | 302° 19' 34'' | 1,51 |
| 131 | 3576293.51 | 982161.33 | 301° 34' 10'' | 11,84 |
| 132 | 3576283.42 | 982167.53 | 276° 4' 21'' | 0,47 |
| 133 | 3576282.95 | 982167.58 | 217° 24' 19'' | 12,63 |
| 134 | 3576275.28 | 982157.55 | 283° 26' 32'' | 9,59 |
| 135 | 3576265.95 | 982159.78 | 281° 18' 1'' | 11,48 |
| 136 | 3576254.69 | 982162.03 | 283° 29' 15'' | 107,36 |
| 137 | 3576150.29 | 982187.07 | 14° 2' 10'' | 0,08 |
| 138 | 3576150.31 | 982187.15 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 139 | 3576150.3 | 982187.15 | 283° 22' 45'' | 8,04 |
| 140 | 3576142.48 | 982189.01 | 191° 18' 36'' | 0,05 |
| 141 | 3576142.47 | 982188.96 | 283° 55' 48'' | 5,23 |
| 142 | 3576137.39 | 982190.22 | 283° 23' 33'' | 5,61 |
| 143 | 3576131.93 | 982191.52 | 283° 23' 14'' | 5,14 |
| 144 | 3576126.93 | 982192.71 | 283° 21' 8'' | 102,19 |
| 145 | 3576027.5 | 982216.31 | 283° 19' 29'' | 100,58 |
| 146 | 3575929.63 | 982239.49 | 283° 38' 10'' | 9,37 |
| 147 | 3575920.52 | 982241.7 | 283° 22' 54'' | 19,53 |
| 148 | 3575901.52 | 982246.22 | 282° 59' 41'' | 0,8 |
| 149 | 3575900.74 | 982246.4 | 283° 53' 50'' | 2 |
| 150 | 3575898.8 | 982246.88 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 151 | 3575898.79 | 982246.88 | 283° 19' 53'' | 34,69 |
| 152 | 3575865.03 | 982254.88 | 283° 35' 36'' | 2,51 |
| 153 | 3575862.59 | 982255.47 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 154 | 3575862.59 | 982255.46 | 283° 22' 54'' | 26,96 |
| 155 | 3575836.36 | 982261.7 | 277° 18' 58'' | 12,64 |
| 156 | 3575823.82 | 982263.31 | 283° 8' 14'' | 96,31 |
| 157 | 3575730.03 | 982285.2 | 284° 41' 49'' | 58,26 |
| 158 | 3575673.68 | 982299.98 | 284° 47' 31'' | 39,72 |
| 159 | 3575635.28 | 982310.12 | 283° 16' 57'' | 106,55 |
| 160 | 3575531.58 | 982334.6 | 283° 55' 48'' | 28,79 |
| 161 | 3575503.64 | 982341.53 | 283° 57' 54'' | 5,84 |
| 162 | 3575497.97 | 982342.94 | 15° 11' 25'' | 5,42 |
| 163 | 3575499.39 | 982348.17 | 293° 37' 13'' | 14,28 |
| 164 | 3575486.31 | 982353.89 | 199° 47' 46'' | 7,85 |
| 165 | 3575483.65 | 982346.5 | 283° 54' 1'' | 9,2 |
| 166 | 3575474.72 | 982348.71 | 283° 58' 41'' | 11,96 |
| 167 | 3575463.11 | 982351.6 | 282° 24' 2'' | 16,48 |
| 168 | 3575447.01 | 982355.14 | 282° 26' 33'' | 11,51 |
| 169 | 3575435.77 | 982357.62 | 283° 31' 1'' | 167,28 |
| 170 | 3575273.12 | 982396.72 | 281° 54' 23'' | 33,35 |
| 171 | 3575240.49 | 982403.6 | 283° 13' 31'' | 28,11 |
| 172 | 3575213.13 | 982410.03 | 282° 59' 15'' | 59,76 |
| 173 | 3575154.9 | 982423.46 | 283° 21' 42'' | 51,49 |
| 174 | 3575104.8 | 982435.36 | 285° 17' 5'' | 103,41 |
| 175 | 3575005.05 | 982462.62 | 307° 24' 52'' | 5,89 |
| 176 | 3575000.37 | 982466.2 | 286° 19' 10'' | 26,73 |
| 177 | 3574974.72 | 982473.71 | 299° 32' 27'' | 83,99 |
| 178 | 3574901.65 | 982515.12 | 310° 26' 46'' | 12,02 |
| 179 | 3574892.5 | 982522.92 | 310° 24' 2'' | 15,17 |
| 180 | 3574880.95 | 982532.75 | 310° 24' 34'' | 12,63 |
| 181 | 3574871.33 | 982540.94 | 317° 45' 17'' | 51,35 |
| 182 | 3574836.81 | 982578.95 | 320° 9' 12'' | 7,16 |
| 183 | 3574832.22 | 982584.45 | 320° 9' 37'' | 8,57 |
| 184 | 3574826.73 | 982591.03 | 320° 47' 47'' | 36,69 |
| 185 | 3574803.54 | 982619.46 | 316° 21' 58'' | 25,51 |
| 186 | 3574785.94 | 982637.92 | 316° 26' 39'' | 5,05 |
| 187 | 3574782.46 | 982641.58 | 316° 13' 8'' | 0,66 |
| 188 | 3574782 | 982642.06 | 332° 2' 29'' | 50,02 |
| 189 | 3574758.55 | 982686.24 | 331° 44' 39'' | 18,95 |
| 190 | 3574749.58 | 982702.93 | 337° 16' 39'' | 327,18 |
| 191 | 3576411.6 | 982144.64 | 117° 7' 44'' | 5 |
| 192 | 3576416.05 | 982142.36 | 207° 9' 40'' | 6,88 |
| 193 | 3576412.91 | 982136.24 | 297° 16' 48'' | 5,02 |
| 194 | 3576408.45 | 982138.54 | 27° 18' 42'' | 6,87 |
| 195 | 3576216.44 | 982216.6 | 117° 23' 1'' | 1,57 |
| 196 | 3576217.83 | 982215.88 | 22° 17' 51'' | 17,37 |
| 197 | 3576224.42 | 982231.95 | 36° 38' 3'' | 0,49 |
| 198 | 3576224.71 | 982232.34 | 120° 44' 9'' | 28,04 |
| 199 | 3576248.81 | 982218.01 | 113° 31' 37'' | 3,21 |
| 200 | 3576251.75 | 982216.73 | 122° 5' 37'' | 8,26 |
| 201 | 3576258.75 | 982212.34 | 125° 0' 14'' | 3,99 |
| 202 | 3576262.02 | 982210.05 | 81° 58' 28'' | 4,66 |
| 203 | 3576266.63 | 982210.7 | 205° 35' 41'' | 5,81 |
| 204 | 3576264.12 | 982205.46 | 127° 26' 29'' | 5,21 |
| 205 | 3576268.26 | 982202.29 | 215° 58' 54'' | 12 |
| 206 | 3576261.21 | 982192.58 | 127° 7' 1'' | 0,93 |
| 207 | 3576261.95 | 982192.02 | 216° 3' 44'' | 7,24 |
| 208 | 3576257.69 | 982186.17 | 222° 46' 34'' | 2,92 |
| 209 | 3576255.71 | 982184.03 | 300° 10' 4'' | 7,9 |
| 210 | 3576248.88 | 982188 | 300° 26' 23'' | 6,75 |
| 211 | 3576243.06 | 982191.42 | 293° 11' 55'' | 8,23 |
| 212 | 3576235.5 | 982194.66 | 220° 23' 20'' | 15,22 |
| 213 | 3576225.64 | 982183.07 | 223° 7' 4'' | 1,51 |
| 214 | 3576224.61 | 982181.97 | 236° 48' 38'' | 10,16 |
| 215 | 3576216.11 | 982176.41 | 300° 44' 8'' | 2,15 |
| 216 | 3576214.26 | 982177.51 | 303° 56' 8'' | 4,53 |
| 217 | 3576210.5 | 982180.04 | 211° 36' 27'' | 1,53 |
| 218 | 3576209.7 | 982178.74 | 302° 3' 27'' | 1,17 |
| 219 | 3576208.71 | 982179.36 | 211° 3' 11'' | 4,4 |
| 220 | 3576206.44 | 982175.59 | 301° 12' 9'' | 3,71 |
| 221 | 3576203.27 | 982177.51 | 315° 12' 1'' | 4,04 |
| 222 | 3576200.42 | 982180.38 | 339° 27' 15'' | 6,61 |
| 223 | 3576198.1 | 982186.57 | 31° 55' 11'' | 7,09 |
| 224 | 3576201.85 | 982192.59 | 26° 13' 50'' | 5,36 |
| 225 | 3576204.22 | 982197.4 | 27° 35' 40'' | 7,97 |
| 226 | 3576207.91 | 982204.46 | 27° 5' 44'' | 0,97 |
| 227 | 3576208.35 | 982205.32 | 118° 14' 15'' | 2,45 |
| 228 | 3576210.51 | 982204.16 | 25° 29' 12'' | 13,78 |

Земельный участок 86:10:0101066:98:ЗУ2 Площадь 27602.73 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574131.24 | 982287.64 | 69° 46' 11'' | 139,59 |
| 2 | 3574262.22 | 982335.91 | 70° 10' 46'' | 54,8 |
| 3 | 3574313.77 | 982354.49 | 70° 20' 48'' | 206,7 |
| 4 | 3574508.43 | 982424.01 | 61° 8' 11'' | 12,82 |
| 5 | 3574519.66 | 982430.2 | 55° 4' 16'' | 133,28 |
| 6 | 3574628.93 | 982506.51 | 39° 32' 20'' | 69,84 |
| 7 | 3574673.39 | 982560.37 | 39° 41' 13'' | 31,54 |
| 8 | 3574693.53 | 982584.64 | 43° 33' 9'' | 19,59 |
| 9 | 3574707.03 | 982598.84 | 51° 35' 46'' | 19,58 |
| 10 | 3574722.37 | 982611 | 59° 37' 3'' | 19,61 |
| 11 | 3574739.29 | 982620.92 | 63° 39' 58'' | 47,66 |
| 12 | 3574782 | 982642.06 | 136° 13' 8'' | 0,66 |
| 13 | 3574782.46 | 982641.58 | 136° 26' 39'' | 5,05 |
| 14 | 3574785.94 | 982637.92 | 136° 21' 58'' | 25,51 |
| 15 | 3574803.54 | 982619.46 | 242° 54' 24'' | 20,86 |
| 16 | 3574784.97 | 982609.96 | 243° 45' 54'' | 9,32 |
| 17 | 3574776.61 | 982605.84 | 241° 46' 45'' | 17,49 |
| 18 | 3574761.2 | 982597.57 | 238° 45' 55'' | 16,31 |
| 19 | 3574747.25 | 982589.11 | 234° 16' 33'' | 15,71 |
| 20 | 3574734.5 | 982579.94 | 228° 55' 13'' | 15,72 |
| 21 | 3574722.65 | 982569.61 | 224° 28' 42'' | 16,31 |
| 22 | 3574711.22 | 982557.97 | 220° 37' 48'' | 34,8 |
| 23 | 3574688.56 | 982531.56 | 219° 45' 5'' | 25,66 |
| 24 | 3574672.15 | 982511.83 | 220° 58' 4'' | 22,73 |
| 25 | 3574657.25 | 982494.67 | 221° 3' 32'' | 3,4 |
| 26 | 3574655.02 | 982492.11 | 223° 19' 13'' | 26,78 |
| 27 | 3574636.65 | 982472.63 | 226° 56' 55'' | 27,45 |
| 28 | 3574616.59 | 982453.89 | 231° 59' 39'' | 26,13 |
| 29 | 3574596 | 982437.8 | 237° 22' 39'' | 29,92 |
| 30 | 3574570.8 | 982421.67 | 242° 46' 54'' | 27,46 |
| 31 | 3574546.38 | 982409.11 | 246° 24' 49'' | 26,77 |
| 32 | 3574521.85 | 982398.4 | 308° 50' 53'' | 2,38 |
| 33 | 3574520 | 982399.89 | 247° 35' 36'' | 60,81 |
| 34 | 3574463.78 | 982376.71 | 250° 10' 9'' | 152,66 |
| 35 | 3574320.17 | 982324.92 | 250° 10' 28'' | 17,72 |
| 36 | 3574303.5 | 982318.91 | 250° 9' 47'' | 46,53 |
| 37 | 3574259.73 | 982303.12 | 250° 9' 24'' | 62,39 |
| 38 | 3574201.04 | 982281.94 | 253° 42' 54'' | 39,62 |
| 39 | 3574163.01 | 982270.83 | 245° 54' 47'' | 46,24 |
| 40 | 3574120.8 | 982251.96 | 228° 31' 44'' | 60,31 |
| 41 | 3574075.61 | 982212.02 | 228° 30' 60'' | 7,61 |
| 42 | 3574069.91 | 982206.98 | 219° 3' 34'' | 32,25 |
| 43 | 3574049.59 | 982181.94 | 219° 4' 9'' | 21,42 |
| 44 | 3574036.09 | 982165.31 | 283° 36' 43'' | 31,44 |
| 45 | 3574005.53 | 982172.71 | 41° 33' 50'' | 98,27 |
| 46 | 3574070.73 | 982246.24 | 46° 59' 51'' | 18,46 |
| 47 | 3574084.23 | 982258.83 | 52° 25' 39'' | 18,43 |
| 48 | 3574098.84 | 982270.07 | 58° 49' 4'' | 18,44 |
| 49 | 3574114.62 | 982279.62 | 64° 14' 25'' | 18,45 |

Земельный участок 86:10:0101067:100:ЗУ1 Площадь 21295.62 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3566145.3 | 985607.85 | 7° 12' 46'' | 44,6 |
| 2 | 3566150.9 | 985652.1 | 94° 45' 49'' | 6,62 |
| 3 | 3566157.5 | 985651.55 | 187° 51' 45'' | 16,96 |
| 4 | 3566155.18 | 985634.75 | 184° 47' 24'' | 14,49 |
| 5 | 3566153.97 | 985620.31 | 187° 31' 49'' | 55,78 |
| 6 | 3566146.66 | 985565.01 | 187° 24' 60'' | 19,99 |
| 7 | 3566144.08 | 985545.19 | 187° 42' 13'' | 7,98 |
| 8 | 3566143.01 | 985537.28 | 189° 51' 28'' | 48,36 |
| 9 | 3566134.73 | 985489.63 | 193° 44' 57'' | 1,94 |
| 10 | 3566134.27 | 985487.75 | 192° 36' 31'' | 14,02 |
| 11 | 3566131.21 | 985474.07 | 192° 28' 34'' | 18,89 |
| 12 | 3566127.13 | 985455.63 | 194° 46' 40'' | 11,06 |
| 13 | 3566124.31 | 985444.94 | 193° 42' 49'' | 6,03 |
| 14 | 3566122.88 | 985439.08 | 190° 13' 31'' | 5,8 |
| 15 | 3566121.85 | 985433.37 | 199° 20' 50'' | 87,78 |
| 16 | 3566092.77 | 985350.55 | 209° 35' 16'' | 4,07 |
| 17 | 3566090.76 | 985347.01 | 203° 15' 26'' | 14,11 |
| 18 | 3566085.19 | 985334.05 | 169° 0' 5'' | 6,5 |
| 19 | 3566086.43 | 985327.67 | 166° 19' 9'' | 6,26 |
| 20 | 3566087.91 | 985321.59 | 160° 40' 40'' | 6,74 |
| 21 | 3566090.14 | 985315.23 | 162° 45' 31'' | 8,2 |
| 22 | 3566092.57 | 985307.4 | 190° 9' 29'' | 15,71 |
| 23 | 3566089.8 | 985291.94 | 353° 44' 54'' | 10,01 |
| 24 | 3566088.71 | 985301.89 | 263° 21' 46'' | 14,28 |
| 25 | 3566074.53 | 985300.24 | 173° 43' 34'' | 11,44 |
| 26 | 3566075.78 | 985288.87 | 173° 40' 59'' | 2,73 |
| 27 | 3566076.08 | 985286.16 | 83° 51' 17'' | 12,33 |
| 28 | 3566088.34 | 985287.48 | 210° 15' 11'' | 73,42 |
| 29 | 3566051.35 | 985224.06 | 209° 3' 45'' | 21,04 |
| 30 | 3566041.13 | 985205.67 | 210° 34' 7'' | 44,52 |
| 31 | 3566018.49 | 985167.34 | 211° 19' 28'' | 56,92 |
| 32 | 3565988.9 | 985118.72 | 211° 31' 6'' | 57,75 |
| 33 | 3565958.71 | 985069.49 | 211° 11' 7'' | 42,14 |
| 34 | 3565936.89 | 985033.44 | 211° 3' 7'' | 71,34 |
| 35 | 3565900.09 | 984972.32 | 210° 54' 14'' | 60,65 |
| 36 | 3565868.94 | 984920.28 | 211° 3' 27'' | 68,11 |
| 37 | 3565833.8 | 984861.93 | 211° 7' 19'' | 100,03 |
| 38 | 3565782.1 | 984776.3 | 210° 48' 53'' | 100,12 |
| 39 | 3565730.81 | 984690.31 | 210° 52' 39'' | 70,54 |
| 40 | 3565694.61 | 984629.77 | 167° 31' 21'' | 6,06 |
| 41 | 3565695.92 | 984623.85 | 303° 12' 55'' | 2,01 |
| 42 | 3565694.24 | 984624.95 | 305° 5' 45'' | 0,9 |
| 43 | 3565693.5 | 984625.47 | 301° 33' 44'' | 14,12 |
| 44 | 3565681.47 | 984632.86 | 337° 14' 29'' | 11,12 |
| 45 | 3565677.17 | 984643.11 | 211° 0' 20'' | 46,9 |
| 46 | 3565653.01 | 984602.91 | 115° 13' 38'' | 10,53 |
| 47 | 3565662.54 | 984598.42 | 205° 50' 40'' | 2,13 |
| 48 | 3565661.61 | 984596.5 | 134° 17' 54'' | 1,73 |
| 49 | 3565662.85 | 984595.29 | 137° 14' 8'' | 2,36 |
| 50 | 3565664.45 | 984593.56 | 183° 34' 35'' | 0,96 |
| 51 | 3565664.39 | 984592.6 | 205° 14' 53'' | 1,95 |
| 52 | 3565663.56 | 984590.84 | 188° 35' 1'' | 1,61 |
| 53 | 3565663.32 | 984589.25 | 140° 59' 56'' | 2,1 |
| 54 | 3565664.64 | 984587.62 | 123° 13' 29'' | 2,39 |
| 55 | 3565666.64 | 984586.31 | 125° 2' 58'' | 1,64 |
| 56 | 3565667.98 | 984585.37 | 211° 2' 21'' | 61,23 |
| 57 | 3565636.41 | 984532.91 | 211° 1' 37'' | 13,97 |
| 58 | 3565629.21 | 984520.94 | 214° 31' 2'' | 23,63 |
| 59 | 3565615.82 | 984501.47 | 290° 55' 4'' | 18,91 |
| 60 | 3565598.16 | 984508.22 | 30° 6' 48'' | 32,59 |
| 61 | 3565614.51 | 984536.41 | 28° 47' 51'' | 54,99 |
| 62 | 3565641 | 984584.6 | 30° 51' 24'' | 8,25 |
| 63 | 3565645.23 | 984591.68 | 31° 12' 54'' | 12,91 |
| 64 | 3565651.92 | 984602.72 | 30° 40' 38'' | 2,06 |
| 65 | 3565652.97 | 984604.49 | 31° 5' 16'' | 47,58 |
| 66 | 3565677.54 | 984645.24 | 31° 15' 18'' | 2,02 |
| 67 | 3565678.59 | 984646.97 | 31° 5' 32'' | 29,8 |
| 68 | 3565693.98 | 984672.49 | 31° 8' 31'' | 3,31 |
| 69 | 3565695.69 | 984675.32 | 30° 49' 12'' | 4,1 |
| 70 | 3565697.79 | 984678.84 | 31° 5' 21'' | 190,33 |
| 71 | 3565796.07 | 984841.83 | 31° 38' 27'' | 277,82 |
| 72 | 3565941.81 | 985078.35 | 31° 53' 34'' | 5,39 |
| 73 | 3565944.66 | 985082.93 | 31° 40' 34'' | 18,62 |
| 74 | 3565954.44 | 985098.78 | 30° 45' 57'' | 101,28 |
| 75 | 3566006.25 | 985185.81 | 27° 20' 54'' | 103,05 |
| 76 | 3566053.59 | 985277.34 | 24° 31' 30'' | 13,44 |
| 77 | 3566059.17 | 985289.57 | 24° 53' 15'' | 2,14 |
| 78 | 3566060.07 | 985291.51 | 24° 21' 1'' | 9,6 |
| 79 | 3566064.03 | 985300.26 | 24° 25' 25'' | 35,19 |
| 80 | 3566078.58 | 985332.3 | 24° 32' 26'' | 25,06 |
| 81 | 3566088.99 | 985355.1 | 17° 20' 35'' | 80,31 |
| 82 | 3566112.93 | 985431.76 | 12° 33' 51'' | 15,86 |
| 83 | 3566116.38 | 985447.24 | 12° 37' 53'' | 10,29 |
| 84 | 3566118.63 | 985457.28 | 12° 35' 14'' | 20,24 |
| 85 | 3566123.04 | 985477.03 | 12° 34' 26'' | 55,12 |
| 86 | 3566135.04 | 985530.83 | 7° 35' 16'' | 77,7 |
| 87 | 3565947.74 | 985080.09 | 120° 23' 47'' | 8,83 |
| 88 | 3565955.36 | 985075.62 | 210° 49' 57'' | 6,73 |
| 89 | 3565951.91 | 985069.84 | 300° 16' 30'' | 8,85 |
| 90 | 3565944.27 | 985074.3 | 30° 56' 5'' | 6,75 |
| 91 | 3565788.3 | 984817.02 | 121° 22' 8'' | 8,97 |
| 92 | 3565795.96 | 984812.35 | 211° 2' 9'' | 6,83 |
| 93 | 3565792.44 | 984806.5 | 301° 27' 25'' | 8,97 |
| 94 | 3565784.79 | 984811.18 | 31° 0' 25'' | 6,81 |
| 95 | 3565700.9 | 984677.31 | 104° 16' 16'' | 11,24 |
| 96 | 3565711.79 | 984674.54 | 194° 11' 10'' | 10,2 |
| 97 | 3565709.29 | 984664.65 | 284° 16' 26'' | 11,11 |
| 98 | 3565698.52 | 984667.39 | 13° 29' 29'' | 10,2 |

Земельный участок 86:10:0101070:46:ЗУ1 Площадь 102416.58 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565777.26 | 984552.43 | 68° 16' 42'' | 26,64 |
| 2 | 3565802.01 | 984562.29 | 73° 28' 34'' | 46,66 |
| 3 | 3565846.74 | 984575.56 | 82° 57' 0'' | 34,06 |
| 4 | 3565880.54 | 984579.74 | 78° 4' 38'' | 20,72 |
| 5 | 3565900.81 | 984584.02 | 80° 7' 6'' | 15,5 |
| 6 | 3565916.08 | 984586.68 | 85° 55' 6'' | 10,26 |
| 7 | 3565926.31 | 984587.41 | 85° 48' 2'' | 5,74 |
| 8 | 3565932.03 | 984587.83 | 85° 54' 17'' | 67,77 |
| 9 | 3565999.63 | 984592.67 | 87° 36' 4'' | 5,49 |
| 10 | 3566005.12 | 984592.9 | 89° 55' 8'' | 7,07 |
| 11 | 3566012.19 | 984592.91 | 89° 51' 39'' | 20,57 |
| 12 | 3566032.76 | 984592.96 | 89° 50' 52'' | 22,57 |
| 13 | 3566055.33 | 984593.02 | 88° 24' 49'' | 44,07 |
| 14 | 3566099.38 | 984594.24 | 86° 41' 53'' | 22,4 |
| 15 | 3566121.74 | 984595.53 | 85° 23' 22'' | 24,26 |
| 16 | 3566145.92 | 984597.48 | 83° 50' 40'' | 23,31 |
| 17 | 3566169.1 | 984599.98 | 82° 16' 28'' | 39,65 |
| 18 | 3566208.39 | 984605.31 | 79° 48' 54'' | 19,68 |
| 19 | 3566227.76 | 984608.79 | 78° 38' 4'' | 36,38 |
| 20 | 3566263.43 | 984615.96 | 76° 44' 37'' | 34,93 |
| 21 | 3566297.43 | 984623.97 | 76° 7' 28'' | 12,97 |
| 22 | 3566310.02 | 984627.08 | 76° 7' 12'' | 73,78 |
| 23 | 3566381.65 | 984644.78 | 76° 1' 35'' | 13,29 |
| 24 | 3566394.55 | 984647.99 | 76° 11' 55'' | 10,06 |
| 25 | 3566404.32 | 984650.39 | 76° 7' 52'' | 16,6 |
| 26 | 3566420.44 | 984654.37 | 76° 58' 55'' | 12,83 |
| 27 | 3566432.94 | 984657.26 | 78° 48' 46'' | 12,83 |
| 28 | 3566445.53 | 984659.75 | 80° 32' 16'' | 4,26 |
| 29 | 3566449.73 | 984660.45 | 80° 24' 21'' | 8,58 |
| 30 | 3566458.19 | 984661.88 | 82° 18' 45'' | 14,28 |
| 31 | 3566472.34 | 984663.79 | 95° 42' 38'' | 0,3 |
| 32 | 3566472.64 | 984663.76 | 94° 26' 40'' | 24 |
| 33 | 3566496.57 | 984661.9 | 94° 25' 15'' | 7,91 |
| 34 | 3566504.46 | 984661.29 | 90° 3' 12'' | 21,49 |
| 35 | 3566525.95 | 984661.27 | 82° 5' 34'' | 21,81 |
| 36 | 3566547.55 | 984664.27 | 99° 56' 12'' | 21,44 |
| 37 | 3566568.67 | 984660.57 | 87° 36' 16'' | 22,49 |
| 38 | 3566591.14 | 984661.51 | 87° 4' 16'' | 31,9 |
| 39 | 3566623 | 984663.14 | 83° 58' 54'' | 12,78 |
| 40 | 3566635.71 | 984664.48 | 69° 21' 43'' | 115,42 |
| 41 | 3566743.72 | 984705.16 | 62° 18' 20'' | 14,98 |
| 42 | 3566756.98 | 984712.12 | 62° 21' 14'' | 0,71 |
| 43 | 3566757.61 | 984712.45 | 68° 21' 18'' | 19,71 |
| 44 | 3566775.93 | 984719.72 | 68° 46' 51'' | 24,67 |
| 45 | 3566798.93 | 984728.65 | 88° 34' 31'' | 28,96 |
| 46 | 3566827.88 | 984729.37 | 78° 1' 32'' | 32,63 |
| 47 | 3566859.8 | 984736.14 | 78° 3' 52'' | 5,03 |
| 48 | 3566864.72 | 984737.18 | 70° 48' 9'' | 20,44 |
| 49 | 3566884.02 | 984743.9 | 66° 4' 38'' | 20,47 |
| 50 | 3566902.73 | 984752.2 | 67° 52' 16'' | 93,9 |
| 51 | 3566989.71 | 984787.57 | 61° 44' 54'' | 24,46 |
| 52 | 3567011.26 | 984799.15 | 56° 33' 16'' | 12,99 |
| 53 | 3567022.1 | 984806.31 | 56° 9' 18'' | 102,59 |
| 54 | 3567107.31 | 984863.45 | 52° 1' 56'' | 22,76 |
| 55 | 3567125.25 | 984877.45 | 60° 56' 43'' | 41,39 |
| 56 | 3567161.43 | 984897.55 | 62° 10' 50'' | 30,64 |
| 57 | 3567188.53 | 984911.85 | 86° 57' 58'' | 20,03 |
| 58 | 3567208.53 | 984912.91 | 90° 43' 57'' | 34,41 |
| 59 | 3567242.94 | 984912.47 | 112° 45' 36'' | 60,72 |
| 60 | 3567298.93 | 984888.98 | 108° 37' 32'' | 22,83 |
| 61 | 3567320.56 | 984881.69 | 81° 21' 60'' | 1,93 |
| 62 | 3567322.47 | 984881.98 | 111° 44' 47'' | 7,72 |
| 63 | 3567329.64 | 984879.12 | 87° 41' 54'' | 8,22 |
| 64 | 3567337.85 | 984879.45 | 12° 17' 18'' | 5,17 |
| 65 | 3567338.95 | 984884.5 | 82° 52' 30'' | 0,08 |
| 66 | 3567339.03 | 984884.51 | 81° 10' 17'' | 499,94 |
| 67 | 3567833.05 | 984961.24 | 81° 7' 14'' | 58,18 |
| 68 | 3567890.53 | 984970.22 | 79° 56' 35'' | 14,26 |
| 69 | 3567904.57 | 984972.71 | 80° 40' 55'' | 12,41 |
| 70 | 3567916.82 | 984974.72 | 81° 22' 23'' | 18,27 |
| 71 | 3567934.88 | 984977.46 | 82° 5' 23'' | 15,48 |
| 72 | 3567950.21 | 984979.59 | 83° 51' 29'' | 19,16 |
| 73 | 3567969.26 | 984981.64 | 85° 37' 47'' | 27,95 |
| 74 | 3567997.13 | 984983.77 | 88° 3' 2'' | 21,75 |
| 75 | 3568018.87 | 984984.51 | 97° 1' 26'' | 106,96 |
| 76 | 3568125.03 | 984971.43 | 180° 19' 3'' | 41,52 |
| 77 | 3568124.8 | 984929.91 | 279° 47' 56'' | 72,51 |
| 78 | 3568053.35 | 984942.25 | 277° 26' 55'' | 17,36 |
| 79 | 3568036.14 | 984944.5 | 273° 50' 46'' | 19,08 |
| 80 | 3568017.1 | 984945.78 | 262° 57' 38'' | 14,93 |
| 81 | 3568002.28 | 984943.95 | 266° 9' 41'' | 24,8 |
| 82 | 3567977.54 | 984942.29 | 263° 39' 1'' | 26,31 |
| 83 | 3567951.39 | 984939.38 | 261° 33' 1'' | 31,44 |
| 84 | 3567920.29 | 984934.76 | 260° 15' 35'' | 22,7 |
| 85 | 3567897.92 | 984930.92 | 261° 8' 47'' | 578,52 |
| 86 | 3567326.29 | 984841.88 | 266° 36' 4'' | 14,51 |
| 87 | 3567311.81 | 984841.02 | 266° 33' 12'' | 20,96 |
| 88 | 3567290.89 | 984839.76 | 266° 35' 44'' | 21,22 |
| 89 | 3567269.71 | 984838.5 | 266° 33' 4'' | 18,78 |
| 90 | 3567250.96 | 984837.37 | 266° 32' 44'' | 29,04 |
| 91 | 3567221.97 | 984835.62 | 265° 15' 58'' | 12,84 |
| 92 | 3567209.17 | 984834.56 | 263° 37' 24'' | 8,64 |
| 93 | 3567200.58 | 984833.6 | 262° 45' 24'' | 11,42 |
| 94 | 3567189.25 | 984832.16 | 260° 1' 47'' | 18,54 |
| 95 | 3567170.99 | 984828.95 | 257° 30' 22'' | 8,92 |
| 96 | 3567162.28 | 984827.02 | 255° 52' 57'' | 20,5 |
| 97 | 3567142.4 | 984822.02 | 252° 52' 36'' | 18,37 |
| 98 | 3567124.84 | 984816.61 | 250° 8' 41'' | 18,75 |
| 99 | 3567107.2 | 984810.24 | 247° 17' 8'' | 17,25 |
| 100 | 3567091.29 | 984803.58 | 244° 45' 25'' | 18,22 |
| 101 | 3567074.81 | 984795.81 | 241° 58' 55'' | 15,52 |
| 102 | 3567061.11 | 984788.52 | 239° 41' 46'' | 14,74 |
| 103 | 3567048.38 | 984781.08 | 238° 27' 28'' | 16,65 |
| 104 | 3567034.19 | 984772.37 | 238° 6' 39'' | 13,59 |
| 105 | 3567022.65 | 984765.19 | 238° 6' 47'' | 23,1 |
| 106 | 3567003.04 | 984752.99 | 239° 16' 45'' | 21,85 |
| 107 | 3566984.26 | 984741.83 | 241° 37' 3'' | 21,86 |
| 108 | 3566965.03 | 984731.44 | 243° 54' 2'' | 21,46 |
| 109 | 3566945.76 | 984722 | 246° 11' 1'' | 22,29 |
| 110 | 3566925.37 | 984713 | 248° 33' 49'' | 21,86 |
| 111 | 3566905.02 | 984705.01 | 250° 48' 27'' | 21,05 |
| 112 | 3566885.14 | 984698.09 | 258° 15' 40'' | 94,32 |
| 113 | 3566792.79 | 984678.9 | 253° 58' 35'' | 70,5 |
| 114 | 3566725.03 | 984659.44 | 249° 55' 25'' | 6,29 |
| 115 | 3566719.12 | 984657.28 | 247° 23' 8'' | 55,76 |
| 116 | 3566667.65 | 984635.84 | 258° 34' 24'' | 36,54 |
| 117 | 3566631.83 | 984628.6 | 272° 19' 37'' | 50,98 |
| 118 | 3566580.89 | 984630.67 | 271° 0' 20'' | 17,09 |
| 119 | 3566563.8 | 984630.97 | 269° 19' 8'' | 31,12 |
| 120 | 3566532.68 | 984630.6 | 269° 23' 56'' | 29,55 |
| 121 | 3566503.13 | 984630.29 | 338° 11' 55'' | 0,92 |
| 122 | 3566502.79 | 984631.14 | 258° 17' 31'' | 3,1 |
| 123 | 3566499.75 | 984630.51 | 256° 24' 13'' | 2,21 |
| 124 | 3566497.6 | 984629.99 | 266° 56' 5'' | 28,61 |
| 125 | 3566469.03 | 984628.46 | 256° 9' 12'' | 54,28 |
| 126 | 3566416.33 | 984615.47 | 256° 57' 17'' | 50,9 |
| 127 | 3566366.74 | 984603.98 | 255° 30' 49'' | 49,69 |
| 128 | 3566318.63 | 984591.55 | 247° 24' 48'' | 22,5 |
| 129 | 3566297.86 | 984582.91 | 256° 47' 19'' | 20,22 |
| 130 | 3566278.18 | 984578.29 | 257° 49' 23'' | 19,96 |
| 131 | 3566258.67 | 984574.08 | 258° 46' 4'' | 18,79 |
| 132 | 3566240.24 | 984570.42 | 259° 56' 36'' | 13,63 |
| 133 | 3566226.82 | 984568.04 | 260° 33' 44'' | 15,43 |
| 134 | 3566211.6 | 984565.51 | 261° 25' 50'' | 18,99 |
| 135 | 3566192.82 | 984562.68 | 262° 52' 52'' | 23,56 |
| 136 | 3566169.44 | 984559.76 | 264° 6' 37'' | 21,63 |
| 137 | 3566147.92 | 984557.54 | 265° 21' 14'' | 24,69 |
| 138 | 3566123.31 | 984555.54 | 266° 22' 5'' | 16,73 |
| 139 | 3566106.61 | 984554.48 | 267° 32' 33'' | 24,02 |
| 140 | 3566082.61 | 984553.45 | 269° 5' 3'' | 24,4 |
| 141 | 3566058.21 | 984553.06 | 269° 46' 45'' | 25,94 |
| 142 | 3566032.27 | 984552.96 | 269° 50' 34'' | 29,16 |
| 143 | 3566003.11 | 984552.88 | 269° 53' 3'' | 24,75 |
| 144 | 3565978.36 | 984552.83 | 269° 49' 41'' | 16,67 |
| 145 | 3565961.69 | 984552.78 | 269° 50' 32'' | 10,89 |
| 146 | 3565950.8 | 984552.75 | 268° 30' 30'' | 15,37 |
| 147 | 3565935.44 | 984552.35 | 265° 24' 30'' | 14,12 |
| 148 | 3565921.37 | 984551.22 | 264° 19' 41'' | 13,25 |
| 149 | 3565908.18 | 984549.91 | 342° 51' 19'' | 7,02 |
| 150 | 3565906.11 | 984556.62 | 262° 44' 57'' | 46,91 |
| 151 | 3565859.58 | 984550.7 | 250° 55' 4'' | 127,64 |
| 152 | 3565738.95 | 984508.97 | 254° 43' 47'' | 42,79 |
| 153 | 3565697.67 | 984497.7 | 262° 29' 30'' | 38,19 |
| 154 | 3565659.81 | 984492.71 | 278° 53' 26'' | 21,74 |
| 155 | 3565638.33 | 984496.07 | 278° 48' 26'' | 14,24 |
| 156 | 3565624.26 | 984498.25 | 290° 52' 58'' | 9,03 |
| 157 | 3565615.82 | 984501.47 | 34° 31' 2'' | 23,63 |
| 158 | 3565629.21 | 984520.94 | 89° 42' 26'' | 58,7 |
| 159 | 3565687.91 | 984521.24 | 70° 59' 52'' | 68,03 |
| 160 | 3565752.23 | 984543.39 | 71° 1' 24'' | 16,39 |
| 161 | 3565767.73 | 984548.72 | 70° 46' 38'' | 1,61 |
| 162 | 3565769.25 | 984549.25 | 68° 20' 48'' | 8,62 |

Земельный участок 86:10:0101073:212:ЗУ2 Площадь 9805.86 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3566737.97 | 985075.66 | 93° 51' 7'' | 13,1 |
| 2 | 3566751.04 | 985074.78 | 73° 45' 0'' | 88,66 |
| 3 | 3566836.16 | 985099.59 | 74° 40' 30'' | 87,14 |
| 4 | 3566920.2 | 985122.62 | 119° 39' 46'' | 30,29 |
| 5 | 3566946.52 | 985107.63 | 164° 30' 48'' | 87,67 |
| 6 | 3566969.93 | 985023.14 | 163° 52' 24'' | 48,21 |
| 7 | 3566983.32 | 984976.83 | 73° 15' 42'' | 60,24 |
| 8 | 3567041.01 | 984994.18 | 138° 35' 24'' | 40,43 |
| 9 | 3567067.75 | 984963.86 | 250° 1' 1'' | 0,47 |
| 10 | 3567067.31 | 984963.7 | 246° 11' 13'' | 4,28 |
| 11 | 3567063.39 | 984961.97 | 188° 26' 15'' | 3,95 |
| 12 | 3567062.81 | 984958.06 | 177° 35' 45'' | 2,62 |
| 13 | 3567062.92 | 984955.44 | 158° 58' 14'' | 5,1 |
| 14 | 3567064.75 | 984950.68 | 151° 46' 9'' | 2,77 |
| 15 | 3567066.06 | 984948.24 | 88° 3' 34'' | 9,75 |
| 16 | 3567075.8 | 984948.57 | 126° 23' 32'' | 3,12 |
| 17 | 3567078.31 | 984946.72 | 126° 3' 33'' | 6,64 |
| 18 | 3567083.68 | 984942.81 | 147° 32' 35'' | 77,46 |
| 19 | 3567125.25 | 984877.45 | 232° 1' 56'' | 22,76 |
| 20 | 3567107.31 | 984863.45 | 13° 6' 21'' | 6,57 |
| 21 | 3567108.8 | 984869.85 | 327° 37' 53'' | 78,77 |
| 22 | 3567066.63 | 984936.38 | 327° 37' 2'' | 10,94 |
| 23 | 3567060.77 | 984945.62 | 317° 52' 12'' | 37,85 |
| 24 | 3567035.38 | 984973.69 | 253° 16' 22'' | 49,13 |
| 25 | 3566988.33 | 984959.55 | 253° 18' 47'' | 22,39 |
| 26 | 3566966.88 | 984953.12 | 344° 14' 50'' | 17,98 |
| 27 | 3566962 | 984970.42 | 343° 51' 39'' | 64,57 |
| 28 | 3566944.05 | 985032.45 | 344° 40' 4'' | 15,01 |
| 29 | 3566940.08 | 985046.93 | 344° 39' 47'' | 63,25 |
| 30 | 3566923.35 | 985107.93 | 254° 40' 60'' | 64,36 |
| 31 | 3566861.28 | 985090.93 | 254° 37' 25'' | 21,99 |
| 32 | 3566840.08 | 985085.1 | 253° 9' 9'' | 18,15 |
| 33 | 3566822.71 | 985079.84 | 254° 3' 17'' | 9,46 |
| 34 | 3566813.61 | 985077.24 | 254° 42' 7'' | 23,46 |
| 35 | 3566790.98 | 985071.05 | 253° 23' 52'' | 39,06 |
| 36 | 3566753.55 | 985059.89 | 253° 21' 46'' | 11,49 |
| 37 | 3566742.54 | 985056.6 | 346° 31' 0'' | 19,6 |

Земельный участок 86:10:0101088:57:ЗУ2 Площадь 25284.6 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3577266.87 | 982297.7 | 85° 36' 24'' | 8,22 |
| 2 | 3577275.07 | 982298.33 | 85° 35' 7'' | 2,73 |
| 3 | 3577277.79 | 982298.54 | 154° 55' 32'' | 14,44 |
| 4 | 3577283.91 | 982285.46 | 154° 59' 38'' | 12,82 |
| 5 | 3577289.33 | 982273.84 | 65° 7' 11'' | 73,02 |
| 6 | 3577355.57 | 982304.56 | 85° 35' 7'' | 13,64 |
| 7 | 3577369.17 | 982305.61 | 63° 24' 54'' | 12,89 |
| 8 | 3577380.7 | 982311.38 | 86° 30' 4'' | 10,16 |
| 9 | 3577390.84 | 982312 | 84° 38' 6'' | 58,07 |
| 10 | 3577448.66 | 982317.43 | 92° 3' 45'' | 33,62 |
| 11 | 3577482.26 | 982316.22 | 248° 30' 5'' | 11,24 |
| 12 | 3577471.8 | 982312.1 | 157° 36' 6'' | 20,5 |
| 13 | 3577479.61 | 982293.15 | 246° 30' 58'' | 56,41 |
| 14 | 3577427.87 | 982270.67 | 265° 50' 45'' | 41,69 |
| 15 | 3577386.29 | 982267.65 | 138° 50' 48'' | 13,17 |
| 16 | 3577394.96 | 982257.73 | 264° 26' 18'' | 11,87 |
| 17 | 3577383.15 | 982256.58 | 264° 23' 18'' | 6,34 |
| 18 | 3577376.84 | 982255.96 | 303° 57' 45'' | 16,33 |
| 19 | 3577363.3 | 982265.08 | 244° 44' 57'' | 15,99 |
| 20 | 3577348.84 | 982258.26 | 329° 43' 28'' | 2,14 |
| 21 | 3577347.76 | 982260.11 | 248° 15' 29'' | 14,31 |
| 22 | 3577334.47 | 982254.81 | 246° 36' 58'' | 9,75 |
| 23 | 3577325.52 | 982250.94 | 265° 39' 35'' | 87,08 |
| 24 | 3577238.69 | 982244.35 | 66° 4' 42'' | 9,99 |
| 25 | 3577247.82 | 982248.4 | 156° 25' 31'' | 0,6 |
| 26 | 3577248.06 | 982247.85 | 64° 33' 59'' | 2,49 |
| 27 | 3577250.31 | 982248.92 | 334° 51' 19'' | 0,54 |
| 28 | 3577250.08 | 982249.41 | 65° 13' 25'' | 35,96 |
| 29 | 3577282.73 | 982264.48 | 334° 28' 45'' | 36,81 |
| 30 | 3577534.16 | 982316.64 | 84° 10' 57'' | 20,82 |
| 31 | 3577554.87 | 982318.75 | 83° 57' 35'' | 26,8 |
| 32 | 3577581.52 | 982321.57 | 80° 18' 33'' | 26,79 |
| 33 | 3577607.93 | 982326.08 | 76° 41' 23'' | 26,8 |
| 34 | 3577634.01 | 982332.25 | 73° 1' 28'' | 26,82 |
| 35 | 3577659.66 | 982340.08 | 66° 39' 46'' | 199,2 |
| 36 | 3577842.56 | 982418.99 | 63° 8' 14'' | 26,69 |
| 37 | 3577866.37 | 982431.05 | 66° 57' 40'' | 37,23 |
| 38 | 3577900.63 | 982445.62 | 58° 16' 50'' | 59,68 |
| 39 | 3577951.4 | 982477 | 73° 7' 17'' | 18,98 |
| 40 | 3577969.56 | 982482.51 | 67° 21' 23'' | 26,03 |
| 41 | 3577993.58 | 982492.53 | 200° 21' 53'' | 9,11 |
| 42 | 3577990.41 | 982483.99 | 200° 3' 9'' | 9,19 |
| 43 | 3577987.26 | 982475.36 | 200° 54' 16'' | 8,66 |
| 44 | 3577984.17 | 982467.27 | 200° 7' 20'' | 10,2 |
| 45 | 3577980.66 | 982457.69 | 200° 6' 40'' | 14,16 |
| 46 | 3577975.79 | 982444.39 | 200° 19' 56'' | 8,69 |
| 47 | 3577972.77 | 982436.24 | 247° 14' 35'' | 43,09 |
| 48 | 3577933.03 | 982419.57 | 247° 10' 19'' | 14,82 |
| 49 | 3577919.37 | 982413.82 | 247° 26' 26'' | 3,65 |
| 50 | 3577916 | 982412.42 | 247° 14' 36'' | 91,23 |
| 51 | 3577831.87 | 982377.13 | 247° 14' 56'' | 222,07 |
| 52 | 3577627.08 | 982291.25 | 247° 11' 50'' | 21,67 |
| 53 | 3577607.1 | 982282.85 | 258° 9' 10'' | 29,27 |
| 54 | 3577578.45 | 982276.84 | 262° 9' 28'' | 15,76 |
| 55 | 3577562.84 | 982274.69 | 67° 19' 17'' | 20,98 |
| 56 | 3577582.2 | 982282.78 | 300° 9' 26'' | 66,52 |
| 57 | 3577524.68 | 982316.2 | 87° 20' 33'' | 9,49 |

Земельный участок 86:10:0101093:390:ЗУ1 Площадь 140389.4 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573470.95 | 992526.48 | 75° 23' 44'' | 39,86 |
| 2 | 3573509.52 | 992536.53 | 77° 41' 18'' | 8,3 |
| 3 | 3573517.63 | 992538.3 | 77° 37' 46'' | 12,18 |
| 4 | 3573529.53 | 992540.91 | 79° 10' 8'' | 20,65 |
| 5 | 3573549.81 | 992544.79 | 80° 28' 56'' | 20,38 |
| 6 | 3573569.91 | 992548.16 | 81° 36' 32'' | 20,49 |
| 7 | 3573590.18 | 992551.15 | 82° 58' 47'' | 20,37 |
| 8 | 3573610.4 | 992553.64 | 84° 5' 55'' | 20,33 |
| 9 | 3573630.62 | 992555.73 | 85° 10' 57'' | 20,36 |
| 10 | 3573650.91 | 992557.44 | 85° 26' 27'' | 20 |
| 11 | 3573670.85 | 992559.03 | 85° 24' 3'' | 19,95 |
| 12 | 3573690.74 | 992560.63 | 85° 21' 36'' | 10,01 |
| 13 | 3573700.72 | 992561.44 | 85° 18' 59'' | 61,73 |
| 14 | 3573762.24 | 992566.48 | 86° 11' 13'' | 84,06 |
| 15 | 3573846.11 | 992572.07 | 85° 44' 41'' | 445,14 |
| 16 | 3574290.02 | 992605.1 | 85° 36' 35'' | 237,24 |
| 17 | 3574526.56 | 992623.26 | 85° 50' 7'' | 118,69 |
| 18 | 3574644.94 | 992631.88 | 86° 2' 20'' | 59,35 |
| 19 | 3574704.15 | 992635.98 | 86° 3' 2'' | 118,62 |
| 20 | 3574822.49 | 992644.15 | 86° 7' 36'' | 177,94 |
| 21 | 3575000.02 | 992656.17 | 86° 7' 6'' | 119,35 |
| 22 | 3575119.1 | 992664.25 | 86° 29' 5'' | 118,08 |
| 23 | 3575236.96 | 992671.49 | 86° 46' 44'' | 186,16 |
| 24 | 3575422.83 | 992681.95 | 87° 7' 13'' | 186,12 |
| 25 | 3575608.71 | 992691.3 | 87° 18' 1'' | 288,52 |
| 26 | 3575896.91 | 992704.89 | 87° 21' 18'' | 288,44 |
| 27 | 3576185.04 | 992718.2 | 87° 17' 1'' | 528,77 |
| 28 | 3576713.22 | 992743.26 | 87° 16' 56'' | 404,91 |
| 29 | 3577117.67 | 992762.46 | 87° 29' 42'' | 12,81 |
| 30 | 3577130.47 | 992763.02 | 85° 47' 53'' | 78,2 |
| 31 | 3577208.46 | 992768.75 | 85° 46' 40'' | 14,94 |
| 32 | 3577223.36 | 992769.85 | 83° 18' 42'' | 178,59 |
| 33 | 3577400.73 | 992790.65 | 82° 18' 42'' | 19,81 |
| 34 | 3577420.36 | 992793.3 | 82° 7' 16'' | 19,99 |
| 35 | 3577440.16 | 992796.04 | 82° 10' 27'' | 19,98 |
| 36 | 3577459.95 | 992798.76 | 81° 38' 24'' | 19,74 |
| 37 | 3577479.48 | 992801.63 | 81° 1' 11'' | 19,73 |
| 38 | 3577498.97 | 992804.71 | 80° 14' 55'' | 19,54 |
| 39 | 3577518.23 | 992808.02 | 78° 59' 10'' | 19,73 |
| 40 | 3577537.6 | 992811.79 | 78° 14' 37'' | 19,63 |
| 41 | 3577556.82 | 992815.79 | 76° 49' 17'' | 19,61 |
| 42 | 3577575.91 | 992820.26 | 75° 54' 23'' | 19,38 |
| 43 | 3577594.71 | 992824.98 | 74° 26' 12'' | 19,57 |
| 44 | 3577613.56 | 992830.23 | 73° 11' 9'' | 19,57 |
| 45 | 3577632.29 | 992835.89 | 71° 46' 5'' | 19,63 |
| 46 | 3577650.93 | 992842.03 | 71° 10' 18'' | 19,8 |
| 47 | 3577669.67 | 992848.42 | 70° 45' 47'' | 19,88 |
| 48 | 3577688.44 | 992854.97 | 70° 19' 1'' | 19,74 |
| 49 | 3577707.03 | 992861.62 | 69° 40' 30'' | 20,04 |
| 50 | 3577725.82 | 992868.58 | 70° 1' 37'' | 19,67 |
| 51 | 3577744.31 | 992875.3 | 68° 54' 32'' | 19,92 |
| 52 | 3577762.9 | 992882.47 | 68° 36' 59'' | 19,86 |
| 53 | 3577781.39 | 992889.71 | 68° 20' 36'' | 19,86 |
| 54 | 3577799.85 | 992897.04 | 68° 12' 14'' | 19,9 |
| 55 | 3577818.33 | 992904.43 | 67° 14' 38'' | 19,73 |
| 56 | 3577836.52 | 992912.06 | 67° 11' 30'' | 19,86 |
| 57 | 3577854.83 | 992919.76 | 66° 35' 27'' | 19,66 |
| 58 | 3577872.87 | 992927.57 | 65° 35' 32'' | 19,6 |
| 59 | 3577890.72 | 992935.67 | 64° 21' 13'' | 19,52 |
| 60 | 3577908.32 | 992944.12 | 62° 58' 1'' | 19,71 |
| 61 | 3577925.88 | 992953.08 | 62° 34' 7'' | 19,82 |
| 62 | 3577943.47 | 992962.21 | 62° 10' 33'' | 19,95 |
| 63 | 3577961.11 | 992971.52 | 61° 42' 33'' | 19,75 |
| 64 | 3577978.5 | 992980.88 | 61° 7' 7'' | 19,59 |
| 65 | 3577995.65 | 992990.34 | 59° 56' 3'' | 19,92 |
| 66 | 3578012.89 | 993000.32 | 60° 8' 4'' | 20,04 |
| 67 | 3578030.27 | 993010.3 | 60° 22' 20'' | 20,01 |
| 68 | 3578047.66 | 993020.19 | 60° 7' 40'' | 63,1 |
| 69 | 3578102.38 | 993051.62 | 57° 49' 1'' | 103,24 |
| 70 | 3578189.76 | 993106.61 | 56° 53' 58'' | 79,53 |
| 71 | 3578256.38 | 993150.04 | 56° 57' 38'' | 159,48 |
| 72 | 3578390.07 | 993236.99 | 56° 56' 3'' | 215,08 |
| 73 | 3578570.32 | 993354.34 | 125° 29' 47'' | 14,52 |
| 74 | 3578582.14 | 993345.91 | 237° 6' 6'' | 16,46 |
| 75 | 3578568.32 | 993336.97 | 236° 51' 56'' | 63,21 |
| 76 | 3578515.39 | 993302.42 | 234° 53' 52'' | 47,27 |
| 77 | 3578476.72 | 993275.24 | 236° 48' 31'' | 47,48 |
| 78 | 3578436.99 | 993249.25 | 235° 53' 38'' | 73,33 |
| 79 | 3578376.27 | 993208.13 | 236° 30' 14'' | 96,65 |
| 80 | 3578295.67 | 993154.79 | 237° 22' 5'' | 97,79 |
| 81 | 3578213.32 | 993102.06 | 237° 7' 21'' | 73,34 |
| 82 | 3578151.73 | 993062.25 | 239° 1' 49'' | 48,39 |
| 83 | 3578110.24 | 993037.35 | 240° 20' 14'' | 72,74 |
| 84 | 3578047.03 | 993001.35 | 239° 52' 15'' | 52,87 |
| 85 | 3578001.3 | 992974.81 | 243° 33' 31'' | 70,43 |
| 86 | 3577938.24 | 992943.45 | 243° 31' 12'' | 48,15 |
| 87 | 3577895.14 | 992921.98 | 246° 21' 37'' | 54,07 |
| 88 | 3577845.61 | 992900.3 | 245° 25' 52'' | 138,65 |
| 89 | 3577719.51 | 992842.65 | 161° 33' 54'' | 2,75 |
| 90 | 3577720.38 | 992840.04 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 91 | 3577720.38 | 992840.03 | 250° 59' 7'' | 126,24 |
| 92 | 3577601.03 | 992798.9 | 259° 2' 37'' | 122,38 |
| 93 | 3577480.88 | 992775.64 | 261° 59' 5'' | 158,92 |
| 94 | 3577323.51 | 992753.48 | 265° 18' 11'' | 257,43 |
| 95 | 3577066.94 | 992732.4 | 327° 50' 36'' | 3,21 |
| 96 | 3577065.23 | 992735.12 | 269° 7' 35'' | 308,89 |
| 97 | 3576756.38 | 992730.41 | 267° 15' 25'' | 42,42 |
| 98 | 3576714.01 | 992728.38 | 357° 29' 24'' | 3,65 |
| 99 | 3576713.85 | 992732.03 | 357° 33' 48'' | 0,94 |
| 100 | 3576713.81 | 992732.97 | 270° 0' 0'' | 0,03 |
| 101 | 3576713.78 | 992732.97 | 265° 38' 8'' | 43,5 |
| 102 | 3576670.41 | 992729.66 | 269° 52' 22'' | 18,02 |
| 103 | 3576652.39 | 992729.62 | 268° 6' 23'' | 32,08 |
| 104 | 3576620.33 | 992728.56 | 265° 29' 54'' | 82,05 |
| 105 | 3576538.53 | 992722.12 | 271° 9' 53'' | 26,08 |
| 106 | 3576512.46 | 992722.65 | 267° 33' 37'' | 53,09 |
| 107 | 3576459.42 | 992720.39 | 265° 8' 2'' | 51,99 |
| 108 | 3576407.62 | 992715.98 | 267° 50' 18'' | 52,23 |
| 109 | 3576355.43 | 992714.01 | 270° 29' 6'' | 24,81 |
| 110 | 3576330.62 | 992714.22 | 268° 1' 12'' | 109,12 |
| 111 | 3576221.57 | 992710.45 | 266° 27' 52'' | 36 |
| 112 | 3576185.64 | 992708.23 | 269° 22' 14'' | 30,04 |
| 113 | 3576155.6 | 992707.9 | 266° 23' 21'' | 121,15 |
| 114 | 3576034.69 | 992700.27 | 270° 17' 9'' | 30,06 |
| 115 | 3576004.63 | 992700.42 | 267° 56' 42'' | 61,07 |
| 116 | 3575943.6 | 992698.23 | 267° 38' 59'' | 58,04 |
| 117 | 3575885.61 | 992695.85 | 265° 54' 52'' | 66,11 |
| 118 | 3575819.67 | 992691.14 | 264° 46' 29'' | 31,95 |
| 119 | 3575787.85 | 992688.23 | 264° 52' 49'' | 11,09 |
| 120 | 3575776.8 | 992687.24 | 267° 18' 44'' | 47,98 |
| 121 | 3575728.87 | 992684.99 | 268° 23' 1'' | 21,98 |
| 122 | 3575706.9 | 992684.37 | 271° 47' 33'' | 14,07 |
| 123 | 3575692.84 | 992684.81 | 267° 30' 29'' | 22,08 |
| 124 | 3575670.78 | 992683.85 | 264° 39' 13'' | 32,09 |
| 125 | 3575638.83 | 992680.86 | 263° 5' 7'' | 29,07 |
| 126 | 3575609.97 | 992677.36 | 269° 13' 16'' | 38,98 |
| 127 | 3575570.99 | 992676.83 | 271° 36' 43'' | 22,04 |
| 128 | 3575548.96 | 992677.45 | 270° 9' 48'' | 49,13 |
| 129 | 3575499.83 | 992677.59 | 268° 13' 39'' | 113,48 |
| 130 | 3575386.4 | 992674.08 | 246° 4' 17'' | 17,11 |
| 131 | 3575370.76 | 992667.14 | 268° 5' 2'' | 13,76 |
| 132 | 3575357.01 | 992666.68 | 272° 40' 54'' | 31,2 |
| 133 | 3575325.84 | 992668.14 | 270° 15' 17'' | 65,24 |
| 134 | 3575260.6 | 992668.43 | 263° 40' 10'' | 6,53 |
| 135 | 3575254.11 | 992667.71 | 263° 38' 2'' | 48,61 |
| 136 | 3575205.8 | 992662.32 | 266° 9' 39'' | 28,98 |
| 137 | 3575176.89 | 992660.38 | 269° 38' 8'' | 61,32 |
| 138 | 3575115.57 | 992659.99 | 264° 40' 27'' | 84,14 |
| 139 | 3575031.79 | 992652.18 | 265° 9' 16'' | 150,35 |
| 140 | 3574881.98 | 992639.48 | 239° 19' 9'' | 12,15 |
| 141 | 3574871.53 | 992633.28 | 283° 16' 13'' | 21,04 |
| 142 | 3574851.05 | 992638.11 | 230° 1' 29'' | 8,64 |
| 143 | 3574844.43 | 992632.56 | 287° 10' 48'' | 14,73 |
| 144 | 3574830.36 | 992636.91 | 257° 43' 5'' | 39,53 |
| 145 | 3574791.73 | 992628.5 | 277° 22' 59'' | 20,39 |
| 146 | 3574771.51 | 992631.12 | 260° 24' 9'' | 11,16 |
| 147 | 3574760.51 | 992629.26 | 266° 54' 13'' | 82,01 |
| 148 | 3574678.62 | 992624.83 | 267° 18' 7'' | 38,45 |
| 149 | 3574640.21 | 992623.02 | 263° 18' 44'' | 22,75 |
| 150 | 3574617.61 | 992620.37 | 267° 50' 60'' | 46,11 |
| 151 | 3574571.53 | 992618.64 | 255° 46' 5'' | 14,2 |
| 152 | 3574557.77 | 992615.15 | 270° 58' 47'' | 9,94 |
| 153 | 3574547.83 | 992615.32 | 266° 43' 46'' | 50,13 |
| 154 | 3574497.78 | 992612.46 | 263° 44' 58'' | 31,04 |
| 155 | 3574466.92 | 992609.08 | 265° 28' 32'' | 149,07 |
| 156 | 3574318.31 | 992597.32 | 266° 27' 45'' | 46,03 |
| 157 | 3574272.37 | 992594.48 | 265° 23' 27'' | 44,05 |
| 158 | 3574228.46 | 992590.94 | 263° 24' 0'' | 56,03 |
| 159 | 3574172.8 | 992584.5 | 270° 5' 32'' | 31,1 |
| 160 | 3574141.7 | 992584.55 | 265° 31' 18'' | 178,14 |
| 161 | 3573964.1 | 992570.64 | 268° 4' 30'' | 30,07 |
| 162 | 3573934.05 | 992569.63 | 263° 44' 19'' | 61,06 |
| 163 | 3573873.35 | 992562.97 | 268° 14' 13'' | 50,05 |
| 164 | 3573823.32 | 992561.43 | 264° 40' 10'' | 146,6 |
| 165 | 3573677.35 | 992547.81 | 175° 54' 34'' | 16,82 |
| 166 | 3573678.55 | 992531.03 | 175° 55' 43'' | 11,55 |
| 167 | 3573679.37 | 992519.51 | 85° 23' 44'' | 62,78 |
| 168 | 3573741.95 | 992524.55 | 85° 23' 28'' | 194,89 |
| 169 | 3573936.21 | 992540.21 | 85° 58' 26'' | 175,18 |
| 170 | 3574110.96 | 992552.51 | 84° 12' 14'' | 64,07 |
| 171 | 3574174.7 | 992558.98 | 85° 49' 5'' | 86,12 |
| 172 | 3574260.59 | 992565.26 | 78° 23' 44'' | 14,12 |
| 173 | 3574274.42 | 992568.1 | 85° 16' 57'' | 30,88 |
| 174 | 3574305.2 | 992570.64 | 93° 53' 49'' | 15,16 |
| 175 | 3574320.32 | 992569.61 | 86° 47' 26'' | 59,12 |
| 176 | 3574379.35 | 992572.92 | 85° 31' 23'' | 95,06 |
| 177 | 3574474.12 | 992580.34 | 88° 24' 52'' | 26,02 |
| 178 | 3574500.13 | 992581.06 | 85° 55' 34'' | 51,8 |
| 179 | 3574551.8 | 992584.74 | 85° 57' 24'' | 22,27 |
| 180 | 3574574.01 | 992586.31 | 85° 48' 57'' | 152 |
| 181 | 3574725.6 | 992597.4 | 87° 40' 29'' | 48,06 |
| 182 | 3574773.62 | 992599.35 | 84° 44' 18'' | 20,06 |
| 183 | 3574793.6 | 992601.19 | 81° 50' 25'' | 30,08 |
| 184 | 3574823.38 | 992605.46 | 87° 14' 11'' | 29,86 |
| 185 | 3574853.21 | 992606.9 | 100° 0' 6'' | 31,96 |
| 186 | 3574884.68 | 992601.35 | 86° 1' 32'' | 59,15 |
| 187 | 3574943.69 | 992605.45 | 88° 52' 5'' | 56,69 |
| 188 | 3575000.37 | 992606.57 | 85° 14' 40'' | 46,56 |
| 189 | 3575046.77 | 992610.43 | 77° 6' 24'' | 18,24 |
| 190 | 3575064.55 | 992614.5 | 83° 29' 46'' | 29,75 |
| 191 | 3575094.11 | 992617.87 | 89° 27' 26'' | 24,28 |
| 192 | 3575118.39 | 992618.1 | 82° 39' 53'' | 30,08 |
| 193 | 3575148.22 | 992621.94 | 88° 11' 21'' | 24,68 |
| 194 | 3575172.89 | 992622.72 | 98° 17' 15'' | 6,17 |
| 195 | 3575179 | 992621.83 | 80° 55' 39'' | 29,24 |
| 196 | 3575207.87 | 992626.44 | 92° 41' 5'' | 30,1 |
| 197 | 3575237.94 | 992625.03 | 89° 29' 10'' | 16,72 |
| 198 | 3575254.66 | 992625.18 | 89° 27' 9'' | 8,37 |
| 199 | 3575263.03 | 992625.26 | 86° 29' 3'' | 56,1 |
| 200 | 3575319.02 | 992628.7 | 85° 3' 55'' | 70,1 |
| 201 | 3575388.86 | 992634.73 | 82° 34' 46'' | 113,28 |
| 202 | 3575501.19 | 992649.36 | 81° 20' 51'' | 13,96 |
| 203 | 3575514.99 | 992651.46 | 98° 37' 27'' | 6,07 |
| 204 | 3575520.99 | 992650.55 | 86° 50' 4'' | 60,12 |
| 205 | 3575581.02 | 992653.87 | 91° 41' 41'' | 30,09 |
| 206 | 3575611.1 | 992652.98 | 88° 32' 18'' | 83,12 |
| 207 | 3575694.19 | 992655.1 | 86° 53' 29'' | 78 |
| 208 | 3575772.08 | 992659.33 | 92° 8' 14'' | 24,94 |
| 209 | 3575797 | 992658.4 | 92° 6' 26'' | 12,24 |
| 210 | 3575809.23 | 992657.95 | 87° 24' 49'' | 42,1 |
| 211 | 3575851.29 | 992659.85 | 83° 42' 13'' | 36,02 |
| 212 | 3575887.09 | 992663.8 | 96° 7' 47'' | 30,34 |
| 213 | 3575917.26 | 992660.56 | 86° 49' 33'' | 28,17 |
| 214 | 3575945.39 | 992662.12 | 80° 0' 45'' | 32,29 |
| 215 | 3575977.19 | 992667.72 | 84° 52' 46'' | 37,98 |
| 216 | 3576015.02 | 992671.11 | 88° 57' 52'' | 21,02 |
| 217 | 3576036.04 | 992671.49 | 84° 50' 30'' | 36,04 |
| 218 | 3576071.93 | 992674.73 | 91° 27' 47'' | 25,07 |
| 219 | 3576096.99 | 992674.09 | 87° 50' 29'' | 60 |
| 220 | 3576156.95 | 992676.35 | 88° 28' 39'' | 15,06 |
| 221 | 3576172 | 992676.75 | 82° 51' 56'' | 15,06 |
| 222 | 3576186.94 | 992678.62 | 90° 1' 54'' | 36,03 |
| 223 | 3576222.97 | 992678.6 | 86° 23' 10'' | 77,1 |
| 224 | 3576299.92 | 992683.46 | 87° 18' 27'' | 161,15 |
| 225 | 3576460.89 | 992691.03 | 90° 3' 49'' | 27,05 |
| 226 | 3576487.94 | 992691 | 85° 49' 8'' | 26,06 |
| 227 | 3576513.93 | 992692.9 | 87° 50' 32'' | 26,03 |
| 228 | 3576539.94 | 992693.88 | 85° 59' 9'' | 32 |
| 229 | 3576571.86 | 992696.12 | 88° 45' 60'' | 50,17 |
| 230 | 3576622.02 | 992697.2 | 71° 42' 21'' | 27,02 |
| 231 | 3576647.67 | 992705.68 | 86° 29' 55'' | 5,73 |
| 232 | 3576653.39 | 992706.03 | 104° 41' 49'' | 18,72 |
| 233 | 3576671.5 | 992701.28 | 91° 56' 48'' | 43,27 |
| 234 | 3576714.75 | 992699.81 | 92° 23' 9'' | 0,48 |
| 235 | 3576715.23 | 992699.79 | 357° 31' 19'' | 6,48 |
| 236 | 3576714.95 | 992706.26 | 87° 25' 8'' | 42,41 |
| 237 | 3576757.32 | 992708.17 | 88° 35' 20'' | 310,64 |
| 238 | 3577067.87 | 992715.82 | 85° 28' 59'' | 256,63 |
| 239 | 3577323.7 | 992736.03 | 82° 20' 60'' | 160,53 |
| 240 | 3577482.8 | 992757.4 | 78° 30' 58'' | 122,71 |
| 241 | 3577603.05 | 992781.83 | 71° 54' 50'' | 94,54 |
| 242 | 3577692.92 | 992811.18 | 69° 4' 34'' | 48,86 |
| 243 | 3577738.56 | 992828.63 | 66° 9' 39'' | 126,75 |
| 244 | 3577854.5 | 992879.86 | 66° 11' 5'' | 54,53 |
| 245 | 3577904.39 | 992901.88 | 63° 48' 40'' | 49,03 |
| 246 | 3577948.39 | 992923.52 | 61° 43' 37'' | 70,22 |
| 247 | 3578010.23 | 992956.78 | 60° 8' 13'' | 54,18 |
| 248 | 3578057.22 | 992983.76 | 59° 40' 12'' | 72,26 |
| 249 | 3578119.59 | 993020.25 | 58° 51' 34'' | 49,5 |
| 250 | 3578161.96 | 993045.85 | 57° 12' 13'' | 72,56 |
| 251 | 3578222.95 | 993085.15 | 57° 0' 35'' | 96,07 |
| 252 | 3578303.53 | 993137.46 | 56° 56' 4'' | 96,19 |
| 253 | 3578384.14 | 993189.94 | 56° 44' 55'' | 72,09 |
| 254 | 3578444.43 | 993229.47 | 56° 57' 29'' | 48,05 |
| 255 | 3578484.71 | 993255.67 | 56° 58' 6'' | 37,17 |
| 256 | 3578515.87 | 993275.93 | 56° 55' 10'' | 77,17 |
| 257 | 3578580.53 | 993318.05 | 56° 35' 10'' | 25,31 |
| 258 | 3578601.66 | 993331.99 | 125° 30' 1'' | 14,22 |
| 259 | 3578613.24 | 993323.73 | 235° 23' 49'' | 34,99 |
| 260 | 3578584.44 | 993303.86 | 236° 56' 28'' | 199,41 |
| 261 | 3578417.31 | 993195.08 | 236° 57' 10'' | 159,44 |
| 262 | 3578283.66 | 993108.13 | 236° 54' 2'' | 79,89 |
| 263 | 3578216.73 | 993064.5 | 237° 48' 49'' | 104,64 |
| 264 | 3578128.17 | 993008.76 | 240° 7' 55'' | 36,32 |
| 265 | 3578096.67 | 992990.67 | 240° 14' 4'' | 100,05 |
| 266 | 3578009.82 | 992941 | 241° 29' 51'' | 8,47 |
| 267 | 3578002.38 | 992936.96 | 241° 39' 33'' | 20,35 |
| 268 | 3577984.47 | 992927.3 | 242° 12' 34'' | 20,08 |
| 269 | 3577966.71 | 992917.94 | 242° 30' 41'' | 20,26 |
| 270 | 3577948.74 | 992908.59 | 243° 1' 59'' | 20,4 |
| 271 | 3577930.56 | 992899.34 | 244° 18' 54'' | 20,67 |
| 272 | 3577911.93 | 992890.38 | 245° 35' 43'' | 20,52 |
| 273 | 3577893.24 | 992881.9 | 246° 32' 54'' | 20,5 |
| 274 | 3577874.43 | 992873.74 | 247° 13' 22'' | 20,17 |
| 275 | 3577855.83 | 992865.93 | 247° 15' 45'' | 20,23 |
| 276 | 3577837.17 | 992858.11 | 248° 13' 11'' | 20,16 |
| 277 | 3577818.45 | 992850.63 | 248° 19' 50'' | 20,18 |
| 278 | 3577799.7 | 992843.18 | 248° 36' 15'' | 20,2 |
| 279 | 3577780.89 | 992835.81 | 248° 56' 39'' | 20,12 |
| 280 | 3577762.11 | 992828.58 | 249° 58' 8'' | 20,44 |
| 281 | 3577742.91 | 992821.58 | 249° 40' 58'' | 19,93 |
| 282 | 3577724.22 | 992814.66 | 250° 18' 44'' | 20,39 |
| 283 | 3577705.02 | 992807.79 | 250° 48' 38'' | 20,17 |
| 284 | 3577685.97 | 992801.16 | 251° 9' 45'' | 20,25 |
| 285 | 3577666.8 | 992794.62 | 251° 45' 1'' | 20,53 |
| 286 | 3577647.3 | 992788.19 | 253° 10' 32'' | 20,59 |
| 287 | 3577627.59 | 992782.23 | 254° 26' 25'' | 20,62 |
| 288 | 3577607.73 | 992776.7 | 255° 53' 50'' | 20,85 |
| 289 | 3577587.51 | 992771.62 | 256° 51' 48'' | 20,55 |
| 290 | 3577567.5 | 992766.95 | 258° 12' 28'' | 20,5 |
| 291 | 3577547.43 | 992762.76 | 259° 2' 16'' | 20,35 |
| 292 | 3577527.45 | 992758.89 | 260° 12' 33'' | 20,64 |
| 293 | 3577507.11 | 992755.38 | 261° 1' 23'' | 20,38 |
| 294 | 3577486.98 | 992752.2 | 261° 38' 50'' | 20,38 |
| 295 | 3577466.82 | 992749.24 | 262° 7' 59'' | 20,02 |
| 296 | 3577446.99 | 992746.5 | 262° 9' 41'' | 20,02 |
| 297 | 3577427.16 | 992743.77 | 262° 16' 52'' | 20,1 |
| 298 | 3577407.24 | 992741.07 | 263° 19' 23'' | 181,47 |
| 299 | 3577227 | 992719.97 | 265° 47' 31'' | 91,72 |
| 300 | 3577135.53 | 992713.24 | 267° 16' 58'' | 429,06 |
| 301 | 3576706.95 | 992692.9 | 267° 17' 5'' | 520,14 |
| 302 | 3576187.39 | 992668.26 | 267° 21' 13'' | 288,5 |
| 303 | 3575899.2 | 992654.94 | 267° 17' 56'' | 288,38 |
| 304 | 3575611.14 | 992641.35 | 267° 7' 22'' | 185,87 |
| 305 | 3575425.5 | 992632.02 | 266° 46' 39'' | 185,9 |
| 306 | 3575239.89 | 992621.57 | 266° 29' 9'' | 117,79 |
| 307 | 3575122.32 | 992614.35 | 266° 7' 4'' | 119,19 |
| 308 | 3575003.4 | 992606.28 | 266° 7' 32'' | 177,89 |
| 309 | 3574825.92 | 992594.26 | 266° 3' 35'' | 118,6 |
| 310 | 3574707.6 | 992586.11 | 266° 0' 51'' | 59,27 |
| 311 | 3574648.47 | 992581.99 | 265° 50' 33'' | 118,48 |
| 312 | 3574530.3 | 992573.4 | 265° 36' 32'' | 237,19 |
| 313 | 3574293.81 | 992555.24 | 265° 44' 41'' | 445,41 |
| 314 | 3573849.63 | 992522.19 | 266° 11' 19'' | 86,65 |
| 315 | 3573763.17 | 992516.43 | 265° 18' 31'' | 8,56 |
| 316 | 3573754.64 | 992515.73 | 265° 16' 11'' | 20,01 |
| 317 | 3573734.7 | 992514.08 | 265° 16' 19'' | 20,02 |
| 318 | 3573714.75 | 992512.43 | 265° 21' 27'' | 20,02 |
| 319 | 3573694.8 | 992510.81 | 265° 22' 17'' | 20,08 |
| 320 | 3573674.79 | 992509.19 | 265° 26' 27'' | 20 |
| 321 | 3573654.85 | 992507.6 | 265° 8' 10'' | 19,46 |
| 322 | 3573635.46 | 992505.95 | 264° 7' 1'' | 19,51 |
| 323 | 3573616.05 | 992503.95 | 262° 59' 44'' | 19,44 |
| 324 | 3573596.76 | 992501.58 | 261° 36' 20'' | 19,32 |
| 325 | 3573577.65 | 992498.76 | 260° 29' 21'' | 19,43 |
| 326 | 3573558.49 | 992495.55 | 259° 8' 18'' | 19,05 |
| 327 | 3573539.78 | 992491.96 | 257° 39' 52'' | 19,29 |
| 328 | 3573520.94 | 992487.84 | 256° 19' 46'' | 19,38 |
| 329 | 3573502.11 | 992483.26 | 254° 41' 25'' | 19,32 |
| 330 | 3573483.48 | 992478.16 | 252° 25' 38'' | 18,28 |
| 331 | 3573466.05 | 992472.64 | 251° 1' 19'' | 20,02 |
| 332 | 3573447.12 | 992466.13 | 250° 59' 38'' | 19,99 |
| 333 | 3573428.22 | 992459.62 | 250° 35' 36'' | 19,02 |
| 334 | 3573410.28 | 992453.3 | 247° 36' 5'' | 18,53 |
| 335 | 3573393.15 | 992446.24 | 245° 13' 22'' | 19,49 |
| 336 | 3573375.45 | 992438.07 | 245° 22' 35'' | 19,8 |
| 337 | 3573357.45 | 992429.82 | 243° 48' 14'' | 18,76 |
| 338 | 3573340.62 | 992421.54 | 241° 29' 9'' | 19,46 |
| 339 | 3573323.52 | 992412.25 | 241° 47' 54'' | 19,57 |
| 340 | 3573306.27 | 992403 | 239° 12' 5'' | 16,66 |
| 341 | 3573291.96 | 992394.47 | 291° 30' 59'' | 11,94 |
| 342 | 3573280.85 | 992398.85 | 291° 10' 11'' | 14,32 |
| 343 | 3573267.5 | 992404.02 | 291° 19' 55'' | 35,35 |
| 344 | 3573234.57 | 992416.88 | 56° 11' 24'' | 14,57 |
| 345 | 3573246.68 | 992424.99 | 57° 29' 47'' | 20,36 |
| 346 | 3573263.85 | 992435.93 | 59° 16' 36'' | 20,85 |
| 347 | 3573281.77 | 992446.58 | 61° 42' 18'' | 20,29 |
| 348 | 3573299.64 | 992456.2 | 61° 34' 17'' | 20,35 |
| 349 | 3573317.54 | 992465.89 | 63° 45' 16'' | 20,85 |
| 350 | 3573336.24 | 992475.11 | 65° 19' 6'' | 20,14 |
| 351 | 3573354.54 | 992483.52 | 65° 18' 41'' | 20,35 |
| 352 | 3573373.03 | 992492.02 | 67° 36' 2'' | 20,99 |
| 353 | 3573392.44 | 992500.02 | 70° 33' 25'' | 20,67 |
| 354 | 3573411.93 | 992506.9 | 71° 2' 23'' | 20,01 |
| 355 | 3573430.85 | 992513.4 | 70° 58' 1'' | 19,99 |
| 356 | 3573449.75 | 992519.92 | 72° 48' 22'' | 22,19 |
| 357 | 3578805.12 | 993390.88 | 119° 51' 43'' | 3,03 |
| 358 | 3578807.75 | 993389.37 | 119° 58' 54'' | 6,9 |
| 359 | 3578813.73 | 993385.92 | 299° 56' 43'' | 9,94 |

Земельный участок 86:10:0101114:272:ЗУ1 Площадь 54999.41 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3574061.98 | 991504.03 | 90° 52' 41'' | 2,61 |
| 2 | 3574064.59 | 991503.99 | 90° 48' 54'' | 7,03 |
| 3 | 3574071.62 | 991503.89 | 85° 40' 47'' | 5,04 |
| 4 | 3574076.65 | 991504.27 | 85° 33' 40'' | 17,44 |
| 5 | 3574094.04 | 991505.62 | 88° 28' 3'' | 22,81 |
| 6 | 3574116.84 | 991506.23 | 87° 27' 30'' | 12,4 |
| 7 | 3574129.23 | 991506.78 | 91° 35' 11'' | 32,87 |
| 8 | 3574162.09 | 991505.87 | 87° 25' 30'' | 25,6 |
| 9 | 3574187.66 | 991507.02 | 91° 56' 32'' | 35,7 |
| 10 | 3574223.34 | 991505.81 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 11 | 3574223.35 | 991505.81 | 83° 51' 27'' | 12,8 |
| 12 | 3574236.08 | 991507.18 | 89° 26' 30'' | 25,66 |
| 13 | 3574261.74 | 991507.43 | 89° 29' 4'' | 7,78 |
| 14 | 3574269.52 | 991507.5 | 89° 0' 44'' | 0,58 |
| 15 | 3574270.1 | 991507.51 | 91° 45' 56'' | 47,71 |
| 16 | 3574317.79 | 991506.04 | 89° 22' 3'' | 20,83 |
| 17 | 3574338.62 | 991506.27 | 89° 22' 53'' | 20,38 |
| 18 | 3574359 | 991506.49 | 89° 20' 6'' | 6,03 |
| 19 | 3574365.03 | 991506.56 | 89° 40' 15'' | 6,96 |
| 20 | 3574371.99 | 991506.6 | 89° 41' 43'' | 33,84 |
| 21 | 3574405.83 | 991506.78 | 92° 19' 18'' | 0,74 |
| 22 | 3574406.57 | 991506.75 | 92° 11' 39'' | 18,54 |
| 23 | 3574425.1 | 991506.04 | 91° 44' 27'' | 53,32 |
| 24 | 3574478.4 | 991504.42 | 91° 21' 47'' | 34,89 |
| 25 | 3574513.28 | 991503.59 | 91° 14' 43'' | 0,46 |
| 26 | 3574513.74 | 991503.58 | 90° 50' 41'' | 46,81 |
| 27 | 3574560.54 | 991502.89 | 92° 25' 58'' | 118,98 |
| 28 | 3574679.41 | 991497.84 | 92° 22' 52'' | 5,05 |
| 29 | 3574684.46 | 991497.63 | 91° 32' 49'' | 77,79 |
| 30 | 3574762.22 | 991495.53 | 91° 49' 32'' | 2,51 |
| 31 | 3574764.73 | 991495.45 | 91° 49' 47'' | 76,11 |
| 32 | 3574840.8 | 991493.02 | 92° 32' 50'' | 152,55 |
| 33 | 3574993.2 | 991486.24 | 91° 27' 22'' | 68,08 |
| 34 | 3575061.26 | 991484.51 | 91° 27' 31'' | 66,39 |
| 35 | 3575127.63 | 991482.82 | 90° 37' 30'' | 95,33 |
| 36 | 3575222.95 | 991481.78 | 90° 33' 3'' | 1,04 |
| 37 | 3575223.99 | 991481.77 | 91° 9' 56'' | 147,48 |
| 38 | 3575371.44 | 991478.77 | 90° 33' 51'' | 149,26 |
| 39 | 3575520.69 | 991477.3 | 91° 17' 4'' | 325,21 |
| 40 | 3575845.82 | 991470.01 | 92° 19' 50'' | 77,46 |
| 41 | 3575923.22 | 991466.86 | 92° 19' 25'' | 77,44 |
| 42 | 3576000.6 | 991463.72 | 91° 30' 44'' | 225,47 |
| 43 | 3576225.99 | 991457.77 | 92° 10' 5'' | 179,23 |
| 44 | 3576405.09 | 991450.99 | 91° 5' 46'' | 130,16 |
| 45 | 3576535.23 | 991448.5 | 181° 23' 12'' | 5,37 |
| 46 | 3576535.1 | 991443.13 | 177° 40' 54'' | 2,47 |
| 47 | 3576535.2 | 991440.66 | 177° 50' 9'' | 3,44 |
| 48 | 3576535.33 | 991437.22 | 133° 23' 18'' | 9,3 |
| 49 | 3576542.09 | 991430.83 | 120° 2' 9'' | 14,4 |
| 50 | 3576554.56 | 991423.62 | 112° 1' 14'' | 19,42 |
| 51 | 3576572.56 | 991416.34 | 108° 38' 51'' | 30,68 |
| 52 | 3576601.63 | 991406.53 | 106° 17' 44'' | 21,35 |
| 53 | 3576622.12 | 991400.54 | 102° 15' 14'' | 20,35 |
| 54 | 3576642.01 | 991396.22 | 101° 36' 38'' | 22,06 |
| 55 | 3576663.62 | 991391.78 | 96° 41' 43'' | 11,41 |
| 56 | 3576674.95 | 991390.45 | 94° 7' 54'' | 11,52 |
| 57 | 3576686.44 | 991389.62 | 92° 51' 14'' | 13,26 |
| 58 | 3576699.68 | 991388.96 | 90° 42' 50'' | 24,88 |
| 59 | 3576724.56 | 991388.65 | 77° 5' 36'' | 39,98 |
| 60 | 3576763.53 | 991397.58 | 177° 8' 35'' | 10,23 |
| 61 | 3576764.04 | 991387.36 | 262° 53' 27'' | 35,8 |
| 62 | 3576728.52 | 991382.93 | 268° 27' 57'' | 31 |
| 63 | 3576697.53 | 991382.1 | 282° 0' 23'' | 57,11 |
| 64 | 3576641.67 | 991393.98 | 286° 15' 5'' | 123,24 |
| 65 | 3576523.35 | 991428.47 | 271° 4' 48'' | 410,62 |
| 66 | 3576112.8 | 991436.21 | 269° 57' 7'' | 11,91 |
| 67 | 3576100.89 | 991436.2 | 272° 18' 53'' | 50,26 |
| 68 | 3576050.67 | 991438.23 | 272° 19' 46'' | 190,18 |
| 69 | 3575860.65 | 991445.96 | 247° 41' 59'' | 13,65 |
| 70 | 3575848.02 | 991440.78 | 275° 14' 22'' | 27,6 |
| 71 | 3575820.54 | 991443.3 | 272° 0' 54'' | 14,79 |
| 72 | 3575805.76 | 991443.82 | 271° 54' 1'' | 34,38 |
| 73 | 3575771.4 | 991444.96 | 271° 56' 35'' | 171,64 |
| 74 | 3575599.86 | 991450.78 | 276° 33' 58'' | 15,13 |
| 75 | 3575584.83 | 991452.51 | 271° 30' 13'' | 126,52 |
| 76 | 3575458.35 | 991455.83 | 271° 44' 26'' | 117,86 |
| 77 | 3575340.54 | 991459.41 | 270° 59' 39'' | 171,18 |
| 78 | 3575169.39 | 991462.38 | 271° 7' 13'' | 80,81 |
| 79 | 3575088.6 | 991463.96 | 271° 46' 42'' | 290,99 |
| 80 | 3574797.75 | 991472.99 | 271° 20' 48'' | 33,19 |
| 81 | 3574764.57 | 991473.77 | 271° 19' 5'' | 31,3 |
| 82 | 3574733.28 | 991474.49 | 271° 54' 50'' | 239,82 |
| 83 | 3574493.59 | 991482.5 | 272° 16' 4'' | 104,88 |
| 84 | 3574388.79 | 991486.65 | 356° 59' 14'' | 2,47 |
| 85 | 3574388.66 | 991489.12 | 267° 50' 54'' | 27,7 |
| 86 | 3574360.98 | 991488.08 | 268° 48' 5'' | 55,45 |
| 87 | 3574305.54 | 991486.92 | 270° 26' 25'' | 72,87 |
| 88 | 3574232.67 | 991487.48 | 269° 41' 60'' | 101,22 |
| 89 | 3574131.45 | 991486.95 | 267° 33' 54'' | 68,49 |
| 90 | 3574063.02 | 991484.04 | 357° 1' 19'' | 20,02 |

Земельный участок 86:10:0101115:64:ЗУ1 Площадь 63852.13 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3570899.85 | 985253.08 | 102° 28' 26'' | 57,64 |
| 2 | 3570956.13 | 985240.63 | 189° 26' 50'' | 125,5 |
| 3 | 3570935.53 | 985116.83 | 282° 39' 52'' | 12,36 |
| 4 | 3570923.47 | 985119.54 | 299° 27' 23'' | 2,22 |
| 5 | 3570921.54 | 985120.63 | 315° 33' 13'' | 2,93 |
| 6 | 3570919.49 | 985122.72 | 333° 57' 15'' | 1,48 |
| 7 | 3570918.84 | 985124.05 | 191° 6' 22'' | 13,24 |
| 8 | 3570916.29 | 985111.06 | 61° 3' 47'' | 3,78 |
| 9 | 3570919.6 | 985112.89 | 85° 47' 32'' | 3,68 |
| 10 | 3570923.27 | 985113.16 | 102° 28' 49'' | 11,52 |
| 11 | 3570934.52 | 985110.67 | 189° 15' 34'' | 56,18 |
| 12 | 3570925.48 | 985055.22 | 177° 20' 46'' | 34,99 |
| 13 | 3570927.1 | 985020.27 | 168° 12' 26'' | 9,54 |
| 14 | 3570929.05 | 985010.93 | 165° 50' 41'' | 21,02 |
| 15 | 3570934.19 | 984990.55 | 159° 44' 18'' | 13,89 |
| 16 | 3570939 | 984977.52 | 159° 20' 31'' | 24,29 |
| 17 | 3570947.57 | 984954.79 | 158° 54' 20'' | 15,2 |
| 18 | 3570953.04 | 984940.61 | 150° 28' 48'' | 24,03 |
| 19 | 3570964.88 | 984919.7 | 149° 33' 46'' | 6,16 |
| 20 | 3570968 | 984914.39 | 150° 27' 9'' | 35,67 |
| 21 | 3570985.59 | 984883.36 | 150° 49' 17'' | 44,92 |
| 22 | 3571007.49 | 984844.14 | 150° 13' 60'' | 6,49 |
| 23 | 3571010.71 | 984838.51 | 150° 49' 29'' | 54,4 |
| 24 | 3571037.23 | 984791.01 | 62° 2' 57'' | 1,66 |
| 25 | 3571038.7 | 984791.79 | 150° 51' 59'' | 26,05 |
| 26 | 3571051.38 | 984769.04 | 150° 43' 55'' | 7,3 |
| 27 | 3571054.95 | 984762.67 | 150° 54' 32'' | 27,4 |
| 28 | 3571068.27 | 984738.73 | 241° 38' 42'' | 0,72 |
| 29 | 3571067.64 | 984738.39 | 207° 46' 47'' | 1,27 |
| 30 | 3571067.05 | 984737.27 | 180° 0' 0'' | 1,14 |
| 31 | 3571067.05 | 984736.13 | 150° 41' 39'' | 4,21 |
| 32 | 3571069.11 | 984732.46 | 133° 58' 15'' | 1,18 |
| 33 | 3571069.96 | 984731.64 | 60° 36' 40'' | 2 |
| 34 | 3571071.7 | 984732.62 | 150° 47' 38'' | 10,29 |
| 35 | 3571076.72 | 984723.64 | 150° 53' 12'' | 33,09 |
| 36 | 3571092.82 | 984694.73 | 137° 11' 46'' | 2,4 |
| 37 | 3571094.45 | 984692.97 | 151° 50' 40'' | 43,83 |
| 38 | 3571115.13 | 984654.33 | 147° 58' 52'' | 27,01 |
| 39 | 3571129.45 | 984631.43 | 150° 34' 36'' | 55,25 |
| 40 | 3571156.59 | 984583.31 | 150° 32' 17'' | 6,28 |
| 41 | 3571159.68 | 984577.84 | 150° 40' 30'' | 99,01 |
| 42 | 3571208.17 | 984491.52 | 146° 26' 28'' | 6,06 |
| 43 | 3571211.52 | 984486.47 | 140° 19' 52'' | 11,8 |
| 44 | 3571219.05 | 984477.39 | 135° 51' 24'' | 7,57 |
| 45 | 3571224.32 | 984471.96 | 130° 11' 17'' | 7,67 |
| 46 | 3571230.18 | 984467.01 | 117° 17' 19'' | 6,02 |
| 47 | 3571235.53 | 984464.25 | 108° 1' 3'' | 6,08 |
| 48 | 3571241.31 | 984462.37 | 102° 57' 57'' | 8,96 |
| 49 | 3571250.04 | 984460.36 | 101° 46' 35'' | 2,89 |
| 50 | 3571252.87 | 984459.77 | 101° 48' 14'' | 5,92 |
| 51 | 3571258.66 | 984458.56 | 235° 20' 13'' | 78,73 |
| 52 | 3571193.9 | 984413.78 | 330° 47' 54'' | 24,6 |
| 53 | 3571181.9 | 984435.25 | 336° 48' 5'' | 0,08 |
| 54 | 3571181.87 | 984435.32 | 332° 11' 55'' | 1,24 |
| 55 | 3571181.29 | 984436.42 | 331° 7' 21'' | 37,69 |
| 56 | 3571163.09 | 984469.42 | 329° 54' 23'' | 22,02 |
| 57 | 3571152.05 | 984488.47 | 327° 51' 15'' | 30,26 |
| 58 | 3571135.95 | 984514.09 | 328° 32' 7'' | 13,14 |
| 59 | 3571129.09 | 984525.3 | 328° 5' 58'' | 14,48 |
| 60 | 3571121.44 | 984537.59 | 328° 8' 12'' | 71,43 |
| 61 | 3571083.73 | 984598.26 | 319° 5' 8'' | 1,59 |
| 62 | 3571082.69 | 984599.46 | 305° 22' 41'' | 2,92 |
| 63 | 3571080.31 | 984601.15 | 240° 58' 56'' | 9,09 |
| 64 | 3571072.36 | 984596.74 | 241° 19' 15'' | 4 |
| 65 | 3571068.85 | 984594.82 | 150° 21' 0'' | 8,23 |
| 66 | 3571072.92 | 984587.67 | 241° 14' 40'' | 7,25 |
| 67 | 3571066.56 | 984584.18 | 328° 50' 16'' | 3,96 |
| 68 | 3571064.51 | 984587.57 | 322° 3' 7'' | 40,61 |
| 69 | 3571039.54 | 984619.59 | 330° 4' 15'' | 45,5 |
| 70 | 3571016.84 | 984659.02 | 331° 3' 5'' | 99,35 |
| 71 | 3570968.75 | 984745.96 | 331° 11' 6'' | 23,92 |
| 72 | 3570957.22 | 984766.92 | 331° 12' 12'' | 8,84 |
| 73 | 3570952.96 | 984774.67 | 331° 10' 10'' | 120,03 |
| 74 | 3570895.08 | 984879.82 | 61° 31' 57'' | 2,56 |
| 75 | 3570897.33 | 984881.04 | 330° 51' 60'' | 17,66 |
| 76 | 3570888.73 | 984896.47 | 330° 50' 3'' | 26,51 |
| 77 | 3570875.81 | 984919.62 | 332° 49' 22'' | 21,35 |
| 78 | 3570866.06 | 984938.61 | 63° 26' 6'' | 0,34 |
| 79 | 3570866.36 | 984938.76 | 333° 43' 1'' | 46,34 |
| 80 | 3570845.84 | 984980.31 | 334° 10' 10'' | 3,49 |
| 81 | 3570844.32 | 984983.45 | 24° 32' 12'' | 19,96 |
| 82 | 3570852.61 | 985001.61 | 5° 33' 30'' | 23,95 |
| 83 | 3570854.93 | 985025.45 | 328° 54' 22'' | 4,53 |
| 84 | 3570852.59 | 985029.33 | 3° 2' 35'' | 6,97 |
| 85 | 3570852.96 | 985036.29 | 6° 35' 21'' | 6,1 |
| 86 | 3570853.66 | 985042.35 | 13° 2' 5'' | 18,18 |
| 87 | 3570857.76 | 985060.06 | 3° 24' 50'' | 6,38 |
| 88 | 3570858.14 | 985066.43 | 84° 53' 22'' | 3,7 |
| 89 | 3570861.83 | 985066.76 | 10° 34' 30'' | 41,74 |
| 90 | 3570869.49 | 985107.79 | 14° 57' 4'' | 29,92 |
| 91 | 3570877.21 | 985136.7 | 10° 41' 47'' | 3,66 |
| 92 | 3570877.89 | 985140.3 | 10° 48' 33'' | 15,04 |
| 93 | 3570880.71 | 985155.07 | 10° 45' 34'' | 7,55 |
| 94 | 3570882.12 | 985162.49 | 359° 28' 32'' | 9,83 |
| 95 | 3570882.03 | 985172.32 | 8° 18' 43'' | 4,01 |
| 96 | 3570882.61 | 985176.29 | 12° 50' 15'' | 53,56 |
| 97 | 3570894.51 | 985228.51 | 12° 15' 43'' | 25,14 |
| 98 | 3570879.11 | 984919.47 | 61° 10' 39'' | 8,63 |
| 99 | 3570886.67 | 984923.63 | 150° 10' 40'' | 26,68 |
| 100 | 3570899.94 | 984900.48 | 241° 53' 40'' | 9,15 |
| 101 | 3570891.87 | 984896.17 | 331° 17' 35'' | 26,57 |

Земельный участок 86:10:0101116:2:ЗУ1 Площадь 213596.37 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3565493.56 | 992379.05 | 89° 11' 53'' | 2 470,91 |
| 2 | 3567964.23 | 992413.63 | 88° 21' 34'' | 37,03 |
| 3 | 3568001.24 | 992414.69 | 88° 11' 30'' | 53,24 |
| 4 | 3568054.45 | 992416.37 | 176° 38' 1'' | 0,34 |
| 5 | 3568054.47 | 992416.03 | 86° 33' 59'' | 0,5 |
| 6 | 3568054.97 | 992416.06 | 358° 12' 36'' | 0,32 |
| 7 | 3568054.96 | 992416.38 | 88° 11' 15'' | 50,59 |
| 8 | 3568105.52 | 992417.98 | 89° 11' 35'' | 93,01 |
| 9 | 3568198.52 | 992419.29 | 87° 21' 15'' | 21,66 |
| 10 | 3568220.16 | 992420.29 | 87° 15' 41'' | 81,62 |
| 11 | 3568301.69 | 992424.19 | 87° 41' 20'' | 93,49 |
| 12 | 3568395.1 | 992427.96 | 90° 53' 3'' | 128,97 |
| 13 | 3568524.05 | 992425.97 | 89° 50' 55'' | 68,07 |
| 14 | 3568592.12 | 992426.15 | 89° 27' 25'' | 6,33 |
| 15 | 3568598.45 | 992426.21 | 180° 0' 0'' | 0,1 |
| 16 | 3568598.45 | 992426.11 | 87° 42' 34'' | 0,5 |
| 17 | 3568598.95 | 992426.13 | 0° 0' 0'' | 0,08 |
| 18 | 3568598.95 | 992426.21 | 89° 27' 39'' | 108,39 |
| 19 | 3568707.34 | 992427.23 | 89° 24' 26'' | 158,55 |
| 20 | 3568865.88 | 992428.87 | 88° 40' 20'' | 170,89 |
| 21 | 3569036.72 | 992432.83 | 93° 17' 49'' | 16 |
| 22 | 3569052.69 | 992431.91 | 90° 28' 16'' | 47,43 |
| 23 | 3569100.12 | 992431.52 | 87° 19' 13'' | 30,37 |
| 24 | 3569130.46 | 992432.94 | 89° 27' 57'' | 115,85 |
| 25 | 3569246.3 | 992434.02 | 86° 25' 3'' | 23,69 |
| 26 | 3569269.94 | 992435.5 | 89° 4' 34'' | 235,66 |
| 27 | 3569505.57 | 992439.3 | 90° 29' 55'' | 27,58 |
| 28 | 3569533.15 | 992439.06 | 90° 34' 23'' | 1 |
| 29 | 3569534.15 | 992439.05 | 88° 51' 48'' | 89,22 |
| 30 | 3569623.35 | 992440.82 | 88° 37' 21'' | 554,1 |
| 31 | 3570177.29 | 992454.14 | 89° 51' 11'' | 116,88 |
| 32 | 3570294.17 | 992454.44 | 89° 48' 19'' | 117,76 |
| 33 | 3570411.93 | 992454.84 | 89° 18' 12'' | 58,39 |
| 34 | 3570470.32 | 992455.55 | 80° 29' 15'' | 48,71 |
| 35 | 3570518.36 | 992463.6 | 77° 18' 56'' | 24,77 |
| 36 | 3570542.53 | 992469.04 | 79° 17' 13'' | 3,39 |
| 37 | 3570545.86 | 992469.67 | 83° 12' 40'' | 3,38 |
| 38 | 3570549.22 | 992470.07 | 86° 56' 33'' | 3,37 |
| 39 | 3570552.59 | 992470.25 | 88° 56' 21'' | 122,06 |
| 40 | 3570674.63 | 992472.51 | 132° 48' 42'' | 7,59 |
| 41 | 3570680.2 | 992467.35 | 88° 48' 21'' | 57,1 |
| 42 | 3570737.29 | 992468.54 | 358° 52' 60'' | 5,13 |
| 43 | 3570737.19 | 992473.67 | 88° 56' 28'' | 228,91 |
| 44 | 3570966.06 | 992477.9 | 87° 32' 22'' | 226,18 |
| 45 | 3571192.03 | 992487.61 | 98° 54' 40'' | 44,61 |
| 46 | 3571236.1 | 992480.7 | 94° 34' 38'' | 57,39 |
| 47 | 3571293.31 | 992476.12 | 95° 35' 52'' | 115,23 |
| 48 | 3571407.99 | 992464.88 | 94° 46' 53'' | 64,54 |
| 49 | 3571472.31 | 992459.5 | 92° 39' 40'' | 6,68 |
| 50 | 3571478.98 | 992459.19 | 87° 29' 25'' | 45,44 |
| 51 | 3571524.38 | 992461.18 | 82° 35' 14'' | 6,67 |
| 52 | 3571530.99 | 992462.04 | 80° 28' 41'' | 45,88 |
| 53 | 3571576.24 | 992469.63 | 77° 24' 5'' | 21,36 |
| 54 | 3571597.09 | 992474.29 | 70° 56' 17'' | 46,24 |
| 55 | 3571640.79 | 992489.39 | 69° 13' 57'' | 26,65 |
| 56 | 3571665.71 | 992498.84 | 82° 12' 45'' | 77,34 |
| 57 | 3571742.34 | 992509.32 | 84° 13' 3'' | 25,41 |
| 58 | 3571767.62 | 992511.88 | 83° 7' 6'' | 29,21 |
| 59 | 3571796.62 | 992515.38 | 77° 59' 36'' | 36,77 |
| 60 | 3571832.59 | 992523.03 | 71° 21' 55'' | 28,13 |
| 61 | 3571859.25 | 992532.02 | 70° 9' 7'' | 74,63 |
| 62 | 3571929.45 | 992557.36 | 153° 54' 8'' | 18,09 |
| 63 | 3571937.41 | 992541.11 | 257° 4' 1'' | 10,46 |
| 64 | 3571927.22 | 992538.77 | 253° 18' 21'' | 32,79 |
| 65 | 3571895.81 | 992529.35 | 247° 13' 7'' | 28,12 |
| 66 | 3571869.88 | 992518.46 | 242° 13' 8'' | 15,38 |
| 67 | 3571856.27 | 992511.29 | 258° 13' 15'' | 60,84 |
| 68 | 3571796.71 | 992498.87 | 263° 34' 32'' | 18,77 |
| 69 | 3571778.06 | 992496.77 | 267° 0' 8'' | 22,18 |
| 70 | 3571755.91 | 992495.61 | 262° 50' 43'' | 38,3 |
| 71 | 3571717.91 | 992490.84 | 260° 35' 60'' | 25,72 |
| 72 | 3571692.54 | 992486.64 | 278° 13' 45'' | 5,73 |
| 73 | 3571686.87 | 992487.46 | 263° 5' 3'' | 11,21 |
| 74 | 3571675.74 | 992486.11 | 262° 15' 7'' | 12,09 |
| 75 | 3571663.76 | 992484.48 | 252° 6' 47'' | 21,16 |
| 76 | 3571643.62 | 992477.98 | 213° 33' 13'' | 3,49 |
| 77 | 3571641.69 | 992475.07 | 198° 16' 21'' | 3,35 |
| 78 | 3571640.64 | 992471.89 | 256° 51' 2'' | 41,85 |
| 79 | 3571599.89 | 992462.37 | 256° 21' 17'' | 23,1 |
| 80 | 3571577.44 | 992456.92 | 255° 55' 14'' | 19,36 |
| 81 | 3571558.66 | 992452.21 | 260° 24' 22'' | 12,9 |
| 82 | 3571545.94 | 992450.06 | 260° 21' 14'' | 45,59 |
| 83 | 3571500.99 | 992442.42 | 276° 2' 39'' | 25,64 |
| 84 | 3571475.49 | 992445.12 | 275° 45' 35'' | 156,24 |
| 85 | 3571320.04 | 992460.8 | 275° 22' 60'' | 19,51 |
| 86 | 3571300.62 | 992462.63 | 274° 9' 49'' | 24,1 |
| 87 | 3571276.58 | 992464.38 | 274° 8' 4'' | 20,94 |
| 88 | 3571255.69 | 992465.89 | 267° 29' 58'' | 284,45 |
| 89 | 3570971.51 | 992453.48 | 263° 29' 0'' | 5,02 |
| 90 | 3570966.52 | 992452.91 | 268° 56' 21'' | 410,99 |
| 91 | 3570555.6 | 992445.3 | 267° 7' 14'' | 3,38 |
| 92 | 3570552.22 | 992445.13 | 263° 2' 35'' | 3,38 |
| 93 | 3570548.86 | 992444.72 | 259° 13' 25'' | 3,37 |
| 94 | 3570545.55 | 992444.09 | 257° 19' 39'' | 22,93 |
| 95 | 3570523.18 | 992439.06 | 260° 28' 44'' | 51,33 |
| 96 | 3570472.56 | 992430.57 | 269° 17' 55'' | 60,44 |
| 97 | 3570412.12 | 992429.83 | 269° 49' 44'' | 234,53 |
| 98 | 3570177.59 | 992429.13 | 268° 50' 28'' | 550,82 |
| 99 | 3569626.88 | 992417.99 | 354° 43' 12'' | 7,28 |
| 100 | 3569626.21 | 992425.24 | 269° 24' 54'' | 80,32 |
| 101 | 3569545.89 | 992424.42 | 269° 0' 16'' | 112,8 |
| 102 | 3569433.11 | 992422.46 | 198° 8' 59'' | 8,89 |
| 103 | 3569430.34 | 992414.01 | 268° 50' 20'' | 299,52 |
| 104 | 3569130.88 | 992407.94 | 269° 14' 36'' | 78,76 |
| 105 | 3569052.13 | 992406.9 | 273° 19' 27'' | 15,87 |
| 106 | 3569036.29 | 992407.82 | 268° 40' 8'' | 170,04 |
| 107 | 3568866.3 | 992403.87 | 269° 24' 29'' | 158,72 |
| 108 | 3568707.59 | 992402.23 | 269° 28' 6'' | 115,31 |
| 109 | 3568592.28 | 992401.16 | 269° 50' 27'' | 68,39 |
| 110 | 3568523.89 | 992400.97 | 270° 53' 15'' | 128,5 |
| 111 | 3568395.41 | 992402.96 | 267° 40' 53'' | 92,7 |
| 112 | 3568302.79 | 992399.21 | 267° 17' 2'' | 103,62 |
| 113 | 3568199.29 | 992394.3 | 269° 11' 41'' | 93,22 |
| 114 | 3568106.08 | 992392.99 | 268° 13' 44'' | 108,71 |
| 115 | 3567997.42 | 992389.63 | 264° 36' 26'' | 6,28 |
| 116 | 3567991.17 | 992389.04 | 257° 28' 16'' | 6,27 |
| 117 | 3567985.05 | 992387.68 | 250° 10' 50'' | 6,28 |
| 118 | 3567979.14 | 992385.55 | 243° 8' 55'' | 6,27 |
| 119 | 3567973.55 | 992382.72 | 235° 51' 14'' | 6,27 |
| 120 | 3567968.36 | 992379.2 | 228° 40' 37'' | 6,28 |
| 121 | 3567963.64 | 992375.05 | 221° 22' 31'' | 6,26 |
| 122 | 3567959.5 | 992370.35 | 214° 20' 55'' | 6,27 |
| 123 | 3567955.96 | 992365.17 | 268° 10' 33'' | 92,99 |
| 124 | 3567863.02 | 992362.21 | 269° 11' 54'' | 2 420,88 |
| 125 | 3565442.38 | 992328.34 | 45° 15' 51'' | 72,05 |
| 126 | 3570687.71 | 992460.22 | 86° 38' 1'' | 0,51 |
| 127 | 3570688.22 | 992460.25 | 178° 51' 15'' | 0,5 |
| 128 | 3570688.23 | 992459.75 | 266° 33' 59'' | 0,5 |
| 129 | 3570687.73 | 992459.72 | 357° 42' 34'' | 0,5 |
| 130 | 3570773.45 | 992464.63 | 87° 39' 46'' | 0,49 |
| 131 | 3570773.94 | 992464.65 | 177° 42' 34'' | 0,5 |
| 132 | 3570773.96 | 992464.15 | 267° 39' 46'' | 0,49 |
| 133 | 3570773.47 | 992464.13 | 357° 42' 34'' | 0,5 |
| 134 | 3570874.12 | 992466.68 | 87° 42' 34'' | 0,5 |
| 135 | 3570874.62 | 992466.7 | 178° 51' 15'' | 0,5 |
| 136 | 3570874.63 | 992466.2 | 267° 39' 46'' | 0,49 |
| 137 | 3570874.14 | 992466.18 | 357° 42' 34'' | 0,5 |
| 138 | 3570968.7 | 992472.83 | 88° 41' 12'' | 9,16 |
| 139 | 3570977.86 | 992473.04 | 177° 25' 51'' | 4,68 |
| 140 | 3570978.07 | 992468.36 | 268° 21' 35'' | 9,08 |
| 141 | 3570968.99 | 992468.1 | 356° 29' 30'' | 4,74 |
| 142 | 3570987.81 | 992468.92 | 86° 38' 1'' | 0,51 |
| 143 | 3570988.32 | 992468.95 | 177° 47' 51'' | 0,52 |
| 144 | 3570988.34 | 992468.43 | 266° 33' 59'' | 0,5 |
| 145 | 3570987.84 | 992468.4 | 356° 41' 53'' | 0,52 |
| 146 | 3571148.5 | 992472.37 | 86° 38' 1'' | 0,51 |
| 147 | 3571149.01 | 992472.4 | 177° 42' 34'' | 0,5 |
| 148 | 3571149.03 | 992471.9 | 266° 33' 59'' | 0,5 |
| 149 | 3571148.53 | 992471.87 | 356° 33' 59'' | 0,5 |
| 150 | 3571294.82 | 992475.46 | 86° 33' 59'' | 0,5 |
| 151 | 3571295.32 | 992475.49 | 176° 38' 1'' | 0,34 |
| 152 | 3571295.34 | 992475.15 | 176° 25' 25'' | 0,16 |
| 153 | 3571295.35 | 992474.99 | 266° 38' 1'' | 0,51 |
| 154 | 3571294.84 | 992474.96 | 358° 12' 36'' | 0,32 |
| 155 | 3571294.83 | 992475.28 | 356° 49' 13'' | 0,18 |
| 156 | 3571383.46 | 992466.91 | 94° 34' 26'' | 0,5 |
| 157 | 3571383.96 | 992466.87 | 274° 34' 26'' | 0,5 |
| 158 | 3571383.92 | 992466.37 | 273° 26' 1'' | 0,5 |
| 159 | 3571383.42 | 992466.4 | 4° 29' 5'' | 0,51 |
| 160 | 3571482.85 | 992459.21 | 83° 17' 25'' | 0,51 |
| 161 | 3571483.36 | 992459.27 | 177° 42' 34'' | 0,5 |
| 162 | 3571483.38 | 992458.77 | 267° 42' 34'' | 0,5 |
| 163 | 3571482.88 | 992458.75 | 356° 16' 7'' | 0,46 |
| 164 | 3568076.17 | 992406.54 | 87° 42' 34'' | 0,5 |
| 165 | 3568076.67 | 992406.56 | 177° 47' 51'' | 0,52 |
| 166 | 3568076.69 | 992406.04 | 267° 39' 46'' | 0,49 |
| 167 | 3568076.2 | 992406.02 | 356° 41' 53'' | 0,52 |
| 168 | 3568245.51 | 992412.04 | 87° 45' 15'' | 0,51 |
| 169 | 3568246.02 | 992412.06 | 177° 42' 34'' | 0,5 |
| 170 | 3568246.04 | 992411.56 | 267° 42' 34'' | 0,5 |
| 171 | 3568245.54 | 992411.54 | 356° 33' 59'' | 0,5 |
| 172 | 3568367.22 | 992415.03 | 87° 45' 15'' | 0,51 |
| 173 | 3568367.73 | 992415.05 | 177° 47' 51'' | 0,52 |
| 174 | 3568367.75 | 992414.53 | 267° 42' 34'' | 0,5 |
| 175 | 3568367.25 | 992414.51 | 356° 41' 53'' | 0,52 |
| 176 | 3568454.49 | 992426.98 | 87° 45' 15'' | 0,51 |
| 177 | 3568455 | 992427 | 176° 33' 59'' | 0,5 |
| 178 | 3568455.03 | 992426.5 | 267° 47' 51'' | 0,52 |
| 179 | 3568454.51 | 992426.48 | 357° 42' 34'' | 0,5 |
| 180 | 3569040.52 | 992432.39 | 87° 45' 15'' | 0,51 |
| 181 | 3569041.03 | 992432.41 | 178° 51' 15'' | 0,5 |
| 182 | 3569041.04 | 992431.91 | 267° 39' 46'' | 0,49 |
| 183 | 3569040.55 | 992431.89 | 356° 33' 59'' | 0,5 |
| 184 | 3569484.85 | 992427.75 | 87° 42' 34'' | 0,5 |
| 185 | 3569485.35 | 992427.77 | 178° 51' 15'' | 0,5 |
| 186 | 3569485.36 | 992427.27 | 267° 39' 46'' | 0,49 |
| 187 | 3569484.87 | 992427.25 | 357° 42' 34'' | 0,5 |
| 188 | 3569337.99 | 992436.28 | 86° 33' 59'' | 0,5 |
| 189 | 3569338.49 | 992436.31 | 176° 33' 59'' | 0,5 |
| 190 | 3569338.52 | 992435.81 | 266° 33' 59'' | 0,5 |
| 191 | 3569338.02 | 992435.78 | 356° 33' 59'' | 0,5 |
| 192 | 3569460.67 | 992438.25 | 104° 51' 31'' | 0,51 |
| 193 | 3569461.16 | 992438.12 | 284° 51' 31'' | 0,51 |
| 194 | 3569461.06 | 992437.63 | 283° 29' 45'' | 0,51 |
| 195 | 3569460.56 | 992437.75 | 12° 24' 27'' | 0,51 |
| 196 | 3569570.96 | 992429.97 | 87° 42' 34'' | 0,5 |
| 197 | 3569571.46 | 992429.99 | 177° 42' 34'' | 0,5 |
| 198 | 3569571.48 | 992429.49 | 267° 42' 34'' | 0,5 |
| 199 | 3569570.98 | 992429.47 | 357° 42' 34'' | 0,5 |
| 200 | 3569680.06 | 992432.39 | 87° 42' 34'' | 0,5 |
| 201 | 3569680.56 | 992432.41 | 177° 42' 34'' | 0,5 |
| 202 | 3569680.58 | 992431.91 | 267° 42' 34'' | 0,5 |
| 203 | 3569680.08 | 992431.89 | 357° 42' 34'' | 0,5 |
| 204 | 3569797.91 | 992435.02 | 87° 39' 46'' | 0,49 |
| 205 | 3569798.4 | 992435.04 | 177° 36' 51'' | 0,48 |
| 206 | 3569798.42 | 992434.56 | 267° 39' 46'' | 0,49 |
| 207 | 3569797.93 | 992434.54 | 357° 36' 51'' | 0,48 |
| 208 | 3569929.15 | 992437.9 | 87° 36' 51'' | 0,48 |
| 209 | 3569929.63 | 992437.92 | 177° 42' 34'' | 0,5 |
| 210 | 3569929.65 | 992437.42 | 267° 33' 48'' | 0,47 |
| 211 | 3569929.18 | 992437.4 | 356° 33' 59'' | 0,5 |
| 212 | 3570056.83 | 992440.17 | 88° 49' 51'' | 0,49 |
| 213 | 3570057.32 | 992440.18 | 176° 33' 59'' | 0,5 |
| 214 | 3570057.35 | 992439.68 | 268° 52' 36'' | 0,51 |
| 215 | 3570056.84 | 992439.67 | 358° 51' 15'' | 0,5 |
| 216 | 3570184.61 | 992443.04 | 87° 39' 46'' | 0,49 |
| 217 | 3570185.1 | 992443.06 | 176° 33' 59'' | 0,5 |
| 218 | 3570185.13 | 992442.56 | 267° 45' 15'' | 0,51 |
| 219 | 3570184.62 | 992442.54 | 358° 51' 15'' | 0,5 |
| 220 | 3570317.66 | 992445.72 | 87° 42' 34'' | 0,5 |
| 221 | 3570318.16 | 992445.74 | 177° 36' 51'' | 0,48 |
| 222 | 3570318.18 | 992445.26 | 267° 42' 34'' | 0,5 |
| 223 | 3570317.68 | 992445.24 | 357° 36' 51'' | 0,48 |
| 224 | 3570441.69 | 992448.05 | 87° 39' 46'' | 0,49 |
| 225 | 3570442.18 | 992448.07 | 177° 42' 34'' | 0,5 |
| 226 | 3570442.2 | 992447.57 | 267° 39' 46'' | 0,49 |
| 227 | 3570441.71 | 992447.55 | 357° 42' 34'' | 0,5 |
| 228 | 3570539.94 | 992453.98 | 86° 33' 59'' | 0,5 |
| 229 | 3570540.44 | 992454.01 | 177° 36' 51'' | 0,48 |
| 230 | 3570540.46 | 992453.53 | 266° 33' 59'' | 0,5 |
| 231 | 3570539.96 | 992453.5 | 357° 36' 51'' | 0,48 |

Земельный участок 86:10:0101116:9:ЗУ2 Площадь 82290.16 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571701.16 | 985726.41 | 105° 29' 7'' | 126,22 |
| 2 | 3571822.8 | 985692.71 | 105° 29' 19'' | 192,63 |
| 3 | 3572008.43 | 985641.27 | 191° 19' 53'' | 15,68 |
| 4 | 3572005.35 | 985625.9 | 105° 29' 33'' | 54,21 |
| 5 | 3572057.59 | 985611.42 | 16° 4' 16'' | 15,64 |
| 6 | 3572061.92 | 985626.45 | 105° 29' 9'' | 179,66 |
| 7 | 3572235.06 | 985578.48 | 105° 29' 1'' | 25,06 |
| 8 | 3572259.21 | 985571.79 | 105° 29' 15'' | 87,33 |
| 9 | 3572343.37 | 985548.47 | 105° 24' 57'' | 50,67 |
| 10 | 3572392.22 | 985535 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 11 | 3572392.22 | 985534.99 | 105° 25' 29'' | 63,65 |
| 12 | 3572453.58 | 985518.06 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 13 | 3572453.59 | 985518.06 | 196° 52' 44'' | 25,04 |
| 14 | 3572446.32 | 985494.1 | 110° 36' 49'' | 2,33 |
| 15 | 3572448.5 | 985493.28 | 111° 22' 14'' | 1,73 |
| 16 | 3572450.11 | 985492.65 | 105° 3' 40'' | 62,38 |
| 17 | 3572510.35 | 985476.44 | 103° 29' 13'' | 5,06 |
| 18 | 3572515.27 | 985475.26 | 14° 55' 10'' | 24,86 |
| 19 | 3572521.67 | 985499.28 | 105° 17' 58'' | 18,15 |
| 20 | 3572539.18 | 985494.49 | 104° 21' 14'' | 17,06 |
| 21 | 3572555.71 | 985490.26 | 134° 9' 30'' | 6,26 |
| 22 | 3572560.2 | 985485.9 | 112° 6' 59'' | 2,36 |
| 23 | 3572562.39 | 985485.01 | 195° 36' 41'' | 28,5 |
| 24 | 3572554.72 | 985457.56 | 104° 37' 15'' | 4,04 |
| 25 | 3572558.63 | 985456.54 | 104° 43' 23'' | 1,42 |
| 26 | 3572560 | 985456.18 | 15° 36' 13'' | 28,55 |
| 27 | 3572567.68 | 985483.68 | 90° 0' 0'' | 2,87 |
| 28 | 3572570.55 | 985483.68 | 76° 23' 44'' | 4,51 |
| 29 | 3572574.93 | 985484.74 | 68° 58' 38'' | 27,88 |
| 30 | 3572600.95 | 985494.74 | 105° 29' 16'' | 61,75 |
| 31 | 3572660.46 | 985478.25 | 101° 40' 15'' | 38,9 |
| 32 | 3572698.56 | 985470.38 | 225° 23' 38'' | 37,02 |
| 33 | 3572672.2 | 985444.38 | 197° 27' 18'' | 57,51 |
| 34 | 3572654.95 | 985389.52 | 178° 16' 41'' | 12,65 |
| 35 | 3572655.33 | 985376.88 | 284° 57' 44'' | 103,26 |
| 36 | 3572555.57 | 985403.54 | 285° 29' 12'' | 476,91 |
| 37 | 3572095.98 | 985530.88 | 285° 29' 3'' | 129,68 |
| 38 | 3571971.01 | 985565.5 | 16° 31' 29'' | 10,06 |
| 39 | 3571973.87 | 985575.14 | 285° 31' 22'' | 50,11 |
| 40 | 3571925.59 | 985588.55 | 196° 34' 3'' | 9,99 |
| 41 | 3571922.74 | 985578.97 | 285° 28' 25'' | 250,72 |
| 42 | 3571681.11 | 985645.86 | 13° 58' 40'' | 83,01 |
| 43 | 3572549.21 | 985489.6 | 105° 31' 27'' | 0,19 |
| 44 | 3572549.39 | 985489.55 | 194° 44' 37'' | 0,2 |
| 45 | 3572549.34 | 985489.36 | 285° 31' 27'' | 0,19 |
| 46 | 3572549.16 | 985489.41 | 14° 44' 37'' | 0,2 |
| 47 | 3572230.36 | 985545.45 | 105° 16' 48'' | 2,01 |
| 48 | 3572232.3 | 985544.92 | 195° 21' 0'' | 2,64 |
| 49 | 3572231.6 | 985542.37 | 284° 28' 13'' | 0,32 |
| 50 | 3572231.29 | 985542.45 | 285° 20' 38'' | 1,7 |
| 51 | 3572229.65 | 985542.9 | 15° 33' 32'' | 2,65 |
| 52 | 3572450.64 | 985516.01 | 108° 26' 6'' | 0,19 |
| 53 | 3572450.82 | 985515.95 | 192° 31' 44'' | 0,18 |
| 54 | 3572450.78 | 985515.77 | 278° 58' 21'' | 0,19 |
| 55 | 3572450.59 | 985515.8 | 13° 23' 33'' | 0,22 |
| 56 | 3572257.92 | 985567.52 | 86° 59' 14'' | 0,19 |
| 57 | 3572258.11 | 985567.53 | 174° 17' 22'' | 0,2 |
| 58 | 3572258.13 | 985567.33 | 267° 8' 15'' | 0,2 |
| 59 | 3572257.93 | 985567.32 | 357° 8' 15'' | 0,2 |
| 60 | 3572404.41 | 985528.58 | 104° 44' 37'' | 0,2 |
| 61 | 3572404.6 | 985528.53 | 198° 26' 6'' | 0,19 |
| 62 | 3572404.54 | 985528.35 | 285° 31' 27'' | 0,19 |
| 63 | 3572404.36 | 985528.4 | 15° 31' 27'' | 0,19 |
| 64 | 3572260.37 | 985565.01 | 120° 4' 7'' | 0,22 |
| 65 | 3572260.56 | 985564.9 | 210° 27' 56'' | 0,2 |
| 66 | 3572260.46 | 985564.73 | 295° 20' 46'' | 0,21 |
| 67 | 3572260.27 | 985564.82 | 27° 45' 31'' | 0,21 |
| 68 | 3572354.49 | 985541.68 | 103° 23' 33'' | 0,22 |
| 69 | 3572354.7 | 985541.63 | 195° 31' 27'' | 0,19 |
| 70 | 3572354.65 | 985541.45 | 283° 23' 33'' | 0,22 |
| 71 | 3572354.44 | 985541.5 | 15° 31' 27'' | 0,19 |
| 72 | 3572261.33 | 985569.12 | 87° 8' 15'' | 0,2 |
| 73 | 3572261.53 | 985569.13 | 177° 8' 15'' | 0,2 |
| 74 | 3572261.54 | 985568.93 | 270° 0' 0'' | 0,2 |
| 75 | 3572261.34 | 985568.93 | 356° 59' 14'' | 0,19 |
| 76 | 3572305 | 985555.6 | 103° 23' 33'' | 0,22 |
| 77 | 3572305.21 | 985555.55 | 194° 2' 10'' | 0,21 |
| 78 | 3572305.16 | 985555.35 | 282° 48' 15'' | 0,23 |
| 79 | 3572304.94 | 985555.4 | 16° 41' 57'' | 0,21 |

Земельный участок 86:10:0101125:16:ЗУ1 Площадь 33020.29 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569367.66 | 987578.93 | 73° 24' 9'' | 131,77 |
| 2 | 3569493.94 | 987616.57 | 73° 29' 4'' | 266,05 |
| 3 | 3569749.01 | 987692.2 | 73° 28' 45'' | 174,39 |
| 4 | 3569916.2 | 987741.79 | 73° 33' 7'' | 8,3 |
| 5 | 3569924.16 | 987744.14 | 73° 26' 24'' | 180,34 |
| 6 | 3570097.02 | 987795.54 | 199° 56' 27'' | 49,7 |
| 7 | 3570080.07 | 987748.82 | 253° 27' 5'' | 96,55 |
| 8 | 3569987.52 | 987721.32 | 237° 50' 44'' | 18,73 |
| 9 | 3569971.66 | 987711.35 | 253° 58' 34'' | 3,01 |
| 10 | 3569968.77 | 987710.52 | 253° 27' 54'' | 616,3 |
| 11 | 3569377.96 | 987535.12 | 346° 46' 11'' | 45 |

Земельный участок 86:10:0101125:16:ЗУ2 Площадь 37143.24 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3568450.18 | 987400.67 | 74° 46' 17'' | 128,56 |
| 2 | 3568574.23 | 987434.44 | 32° 45' 37'' | 1,37 |
| 3 | 3568574.97 | 987435.59 | 74° 45' 51'' | 28,62 |
| 4 | 3568602.58 | 987443.11 | 77° 21' 13'' | 20,6 |
| 5 | 3568622.68 | 987447.62 | 74° 49' 32'' | 13,07 |
| 6 | 3568635.29 | 987451.04 | 328° 23' 33'' | 0,15 |
| 7 | 3568635.21 | 987451.17 | 75° 33' 10'' | 10,14 |
| 8 | 3568645.03 | 987453.7 | 74° 49' 34'' | 224,87 |
| 9 | 3568862.06 | 987512.56 | 98° 34' 54'' | 80,55 |
| 10 | 3568941.71 | 987500.54 | 94° 33' 22'' | 21,78 |
| 11 | 3568963.42 | 987498.81 | 89° 34' 59'' | 63,22 |
| 12 | 3569026.64 | 987499.27 | 89° 32' 46'' | 27,77 |
| 13 | 3569054.41 | 987499.49 | 167° 12' 55'' | 10,44 |
| 14 | 3569056.72 | 987489.31 | 75° 27' 5'' | 8,68 |
| 15 | 3569065.12 | 987491.49 | 75° 38' 32'' | 33,71 |
| 16 | 3569097.78 | 987499.85 | 90° 51' 56'' | 3,31 |
| 17 | 3569101.09 | 987499.8 | 74° 11' 23'' | 29,69 |
| 18 | 3569129.66 | 987507.89 | 75° 24' 7'' | 188,03 |
| 19 | 3569311.62 | 987555.28 | 66° 40' 47'' | 51,91 |
| 20 | 3569359.29 | 987575.83 | 69° 40' 37'' | 8,93 |
| 21 | 3569367.66 | 987578.93 | 166° 46' 11'' | 45 |
| 22 | 3569377.96 | 987535.12 | 252° 10' 7'' | 50,13 |
| 23 | 3569330.24 | 987519.77 | 253° 8' 1'' | 27,26 |
| 24 | 3569304.15 | 987511.86 | 253° 8' 30'' | 6,21 |
| 25 | 3569298.21 | 987510.06 | 255° 4' 1'' | 141,33 |
| 26 | 3569161.65 | 987473.64 | 251° 8' 36'' | 15,47 |
| 27 | 3569147.01 | 987468.64 | 272° 9' 3'' | 6,39 |
| 28 | 3569140.62 | 987468.88 | 255° 17' 45'' | 44,32 |
| 29 | 3569097.75 | 987457.63 | 255° 16' 11'' | 8,81 |
| 30 | 3569089.23 | 987455.39 | 284° 36' 51'' | 43,28 |
| 31 | 3569047.35 | 987466.31 | 271° 45' 31'' | 2,28 |
| 32 | 3569045.07 | 987466.38 | 271° 31' 39'' | 3 |
| 33 | 3569042.07 | 987466.46 | 262° 35' 59'' | 64,29 |
| 34 | 3568978.32 | 987458.18 | 274° 55' 56'' | 5,93 |
| 35 | 3568972.41 | 987458.69 | 278° 24' 6'' | 7,46 |
| 36 | 3568965.03 | 987459.78 | 280° 23' 29'' | 33,15 |
| 37 | 3568932.42 | 987465.76 | 280° 23' 8'' | 8,88 |
| 38 | 3568923.69 | 987467.36 | 278° 42' 12'' | 51,75 |
| 39 | 3568872.54 | 987475.19 | 278° 45' 40'' | 11,69 |
| 40 | 3568860.99 | 987476.97 | 206° 46' 25'' | 3,69 |
| 41 | 3568859.33 | 987473.68 | 254° 50' 20'' | 85,99 |
| 42 | 3568776.33 | 987451.19 | 250° 32' 9'' | 11,79 |
| 43 | 3568765.21 | 987447.26 | 337° 27' 25'' | 1,72 |
| 44 | 3568764.55 | 987448.85 | 253° 46' 48'' | 79,12 |
| 45 | 3568688.58 | 987426.75 | 254° 46' 42'' | 82,42 |
| 46 | 3568609.05 | 987405.11 | 164° 12' 1'' | 7,57 |
| 47 | 3568611.11 | 987397.83 | 254° 47' 11'' | 17 |
| 48 | 3568594.71 | 987393.37 | 254° 46' 34'' | 131,65 |
| 49 | 3568467.68 | 987358.8 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 50 | 3568467.67 | 987358.8 | 264° 57' 48'' | 2,96 |
| 51 | 3568464.72 | 987358.54 | 328° 15' 45'' | 46,48 |
| 52 | 3568440.27 | 987398.07 | 74° 51' 29'' | 6,66 |
| 53 | 3568446.7 | 987399.81 | 76° 7' 8'' | 3,58 |
| 54 | 3569010.07 | 987499.13 | 89° 30' 57'' | 16,57 |
| 55 | 3569026.64 | 987499.27 | 172° 11' 59'' | 2,21 |
| 56 | 3569026.94 | 987497.08 | 169° 3' 26'' | 7,95 |
| 57 | 3569028.45 | 987489.27 | 257° 45' 58'' | 12,65 |
| 58 | 3569016.09 | 987486.59 | 268° 59' 3'' | 2,82 |
| 59 | 3569013.27 | 987486.54 | 270° 0' 0'' | 0,12 |
| 60 | 3569013.15 | 987486.54 | 266° 38' 1'' | 0,34 |
| 61 | 3569012.81 | 987486.52 | 272° 23' 9'' | 0,24 |
| 62 | 3569012.57 | 987486.53 | 348° 46' 39'' | 12,85 |

Земельный участок 86:10:0101133:13:ЗУ1 Площадь 117736.57 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3567986.54 | 985990.36 | 47° 42' 8'' | 16,05 |
| 2 | 3567998.41 | 986001.16 | 57° 5' 35'' | 16,03 |
| 3 | 3568011.87 | 986009.87 | 66° 20' 31'' | 16,05 |
| 4 | 3568026.57 | 986016.31 | 69° 46' 31'' | 16 |
| 5 | 3568041.58 | 986021.84 | 58° 41' 9'' | 15,99 |
| 6 | 3568055.24 | 986030.15 | 47° 41' 7'' | 16 |
| 7 | 3568067.07 | 986040.92 | 36° 29' 26'' | 16,01 |
| 8 | 3568076.59 | 986053.79 | 25° 25' 35'' | 15,98 |
| 9 | 3568083.45 | 986068.22 | 14° 21' 59'' | 16 |
| 10 | 3568087.42 | 986083.72 | 3° 13' 25'' | 16,01 |
| 11 | 3568088.32 | 986099.7 | 352° 9' 32'' | 15,98 |
| 12 | 3568086.14 | 986115.53 | 75° 1' 38'' | 50,01 |
| 13 | 3568134.45 | 986128.45 | 165° 2' 52'' | 40,66 |
| 14 | 3568144.94 | 986089.17 | 149° 4' 9'' | 14,92 |
| 15 | 3568152.61 | 986076.37 | 142° 48' 55'' | 14,92 |
| 16 | 3568161.63 | 986064.48 | 136° 29' 38'' | 14,92 |
| 17 | 3568171.9 | 986053.66 | 129° 58' 23'' | 6,13 |
| 18 | 3568176.6 | 986049.72 | 129° 12' 47'' | 12,13 |
| 19 | 3568186 | 986042.05 | 122° 57' 15'' | 16,2 |
| 20 | 3568199.59 | 986033.24 | 115° 36' 56'' | 16,19 |
| 21 | 3568214.19 | 986026.24 | 108° 48' 57'' | 12,37 |
| 22 | 3568225.9 | 986022.25 | 104° 14' 47'' | 11,91 |
| 23 | 3568237.44 | 986019.32 | 99° 18' 3'' | 13,43 |
| 24 | 3568250.69 | 986017.15 | 111° 20' 36'' | 15,33 |
| 25 | 3568264.97 | 986011.57 | 117° 49' 43'' | 12,17 |
| 26 | 3568275.73 | 986005.89 | 126° 14' 53'' | 16,03 |
| 27 | 3568288.66 | 985996.41 | 135° 25' 54'' | 15,02 |
| 28 | 3568299.2 | 985985.71 | 142° 52' 4'' | 9,61 |
| 29 | 3568305 | 985978.05 | 149° 50' 50'' | 13,94 |
| 30 | 3568312 | 985966 | 158° 0' 43'' | 13,67 |
| 31 | 3568317.12 | 985953.32 | 168° 40' 12'' | 22,29 |
| 32 | 3568321.5 | 985931.46 | 164° 56' 6'' | 12,16 |
| 33 | 3568324.66 | 985919.72 | 157° 5' 52'' | 12,18 |
| 34 | 3568329.4 | 985908.5 | 149° 23' 29'' | 12,18 |
| 35 | 3568335.6 | 985898.02 | 141° 30' 7'' | 12,18 |
| 36 | 3568343.18 | 985888.49 | 89° 29' 42'' | 78,27 |
| 37 | 3568421.45 | 985889.18 | 180° 1' 42'' | 81,01 |
| 38 | 3568421.41 | 985808.17 | 269° 29' 37'' | 67,88 |
| 39 | 3568353.53 | 985807.57 | 230° 55' 15'' | 17,07 |
| 40 | 3568340.28 | 985796.81 | 219° 16' 31'' | 5,67 |
| 41 | 3568336.69 | 985792.42 | 269° 29' 41'' | 169 |
| 42 | 3568167.7 | 985790.93 | 179° 29' 7'' | 121,35 |
| 43 | 3568168.79 | 985669.58 | 179° 17' 1'' | 79,98 |
| 44 | 3568169.79 | 985589.61 | 269° 29' 15'' | 50,31 |
| 45 | 3568119.48 | 985589.16 | 359° 33' 57'' | 83,14 |
| 46 | 3568118.85 | 985672.3 | 353° 5' 1'' | 13,29 |
| 47 | 3568117.25 | 985685.49 | 347° 51' 15'' | 13,31 |
| 48 | 3568114.45 | 985698.5 | 342° 35' 13'' | 13,3 |
| 49 | 3568110.47 | 985711.19 | 337° 16' 15'' | 13,3 |
| 50 | 3568105.33 | 985723.46 | 332° 6' 18'' | 13,29 |
| 51 | 3568099.11 | 985735.21 | 326° 48' 42'' | 13,3 |
| 52 | 3568091.83 | 985746.34 | 321° 36' 56'' | 13,32 |
| 53 | 3568083.56 | 985756.78 | 316° 20' 27'' | 13,3 |
| 54 | 3568074.38 | 985766.4 | 311° 2' 9'' | 13,3 |
| 55 | 3568064.35 | 985775.13 | 305° 49' 6'' | 13,29 |
| 56 | 3568053.57 | 985782.91 | 300° 35' 40'' | 13,3 |
| 57 | 3568042.12 | 985789.68 | 295° 24' 35'' | 13,31 |
| 58 | 3568030.1 | 985795.39 | 290° 4' 57'' | 13,31 |
| 59 | 3568017.6 | 985799.96 | 284° 48' 34'' | 13,3 |
| 60 | 3568004.74 | 985803.36 | 279° 36' 40'' | 13,3 |
| 61 | 3567991.63 | 985805.58 | 274° 18' 58'' | 13,29 |
| 62 | 3567978.38 | 985806.58 | 269° 26' 16'' | 119,22 |
| 63 | 3567859.17 | 985805.41 | 358° 11' 57'' | 80,83 |
| 64 | 3567856.63 | 985886.2 | 89° 30' 15'' | 60,1 |
| 65 | 3567916.73 | 985886.72 | 50° 49' 17'' | 13,11 |
| 66 | 3567926.89 | 985895 | 45° 16' 43'' | 13,09 |
| 67 | 3567936.19 | 985904.21 | 39° 45' 59'' | 13,1 |
| 68 | 3567944.57 | 985914.28 | 34° 16' 20'' | 13,11 |
| 69 | 3567951.95 | 985925.11 | 28° 41' 52'' | 13,1 |
| 70 | 3567958.24 | 985936.6 | 23° 14' 20'' | 13,1 |
| 71 | 3567963.41 | 985948.64 | 19° 38' 39'' | 16,03 |
| 72 | 3567968.8 | 985963.74 | 29° 4' 19'' | 16,05 |
| 73 | 3567976.6 | 985977.77 | 38° 17' 30'' | 16,04 |

Земельный участок 86:10:0101134:1:ЗУ1 Площадь 31525.64 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572991.12 | 991833.9 | 108° 58' 15'' | 39,56 |
| 2 | 3573028.53 | 991821.04 | 105° 45' 17'' | 7,84 |
| 3 | 3573036.08 | 991818.91 | 104° 19' 25'' | 15 |
| 4 | 3573050.61 | 991815.2 | 82° 4' 5'' | 40,87 |
| 5 | 3573091.09 | 991820.84 | 86° 12' 14'' | 16,92 |
| 6 | 3573107.97 | 991821.96 | 122° 13' 17'' | 9,85 |
| 7 | 3573116.3 | 991816.71 | 104° 49' 39'' | 95,19 |
| 8 | 3573208.32 | 991792.35 | 91° 40' 18'' | 11,65 |
| 9 | 3573219.97 | 991792.01 | 41° 36' 50'' | 9,7 |
| 10 | 3573226.41 | 991799.26 | 99° 12' 40'' | 4,12 |
| 11 | 3573230.48 | 991798.6 | 98° 24' 18'' | 12,38 |
| 12 | 3573242.73 | 991796.79 | 185° 1' 45'' | 2,51 |
| 13 | 3573242.51 | 991794.29 | 176° 30' 53'' | 5,1 |
| 14 | 3573242.82 | 991789.2 | 109° 17' 24'' | 0,21 |
| 15 | 3573243.02 | 991789.13 | 177° 47' 51'' | 0,26 |
| 16 | 3573243.03 | 991788.87 | 108° 22' 49'' | 9,96 |
| 17 | 3573252.48 | 991785.73 | 93° 12' 48'' | 56,91 |
| 18 | 3573309.3 | 991782.54 | 91° 36' 48'' | 32,32 |
| 19 | 3573341.61 | 991781.63 | 91° 33' 15'' | 2,58 |
| 20 | 3573344.19 | 991781.56 | 88° 14' 35'' | 6,52 |
| 21 | 3573350.71 | 991781.76 | 187° 45' 22'' | 2,82 |
| 22 | 3573350.33 | 991778.97 | 90° 40' 11'' | 29,09 |
| 23 | 3573379.42 | 991778.63 | 3° 57' 18'' | 4,06 |
| 24 | 3573379.7 | 991782.68 | 87° 55' 12'' | 4,13 |
| 25 | 3573383.83 | 991782.83 | 90° 21' 11'' | 21,1 |
| 26 | 3573404.93 | 991782.7 | 90° 18' 23'' | 1,87 |
| 27 | 3573406.8 | 991782.69 | 90° 32' 44'' | 4,2 |
| 28 | 3573411 | 991782.65 | 90° 28' 36'' | 96,18 |
| 29 | 3573507.18 | 991781.85 | 90° 28' 44'' | 13,16 |
| 30 | 3573520.34 | 991781.74 | 213° 8' 49'' | 9,95 |
| 31 | 3573514.9 | 991773.41 | 90° 33' 39'' | 11,24 |
| 32 | 3573526.14 | 991773.3 | 328° 13' 2'' | 3 |
| 33 | 3573524.56 | 991775.85 | 25° 39' 14'' | 6,47 |
| 34 | 3573527.36 | 991781.68 | 90° 28' 39'' | 40,79 |
| 35 | 3573568.15 | 991781.34 | 187° 52' 14'' | 6,86 |
| 36 | 3573567.21 | 991774.54 | 85° 20' 19'' | 8,37 |
| 37 | 3573575.55 | 991775.22 | 1° 28' 57'' | 4,25 |
| 38 | 3573575.66 | 991779.47 | 92° 19' 2'' | 24,98 |
| 39 | 3573600.62 | 991778.46 | 4° 14' 11'' | 1,9 |
| 40 | 3573600.76 | 991780.35 | 91° 46' 15'' | 15,86 |
| 41 | 3573616.61 | 991779.86 | 100° 4' 35'' | 35,44 |
| 42 | 3573651.5 | 991773.66 | 96° 55' 13'' | 34,69 |
| 43 | 3573685.94 | 991769.48 | 108° 58' 9'' | 62,42 |
| 44 | 3573744.97 | 991749.19 | 110° 42' 35'' | 10,04 |
| 45 | 3573754.36 | 991745.64 | 109° 12' 32'' | 52,67 |
| 46 | 3573804.1 | 991728.31 | 13° 24' 56'' | 17,24 |
| 47 | 3573808.1 | 991745.08 | 109° 5' 44'' | 10,7 |
| 48 | 3573818.21 | 991741.58 | 195° 47' 15'' | 17,46 |
| 49 | 3573813.46 | 991724.78 | 109° 42' 35'' | 27,58 |
| 50 | 3573839.42 | 991715.48 | 109° 43' 1'' | 39,72 |
| 51 | 3573876.81 | 991702.08 | 110° 4' 32'' | 22,75 |
| 52 | 3573898.18 | 991694.27 | 105° 44' 8'' | 4,5 |
| 53 | 3573902.51 | 991693.05 | 105° 25' 20'' | 9,02 |
| 54 | 3573911.21 | 991690.65 | 105° 16' 47'' | 16,43 |
| 55 | 3573927.06 | 991686.32 | 120° 22' 37'' | 97,27 |
| 56 | 3574010.98 | 991637.13 | 118° 14' 9'' | 16,11 |
| 57 | 3574025.17 | 991629.51 | 118° 9' 47'' | 18,6 |
| 58 | 3574041.57 | 991620.73 | 117° 42' 33'' | 6,49 |
| 59 | 3574047.32 | 991617.71 | 166° 15' 49'' | 11,12 |
| 60 | 3574049.96 | 991606.91 | 140° 16' 26'' | 2,77 |
| 61 | 3574051.73 | 991604.78 | 140° 24' 41'' | 17,25 |
| 62 | 3574062.72 | 991591.49 | 148° 3' 26'' | 13,55 |
| 63 | 3574069.89 | 991579.99 | 166° 51' 7'' | 15,96 |
| 64 | 3574073.52 | 991564.45 | 274° 32' 53'' | 5,3 |
| 65 | 3574068.24 | 991564.87 | 273° 47' 48'' | 4,38 |
| 66 | 3574063.87 | 991565.16 | 272° 35' 56'' | 6,84 |
| 67 | 3574057.04 | 991565.47 | 342° 1' 11'' | 9,17 |
| 68 | 3574054.21 | 991574.19 | 270° 21' 9'' | 8,13 |
| 69 | 3574046.08 | 991574.24 | 324° 49' 9'' | 13,43 |
| 70 | 3574038.34 | 991585.22 | 281° 29' 43'' | 23,03 |
| 71 | 3574015.77 | 991589.81 | 302° 8' 44'' | 14,3 |
| 72 | 3574003.66 | 991597.42 | 317° 23' 36'' | 13,89 |
| 73 | 3573994.26 | 991607.64 | 311° 2' 31'' | 9,73 |
| 74 | 3573986.92 | 991614.03 | 306° 6' 2'' | 21,89 |
| 75 | 3573969.23 | 991626.93 | 303° 26' 50'' | 60,83 |
| 76 | 3573918.47 | 991660.46 | 290° 42' 15'' | 40,73 |
| 77 | 3573880.37 | 991674.86 | 283° 10' 44'' | 74,56 |
| 78 | 3573807.77 | 991691.86 | 211° 22' 4'' | 9,24 |
| 79 | 3573802.96 | 991683.97 | 285° 3' 41'' | 12,2 |
| 80 | 3573791.18 | 991687.14 | 7° 38' 12'' | 22,5 |
| 81 | 3573794.17 | 991709.44 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 82 | 3573794.16 | 991709.44 | 0° 0' 0'' | 0,01 |
| 83 | 3573794.16 | 991709.45 | 289° 36' 46'' | 41,23 |
| 84 | 3573755.32 | 991723.29 | 289° 36' 28'' | 17,61 |
| 85 | 3573738.73 | 991729.2 | 288° 59' 48'' | 1,29 |
| 86 | 3573737.51 | 991729.62 | 289° 3' 56'' | 3,73 |
| 87 | 3573733.98 | 991730.84 | 289° 39' 38'' | 62,54 |
| 88 | 3573675.09 | 991751.88 | 269° 13' 33'' | 48,11 |
| 89 | 3573626.98 | 991751.23 | 271° 17' 53'' | 9,71 |
| 90 | 3573617.27 | 991751.45 | 274° 3' 53'' | 29,48 |
| 91 | 3573587.86 | 991753.54 | 274° 3' 27'' | 105,57 |
| 92 | 3573482.55 | 991761.01 | 270° 26' 39'' | 233,44 |
| 93 | 3573249.12 | 991762.82 | 234° 9' 36'' | 10,57 |
| 94 | 3573240.55 | 991756.63 | 277° 9' 20'' | 53,55 |
| 95 | 3573187.42 | 991763.3 | 283° 59' 23'' | 59,86 |
| 96 | 3573129.34 | 991777.77 | 282° 39' 38'' | 16,97 |
| 97 | 3573112.78 | 991781.49 | 276° 22' 46'' | 29,07 |
| 98 | 3573083.89 | 991784.72 | 269° 53' 29'' | 31,68 |
| 99 | 3573052.21 | 991784.66 | 258° 28' 38'' | 19,52 |
| 100 | 3573033.08 | 991780.76 | 244° 2' 60'' | 52,08 |
| 101 | 3572986.25 | 991757.97 | 3° 40' 11'' | 76,09 |

Земельный участок 86:10:0101140:49:ЗУ1 Площадь 5446.16 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3570335.52 | 983248.2 | 61° 14' 24'' | 24,75 |
| 2 | 3570357.22 | 983260.11 | 151° 16' 31'' | 3,2 |
| 3 | 3570358.76 | 983257.3 | 61° 25' 35'' | 43,51 |
| 4 | 3570396.97 | 983278.11 | 151° 25' 55'' | 31,35 |
| 5 | 3570411.96 | 983250.58 | 219° 36' 26'' | 8,5 |
| 6 | 3570406.54 | 983244.03 | 224° 45' 40'' | 20,35 |
| 7 | 3570392.21 | 983229.58 | 202° 22' 24'' | 4,65 |
| 8 | 3570390.44 | 983225.28 | 167° 48' 7'' | 6,2 |
| 9 | 3570391.75 | 983219.22 | 195° 54' 50'' | 47,67 |
| 10 | 3570378.68 | 983173.38 | 285° 54' 59'' | 35,12 |
| 11 | 3570344.91 | 983183.01 | 17° 32' 22'' | 12,54 |
| 12 | 3570348.69 | 983194.97 | 287° 24' 48'' | 20,22 |
| 13 | 3570329.4 | 983201.02 | 276° 30' 17'' | 10,77 |
| 14 | 3570318.7 | 983202.24 | 345° 15' 54'' | 27,05 |
| 15 | 3570311.82 | 983228.4 | 101° 5' 15'' | 3,54 |
| 16 | 3570315.29 | 983227.72 | 56° 41' 5'' | 2,97 |
| 17 | 3570317.77 | 983229.35 | 53° 54' 29'' | 10,46 |
| 18 | 3570326.22 | 983235.51 | 60° 20' 14'' | 7,78 |
| 19 | 3570332.98 | 983239.36 | 18° 49' 29'' | 5,58 |
| 20 | 3570334.78 | 983244.64 | 11° 44' 33'' | 3,64 |
| 21 | 3570406.01 | 983245.9 | 132° 27' 59'' | 1,6 |
| 22 | 3570407.19 | 983244.82 | 219° 26' 49'' | 1,02 |
| 23 | 3570406.54 | 983244.03 | 225° 0' 0'' | 1,17 |
| 24 | 3570405.71 | 983243.2 | 312° 57' 17'' | 1,58 |
| 25 | 3570404.55 | 983244.28 | 42° 1' 35'' | 2,18 |
| 26 | 3570391.55 | 983241.27 | 69° 37' 15'' | 5,69 |
| 27 | 3570396.88 | 983243.25 | 158° 41' 43'' | 4,93 |
| 28 | 3570398.67 | 983238.66 | 249° 39' 47'' | 5,81 |
| 29 | 3570393.22 | 983236.64 | 340° 9' 58'' | 4,92 |

Земельный участок 86:10:0101149:7:ЗУ1 Площадь 26419.85 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571002.6 | 983836.29 | 17° 45' 28'' | 99,81 |
| 2 | 3571033.04 | 983931.34 | 17° 29' 59'' | 4,46 |
| 3 | 3571034.38 | 983935.59 | 17° 37' 35'' | 3,14 |
| 4 | 3571035.33 | 983938.58 | 107° 6' 25'' | 30,02 |
| 5 | 3571064.02 | 983929.75 | 197° 1' 7'' | 117,33 |
| 6 | 3571029.68 | 983817.56 | 195° 41' 13'' | 56,66 |
| 7 | 3571014.36 | 983763.01 | 197° 43' 50'' | 105,21 |
| 8 | 3570982.32 | 983662.8 | 198° 34' 33'' | 25,71 |
| 9 | 3570974.13 | 983638.43 | 198° 20' 29'' | 1,94 |
| 10 | 3570973.52 | 983636.59 | 287° 56' 0'' | 2,89 |
| 11 | 3570970.77 | 983637.48 | 197° 54' 16'' | 160,88 |
| 12 | 3570921.31 | 983484.39 | 201° 43' 25'' | 19,13 |
| 13 | 3570914.23 | 983466.62 | 198° 56' 18'' | 52,2 |
| 14 | 3570897.29 | 983417.25 | 198° 23' 29'' | 49,86 |
| 15 | 3570881.56 | 983369.94 | 199° 3' 52'' | 1,44 |
| 16 | 3570881.09 | 983368.58 | 198° 17' 50'' | 27,62 |
| 17 | 3570872.42 | 983342.36 | 198° 43' 5'' | 15,36 |
| 18 | 3570867.49 | 983327.81 | 197° 15' 18'' | 2,76 |
| 19 | 3570866.67 | 983325.17 | 111° 21' 28'' | 3,6 |
| 20 | 3570870.02 | 983323.86 | 197° 45' 27'' | 20,59 |
| 21 | 3570863.74 | 983304.25 | 197° 44' 27'' | 129,76 |
| 22 | 3570824.2 | 983180.66 | 197° 53' 46'' | 6,05 |
| 23 | 3570822.34 | 983174.9 | 278° 58' 48'' | 4,1 |
| 24 | 3570818.29 | 983175.54 | 197° 18' 20'' | 3,53 |
| 25 | 3570817.24 | 983172.17 | 163° 19' 19'' | 2,58 |
| 26 | 3570817.98 | 983169.7 | 102° 53' 37'' | 2,55 |
| 27 | 3570820.47 | 983169.13 | 197° 45' 23'' | 40,86 |
| 28 | 3570808.01 | 983130.22 | 197° 45' 5'' | 32,08 |
| 29 | 3570798.23 | 983099.67 | 286° 4' 17'' | 29,98 |
| 30 | 3570769.42 | 983107.97 | 17° 44' 43'' | 85,63 |
| 31 | 3570795.52 | 983189.53 | 17° 45' 22'' | 73,39 |
| 32 | 3570817.9 | 983259.42 | 17° 45' 59'' | 14,09 |
| 33 | 3570822.2 | 983272.84 | 108° 55' 29'' | 0,37 |
| 34 | 3570822.55 | 983272.72 | 18° 38' 5'' | 6,35 |
| 35 | 3570824.58 | 983278.74 | 287° 16' 53'' | 0,47 |
| 36 | 3570824.13 | 983278.88 | 17° 46' 5'' | 8,42 |
| 37 | 3570826.7 | 983286.9 | 17° 44' 7'' | 46,88 |
| 38 | 3570840.98 | 983331.55 | 17° 50' 49'' | 8,32 |
| 39 | 3570843.53 | 983339.47 | 17° 44' 43'' | 89,05 |
| 40 | 3570870.67 | 983424.28 | 17° 45' 40'' | 33,08 |
| 41 | 3570880.76 | 983455.78 | 17° 49' 28'' | 10,68 |
| 42 | 3570884.03 | 983465.95 | 15° 38' 32'' | 0,26 |
| 43 | 3570884.1 | 983466.2 | 107° 6' 10'' | 1,63 |
| 44 | 3570885.66 | 983465.72 | 16° 8' 22'' | 6,08 |
| 45 | 3570887.35 | 983471.56 | 286° 30' 16'' | 1,41 |
| 46 | 3570886 | 983471.96 | 17° 33' 36'' | 18,43 |
| 47 | 3570891.56 | 983489.53 | 17° 50' 39'' | 27,61 |
| 48 | 3570900.02 | 983515.81 | 17° 21' 43'' | 4,39 |
| 49 | 3570901.33 | 983520 | 17° 44' 56'' | 10,3 |
| 50 | 3570904.47 | 983529.81 | 17° 45' 36'' | 38,65 |
| 51 | 3570916.26 | 983566.62 | 17° 45' 14'' | 272,69 |
| 52 | 3570999.41 | 983826.32 | 17° 44' 33'' | 10,47 |

Земельный участок 86:10:0101169:21:ЗУ1 Площадь 83902.9 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3573907.18 | 986735.77 | 105° 29' 29'' | 4,68 |
| 2 | 3573911.69 | 986734.52 | 105° 35' 11'' | 1,97 |
| 3 | 3573913.59 | 986733.99 | 285° 31' 10'' | 6,65 |
| 4 | 3573038.42 | 986988.98 | 44° 42' 1'' | 29,74 |
| 5 | 3573059.34 | 987010.12 | 53° 3' 48'' | 6,86 |
| 6 | 3573064.82 | 987014.24 | 109° 58' 7'' | 37,22 |
| 7 | 3573099.8 | 987001.53 | 105° 13' 35'' | 1,75 |
| 8 | 3573101.49 | 987001.07 | 105° 33' 9'' | 283,16 |
| 9 | 3573374.28 | 986925.15 | 105° 19' 51'' | 37,9 |
| 10 | 3573410.83 | 986915.13 | 105° 33' 22'' | 7,68 |
| 11 | 3573418.23 | 986913.07 | 105° 22' 20'' | 40,36 |
| 12 | 3573457.15 | 986902.37 | 105° 31' 50'' | 124,44 |
| 13 | 3573577.05 | 986869.05 | 105° 30' 11'' | 61,39 |
| 14 | 3573636.21 | 986852.64 | 105° 32' 32'' | 303,98 |
| 15 | 3573929.07 | 986771.19 | 106° 4' 21'' | 104,71 |
| 16 | 3574029.69 | 986742.2 | 105° 55' 13'' | 28,11 |
| 17 | 3574056.72 | 986734.49 | 105° 35' 30'' | 10,9 |
| 18 | 3574067.22 | 986731.56 | 105° 33' 37'' | 81,53 |
| 19 | 3574145.76 | 986709.69 | 18° 37' 40'' | 0,94 |
| 20 | 3574146.06 | 986710.58 | 105° 27' 20'' | 49,65 |
| 21 | 3574193.91 | 986697.35 | 105° 21' 51'' | 2,3 |
| 22 | 3574196.13 | 986696.74 | 105° 21' 30'' | 19,97 |
| 23 | 3574215.39 | 986691.45 | 105° 1' 60'' | 27,18 |
| 24 | 3574241.64 | 986684.4 | 104° 34' 3'' | 16,74 |
| 25 | 3574257.84 | 986680.19 | 105° 31' 50'' | 85,56 |
| 26 | 3574340.28 | 986657.28 | 105° 46' 47'' | 37,07 |
| 27 | 3574375.95 | 986647.2 | 106° 22' 40'' | 63,16 |
| 28 | 3574436.55 | 986629.39 | 106° 4' 44'' | 127,38 |
| 29 | 3574558.95 | 986594.11 | 104° 51' 14'' | 62,88 |
| 30 | 3574619.73 | 986577.99 | 105° 55' 52'' | 22,15 |
| 31 | 3574641.03 | 986571.91 | 105° 18' 22'' | 5,91 |
| 32 | 3574646.73 | 986570.35 | 105° 41' 21'' | 48,52 |
| 33 | 3574693.44 | 986557.23 | 109° 58' 46'' | 41,53 |
| 34 | 3574732.47 | 986543.04 | 105° 14' 16'' | 253,28 |
| 35 | 3574976.85 | 986476.47 | 15° 34' 11'' | 3,35 |
| 36 | 3574977.75 | 986479.7 | 105° 25' 50'' | 50,14 |
| 37 | 3575026.08 | 986466.36 | 105° 12' 8'' | 82,6 |
| 38 | 3575105.79 | 986444.7 | 105° 29' 51'' | 74,85 |
| 39 | 3575177.92 | 986424.7 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 40 | 3575177.91 | 986424.7 | 199° 23' 24'' | 12,71 |
| 41 | 3575173.69 | 986412.71 | 204° 11' 3'' | 18,62 |
| 42 | 3575166.06 | 986395.72 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 43 | 3575166.05 | 986395.72 | 204° 16' 56'' | 9,09 |
| 44 | 3575162.31 | 986387.43 | 284° 58' 34'' | 9,91 |
| 45 | 3575152.74 | 986389.99 | 286° 0' 43'' | 27,23 |
| 46 | 3575126.57 | 986397.5 | 282° 52' 9'' | 32,87 |
| 47 | 3575094.53 | 986404.82 | 281° 59' 9'' | 12,13 |
| 48 | 3575082.66 | 986407.34 | 281° 14' 48'' | 16 |
| 49 | 3575066.97 | 986410.46 | 285° 14' 22'' | 346,66 |
| 50 | 3574732.5 | 986501.58 | 288° 54' 39'' | 53,69 |
| 51 | 3574681.71 | 986518.98 | 285° 42' 48'' | 75,33 |
| 52 | 3574609.2 | 986539.38 | 284° 52' 50'' | 63,04 |
| 53 | 3574548.27 | 986555.57 | 286° 4' 33'' | 127,91 |
| 54 | 3574425.36 | 986590.99 | 286° 21' 54'' | 63,03 |
| 55 | 3574364.88 | 986608.75 | 285° 48' 15'' | 36,79 |
| 56 | 3574329.48 | 986618.77 | 285° 32' 29'' | 85,13 |
| 57 | 3574247.46 | 986641.58 | 284° 27' 50'' | 16,58 |
| 58 | 3574231.41 | 986645.72 | 283° 8' 7'' | 16,5 |
| 59 | 3574215.34 | 986649.47 | 355° 41' 35'' | 16,78 |
| 60 | 3574214.08 | 986666.2 | 355° 45' 10'' | 15,66 |
| 61 | 3574212.92 | 986681.82 | 271° 48' 31'' | 0,95 |
| 62 | 3574211.97 | 986681.85 | 271° 54' 20'' | 15,94 |
| 63 | 3574196.04 | 986682.38 | 271° 49' 58'' | 11,26 |
| 64 | 3574184.79 | 986682.74 | 191° 57' 29'' | 8,49 |
| 65 | 3574183.03 | 986674.43 | 192° 1' 50'' | 14,35 |
| 66 | 3574180.04 | 986660.4 | 282° 13' 42'' | 6 |
| 67 | 3574174.18 | 986661.67 | 238° 54' 28'' | 1,53 |
| 68 | 3574172.87 | 986660.88 | 238° 56' 41'' | 21,48 |
| 69 | 3574154.47 | 986649.8 | 16° 56' 50'' | 15,71 |
| 70 | 3574159.05 | 986664.83 | 284° 43' 20'' | 23,29 |
| 71 | 3574136.52 | 986670.75 | 285° 33' 2'' | 94,07 |
| 72 | 3574045.89 | 986695.97 | 285° 55' 13'' | 28,33 |
| 73 | 3574018.65 | 986703.74 | 286° 5' 15'' | 104,62 |
| 74 | 3573918.13 | 986732.73 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 75 | 3573918.12 | 986732.73 | 16° 11' 21'' | 0,32 |
| 76 | 3573918.21 | 986733.04 | 285° 41' 20'' | 11,35 |
| 77 | 3573907.28 | 986736.11 | 196° 23' 22'' | 0,35 |
| 78 | 3573907.18 | 986735.77 | 285° 29' 49'' | 104,76 |
| 79 | 3573806.23 | 986763.76 | 285° 29' 47'' | 427,54 |
| 80 | 3573394.23 | 986877.99 | 285° 29' 4'' | 26,97 |
| 81 | 3573368.24 | 986885.19 | 285° 31' 17'' | 10,76 |
| 82 | 3573357.87 | 986888.07 | 15° 22' 26'' | 12,26 |
| 83 | 3573361.12 | 986899.89 | 285° 28' 5'' | 323,92 |
| 84 | 3573048.93 | 986986.28 | 218° 10' 42'' | 9,11 |
| 85 | 3573043.3 | 986979.12 | 289° 50' 8'' | 9,96 |
| 86 | 3573033.93 | 986982.5 | 288° 26' 6'' | 1,52 |
| 87 | 3573032.49 | 986982.98 | 44° 39' 50'' | 8,44 |
| 88 | 3574265.29 | 986663.56 | 106° 55' 5'' | 2,51 |
| 89 | 3574267.69 | 986662.83 | 286° 55' 5'' | 2,51 |
| 90 | 3574266.98 | 986660.38 | 286° 59' 5'' | 2,5 |
| 91 | 3574264.59 | 986661.11 | 15° 56' 43'' | 2,55 |
| 92 | 3574460.66 | 986609.91 | 106° 23' 22'' | 2,66 |
| 93 | 3574463.21 | 986609.16 | 286° 23' 22'' | 2,66 |
| 94 | 3574462.49 | 986606.61 | 285° 56' 43'' | 2,62 |
| 95 | 3574459.97 | 986607.33 | 14° 58' 22'' | 2,67 |
| 96 | 3574681.81 | 986547.72 | 105° 54' 36'' | 2,23 |
| 97 | 3574683.95 | 986547.11 | 285° 54' 36'' | 2,23 |
| 98 | 3574683.41 | 986545.05 | 285° 5' 50'' | 2,23 |
| 99 | 3574681.26 | 986545.63 | 14° 44' 37'' | 2,16 |
| 100 | 3574904.94 | 986487.06 | 106° 45' 55'' | 2,5 |
| 101 | 3574907.33 | 986486.34 | 286° 45' 55'' | 2,5 |
| 102 | 3574906.59 | 986483.87 | 286° 45' 55'' | 2,5 |
| 103 | 3574904.2 | 986484.59 | 16° 40' 41'' | 2,58 |
| 104 | 3575058.13 | 986441.16 | 50° 18' 3'' | 5,51 |
| 105 | 3575062.37 | 986444.68 | 138° 23' 7'' | 5,03 |
| 106 | 3575065.71 | 986440.92 | 229° 24' 36'' | 5,52 |
| 107 | 3575061.52 | 986437.33 | 318° 29' 15'' | 5,11 |
| 108 | 3575108.42 | 986422.14 | 106° 4' 57'' | 10,32 |
| 109 | 3575118.34 | 986419.28 | 286° 4' 57'' | 10,32 |
| 110 | 3575116.06 | 986411.18 | 285° 35' 43'' | 10,34 |
| 111 | 3575106.1 | 986413.96 | 15° 50' 4'' | 8,5 |
| 112 | 3573535.39 | 986863.98 | 101° 32' 5'' | 0,5 |
| 113 | 3573535.88 | 986863.88 | 281° 32' 5'' | 0,5 |
| 114 | 3573535.76 | 986863.38 | 284° 2' 10'' | 0,49 |
| 115 | 3573535.28 | 986863.5 | 12° 54' 27'' | 0,49 |
| 116 | 3573551.34 | 986836.45 | 87° 23' 51'' | 0,22 |
| 117 | 3573551.56 | 986836.46 | 177° 23' 51'' | 0,22 |
| 118 | 3573551.57 | 986836.24 | 267° 30' 38'' | 0,23 |
| 119 | 3573551.34 | 986836.23 | 0° 0' 0'' | 0,22 |
| 120 | 3573584.29 | 986827.08 | 87° 36' 51'' | 0,24 |
| 121 | 3573584.53 | 986827.09 | 177° 36' 51'' | 0,24 |
| 122 | 3573584.54 | 986826.85 | 267° 36' 51'' | 0,24 |
| 123 | 3573584.3 | 986826.84 | 357° 36' 51'' | 0,24 |
| 124 | 3573641.3 | 986810.81 | 87° 30' 38'' | 0,23 |
| 125 | 3573641.53 | 986810.82 | 177° 23' 51'' | 0,22 |
| 126 | 3573641.54 | 986810.6 | 267° 36' 51'' | 0,24 |
| 127 | 3573641.3 | 986810.59 | 0° 0' 0'' | 0,22 |
| 128 | 3573640.24 | 986836.75 | 116° 45' 44'' | 5,2 |
| 129 | 3573644.88 | 986834.41 | 296° 45' 44'' | 5,2 |
| 130 | 3573642.68 | 986830.05 | 296° 48' 43'' | 5,19 |
| 131 | 3573638.05 | 986832.39 | 26° 40' 12'' | 4,88 |
| 132 | 3573647.59 | 986827.29 | 124° 30' 31'' | 0,19 |
| 133 | 3573647.75 | 986827.18 | 304° 30' 31'' | 0,19 |
| 134 | 3573647.64 | 986827.01 | 304° 30' 31'' | 0,19 |
| 135 | 3573647.48 | 986827.12 | 32° 54' 19'' | 0,2 |
| 136 | 3573654.54 | 986835.69 | 87° 8' 15'' | 0,2 |
| 137 | 3573654.74 | 986835.7 | 177° 8' 15'' | 0,2 |
| 138 | 3573654.75 | 986835.5 | 267° 8' 15'' | 0,2 |
| 139 | 3573654.55 | 986835.49 | 357° 8' 15'' | 0,2 |
| 140 | 3573666.22 | 986820.15 | 109° 17' 24'' | 0,21 |
| 141 | 3573666.42 | 986820.08 | 289° 17' 24'' | 0,21 |
| 142 | 3573666.36 | 986819.9 | 290° 13' 29'' | 0,2 |
| 143 | 3573666.17 | 986819.97 | 15° 31' 27'' | 0,19 |
| 144 | 3573670.44 | 986820.42 | 105° 20' 38'' | 1,7 |
| 145 | 3573672.08 | 986819.97 | 285° 20' 38'' | 1,7 |
| 146 | 3573671.32 | 986817.71 | 292° 34' 1'' | 0,83 |
| 147 | 3573670.55 | 986818.03 | 197° 6' 10'' | 0,14 |
| 148 | 3573670.51 | 986817.9 | 291° 22' 14'' | 0,25 |
| 149 | 3573670.28 | 986817.99 | 28° 36' 38'' | 0,13 |
| 150 | 3573670.34 | 986818.1 | 289° 54' 59'' | 0,73 |
| 151 | 3573669.65 | 986818.35 | 20° 53' 20'' | 2,22 |
| 152 | 3573671.96 | 986831.22 | 105° 31' 27'' | 0,19 |
| 153 | 3573672.14 | 986831.17 | 285° 31' 27'' | 0,19 |
| 154 | 3573672.11 | 986830.99 | 284° 2' 10'' | 0,21 |
| 155 | 3573671.91 | 986831.04 | 15° 31' 27'' | 0,19 |
| 156 | 3573674.35 | 986819.35 | 104° 44' 37'' | 0,2 |
| 157 | 3573674.54 | 986819.3 | 284° 44' 37'' | 0,2 |
| 158 | 3573674.48 | 986819.09 | 292° 50' 1'' | 0,21 |
| 159 | 3573674.29 | 986819.17 | 18° 26' 6'' | 0,19 |
| 160 | 3573676.44 | 986816.54 | 115° 20' 46'' | 0,21 |
| 161 | 3573676.63 | 986816.45 | 295° 20' 46'' | 0,21 |
| 162 | 3573676.63 | 986816.39 | 209° 44' 42'' | 0,16 |
| 163 | 3573676.55 | 986816.25 | 294° 13' 40'' | 0,22 |
| 164 | 3573676.35 | 986816.34 | 22° 37' 12'' | 0,13 |
| 165 | 3573676.4 | 986816.46 | 26° 33' 54'' | 0,09 |
| 166 | 3573677.44 | 986829.33 | 57° 5' 41'' | 0,2 |
| 167 | 3573677.61 | 986829.44 | 148° 34' 14'' | 0,21 |
| 168 | 3573677.72 | 986829.26 | 237° 5' 41'' | 0,2 |
| 169 | 3573677.55 | 986829.15 | 328° 34' 14'' | 0,21 |
| 170 | 3573689.09 | 986824.73 | 107° 44' 25'' | 4,96 |
| 171 | 3573693.81 | 986823.22 | 287° 44' 25'' | 4,96 |
| 172 | 3573692.24 | 986818.24 | 286° 44' 38'' | 4,93 |
| 173 | 3573687.52 | 986819.66 | 17° 12' 21'' | 5,31 |
| 174 | 3573767.06 | 986801.53 | 103° 22' 56'' | 2,55 |
| 175 | 3573769.54 | 986800.94 | 283° 22' 56'' | 2,55 |
| 176 | 3573768.92 | 986798.41 | 283° 55' 36'' | 2,53 |
| 177 | 3573766.46 | 986799.02 | 13° 26' 38'' | 2,58 |
| 178 | 3573087.94 | 986995.03 | 103° 45' 39'' | 0,5 |
| 179 | 3573088.43 | 986994.91 | 283° 45' 39'' | 0,5 |
| 180 | 3573088.3 | 986994.42 | 284° 19' 22'' | 0,49 |
| 181 | 3573087.83 | 986994.54 | 12° 39' 9'' | 0,5 |
| 182 | 3573245.05 | 986948.97 | 101° 32' 5'' | 0,5 |
| 183 | 3573245.54 | 986948.87 | 281° 32' 5'' | 0,5 |
| 184 | 3573245.43 | 986948.39 | 281° 46' 6'' | 0,49 |
| 185 | 3573244.95 | 986948.49 | 11° 46' 6'' | 0,49 |
| 186 | 3573353.82 | 986916.97 | 102° 24' 27'' | 0,51 |
| 187 | 3573354.32 | 986916.86 | 282° 24' 27'' | 0,51 |
| 188 | 3573354.22 | 986916.38 | 280° 0' 29'' | 0,52 |
| 189 | 3573353.71 | 986916.47 | 12° 24' 27'' | 0,51 |
| 190 | 3573916.48 | 986760.32 | 107° 44' 41'' | 2,36 |
| 191 | 3573918.73 | 986759.6 | 287° 44' 41'' | 2,36 |
| 192 | 3573917.93 | 986757.24 | 288° 7' 19'' | 2,31 |
| 193 | 3573915.73 | 986757.96 | 17° 37' 48'' | 2,48 |
| 194 | 3574119.66 | 986703.75 | 107° 22' 57'' | 2,41 |
| 195 | 3574121.96 | 986703.03 | 287° 22' 57'' | 2,41 |
| 196 | 3574121.17 | 986700.46 | 287° 50' 34'' | 2,45 |
| 197 | 3574118.84 | 986701.21 | 17° 53' 31'' | 2,67 |

Земельный участок 86:10:0101176:1868:ЗУ2 Площадь 110763.09 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571293.1 | 982027.09 | 45° 57' 55'' | 72,62 |
| 2 | 3571345.31 | 982077.57 | 134° 10' 27'' | 18,64 |
| 3 | 3571358.68 | 982064.58 | 133° 57' 28'' | 24,49 |
| 4 | 3571376.31 | 982047.58 | 133° 53' 20'' | 23,34 |
| 5 | 3571393.13 | 982031.4 | 140° 15' 30'' | 32,17 |
| 6 | 3571413.7 | 982006.66 | 140° 17' 29'' | 21,16 |
| 7 | 3571427.22 | 981990.38 | 140° 15' 59'' | 65,17 |
| 8 | 3571468.88 | 981940.26 | 140° 56' 40'' | 7,24 |
| 9 | 3571473.44 | 981934.64 | 141° 31' 56'' | 41,96 |
| 10 | 3571499.54 | 981901.79 | 113° 34' 26'' | 117,67 |
| 11 | 3571607.39 | 981854.73 | 94° 51' 6'' | 84,3 |
| 12 | 3571691.39 | 981847.6 | 94° 46' 42'' | 45,74 |
| 13 | 3571736.97 | 981843.79 | 134° 39' 44'' | 20,39 |
| 14 | 3571751.47 | 981829.46 | 57° 30' 8'' | 21,59 |
| 15 | 3571769.68 | 981841.06 | 90° 0' 0'' | 0,01 |
| 16 | 3571769.69 | 981841.06 | 90° 0' 0'' | 0,05 |
| 17 | 3571769.74 | 981841.06 | 145° 16' 41'' | 50,05 |
| 18 | 3571798.25 | 981799.92 | 237° 26' 56'' | 36,84 |
| 19 | 3571767.2 | 981780.1 | 229° 36' 51'' | 37,8 |
| 20 | 3571738.41 | 981755.61 | 168° 39' 56'' | 168,87 |
| 21 | 3571771.6 | 981590.03 | 146° 57' 6'' | 18,58 |
| 22 | 3571781.73 | 981574.46 | 124° 31' 59'' | 45,81 |
| 23 | 3571819.47 | 981548.49 | 122° 15' 45'' | 21,26 |
| 24 | 3571837.45 | 981537.14 | 122° 17' 6'' | 19,12 |
| 25 | 3571853.61 | 981526.93 | 118° 27' 32'' | 22,33 |
| 26 | 3571873.24 | 981516.29 | 213° 54' 12'' | 44,71 |
| 27 | 3571848.3 | 981479.18 | 265° 26' 24'' | 14,72 |
| 28 | 3571833.63 | 981478.01 | 299° 8' 20'' | 16,53 |
| 29 | 3571819.19 | 981486.06 | 301° 32' 14'' | 35,29 |
| 30 | 3571789.11 | 981504.52 | 303° 59' 30'' | 35,29 |
| 31 | 3571759.85 | 981524.25 | 306° 24' 55'' | 35,29 |
| 32 | 3571731.45 | 981545.2 | 308° 6' 48'' | 18,34 |
| 33 | 3571717.02 | 981556.52 | 216° 2' 59'' | 13,27 |
| 34 | 3571709.21 | 981545.79 | 294° 31' 51'' | 3,28 |
| 35 | 3571706.23 | 981547.15 | 283° 44' 24'' | 3,28 |
| 36 | 3571703.04 | 981547.93 | 277° 54' 43'' | 3,34 |
| 37 | 3571699.73 | 981548.39 | 275° 10' 46'' | 3,43 |
| 38 | 3571696.31 | 981548.7 | 274° 22' 19'' | 3,28 |
| 39 | 3571693.04 | 981548.95 | 267° 49' 23'' | 3,42 |
| 40 | 3571689.62 | 981548.82 | 265° 55' 37'' | 3,24 |
| 41 | 3571686.39 | 981548.59 | 260° 37' 23'' | 3,31 |
| 42 | 3571683.12 | 981548.05 | 255° 36' 8'' | 3,46 |
| 43 | 3571679.77 | 981547.19 | 255° 27' 15'' | 65,46 |
| 44 | 3571616.41 | 981530.75 | 257° 46' 36'' | 5,29 |
| 45 | 3571611.24 | 981529.63 | 261° 17' 13'' | 5,28 |
| 46 | 3571606.02 | 981528.83 | 264° 53' 3'' | 5,27 |
| 47 | 3571600.77 | 981528.36 | 268° 22' 22'' | 5,28 |
| 48 | 3571595.49 | 981528.21 | 271° 56' 56'' | 5,29 |
| 49 | 3571590.2 | 981528.39 | 275° 26' 25'' | 5,27 |
| 50 | 3571584.95 | 981528.89 | 279° 2' 5'' | 5,29 |
| 51 | 3571579.73 | 981529.72 | 282° 35' 16'' | 5,28 |
| 52 | 3571574.58 | 981530.87 | 286° 2' 5'' | 5,29 |
| 53 | 3571569.5 | 981532.33 | 289° 36' 10'' | 5,28 |
| 54 | 3571564.53 | 981534.1 | 293° 10' 12'' | 5,29 |
| 55 | 3571559.67 | 981536.18 | 296° 45' 35'' | 5,26 |
| 56 | 3571554.97 | 981538.55 | 300° 6' 29'' | 5,28 |
| 57 | 3571550.4 | 981541.2 | 303° 45' 0'' | 5,29 |
| 58 | 3571546 | 981544.14 | 307° 23' 25'' | 5,29 |
| 59 | 3571541.8 | 981547.35 | 310° 50' 55'' | 5,27 |
| 60 | 3571537.81 | 981550.8 | 314° 13' 55'' | 5,28 |
| 61 | 3571534.03 | 981554.48 | 317° 26' 43'' | 3,98 |
| 62 | 3571531.34 | 981557.41 | 313° 40' 55'' | 4 |
| 63 | 3571528.45 | 981560.17 | 310° 0' 30'' | 3,98 |
| 64 | 3571525.4 | 981562.73 | 306° 19' 24'' | 3,98 |
| 65 | 3571522.19 | 981565.09 | 302° 32' 14'' | 4 |
| 66 | 3571518.82 | 981567.24 | 298° 49' 2'' | 3,98 |
| 67 | 3571515.33 | 981569.16 | 295° 24' 28'' | 3,99 |
| 68 | 3571511.73 | 981570.87 | 291° 36' 53'' | 3,99 |
| 69 | 3571508.02 | 981572.34 | 288° 1' 29'' | 3,98 |
| 70 | 3571504.24 | 981573.57 | 284° 6' 22'' | 3,98 |
| 71 | 3571500.38 | 981574.54 | 280° 41' 25'' | 3,99 |
| 72 | 3571496.46 | 981575.28 | 277° 3' 14'' | 3,99 |
| 73 | 3571492.5 | 981575.77 | 273° 9' 50'' | 3,99 |
| 74 | 3571488.52 | 981575.99 | 269° 34' 5'' | 3,98 |
| 75 | 3571484.54 | 981575.96 | 265° 58' 33'' | 3,99 |
| 76 | 3571480.56 | 981575.68 | 262° 14' 5'' | 4 |
| 77 | 3571476.6 | 981575.14 | 258° 32' 56'' | 3,98 |
| 78 | 3571472.7 | 981574.35 | 255° 52' 46'' | 6,6 |
| 79 | 3571466.3 | 981572.74 | 228° 34' 57'' | 33,27 |
| 80 | 3571441.35 | 981550.73 | 321° 28' 19'' | 55,02 |
| 81 | 3571407.08 | 981593.77 | 52° 45' 23'' | 67,48 |
| 82 | 3571460.8 | 981634.61 | 55° 2' 39'' | 96,94 |
| 83 | 3571540.25 | 981690.15 | 33° 41' 24'' | 0,04 |
| 84 | 3571540.27 | 981690.18 | 55° 3' 0'' | 26,74 |
| 85 | 3571562.19 | 981705.5 | 321° 29' 15'' | 80,73 |
| 86 | 3571511.92 | 981768.67 | 321° 46' 56'' | 36,64 |
| 87 | 3571489.25 | 981797.46 | 321° 46' 51'' | 39,41 |
| 88 | 3571464.87 | 981828.42 | 321° 48' 13'' | 39,39 |
| 89 | 3571440.51 | 981859.38 | 321° 48' 4'' | 39,41 |
| 90 | 3571416.14 | 981890.35 | 322° 11' 10'' | 10,68 |
| 91 | 3571409.59 | 981898.79 | 321° 39' 29'' | 28,73 |
| 92 | 3571391.77 | 981921.32 | 319° 47' 17'' | 62,27 |
| 93 | 3571351.57 | 981968.87 | 315° 50' 45'' | 62,26 |
| 94 | 3571308.2 | 982013.54 | 311° 54' 12'' | 20,29 |

Земельный участок 86:10:0101176:1959:ЗУ1 Площадь 62846.5 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569884.32 | 981772.52 | 87° 10' 34'' | 120,78 |
| 2 | 3570004.95 | 981778.47 | 87° 10' 3'' | 50,79 |
| 3 | 3570055.68 | 981780.98 | 87° 10' 42'' | 302,47 |
| 4 | 3570357.78 | 981795.87 | 91° 55' 40'' | 70,75 |
| 5 | 3570428.49 | 981793.49 | 95° 49' 1'' | 70,74 |
| 6 | 3570498.87 | 981786.32 | 99° 44' 54'' | 10,87 |
| 7 | 3570509.58 | 981784.48 | 139° 37' 26'' | 87,45 |
| 8 | 3570566.23 | 981717.86 | 280° 45' 5'' | 60,95 |
| 9 | 3570506.35 | 981729.23 | 276° 43' 12'' | 69,13 |
| 10 | 3570437.69 | 981737.32 | 272° 42' 38'' | 69,15 |
| 11 | 3570368.62 | 981740.59 | 268° 41' 27'' | 69,15 |
| 12 | 3570299.49 | 981739.01 | 267° 1' 60'' | 278,22 |
| 13 | 3570021.64 | 981724.61 | 270° 0' 0'' | 0,01 |
| 14 | 3570021.63 | 981724.61 | 283° 54' 43'' | 105,19 |
| 15 | 3569919.53 | 981749.9 | 302° 43' 5'' | 41,85 |
| 16 | 3570662.57 | 981749.58 | 106° 29' 58'' | 20,32 |
| 17 | 3570682.05 | 981743.81 | 109° 46' 18'' | 50,02 |
| 18 | 3570729.12 | 981726.89 | 112° 23' 53'' | 45,3 |
| 19 | 3570771 | 981709.63 | 114° 9' 19'' | 22,02 |
| 20 | 3570791.09 | 981700.62 | 116° 29' 9'' | 58,14 |
| 21 | 3570843.13 | 981674.69 | 119° 30' 23'' | 43,49 |
| 22 | 3570880.98 | 981653.27 | 121° 22' 38'' | 43,5 |
| 23 | 3570918.12 | 981630.62 | 123° 4' 24'' | 55,91 |
| 24 | 3570964.97 | 981600.11 | 123° 22' 44'' | 106,26 |
| 25 | 3571053.7 | 981541.65 | 123° 23' 33'' | 201,9 |
| 26 | 3571222.27 | 981430.53 | 279° 53' 5'' | 49,05 |
| 27 | 3571173.95 | 981438.95 | 324° 14' 39'' | 47,32 |
| 28 | 3571146.3 | 981477.35 | 262° 24' 38'' | 79,73 |
| 29 | 3571067.27 | 981466.82 | 303° 23' 46'' | 7,03 |
| 30 | 3571061.4 | 981470.69 | 303° 23' 1'' | 162,84 |
| 31 | 3570925.43 | 981560.29 | 303° 1' 1'' | 42,27 |
| 32 | 3570889.99 | 981583.32 | 301° 25' 35'' | 42,9 |
| 33 | 3570853.38 | 981605.69 | 299° 30' 49'' | 41,47 |
| 34 | 3570817.29 | 981626.12 | 296° 41' 11'' | 44,31 |
| 35 | 3570777.7 | 981646.02 | 295° 45' 28'' | 7,62 |
| 36 | 3570770.84 | 981649.33 | 294° 19' 55'' | 27,09 |
| 37 | 3570746.16 | 981660.49 | 292° 16' 34'' | 38,33 |
| 38 | 3570710.69 | 981675.02 | 289° 23' 44'' | 49,99 |
| 39 | 3570663.54 | 981691.62 | 287° 36' 20'' | 35,18 |
| 40 | 3570630.01 | 981702.26 | 34° 31' 52'' | 57,44 |

Земельный участок 86:10:0101176:30:ЗУ2 Площадь 64384.32 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571315.2 | 981369.38 | 123° 17' 42'' | 284,69 |
| 2 | 3571553.16 | 981213.1 | 117° 55' 42'' | 168,05 |
| 3 | 3571701.64 | 981134.39 | 116° 5' 10'' | 19,26 |
| 4 | 3571718.94 | 981125.92 | 112° 20' 11'' | 19,29 |
| 5 | 3571736.78 | 981118.59 | 108° 42' 28'' | 19,27 |
| 6 | 3571755.03 | 981112.41 | 104° 54' 30'' | 19,28 |
| 7 | 3571773.66 | 981107.45 | 101° 13' 42'' | 19,26 |
| 8 | 3571792.55 | 981103.7 | 97° 30' 58'' | 19,27 |
| 9 | 3571811.65 | 981101.18 | 93° 48' 29'' | 19,27 |
| 10 | 3571830.88 | 981099.9 | 90° 5' 21'' | 19,28 |
| 11 | 3571850.16 | 981099.87 | 86° 20' 25'' | 19,27 |
| 12 | 3571869.39 | 981101.1 | 82° 41' 39'' | 19,27 |
| 13 | 3571888.5 | 981103.55 | 78° 59' 15'' | 19,26 |
| 14 | 3571907.41 | 981107.23 | 75° 11' 56'' | 19,26 |
| 15 | 3571926.03 | 981112.15 | 71° 32' 13'' | 19,29 |
| 16 | 3571944.33 | 981118.26 | 67° 48' 44'' | 19,28 |
| 17 | 3571962.18 | 981125.54 | 64° 5' 15'' | 19,24 |
| 18 | 3571979.49 | 981133.95 | 60° 25' 2'' | 19,28 |
| 19 | 3571996.26 | 981143.47 | 58° 32' 15'' | 81,35 |
| 20 | 3572065.65 | 981185.93 | 54° 45' 16'' | 8,89 |
| 21 | 3572072.91 | 981191.06 | 50° 45' 54'' | 8,87 |
| 22 | 3572079.78 | 981196.67 | 47° 0' 46'' | 8,86 |
| 23 | 3572086.26 | 981202.71 | 43° 13' 22'' | 8,89 |
| 24 | 3572092.35 | 981209.19 | 39° 14' 6'' | 8,87 |
| 25 | 3572097.96 | 981216.06 | 35° 30' 55'' | 8,88 |
| 26 | 3572103.12 | 981223.29 | 31° 35' 41'' | 8,88 |
| 27 | 3572107.77 | 981230.85 | 24° 37' 38'' | 101,17 |
| 28 | 3572149.93 | 981322.82 | 98° 50' 46'' | 41,42 |
| 29 | 3572190.86 | 981316.45 | 205° 9' 27'' | 37,68 |
| 30 | 3572174.84 | 981282.34 | 113° 40' 5'' | 53,53 |
| 31 | 3572223.87 | 981260.85 | 24° 19' 1'' | 37,74 |
| 32 | 3572239.41 | 981295.24 | 108° 52' 18'' | 70,55 |
| 33 | 3572306.17 | 981272.42 | 220° 41' 5'' | 18,61 |
| 34 | 3572294.04 | 981258.31 | 239° 40' 8'' | 16 |
| 35 | 3572280.23 | 981250.23 | 238° 30' 37'' | 14,01 |
| 36 | 3572268.28 | 981242.91 | 238° 29' 27'' | 196,2 |
| 37 | 3572101.01 | 981140.37 | 238° 4' 50'' | 16,25 |
| 38 | 3572087.22 | 981131.78 | 238° 35' 49'' | 73,12 |
| 39 | 3572024.81 | 981093.68 | 240° 23' 35'' | 22,67 |
| 40 | 3572005.1 | 981082.48 | 244° 7' 29'' | 22,66 |
| 41 | 3571984.71 | 981072.59 | 247° 46' 35'' | 22,69 |
| 42 | 3571963.71 | 981064.01 | 251° 31' 59'' | 22,67 |
| 43 | 3571942.21 | 981056.83 | 255° 15' 9'' | 22,67 |
| 44 | 3571920.29 | 981051.06 | 258° 57' 46'' | 22,67 |
| 45 | 3571898.04 | 981046.72 | 262° 39' 9'' | 22,68 |
| 46 | 3571875.55 | 981043.82 | 266° 22' 58'' | 22,67 |
| 47 | 3571852.93 | 981042.39 | 270° 6' 4'' | 22,67 |
| 48 | 3571830.26 | 981042.43 | 273° 47' 32'' | 22,68 |
| 49 | 3571807.63 | 981043.93 | 277° 31' 46'' | 22,67 |
| 50 | 3571785.16 | 981046.9 | 281° 13' 14'' | 22,66 |
| 51 | 3571762.93 | 981051.31 | 284° 56' 58'' | 22,68 |
| 52 | 3571741.02 | 981057.16 | 292° 31' 33'' | 27,17 |
| 53 | 3571715.92 | 981067.57 | 297° 58' 50'' | 243,88 |
| 54 | 3571500.55 | 981181.99 | 303° 17' 27'' | 205,4 |
| 55 | 3571328.86 | 981294.73 | 358° 18' 36'' | 51,2 |
| 56 | 3571327.35 | 981345.91 | 332° 37' 49'' | 26,43 |
| 57 | 3572277.32 | 981276.98 | 123° 8' 22'' | 10,39 |
| 58 | 3572286.02 | 981271.3 | 213° 8' 22'' | 10,39 |
| 59 | 3572280.34 | 981262.6 | 303° 8' 22'' | 10,39 |
| 60 | 3572271.64 | 981268.28 | 33° 8' 22'' | 10,39 |

Земельный участок 86:10:0101176:58:ЗУ1 Площадь 116246.61 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3570866.49 | 982417.75 | 116° 56' 31'' | 16,99 |
| 2 | 3570881.64 | 982410.05 | 118° 18' 53'' | 25,05 |
| 3 | 3570903.69 | 982398.17 | 75° 18' 37'' | 153,08 |
| 4 | 3571051.77 | 982436.99 | 132° 15' 26'' | 67,97 |
| 5 | 3571102.08 | 982391.28 | 32° 3' 50'' | 83,17 |
| 6 | 3571146.23 | 982461.76 | 75° 18' 15'' | 25,7 |
| 7 | 3571171.09 | 982468.28 | 79° 55' 44'' | 17,33 |
| 8 | 3571188.15 | 982471.31 | 16° 59' 17'' | 104,32 |
| 9 | 3571218.63 | 982571.08 | 16° 41' 57'' | 0,84 |
| 10 | 3571218.87 | 982571.88 | 108° 4' 47'' | 43,86 |
| 11 | 3571260.56 | 982558.27 | 192° 14' 8'' | 92,15 |
| 12 | 3571241.03 | 982468.21 | 171° 30' 17'' | 249,58 |
| 13 | 3571277.9 | 982221.37 | 171° 31' 9'' | 99,61 |
| 14 | 3571292.59 | 982122.85 | 127° 41' 52'' | 11,91 |
| 15 | 3571302.01 | 982115.57 | 127° 29' 32'' | 23,76 |
| 16 | 3571320.86 | 982101.11 | 133° 54' 49'' | 33,94 |
| 17 | 3571345.31 | 982077.57 | 225° 57' 55'' | 72,62 |
| 18 | 3571293.1 | 982027.09 | 311° 53' 23'' | 41,96 |
| 19 | 3571261.86 | 982055.11 | 307° 52' 36'' | 62,27 |
| 20 | 3571212.71 | 982093.34 | 305° 56' 5'' | 54,17 |
| 21 | 3571168.85 | 982125.13 | 180° 0' 0'' | 0,01 |
| 22 | 3571168.85 | 982125.12 | 305° 55' 44'' | 132,62 |
| 23 | 3571061.46 | 982202.94 | 223° 23' 53'' | 40,21 |
| 24 | 3571033.83 | 982173.72 | 314° 59' 60'' | 0,01 |
| 25 | 3571033.82 | 982173.73 | 223° 24' 3'' | 159,37 |
| 26 | 3570924.32 | 982057.94 | 223° 17' 58'' | 21,68 |
| 27 | 3570909.45 | 982042.16 | 223° 7' 53'' | 9,98 |
| 28 | 3570902.63 | 982034.88 | 223° 0' 58'' | 9,4 |
| 29 | 3570896.22 | 982028.01 | 222° 37' 4'' | 8,85 |
| 30 | 3570890.23 | 982021.5 | 222° 12' 8'' | 13,47 |
| 31 | 3570881.18 | 982011.52 | 310° 3' 3'' | 23,93 |
| 32 | 3570862.86 | 982026.92 | 313° 10' 39'' | 26,9 |
| 33 | 3570843.24 | 982045.33 | 40° 17' 32'' | 21,71 |
| 34 | 3570857.28 | 982061.89 | 41° 20' 45'' | 26,63 |
| 35 | 3570874.87 | 982081.88 | 42° 17' 33'' | 26,5 |
| 36 | 3570892.7 | 982101.48 | 43° 21' 45'' | 51,22 |
| 37 | 3570927.87 | 982138.72 | 43° 22' 13'' | 20,39 |
| 38 | 3570941.87 | 982153.54 | 131° 22' 43'' | 1,12 |
| 39 | 3570942.71 | 982152.8 | 142° 18' 21'' | 1,11 |
| 40 | 3570943.39 | 982151.92 | 151° 55' 39'' | 0,85 |
| 41 | 3570943.79 | 982151.17 | 43° 25' 52'' | 12,65 |
| 42 | 3570952.49 | 982160.36 | 274° 5' 8'' | 0,84 |
| 43 | 3570951.65 | 982160.42 | 278° 13' 36'' | 0,84 |
| 44 | 3570950.82 | 982160.54 | 290° 7' 0'' | 1,83 |
| 45 | 3570949.1 | 982161.17 | 43° 31' 4'' | 9,29 |
| 46 | 3570955.5 | 982167.91 | 44° 59' 60'' | 0,01 |
| 47 | 3570955.51 | 982167.92 | 122° 48' 57'' | 11,09 |
| 48 | 3570964.83 | 982161.91 | 31° 0' 45'' | 14,07 |
| 49 | 3570972.08 | 982173.97 | 32° 58' 47'' | 84,1 |
| 50 | 3571017.86 | 982244.52 | 305° 56' 22'' | 54,69 |
| 51 | 3570973.58 | 982276.62 | 305° 20' 39'' | 26,52 |
| 52 | 3570951.95 | 982291.96 | 303° 47' 30'' | 23,46 |
| 53 | 3570932.45 | 982305.01 | 302° 27' 49'' | 23,46 |
| 54 | 3570912.66 | 982317.6 | 301° 15' 35'' | 17,59 |
| 55 | 3570897.62 | 982326.73 | 300° 25' 33'' | 5,84 |
| 56 | 3570892.58 | 982329.69 | 299° 45' 14'' | 23,47 |
| 57 | 3570872.2 | 982341.34 | 298° 16' 10'' | 23,46 |
| 58 | 3570851.54 | 982352.45 | 296° 28' 57'' | 12,42 |
| 59 | 3570840.42 | 982357.99 | 23° 34' 8'' | 65,2 |
| 60 | 3571091.18 | 982371.76 | 131° 38' 1'' | 5,06 |
| 61 | 3571094.96 | 982368.4 | 220° 43' 43'' | 6,84 |
| 62 | 3571090.5 | 982363.22 | 311° 38' 1'' | 5,06 |
| 63 | 3571086.72 | 982366.58 | 40° 43' 43'' | 6,84 |

Земельный участок 86:10:0101176:82:ЗУ1 Площадь 89213.27 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3571833.63 | 981478.01 | 85° 26' 24'' | 14,72 |
| 2 | 3571848.3 | 981479.18 | 33° 54' 12'' | 44,71 |
| 3 | 3571873.24 | 981516.29 | 118° 27' 9'' | 35,3 |
| 4 | 3571904.28 | 981499.47 | 114° 53' 5'' | 33,56 |
| 5 | 3571934.72 | 981485.35 | 114° 58' 17'' | 25,08 |
| 6 | 3571957.46 | 981474.76 | 113° 45' 51'' | 160,8 |
| 7 | 3572104.63 | 981409.96 | 113° 9' 10'' | 120,07 |
| 8 | 3572215.03 | 981362.75 | 112° 52' 20'' | 38,26 |
| 9 | 3572250.28 | 981347.88 | 112° 47' 34'' | 44,86 |
| 10 | 3572291.64 | 981330.5 | 113° 1' 32'' | 40,42 |
| 11 | 3572328.84 | 981314.69 | 112° 58' 0'' | 63,28 |
| 12 | 3572387.1 | 981290 | 86° 11' 32'' | 17,77 |
| 13 | 3572404.83 | 981291.18 | 113° 39' 58'' | 19,63 |
| 14 | 3572422.81 | 981283.3 | 142° 15' 45'' | 17,17 |
| 15 | 3572433.32 | 981269.72 | 113° 26' 57'' | 48,05 |
| 16 | 3572477.4 | 981250.6 | 113° 36' 58'' | 27,38 |
| 17 | 3572502.49 | 981239.63 | 113° 29' 60'' | 100,61 |
| 18 | 3572594.76 | 981199.51 | 110° 35' 42'' | 29,2 |
| 19 | 3572622.09 | 981189.24 | 143° 41' 29'' | 4,49 |
| 20 | 3572624.75 | 981185.62 | 153° 13' 27'' | 6,08 |
| 21 | 3572627.49 | 981180.19 | 180° 0' 0'' | 3,63 |
| 22 | 3572627.49 | 981176.56 | 113° 28' 5'' | 111,92 |
| 23 | 3572730.15 | 981131.99 | 26° 3' 29'' | 7,58 |
| 24 | 3572733.48 | 981138.8 | 61° 41' 16'' | 6,75 |
| 25 | 3572739.42 | 981142 | 89° 19' 11'' | 10,95 |
| 26 | 3572750.37 | 981142.13 | 111° 44' 43'' | 11,39 |
| 27 | 3572760.95 | 981137.91 | 113° 4' 5'' | 19,58 |
| 28 | 3572778.96 | 981130.24 | 109° 26' 34'' | 22,11 |
| 29 | 3572799.81 | 981122.88 | 107° 56' 34'' | 22,82 |
| 30 | 3572821.52 | 981115.85 | 105° 6' 2'' | 33,17 |
| 31 | 3572853.54 | 981107.21 | 103° 39' 52'' | 31,03 |
| 32 | 3572883.69 | 981099.88 | 102° 21' 42'' | 40,17 |
| 33 | 3572922.93 | 981091.28 | 101° 46' 50'' | 79,74 |
| 34 | 3573000.99 | 981075 | 101° 58' 44'' | 155,86 |
| 35 | 3573153.46 | 981042.65 | 102° 7' 50'' | 127,34 |
| 36 | 3573277.96 | 981015.89 | 191° 2' 50'' | 60,28 |
| 37 | 3573266.41 | 980956.73 | 282° 9' 25'' | 490,19 |
| 38 | 3572787.21 | 981059.96 | 286° 36' 47'' | 205,91 |
| 39 | 3572589.9 | 981118.83 | 288° 36' 11'' | 15,08 |
| 40 | 3572575.61 | 981123.64 | 317° 55' 3'' | 44,73 |
| 41 | 3572545.63 | 981156.84 | 299° 3' 3'' | 45,68 |
| 42 | 3572505.7 | 981179.02 | 299° 1' 29'' | 31,58 |
| 43 | 3572478.09 | 981194.34 | 294° 31' 8'' | 25,3 |
| 44 | 3572455.07 | 981204.84 | 294° 24' 41'' | 163,52 |
| 45 | 3572306.17 | 981272.42 | 288° 52' 18'' | 70,55 |
| 46 | 3572239.41 | 981295.24 | 293° 35' 57'' | 52,98 |
| 47 | 3572190.86 | 981316.45 | 278° 50' 46'' | 41,42 |
| 48 | 3572149.93 | 981322.82 | 293° 7' 31'' | 62,53 |
| 49 | 3572092.42 | 981347.38 | 293° 39' 34'' | 155,54 |
| 50 | 3571949.95 | 981409.8 | 293° 13' 19'' | 77,38 |
| 51 | 3571878.84 | 981440.31 | 294° 18' 16'' | 8,84 |
| 52 | 3571870.78 | 981443.95 | 294° 18' 34'' | 20,45 |
| 53 | 3571852.14 | 981452.37 | 47° 37' 48'' | 14,79 |
| 54 | 3571863.07 | 981462.34 | 296° 37' 4'' | 14,6 |
| 55 | 3571850.02 | 981468.88 | 299° 7' 12'' | 18,76 |
| 56 | 3572577.86 | 981142.24 | 121° 56' 49'' | 10,39 |
| 57 | 3572586.68 | 981136.74 | 213° 6' 26'' | 10,36 |
| 58 | 3572581.02 | 981128.06 | 300° 43' 58'' | 10,21 |
| 59 | 3572572.24 | 981133.28 | 32° 5' 50'' | 10,58 |

Земельный участок 86:10:0101177:1:ЗУ1 Площадь 53772.75 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3568175.12 | 984960.33 | 104° 29' 20'' | 20,26 |
| 2 | 3568194.74 | 984955.26 | 105° 41' 48'' | 20,26 |
| 3 | 3568214.24 | 984949.78 | 106° 47' 49'' | 20,24 |
| 4 | 3568233.62 | 984943.93 | 107° 53' 21'' | 20,25 |
| 5 | 3568252.89 | 984937.71 | 109° 4' 11'' | 20,26 |
| 6 | 3568272.04 | 984931.09 | 110° 12' 29'' | 20,24 |
| 7 | 3568291.03 | 984924.1 | 111° 18' 27'' | 20,25 |
| 8 | 3568309.9 | 984916.74 | 112° 28' 26'' | 20,25 |
| 9 | 3568328.61 | 984909 | 113° 39' 60'' | 20,25 |
| 10 | 3568347.16 | 984900.87 | 114° 42' 22'' | 20,26 |
| 11 | 3568365.57 | 984892.4 | 115° 19' 1'' | 344,72 |
| 12 | 3568677.18 | 984744.99 | 115° 33' 5'' | 39,95 |
| 13 | 3568713.22 | 984727.76 | 115° 19' 1'' | 218,25 |
| 14 | 3568910.51 | 984634.43 | 0° 0' 0'' | 0,18 |
| 15 | 3568910.51 | 984634.61 | 115° 16' 40'' | 8,36 |
| 16 | 3568918.07 | 984631.04 | 180° 0' 0'' | 0,12 |
| 17 | 3568918.07 | 984630.92 | 114° 56' 40'' | 18,66 |
| 18 | 3568934.99 | 984623.05 | 115° 18' 31'' | 240,87 |
| 19 | 3569152.74 | 984520.08 | 115° 20' 7'' | 148,16 |
| 20 | 3569286.65 | 984456.68 | 115° 17' 34'' | 34,24 |
| 21 | 3569317.61 | 984442.05 | 115° 18' 49'' | 19,25 |
| 22 | 3569335.01 | 984433.82 | 115° 18' 25'' | 48,68 |
| 23 | 3569379.02 | 984413.01 | 115° 20' 23'' | 25,09 |
| 24 | 3569401.7 | 984402.27 | 204° 35' 36'' | 40,03 |
| 25 | 3569385.04 | 984365.87 | 296° 5' 44'' | 6,55 |
| 26 | 3569379.16 | 984368.75 | 295° 19' 19'' | 51,53 |
| 27 | 3569332.58 | 984390.79 | 295° 17' 57'' | 20,24 |
| 28 | 3569314.28 | 984399.44 | 294° 37' 18'' | 47,74 |
| 29 | 3569270.88 | 984419.33 | 295° 21' 33'' | 675,94 |
| 30 | 3568660.07 | 984708.83 | 295° 18' 25'' | 255,81 |
| 31 | 3568428.81 | 984818.18 | 295° 15' 8'' | 107,17 |
| 32 | 3568331.88 | 984863.9 | 293° 11' 10'' | 36,5 |
| 33 | 3568298.33 | 984878.27 | 291° 35' 8'' | 18,24 |
| 34 | 3568281.37 | 984884.98 | 290° 29' 24'' | 18,25 |
| 35 | 3568264.27 | 984891.37 | 289° 26' 18'' | 18,24 |
| 36 | 3568247.07 | 984897.44 | 288° 22' 31'' | 18,24 |
| 37 | 3568229.76 | 984903.19 | 287° 22' 22'' | 18,25 |
| 38 | 3568212.34 | 984908.64 | 286° 13' 17'' | 18,26 |
| 39 | 3568194.81 | 984913.74 | 285° 10' 41'' | 18,26 |
| 40 | 3568177.19 | 984918.52 | 284° 43' 3'' | 2,24 |
| 41 | 3568175.02 | 984919.09 | 0° 8' 20'' | 41,24 |

Земельный участок 86:10:0101177:1:ЗУ2 Площадь 219789.72 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569385.04 | 984365.87 | 24° 35' 36'' | 40,03 |
| 2 | 3569401.7 | 984402.27 | 115° 18' 57'' | 65,64 |
| 3 | 3569461.04 | 984374.2 | 214° 7' 40'' | 33,4 |
| 4 | 3569442.3 | 984346.55 | 194° 20' 60'' | 123,14 |
| 5 | 3569411.78 | 984227.25 | 149° 38' 11'' | 16,54 |
| 6 | 3569420.14 | 984212.98 | 136° 42' 43'' | 20,59 |
| 7 | 3569434.26 | 984197.99 | 182° 57' 7'' | 61,75 |
| 8 | 3569431.08 | 984136.32 | 88° 38' 22'' | 25,27 |
| 9 | 3569456.34 | 984136.92 | 186° 35' 4'' | 25,12 |
| 10 | 3569453.46 | 984111.97 | 185° 31' 52'' | 10,17 |
| 11 | 3569452.48 | 984101.85 | 184° 31' 37'' | 12,67 |
| 12 | 3569451.48 | 984089.22 | 182° 58' 7'' | 17,76 |
| 13 | 3569450.56 | 984071.48 | 181° 33' 54'' | 14,65 |
| 14 | 3569450.16 | 984056.84 | 180° 8' 8'' | 16,91 |
| 15 | 3569450.12 | 984039.93 | 178° 35' 41'' | 19,17 |
| 16 | 3569450.59 | 984020.77 | 176° 53' 50'' | 21,43 |
| 17 | 3569451.75 | 983999.37 | 175° 3' 4'' | 23,65 |
| 18 | 3569453.79 | 983975.81 | 173° 12' 13'' | 25,94 |
| 19 | 3569456.86 | 983950.05 | 171° 4' 34'' | 28,17 |
| 20 | 3569461.23 | 983922.22 | 169° 7' 59'' | 30,45 |
| 21 | 3569466.97 | 983892.32 | 166° 33' 5'' | 0,47 |
| 22 | 3569467.08 | 983891.86 | 166° 58' 10'' | 32,2 |
| 23 | 3569474.34 | 983860.49 | 164° 55' 49'' | 34,96 |
| 24 | 3569483.43 | 983826.73 | 162° 49' 1'' | 37,2 |
| 25 | 3569494.42 | 983791.19 | 160° 53' 57'' | 39,45 |
| 26 | 3569507.33 | 983753.91 | 159° 0' 18'' | 41,7 |
| 27 | 3569522.27 | 983714.98 | 157° 14' 34'' | 43,97 |
| 28 | 3569539.28 | 983674.43 | 155° 40' 12'' | 46,21 |
| 29 | 3569558.32 | 983632.32 | 154° 19' 43'' | 19,78 |
| 30 | 3569566.89 | 983614.49 | 154° 22' 53'' | 28,7 |
| 31 | 3569579.3 | 983588.61 | 153° 3' 18'' | 51,27 |
| 32 | 3569602.53 | 983542.91 | 153° 5' 43'' | 25,66 |
| 33 | 3569614.14 | 983520.03 | 152° 11' 3'' | 80,11 |
| 34 | 3569651.52 | 983449.18 | 152° 46' 7'' | 1,92 |
| 35 | 3569652.4 | 983447.47 | 152° 1' 15'' | 54,91 |
| 36 | 3569678.16 | 983398.98 | 152° 2' 58'' | 65,48 |
| 37 | 3569708.85 | 983341.14 | 152° 1' 56'' | 156,02 |
| 38 | 3569782.02 | 983203.34 | 152° 1' 49'' | 54,37 |
| 39 | 3569807.52 | 983155.32 | 151° 24' 2'' | 29,23 |
| 40 | 3569821.51 | 983129.66 | 147° 48' 15'' | 2,87 |
| 41 | 3569823.04 | 983127.23 | 147° 50' 15'' | 2,71 |
| 42 | 3569824.48 | 983124.94 | 153° 57' 44'' | 140,97 |
| 43 | 3569886.36 | 982998.28 | 146° 22' 54'' | 50,99 |
| 44 | 3569914.59 | 982955.82 | 150° 17' 20'' | 115,55 |
| 45 | 3569971.86 | 982855.46 | 150° 20' 29'' | 70,02 |
| 46 | 3570006.51 | 982794.61 | 137° 32' 59'' | 109,83 |
| 47 | 3570080.64 | 982713.57 | 123° 54' 29'' | 139,19 |
| 48 | 3570196.16 | 982635.92 | 116° 19' 7'' | 17,68 |
| 49 | 3570212.01 | 982628.08 | 116° 17' 49'' | 13,39 |
| 50 | 3570224.01 | 982622.15 | 113° 14' 29'' | 7,02 |
| 51 | 3570230.46 | 982619.38 | 113° 11' 55'' | 23,08 |
| 52 | 3570251.67 | 982610.29 | 113° 7' 15'' | 0,97 |
| 53 | 3570252.56 | 982609.91 | 111° 15' 2'' | 0,19 |
| 54 | 3570252.74 | 982609.84 | 110° 15' 30'' | 6,76 |
| 55 | 3570259.08 | 982607.5 | 110° 8' 43'' | 12,08 |
| 56 | 3570270.42 | 982603.34 | 110° 6' 4'' | 6,63 |
| 57 | 3570276.65 | 982601.06 | 109° 44' 49'' | 5,39 |
| 58 | 3570281.72 | 982599.24 | 107° 41' 39'' | 31,06 |
| 59 | 3570311.31 | 982589.8 | 105° 56' 53'' | 31,04 |
| 60 | 3570341.16 | 982581.27 | 105° 14' 38'' | 31,07 |
| 61 | 3570371.14 | 982573.1 | 105° 6' 7'' | 180,74 |
| 62 | 3570545.64 | 982526.01 | 105° 5' 1'' | 131,08 |
| 63 | 3570672.2 | 982491.9 | 105° 47' 6'' | 25,03 |
| 64 | 3570696.29 | 982485.09 | 107° 11' 25'' | 25,04 |
| 65 | 3570720.21 | 982477.69 | 108° 33' 29'' | 25,01 |
| 66 | 3570743.92 | 982469.73 | 110° 2' 2'' | 25,05 |
| 67 | 3570767.45 | 982461.15 | 111° 14' 40'' | 25,03 |
| 68 | 3570790.78 | 982452.08 | 112° 46' 41'' | 25,05 |
| 69 | 3570813.88 | 982442.38 | 114° 3' 12'' | 25 |
| 70 | 3570836.71 | 982432.19 | 115° 30' 41'' | 25,05 |
| 71 | 3570859.32 | 982421.4 | 116° 58' 45'' | 8,05 |
| 72 | 3570866.49 | 982417.75 | 203° 34' 8'' | 65,2 |
| 73 | 3570840.42 | 982357.99 | 297° 18' 25'' | 11,05 |
| 74 | 3570830.6 | 982363.06 | 295° 29' 41'' | 23,46 |
| 75 | 3570809.42 | 982373.16 | 294° 10' 15'' | 23,45 |
| 76 | 3570788.03 | 982382.76 | 292° 44' 24'' | 23,46 |
| 77 | 3570766.39 | 982391.83 | 290° 54' 29'' | 2,86 |
| 78 | 3570763.72 | 982392.85 | 284° 55' 55'' | 366,32 |
| 79 | 3570409.77 | 982487.24 | 284° 56' 22'' | 50,31 |
| 80 | 3570361.16 | 982500.21 | 284° 56' 10'' | 150,89 |
| 81 | 3570215.37 | 982539.1 | 284° 55' 53'' | 34,46 |
| 82 | 3570182.07 | 982547.98 | 292° 42' 28'' | 7,51 |
| 83 | 3570175.14 | 982550.88 | 300° 39' 40'' | 142,25 |
| 84 | 3570052.78 | 982623.42 | 324° 45' 49'' | 8,84 |
| 85 | 3570047.68 | 982630.64 | 324° 41' 40'' | 55,68 |
| 86 | 3570015.5 | 982676.08 | 324° 41' 33'' | 21,42 |
| 87 | 3570003.12 | 982693.56 | 324° 43' 4'' | 82,95 |
| 88 | 3569955.21 | 982761.27 | 327° 17' 29'' | 66,23 |
| 89 | 3569919.42 | 982817 | 327° 35' 9'' | 16,94 |
| 90 | 3569910.34 | 982831.3 | 330° 36' 53'' | 49,99 |
| 91 | 3569885.81 | 982874.86 | 324° 32' 15'' | 32,82 |
| 92 | 3569866.77 | 982901.59 | 290° 7' 37'' | 11,57 |
| 93 | 3569855.91 | 982905.57 | 259° 38' 1'' | 12,5 |
| 94 | 3569843.61 | 982903.32 | 253° 27' 15'' | 7,87 |
| 95 | 3569836.07 | 982901.08 | 234° 27' 55'' | 47,13 |
| 96 | 3569797.72 | 982873.69 | 209° 23' 17'' | 32,87 |
| 97 | 3569781.59 | 982845.05 | 203° 31' 15'' | 17,52 |
| 98 | 3569774.6 | 982828.99 | 197° 39' 56'' | 25,67 |
| 99 | 3569766.81 | 982804.53 | 185° 9' 32'' | 26,25 |
| 100 | 3569764.45 | 982778.39 | 213° 27' 17'' | 6,08 |
| 101 | 3569761.1 | 982773.32 | 195° 15' 18'' | 5,7 |
| 102 | 3569759.6 | 982767.82 | 185° 1' 2'' | 16,69 |
| 103 | 3569758.14 | 982751.19 | 267° 17' 2'' | 16,04 |
| 104 | 3569742.12 | 982750.43 | 315° 40' 15'' | 24,76 |
| 105 | 3569724.82 | 982768.14 | 35° 55' 35'' | 9,6 |
| 106 | 3569730.45 | 982775.91 | 351° 47' 34'' | 2,1 |
| 107 | 3569730.15 | 982777.99 | 1° 19' 34'' | 2,16 |
| 108 | 3569730.2 | 982780.15 | 10° 18' 17'' | 2,68 |
| 109 | 3569730.68 | 982782.79 | 15° 48' 37'' | 72,23 |
| 110 | 3569750.36 | 982852.29 | 18° 42' 26'' | 15,31 |
| 111 | 3569755.27 | 982866.79 | 32° 32' 36'' | 18,29 |
| 112 | 3569765.11 | 982882.21 | 41° 12' 36'' | 15,62 |
| 113 | 3569775.4 | 982893.96 | 48° 33' 28'' | 5,47 |
| 114 | 3569779.5 | 982897.58 | 48° 38' 47'' | 5,78 |
| 115 | 3569783.84 | 982901.4 | 55° 28' 44'' | 28,3 |
| 116 | 3569807.16 | 982917.44 | 49° 14' 20'' | 18,66 |
| 117 | 3569821.29 | 982929.62 | 44° 35' 30'' | 10,91 |
| 118 | 3569828.95 | 982937.39 | 42° 36' 13'' | 6,43 |
| 119 | 3569833.3 | 982942.12 | 27° 30' 11'' | 3,55 |
| 120 | 3569834.94 | 982945.27 | 11° 37' 26'' | 5,01 |
| 121 | 3569835.95 | 982950.18 | 334° 49' 2'' | 124,96 |
| 122 | 3569782.78 | 983063.26 | 332° 2' 51'' | 102,15 |
| 123 | 3569734.9 | 983153.49 | 337° 3' 3'' | 50,06 |
| 124 | 3569715.38 | 983199.59 | 331° 54' 56'' | 84,84 |
| 125 | 3569675.44 | 983274.44 | 325° 54' 37'' | 39,75 |
| 126 | 3569653.16 | 983307.36 | 333° 52' 14'' | 97,05 |
| 127 | 3569610.42 | 983394.49 | 331° 39' 55'' | 160,47 |
| 128 | 3569534.26 | 983535.73 | 329° 4' 36'' | 41,43 |
| 129 | 3569512.97 | 983571.27 | 332° 7' 52'' | 75,28 |
| 130 | 3569477.78 | 983637.82 | 334° 19' 43'' | 52,47 |
| 131 | 3569455.05 | 983685.11 | 331° 16' 28'' | 215,66 |
| 132 | 3569351.4 | 983874.23 | 337° 7' 53'' | 14,36 |
| 133 | 3569345.82 | 983887.46 | 340° 19' 30'' | 18,27 |
| 134 | 3569339.67 | 983904.66 | 340° 36' 15'' | 25,84 |
| 135 | 3569331.09 | 983929.03 | 350° 36' 50'' | 81,67 |
| 136 | 3569317.77 | 984009.61 | 265° 28' 7'' | 8,61 |
| 137 | 3569309.19 | 984008.93 | 355° 27' 49'' | 26,17 |
| 138 | 3569307.12 | 984035.02 | 2° 28' 35'' | 110,39 |
| 139 | 3569311.89 | 984145.31 | 9° 30' 6'' | 47,8 |
| 140 | 3569319.78 | 984192.45 | 99° 35' 52'' | 10,44 |
| 141 | 3569330.07 | 984190.71 | 74° 43' 46'' | 3,27 |
| 142 | 3569333.22 | 984191.57 | 18° 56' 35'' | 60,96 |
| 143 | 3569353.01 | 984249.23 | 15° 21' 41'' | 114 |
| 144 | 3569383.21 | 984359.16 | 15° 15' 18'' | 6,96 |
| 145 | 3569842.76 | 982903.74 | 109° 53' 44'' | 1,12 |
| 146 | 3569843.81 | 982903.36 | 258° 41' 24'' | 0,2 |
| 147 | 3569843.61 | 982903.32 | 253° 43' 13'' | 1,18 |
| 148 | 3569842.48 | 982902.99 | 20° 28' 20'' | 0,8 |
| 149 | 3569815.68 | 983015.67 | 109° 6' 47'' | 5,34 |
| 150 | 3569820.73 | 983013.92 | 197° 51' 7'' | 5,28 |
| 151 | 3569819.11 | 983008.89 | 287° 46' 7'' | 5,44 |
| 152 | 3569813.93 | 983010.55 | 18° 52' 13'' | 5,41 |

Земельный участок 86:10:0101178:9:ЗУ2 Площадь 135983.37 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3579006.25 | 984403.69 | 87° 8' 40'' | 197,32 |
| 2 | 3579203.33 | 984413.52 | 87° 8' 10'' | 94,87 |
| 3 | 3579298.08 | 984418.26 | 87° 8' 34'' | 206,64 |
| 4 | 3579504.46 | 984428.56 | 87° 8' 48'' | 522,13 |
| 5 | 3580025.94 | 984454.55 | 87° 8' 45'' | 365,52 |
| 6 | 3580391.01 | 984472.75 | 87° 8' 38'' | 143,89 |
| 7 | 3580534.72 | 984479.92 | 87° 8' 36'' | 286,73 |
| 8 | 3580821.09 | 984494.21 | 87° 8' 58'' | 153,82 |
| 9 | 3580974.72 | 984501.86 | 87° 9' 8'' | 104,46 |
| 10 | 3581079.05 | 984507.05 | 87° 8' 46'' | 122,31 |
| 11 | 3581201.21 | 984513.14 | 87° 5' 55'' | 24,3 |
| 12 | 3581225.48 | 984514.37 | 87° 6' 8'' | 182,17 |
| 13 | 3581407.42 | 984523.58 | 267° 5' 39'' | 15,19 |
| 14 | 3581392.25 | 984522.81 | 227° 7' 47'' | 93,81 |
| 15 | 3581323.5 | 984458.99 | 267° 4' 23'' | 636,09 |
| 16 | 3580688.24 | 984426.51 | 267° 30' 56'' | 1 414,58 |
| 17 | 3579274.99 | 984365.19 | 264° 20' 13'' | 164,37 |
| 18 | 3579111.42 | 984348.97 | 267° 30' 3'' | 74,53 |
| 19 | 3579036.96 | 984345.72 | 266° 4' 47'' | 27,64 |
| 20 | 3579009.38 | 984343.83 | 357° 0' 25'' | 59,94 |
| 21 | 3581323.5 | 984458.99 | 87° 4' 32'' | 99,77 |
| 22 | 3581423.14 | 984464.08 | 178° 56' 1'' | 5,91 |
| 23 | 3581423.25 | 984458.17 | 272° 20' 49'' | 64,22 |
| 24 | 3581359.08 | 984460.8 | 267° 5' 16'' | 35,63 |

Земельный участок 86:10:0101181:5:ЗУ1 Площадь 492985.47 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3572425.49 | 991270.27 | 45° 51' 4'' | 61,88 |
| 2 | 3572469.89 | 991313.37 | 46° 33' 27'' | 99,65 |
| 3 | 3572542.24 | 991381.89 | 42° 59' 24'' | 114,32 |
| 4 | 3572620.19 | 991465.51 | 34° 50' 47'' | 44,8 |
| 5 | 3572645.79 | 991502.28 | 32° 54' 41'' | 9,39 |
| 6 | 3572650.89 | 991510.16 | 30° 21' 44'' | 39,37 |
| 7 | 3572670.79 | 991544.13 | 28° 59' 15'' | 40,63 |
| 8 | 3572690.48 | 991579.67 | 27° 34' 5'' | 39,09 |
| 9 | 3572708.57 | 991614.32 | 25° 25' 25'' | 13,02 |
| 10 | 3572714.16 | 991626.08 | 23° 59' 1'' | 22,14 |
| 11 | 3572723.16 | 991646.31 | 18° 29' 29'' | 12,83 |
| 12 | 3572727.23 | 991658.48 | 23° 7' 42'' | 34,32 |
| 13 | 3572740.71 | 991690.04 | 31° 37' 6'' | 17,42 |
| 14 | 3572749.84 | 991704.87 | 22° 19' 27'' | 17,3 |
| 15 | 3572756.41 | 991720.87 | 20° 3' 44'' | 38,42 |
| 16 | 3572769.59 | 991756.96 | 18° 25' 25'' | 47,4 |
| 17 | 3572784.57 | 991801.93 | 16° 37' 19'' | 36,18 |
| 18 | 3572794.92 | 991836.6 | 13° 22' 10'' | 86,71 |
| 19 | 3572814.97 | 991920.96 | 11° 30' 39'' | 32,42 |
| 20 | 3572821.44 | 991952.73 | 9° 2' 7'' | 65,52 |
| 21 | 3572831.73 | 992017.44 | 7° 39' 38'' | 52,81 |
| 22 | 3572838.77 | 992069.78 | 0° 35' 50'' | 223,53 |
| 23 | 3572841.1 | 992293.3 | 105° 43' 23'' | 68,64 |
| 24 | 3572907.17 | 992274.7 | 131° 45' 41'' | 43,56 |
| 25 | 3572939.66 | 992245.69 | 98° 14' 8'' | 3,84 |
| 26 | 3572943.46 | 992245.14 | 97° 23' 30'' | 18,66 |
| 27 | 3572961.96 | 992242.74 | 93° 44' 46'' | 18,52 |
| 28 | 3572980.44 | 992241.53 | 92° 19' 34'' | 18,73 |
| 29 | 3572999.15 | 992240.77 | 85° 41' 55'' | 17,6 |
| 30 | 3573016.7 | 992242.09 | 352° 21' 35'' | 2,48 |
| 31 | 3573016.37 | 992244.55 | 352° 42' 29'' | 4,25 |
| 32 | 3573015.83 | 992248.77 | 85° 16' 16'' | 5,46 |
| 33 | 3573021.27 | 992249.22 | 80° 2' 5'' | 16,3 |
| 34 | 3573037.32 | 992252.04 | 75° 34' 49'' | 17,03 |
| 35 | 3573053.81 | 992256.28 | 68° 16' 28'' | 16,8 |
| 36 | 3573069.42 | 992262.5 | 53° 4' 39'' | 32,76 |
| 37 | 3573095.61 | 992282.18 | 141° 10' 4'' | 36,33 |
| 38 | 3573118.39 | 992253.88 | 137° 25' 7'' | 12,4 |
| 39 | 3573126.78 | 992244.75 | 219° 53' 23'' | 115,03 |
| 40 | 3573053.01 | 992156.49 | 218° 53' 42'' | 34,64 |
| 41 | 3573031.26 | 992129.53 | 210° 4' 6'' | 68,14 |
| 42 | 3572997.12 | 992070.56 | 207° 1' 59'' | 41,06 |
| 43 | 3572978.46 | 992033.99 | 203° 28' 20'' | 30,5 |
| 44 | 3572966.31 | 992006.01 | 109° 50' 46'' | 52,52 |
| 45 | 3573015.71 | 991988.18 | 31° 48' 29'' | 52,61 |
| 46 | 3573043.44 | 992032.89 | 22° 26' 59'' | 77,15 |
| 47 | 3573072.9 | 992104.19 | 109° 45' 48'' | 22,51 |
| 48 | 3573094.08 | 992096.58 | 8° 44' 31'' | 50,99 |
| 49 | 3573101.83 | 992146.98 | 108° 28' 33'' | 31,11 |
| 50 | 3573131.34 | 992137.12 | 209° 9' 0'' | 41,94 |
| 51 | 3573110.91 | 992100.49 | 204° 6' 33'' | 1,98 |
| 52 | 3573110.1 | 992098.68 | 289° 54' 46'' | 6,25 |
| 53 | 3573104.22 | 992100.81 | 212° 21' 21'' | 9,53 |
| 54 | 3573099.12 | 992092.76 | 209° 8' 59'' | 5,85 |
| 55 | 3573096.27 | 992087.65 | 229° 24' 22'' | 8,38 |
| 56 | 3573089.91 | 992082.2 | 209° 40' 38'' | 12,6 |
| 57 | 3573083.67 | 992071.25 | 182° 15' 42'' | 6,33 |
| 58 | 3573083.42 | 992064.92 | 180° 0' 0'' | 5,6 |
| 59 | 3573083.42 | 992059.32 | 120° 43' 8'' | 0,8 |
| 60 | 3573084.11 | 992058.91 | 120° 33' 13'' | 2,64 |
| 61 | 3573086.38 | 992057.57 | 32° 44' 7'' | 0,5 |
| 62 | 3573086.65 | 992057.99 | 121° 34' 8'' | 0,97 |
| 63 | 3573087.48 | 992057.48 | 208° 47' 53'' | 23,42 |
| 64 | 3573076.2 | 992036.96 | 246° 48' 5'' | 1,14 |
| 65 | 3573075.15 | 992036.51 | 300° 17' 51'' | 6,05 |
| 66 | 3573069.93 | 992039.56 | 209° 7' 38'' | 2,3 |
| 67 | 3573068.81 | 992037.55 | 212° 0' 19'' | 0,66 |
| 68 | 3573068.46 | 992036.99 | 208° 18' 32'' | 4,7 |
| 69 | 3573066.23 | 992032.85 | 213° 5' 45'' | 1,34 |
| 70 | 3573065.5 | 992031.73 | 119° 41' 2'' | 5,84 |
| 71 | 3573070.57 | 992028.84 | 207° 38' 46'' | 4,98 |
| 72 | 3573068.26 | 992024.43 | 208° 55' 43'' | 46,41 |
| 73 | 3573045.81 | 991983.81 | 233° 46' 57'' | 5,09 |
| 74 | 3573041.7 | 991980.8 | 216° 49' 59'' | 9,36 |
| 75 | 3573036.09 | 991973.31 | 217° 15' 21'' | 40,98 |
| 76 | 3573011.28 | 991940.69 | 196° 35' 42'' | 34,77 |
| 77 | 3573001.35 | 991907.37 | 188° 3' 58'' | 69,7 |
| 78 | 3572991.57 | 991838.36 | 185° 45' 41'' | 4,48 |
| 79 | 3572991.12 | 991833.9 | 183° 40' 11'' | 76,09 |
| 80 | 3572986.25 | 991757.97 | 221° 55' 8'' | 54,86 |
| 81 | 3572949.6 | 991717.15 | 221° 9' 34'' | 105,89 |
| 82 | 3572879.91 | 991637.43 | 222° 12' 50'' | 251,38 |
| 83 | 3572711.01 | 991451.25 | 219° 18' 50'' | 19,7 |
| 84 | 3572698.53 | 991436.01 | 233° 22' 60'' | 8,15 |
| 85 | 3572691.99 | 991431.15 | 222° 57' 15'' | 105,37 |
| 86 | 3572620.19 | 991354.03 | 223° 45' 32'' | 78,02 |
| 87 | 3572566.23 | 991297.68 | 222° 57' 13'' | 80 |
| 88 | 3572511.72 | 991239.13 | 223° 27' 7'' | 47,37 |
| 89 | 3572479.14 | 991204.74 | 223° 16' 15'' | 132,4 |
| 90 | 3572388.39 | 991108.34 | 223° 6' 7'' | 80,92 |
| 91 | 3572333.1 | 991049.26 | 222° 23' 55'' | 95,97 |
| 92 | 3572268.39 | 990978.39 | 222° 1' 42'' | 84,02 |
| 93 | 3572212.14 | 990915.98 | 222° 51' 36'' | 98,66 |
| 94 | 3572145.03 | 990843.66 | 188° 58' 12'' | 70,81 |
| 95 | 3572133.99 | 990773.72 | 225° 23' 41'' | 92,36 |
| 96 | 3572068.23 | 990708.86 | 203° 47' 54'' | 48,18 |
| 97 | 3572048.79 | 990664.78 | 202° 0' 10'' | 21,14 |
| 98 | 3572040.87 | 990645.18 | 199° 31' 57'' | 37,15 |
| 99 | 3572028.45 | 990610.17 | 228° 55' 2'' | 38,2 |
| 100 | 3571999.66 | 990585.07 | 191° 14' 46'' | 15,84 |
| 101 | 3571996.57 | 990569.53 | 191° 12' 5'' | 19,66 |
| 102 | 3571992.75 | 990550.24 | 149° 8' 10'' | 3,94 |
| 103 | 3571994.77 | 990546.86 | 125° 2' 49'' | 11,13 |
| 104 | 3572003.88 | 990540.47 | 188° 13' 3'' | 15,74 |
| 105 | 3572001.63 | 990524.89 | 224° 8' 8'' | 11,72 |
| 106 | 3571993.47 | 990516.48 | 210° 12' 27'' | 10,14 |
| 107 | 3571988.37 | 990507.72 | 207° 19' 58'' | 14,35 |
| 108 | 3571981.78 | 990494.97 | 191° 13' 13'' | 686,14 |
| 109 | 3571848.27 | 989821.94 | 195° 28' 44'' | 22,44 |
| 110 | 3571842.28 | 989800.31 | 192° 4' 26'' | 75,01 |
| 111 | 3571826.59 | 989726.96 | 187° 26' 34'' | 49,41 |
| 112 | 3571820.19 | 989677.97 | 101° 34' 39'' | 11,76 |
| 113 | 3571831.71 | 989675.61 | 191° 8' 43'' | 22,5 |
| 114 | 3571827.36 | 989653.53 | 280° 48' 60'' | 16,63 |
| 115 | 3571811.03 | 989656.65 | 191° 4' 7'' | 751,47 |
| 116 | 3571666.76 | 988919.16 | 161° 14' 6'' | 46,1 |
| 117 | 3571681.59 | 988875.51 | 154° 40' 34'' | 18,38 |
| 118 | 3571689.45 | 988858.9 | 154° 39' 10'' | 23,99 |
| 119 | 3571699.72 | 988837.22 | 154° 39' 49'' | 45,05 |
| 120 | 3571719 | 988796.5 | 154° 41' 52'' | 38,96 |
| 121 | 3571735.65 | 988761.28 | 154° 40' 27'' | 23,99 |
| 122 | 3571745.91 | 988739.6 | 154° 36' 12'' | 21,05 |
| 123 | 3571754.94 | 988720.58 | 154° 41' 47'' | 42,25 |
| 124 | 3571773 | 988682.38 | 170° 16' 36'' | 22,38 |
| 125 | 3571776.78 | 988660.32 | 183° 41' 20'' | 21,92 |
| 126 | 3571775.37 | 988638.45 | 183° 36' 31'' | 20,97 |
| 127 | 3571774.05 | 988617.52 | 183° 54' 36'' | 12,32 |
| 128 | 3571773.21 | 988605.23 | 202° 37' 12'' | 16,38 |
| 129 | 3571766.91 | 988590.11 | 202° 35' 43'' | 26,94 |
| 130 | 3571756.56 | 988565.24 | 202° 36' 16'' | 28,49 |
| 131 | 3571745.61 | 988538.94 | 202° 36' 41'' | 41,25 |
| 132 | 3571729.75 | 988500.86 | 240° 52' 22'' | 9,2 |
| 133 | 3571721.71 | 988496.38 | 242° 55' 14'' | 26,4 |
| 134 | 3571698.2 | 988484.36 | 242° 32' 52'' | 18,2 |
| 135 | 3571682.05 | 988475.97 | 242° 30' 8'' | 10,44 |
| 136 | 3571672.79 | 988471.15 | 249° 49' 17'' | 66,1 |
| 137 | 3571610.75 | 988448.35 | 335° 2' 16'' | 18,39 |
| 138 | 3571602.99 | 988465.02 | 253° 57' 19'' | 17,44 |
| 139 | 3571586.23 | 988460.2 | 254° 16' 54'' | 9,01 |
| 140 | 3571577.56 | 988457.76 | 252° 43' 33'' | 27,78 |
| 141 | 3571551.03 | 988449.51 | 253° 52' 9'' | 21,24 |
| 142 | 3571530.63 | 988443.61 | 253° 52' 7'' | 46,11 |
| 143 | 3571486.34 | 988430.8 | 253° 2' 19'' | 33,08 |
| 144 | 3571454.7 | 988421.15 | 253° 36' 0'' | 6,23 |
| 145 | 3571448.72 | 988419.39 | 253° 28' 15'' | 12,27 |
| 146 | 3571436.96 | 988415.9 | 253° 42' 43'' | 5,74 |
| 147 | 3571431.45 | 988414.29 | 253° 26' 17'' | 12 |
| 148 | 3571419.95 | 988410.87 | 253° 32' 15'' | 20,4 |
| 149 | 3571400.39 | 988405.09 | 253° 32' 57'' | 17,44 |
| 150 | 3571383.66 | 988400.15 | 163° 22' 2'' | 20,61 |
| 151 | 3571389.56 | 988380.4 | 285° 11' 20'' | 63,66 |
| 152 | 3571328.12 | 988397.08 | 28° 49' 26'' | 41,98 |
| 153 | 3571348.36 | 988433.86 | 28° 48' 59'' | 137,07 |
| 154 | 3571414.43 | 988553.96 | 24° 14' 39'' | 105,35 |
| 155 | 3571457.69 | 988650.02 | 20° 8' 9'' | 70,53 |
| 156 | 3571481.97 | 988716.24 | 15° 23' 0'' | 61,9 |
| 157 | 3571498.39 | 988775.92 | 11° 17' 5'' | 253,67 |
| 158 | 3571548.03 | 989024.69 | 12° 28' 42'' | 54,06 |
| 159 | 3571559.71 | 989077.47 | 355° 35' 28'' | 60,75 |
| 160 | 3571555.04 | 989138.04 | 339° 21' 42'' | 55,35 |
| 161 | 3571535.53 | 989189.84 | 323° 20' 6'' | 59,27 |
| 162 | 3571500.14 | 989237.38 | 309° 34' 2'' | 30,17 |
| 163 | 3571476.88 | 989256.6 | 298° 30' 14'' | 18,9 |
| 164 | 3571460.27 | 989265.62 | 280° 44' 36'' | 6,54 |
| 165 | 3571453.84 | 989266.84 | 315° 52' 53'' | 0,46 |
| 166 | 3571453.52 | 989267.17 | 100° 27' 30'' | 15,7 |
| 167 | 3571468.96 | 989264.32 | 124° 29' 26'' | 9,92 |
| 168 | 3571477.14 | 989258.7 | 128° 41' 10'' | 13,63 |
| 169 | 3571487.78 | 989250.18 | 124° 46' 50'' | 9,33 |
| 170 | 3571495.44 | 989244.86 | 135° 31' 5'' | 28,93 |
| 171 | 3571515.71 | 989224.22 | 141° 56' 57'' | 20,57 |
| 172 | 3571528.39 | 989208.02 | 147° 35' 44'' | 16,44 |
| 173 | 3571537.2 | 989194.14 | 147° 42' 60'' | 6,55 |
| 174 | 3571540.7 | 989188.6 | 154° 54' 36'' | 23,63 |
| 175 | 3571550.72 | 989167.2 | 162° 40' 49'' | 31,84 |
| 176 | 3571560.2 | 989136.8 | 169° 27' 55'' | 17,39 |
| 177 | 3571563.38 | 989119.7 | 101° 57' 43'' | 42,75 |
| 178 | 3571605.2 | 989110.84 | 12° 44' 31'' | 124,14 |
| 179 | 3571632.58 | 989231.92 | 83° 0' 23'' | 31,37 |
| 180 | 3571663.72 | 989235.74 | 10° 11' 16'' | 16,62 |
| 181 | 3571666.66 | 989252.1 | 339° 38' 7'' | 17,18 |
| 182 | 3571660.68 | 989268.21 | 46° 4' 37'' | 11,66 |
| 183 | 3571669.08 | 989276.3 | 46° 1' 29'' | 13,84 |
| 184 | 3571679.04 | 989285.91 | 46° 1' 6'' | 7,56 |
| 185 | 3571684.48 | 989291.16 | 17° 7' 30'' | 26,56 |
| 186 | 3571692.3 | 989316.54 | 11° 1' 59'' | 941,02 |
| 187 | 3571872.39 | 990240.17 | 156° 46' 44'' | 9,97 |
| 188 | 3571876.32 | 990231.01 | 9° 25' 40'' | 92,85 |
| 189 | 3571891.53 | 990322.61 | 306° 8' 49'' | 3,17 |
| 190 | 3571888.97 | 990324.48 | 1° 52' 37'' | 8,85 |
| 191 | 3571889.26 | 990333.33 | 338° 32' 48'' | 3,36 |
| 192 | 3571888.03 | 990336.46 | 341° 22' 31'' | 7,64 |
| 193 | 3571885.59 | 990343.7 | 9° 42' 19'' | 36,84 |
| 194 | 3571891.8 | 990380.01 | 11° 55' 28'' | 1,65 |
| 195 | 3571892.14 | 990381.62 | 11° 25' 60'' | 87,42 |
| 196 | 3571909.47 | 990467.31 | 7° 34' 52'' | 102,56 |
| 197 | 3571923 | 990568.97 | 18° 34' 47'' | 13,78 |
| 198 | 3571927.39 | 990582.03 | 17° 37' 34'' | 19,72 |
| 199 | 3571933.36 | 990600.82 | 16° 14' 8'' | 8,41 |
| 200 | 3571935.71 | 990608.89 | 13° 56' 59'' | 6,43 |
| 201 | 3571937.26 | 990615.13 | 353° 33' 38'' | 38,25 |
| 202 | 3571932.97 | 990653.14 | 16° 28' 55'' | 58,83 |
| 203 | 3571949.66 | 990709.55 | 35° 57' 10'' | 76,85 |
| 204 | 3571994.78 | 990771.76 | 35° 57' 40'' | 55,36 |
| 205 | 3572027.29 | 990816.57 | 40° 21' 48'' | 16,97 |
| 206 | 3572038.28 | 990829.5 | 41° 27' 19'' | 48,03 |
| 207 | 3572070.08 | 990865.5 | 42° 2' 24'' | 43,55 |
| 208 | 3572099.24 | 990897.84 | 41° 56' 41'' | 86,23 |
| 209 | 3572156.88 | 990961.98 | 41° 15' 6'' | 41,75 |
| 210 | 3572184.41 | 990993.37 | 40° 55' 53'' | 63,98 |
| 211 | 3572226.33 | 991041.71 | 40° 49' 35'' | 42,26 |
| 212 | 3572253.96 | 991073.69 | 40° 44' 31'' | 42 |
| 213 | 3572281.37 | 991105.51 | 40° 44' 0'' | 27,75 |
| 214 | 3572299.48 | 991126.54 | 40° 41' 30'' | 24,1 |
| 215 | 3572315.19 | 991144.81 | 43° 28' 10'' | 104,83 |
| 216 | 3572387.31 | 991220.89 | 33° 15' 39'' | 32,22 |
| 217 | 3572404.98 | 991247.83 | 42° 25' 38'' | 30,4 |
| 218 | 3571812.3 | 989690.44 | 102° 0' 21'' | 6,3 |
| 219 | 3571818.46 | 989689.13 | 282° 0' 21'' | 6,3 |
| 220 | 3571814.76 | 989672.18 | 272° 29' 22'' | 0,69 |
| 221 | 3571814.07 | 989672.21 | 354° 29' 45'' | 17,41 |
| 222 | 3571812.4 | 989689.54 | 353° 39' 35'' | 0,91 |
| 223 | 3571813.81 | 989661.86 | 99° 21' 48'' | 5,72 |
| 224 | 3571819.45 | 989660.93 | 39° 36' 8'' | 1,8 |
| 225 | 3571820.6 | 989662.32 | 95° 42' 38'' | 0,8 |
| 226 | 3571821.4 | 989662.24 | 96° 32' 25'' | 1,58 |
| 227 | 3571822.97 | 989662.06 | 218° 31' 1'' | 0,63 |
| 228 | 3571822.58 | 989661.57 | 219° 40' 4'' | 2,66 |
| 229 | 3571820.88 | 989659.52 | 220° 54' 52'' | 0,4 |
| 230 | 3571820.62 | 989659.22 | 222° 16' 25'' | 0,59 |
| 231 | 3571820.22 | 989658.78 | 279° 38' 15'' | 0,54 |
| 232 | 3571819.69 | 989658.87 | 279° 20' 20'' | 6,1 |
| 233 | 3571813.67 | 989659.86 | 4° 0' 15'' | 2 |
| 234 | 3571819.21 | 989666.78 | 97° 12' 13'' | 5,42 |
| 235 | 3571824.59 | 989666.1 | 277° 12' 13'' | 5,42 |
| 236 | 3571824.05 | 989661.96 | 276° 11' 56'' | 5,37 |
| 237 | 3571818.71 | 989662.54 | 6° 43' 32'' | 4,27 |
| 238 | 3571418.64 | 988494.04 | 25° 57' 40'' | 14 |
| 239 | 3571424.77 | 988506.63 | 128° 19' 15'' | 17,69 |
| 240 | 3571438.65 | 988495.66 | 128° 18' 22'' | 14,92 |
| 241 | 3571450.36 | 988486.41 | 176° 5' 39'' | 41,99 |
| 242 | 3571453.22 | 988444.52 | 172° 34' 56'' | 18,2 |
| 243 | 3571455.57 | 988426.47 | 260° 29' 52'' | 21,2 |
| 244 | 3571434.66 | 988422.97 | 340° 54' 37'' | 17,15 |
| 245 | 3571429.05 | 988439.18 | 329° 44' 37'' | 12,78 |
| 246 | 3571422.61 | 988450.22 | 280° 15' 25'' | 1,07 |
| 247 | 3571421.56 | 988450.41 | 271° 55' 43'' | 12,78 |
| 248 | 3571408.79 | 988450.84 | 271° 5' 37'' | 11 |
| 249 | 3571397.79 | 988451.05 | 25° 45' 56'' | 14,1 |
| 250 | 3571403.92 | 988463.75 | 25° 18' 30'' | 9,38 |
| 251 | 3571407.93 | 988472.23 | 26° 9' 14'' | 24,3 |
| 252 | 3572955.82 | 991956.1 | 115° 11' 14'' | 35,15 |
| 253 | 3572987.63 | 991941.14 | 295° 11' 14'' | 35,15 |
| 254 | 3572976.96 | 991922.53 | 298° 21' 13'' | 24,21 |
| 255 | 3572955.65 | 991934.03 | 0° 26' 29'' | 22,07 |

Земельный участок 86:10:0101187:10:ЗУ1 Площадь 20385.32 кв. м.

| Номер точки | X | Y | Дирекционный угол | Длина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3569908.52 | 983011.94 | 59° 14' 27'' | 425,36 |
| 2 | 3570274.04 | 983229.48 | 59° 1' 48'' | 31,97 |
| 3 | 3570301.45 | 983245.93 | 149° 23' 36'' | 20,37 |
| 4 | 3570311.82 | 983228.4 | 165° 15' 54'' | 27,05 |
| 5 | 3570318.7 | 983202.24 | 242° 4' 18'' | 57,33 |
| 6 | 3570268.05 | 983175.39 | 248° 47' 52'' | 15,98 |
| 7 | 3570253.15 | 983169.61 | 239° 2' 28'' | 326,72 |
| 8 | 3569972.98 | 983001.54 | 160° 12' 49'' | 3,49 |
| 9 | 3569974.16 | 982998.26 | 238° 41' 58'' | 12,84 |
| 10 | 3569963.19 | 982991.59 | 238° 42' 21'' | 19,04 |
| 11 | 3569946.92 | 982981.7 | 237° 28' 54'' | 23,33 |
| 12 | 3569927.25 | 982969.16 | 225° 30' 32'' | 15,13 |
| 13 | 3569916.46 | 982958.56 | 214° 18' 46'' | 3,32 |
| 14 | 3569914.59 | 982955.82 | 326° 22' 54'' | 50,99 |
| 15 | 3569886.36 | 982998.28 | 58° 20' 57'' | 26,03 |
| 16 | 3570283.59 | 983220.58 | 75° 12' 12'' | 7,67 |
| 17 | 3570291.01 | 983222.54 | 164° 45' 1'' | 9,16 |
| 18 | 3570293.42 | 983213.7 | 254° 31' 25'' | 7,72 |
| 19 | 3570285.98 | 983211.64 | 345° 1' 58'' | 9,25 |