5

Схема планировочной организации земельного участка.

Схема планировочной организации земельного участка объекта: "Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Мелик-Карамова д.№39 в г. Сургуте. Размещение спортивной площадки»  выполнена на основании Задания на проектирование.

Проектом предусматривается проектирование открытой спортивной площадки, используемой круглый год жителями дома. Покрытие площадки из травмобезопасной отечественной плитки «Европлит». Спортплощадка ограждена по периметру. На угловых стойках ограждения предусмотрены светильники. В проекте предусмотрены: 2 мини футбольных ворот, стойки для волейбола. Вертикальная планировка площадки выполнена с учетом отвода воды с территории. Площадка выполнена с учетом строительных, противопожарных, санитарных норм, СНИПов, ГОСТов и СП.

Схема планировочной организации земельного участка разработана  на топографической подоснове в М 1:500.

Система высот - Балтийская. Система координат - МСК-86.

Данный раздел проектной документации выполнен в соответствии с действующими нормами правилами и положениями:

-Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

-ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к  проектной и рабочей  документации»;

-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-СП 31-115-2006 "Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 1. Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения".

-СП 59.13330.2012  «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-Кадастровый паспорт 86:10:0101076:3023.

- Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Участок проектирования находится в  г. Сургут, микрорайон 27,  по ул. Мелик-Карамова,  территория многоквартирного  жилого дома №39. Площадь земельного участка  под строительство спортивной площадки составляет 579 кв.м

По климатическому районированию территории России (СНиП 23-01-99*) г. Сургут относится к подрайону IД.

Климат данного района резко континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток. Средняя годовая температура воздуха в районе изысканий равна минус 3.1оС. Самый холодный месяц в году является январь (минус 22оС), самый теплым июль (16.9оС). Абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 55оС, абсолютный максимум - 34оС. Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха водяным паром, в течение года в районе изысканий изменяется от 59 до 78 %. Климат района изысканий относится к типу влажного. За год здесь выпадает 676 мм осадков, основное количество которых (467 мм) выпадает в летнее время года с апреля по октябрь. Наибольшее количество осадков наблюдается в августе - 82 мм, наименьшее в феврале - 28 мм.

Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в начале мая (10 мая). Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму на защищенных участках составляет 76 см, а на открытых - 47 см.

Средняя годовая скорость ветра - 4.9 м/с. В зимний период в среднем бывает 32 дня с ветром силой более 4-х баллов (8 м/с).Наибольшая скорость ветра 10% обеспеченности - 23 м/с.

На площадке проектирования выявлен техногенный песок ИГЭ-1, средней плотности толщиной до 4м.

- Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации

Объект проектирования «Спортивная площадка» не относится к зданиям и сооружениям, в отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Обоснование планировочной организации земельного участка.

Планировочная организация земельного участка решена в увязке с существующей организацией участка жилого дома, на котором размещается проектируемая спортивная площадка. Планировочное решение обусловлено выполнением санитарных и противопожарных требований, обеспечением нормативной инсоляцией и естественной освещенности.

Участок под строительство спортивной площадки  располагается на свободной от застройки и зеленых насаждений территории.

Проектом предусмотрено строительство спортивной площадки с допустимыми нормами размерами для занятий физической культурой жителями дома, на территории которого она возводится. Покрытие площадки из травмобезопасной отечественной плитки «Европлит». Спортплощадка ограждена по периметру. Вход на территорию спортивной площадки  осуществляется через калитку по существующей пешеходной дорожке.

- Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

| № | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | кв.м | 504 |
| 2 | Площадь проектируемая | кв.м | 613 |
| 3 | Площадь газонов (рекультивация) | кв.м | 66 |

- Обоснование решений по инженерной подготовке территории

Опасные геологические процессы на территории проектируемого объекта отсутствуют. Специальных инженерно-технических мероприятий для защиты территории и объекта строительства от последствий опасных геологических процессов не требуется.

По окончании строительства спортивной площадки поверхностные воды, выпадающие на ее территорию, отводятся  по проектируемым лоткам, расположенным за ограждением площадки  по длинным ее сторонам со сбросом на существующие проезды.

- Описание организации рельефа вертикальной планировкой

Организация рельефа вертикальной планировкой выполнена методом опорных точек проектного рельефа.

Вертикальная планировка выполнена в увязке с ранее запроектированными и существующими объектами.

Для создания проектного рельефа, обеспечивающего сток дождевых и  талых поверхностных вод с проектируемого участка территории, проектом  предусмотрена планировка грунта до проектных отметок. Подсыпка осуществляется песком, пригодным для планировки.

Проектные уклоны на проектируемой спортивной площадке приняты нормативные и составляют 4‰, уклоны проектируемых водоотводных лотков -3‰.

Описание решений по благоустройству территории

Все работы по благоустройству территории должны выполняться в   соответствии  со  СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».

Участки территории, свободные от спортивной площадки, являются существующим газоном и по окончании строительных работ подлежат восстановлению.

Проектом благоустройства спортивной площадки предусмотрено устройство твердого покрытия с добавление резиновой крошки, устройство ограждения высотой три метра, устройство наружного освещения. На спортивной площадке проектом предусмотрена установка двух ворот для мини-футбола и двух стоек для волейбольной сетки высотой 3м

.

Проектом предусмотрен демонтаж существующего ограждения, попадающего в зону строительства спортивной площадки.

- Обоснование схем транспортных коммуникаций.

В транспортном отношении участок проектирования находится в городской застройке с развитой сетью улиц и дорог.

Основные въезды в микрорайон, а следовательно подъезды к территории проектирования, осуществляются с улицы Мелик-Карамова по внутриквартальным проездам.